Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Flokuliantas dumblo tankinimui |  | (Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir (ar) modelį) |  |  |
|  | Medžiagos būsena | Miltelinis flokuliantas |  |  |
|  | Fasavimas | - Didmaišiai nuo 500 iki 750 kg; - Maišo aukštis ne daugiau kaip 1340 mm. |  |  |
|  | Dumblo sausumas po tankinimo | Ne mažiau nei 15 % ir ne daugiau nei 19 % |  |  |
|  | Sausų medžiagų koncentracija fugate, po tankinimo | Ne daugiau nei 750 mg/l |  |  |
| - Flokuliantas dumblo sausinimui |  | (Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir (ar) modelį) |  |  |
|  | Medžiagos būsena | Miltelinis flokuliantas |  |  |
|  | Fasavimas | - Didmaišiai nuo 500 iki 750 kg; - Maišo aukštis ne daugiau kaip 1340 mm. |  |  |
|  | Dumblo sausumas po sausinimo | Ne mažiau nei 30 % ir ne daugiau nei 34 % |  |  |
|  | Sausų medžiagų koncentracija fugate, po sausinimo | Ne daugiau nei 2000 mg/l |  |  |