Snaiperinio šautuvo sistema (PPR-531)

SNAIPERINIO ŠAUTUVO SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pavadinimas ir modelis | – |
| 2. | Kalibras | 7,62 x 51 mm (.308 WIN). |
| 3. | Atsparumas aplinkos poveikiams (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | - 3.1. Visos vidinės metalinės ginklų ir dėtuvių dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos ir kenksmingo aplinkos poveikio; |
|  |  | - 3.2. Išorinės metalinės ginklų dalys turi būti padengtos labai atsparia įbrėžimams apsaugine danga, apsaugančia nuo korozijos ir kenksmingo aplinkos poveikio. |
| 4. | Ginklo sistemos galimybės (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | - 4.1. Turi turėti dideles galimybes sparčia ir taiklia ugnimi naikinti taikinius, esančius iki 600 m atstumu, su ne mažesne nei 900 J jėga (kulka turi turėti ne mažesnį nei 400 m/s greitį) visuose nurodytuose atstumuose; |
|  |  | - 4.2. Turi būti perspektyvus naudoti bent 20 metų laikotarpiu; |
|  |  | - 4.3. Jeigu reikia, turi turėti galimybę, įsigijus papildomų dalių, konvertuoti į perspektyvesnį kalibrą; |
|  |  | - 4.4. Turi turėti gamintojo patvirtinimą, kad šiam ginklui galima naudoti vamzdžio komplektus su 6,5 x 49 mm (6,5 Creedmore) ir 6,8 x 51 mm (.277 Fury) kalibrais; |
|  |  | - 4.5. Vamzdis turi turėti nusukamą atatrankos kompensatorių. Tiekėjas privalo profesionaliai sumontuoti kompensatorių ant vamzdžio. |
| 5. | Vamzdžių (kalibro) keitimas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Operatorius turi turėti galimybę savarankiškai pasikeisti vamzdį ar kalibrą. |
| 6. | Vamzdžio tvirtinimas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Sriegiu įsukamas į ginklo sistemą, vamzdžio pailginimą arba užveržiamas varžtu (varžtais) taip, kad būtų užtikrintas taiklumas po vamzdžių keitimo. |
| 7. | Šūvių sklaida (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 7.1. Turi turėti ne daugiau kaip 1 MOA (angl. Minute of angle) vidutinį taiklumą 200 m atstumu skaičiuojant statistiškai mažiausią šūvių intervalą (mažiausiai 5 skirtingos šūvių grupės po mažiausiai 5 šūvius); |
|  |  | 7.2. Toks techninis komplekto taiklumas turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip 8 000 šūvių naudojant tą patį vamzdį; |
|  |  | 7.3. Kiekvienas pateikiamas komplektas turi turėti taiklumo testo atlikimo sertifikatą, t. y. kiekviena pateikta sistema turi turėti jos, kaip visumos bandymo, protokolą. |
| 8. | Saugiklis (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 8.1. Saugiklio mechanizmas turi būti abipusis, kurį galima įjungti ir išjungti, tiek kairėje, tiek dešinėje ginklo pusėje; |
|  |  | 8.2. Vienoje iš pusių saugiklio rankenėlė turi būti trumpesnė, kad nemaišytų pirštu spausti nuleistuko; |
|  |  | 8.3. Esant poreikiui, turi būti galimybė sukeisti vietomis saugiklio rankenėles. |
| 9. | Spynos mechanizmas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | AR-15 / M4 tipo |
| 10. | Dėtuvės atjungimas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Dėtuvės atjungimo mygtukas turi būti tiek kairėje, tiek dešinėje ginklo pusėje. |
| 11. | Nuleistukas (pasiūlyme tiekėjas turi11.1 p. nurodyti tikslią reikšmę ir pateikti gamintojo ar tiekėjo patvirtinimą dėl 11.2 p ) | 11.1. Turi būti dviejų pakopų, bendra abiejų pakopų nuspaudimo jėga ne didesnė nei 1,8 kg; |
|  |  | 11.2. Turi būti pagamintas ginklo gamintojo ir patvirtintas kaip tinkamas kariniam naudojimui. |
| 12. | „Picatinny“ pavaža (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Per visą uokso ir apsodo ilgį NATO STANAG 4694/MIL STD 1913 tipo pavaža. |
| 13. | „Picatinny“ pavažų ilgis (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Bendras viršutinės „Picatinny“ pavažos ilgis turi būti ne mažiau kaip 540 mm (apsodo lovelis angl. handguard 332 mm ± 10 mm). |
| 14. | Apsodo ir pavažų medžiaga (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti medžiagą) | Ginklų gamybai skirtas aviacinis aliuminis, chemiškai oksiduotu (anoduotu) paviršiumi arba plienas, atsparus korozijai ar padengtas korozijai atsparia medžiaga. |
| 15. | Uokso (ginklo/spynos rėmo) medžiaga (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Uoksas (angl. „receiver“/ „action“) turi būti pagamintas iš nerūdijančio ginklų gamybai skirto plieno. |
| 16. | Apsodo konstrukcija (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | - 16.1. Apsodas (angl. „handguard“) turi būti šešiakampio formos su šešiomis plokštumomis, prie kurių gali būti pritvirtinamos pavažos kitiems ginklo priedams; |
|  |  | - 16.2. Papildomos pavažos tvirtinamos priveržiant jas prie apsodo reikiamoje vietoje varžtais, sujungimo tipas M-LOK; |
|  |  | - 16.3. Apsodo apačioje per visą ilgį turi būti RRS/ARCA. Pavaža turi būti monolitinė, kartu su apsodu. |
| 17. | Buožės konstrukcija (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | - Teleskopinė buožė. |
| 18. | Buožė (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | - 18.1. Reguliuojamo ilgio ją ištraukiant arba sustumiant. |
|  |  | - 18.2. Reguliuojamo aukščio pažandei. |
| 19. | Ginklo rankena (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Pistoletinė rankena (angl. „pistol grip“) AR-15 / M4 ginklų platformai. |
| 20. | Vamzdžio tvirtinimo tipas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Laisvai plaukiojančio vamzdžio sistema (vamzdis turi nesiliesti prie apsodo). |
| 21. | Vamzdžių medžiaga (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Nerūdijantis plienas, graižtvos turi būti suformuotos pjovimo būdu (angl. cut-rifling). |
| 22. | 7,62 x 51 mm kalibro vamzdis (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 22.1. Ilgis – 16 colių (406 mm); |
|  |  | 22.2. Graižtvų žingsnis – nuo 1:9 iki 1:8 colių per apsisukimą; |
|  |  | 22.3.Vamzdis turi turėti specialią dujų kamerą, kuri minkština ginklo sukeliamą atatranką; |
|  |  | 22.4. Vamzdis turi turėti ne mažiau kaip 3 vienas paskui kitą einančius dujų nuvedimo kanalus; |
|  |  | 22.5. Vamzdžio gale turi būti 5/8-24“ UNEF sriegis |
| 23. | Ginklo ilgis (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne ilgesnis kaip 970 mm (su 16 colių (406 mm) vamzdžiu, be ugnies ir garso slopintuvo (angl. suppressor)). |
| 24. | Ginklo svoris (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne daugiau kaip 6 kg su tuščia dėtuve, be optikos prietaisų, ugnies ir garso slopintuvo, atraminių kojelių, papildomų pavažų, diržo. |
| 25. | Ginklo visų išorinių dalių ir priedų spalva (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti spalvą) | Ruda (angl flat earth) arba žalia (angl. olive). |
| 26. | Šovinių dėtuvės (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 26.1. Turi būti tinkamos 7,62 x 51 mm kalibro šoviniams; |
|  |  | 26.2. 20-ies šaudmenų talpos dėtuvė turi turėti skaidrų langelį, per kurį matytųsi šaudmenų dėtuvėje kiekis; |
|  |  | 26.3. Dėtuvių korpuso medžiaga – polimeras; |
|  |  | 26.4. Ginklas turi naudoti laisvoje rinkoje lengvai prieinamas standartines daugelio gamintojų gaminamas ir naudojamas dėtuves; |
|  |  | 26.5. Dėtuvės turi būti SR-25/M110 suderinamo tipo. |
| 27. | Šovinių dėtuvės talpa (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 10 šovinių ir 20 šovinių. |
| 28. | Ginklo metalinių dalių atsparumas korozijai ir išoriniam poveikiui (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Visos metalinės šautuvo dalys turi būti padengtos specialia „Cerakote“ keramikine danga arba kieta, gilumine, labai atsparia brėžimui pasižyminčia danga. |
| 29. | Ginklo atsparumas mechaniniam poveikiui (pasiūlyme reikia patvirtinti ir pateikti gamintojo patvirtinimą) | Snaiperinė sistema turi būti tinkama taktiniam, kariniui naudojimui, turi būti gamintojo patvirtinimas apie ginklo atliktą testavimą šiems reikalavimams. |
| 30. | Priekinės atraminės kojelės (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Tvirtinamos per adapterį prie apatinės apsodo plokštumos. |
| 31. | Priekinių atraminių kojelių matmenys (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | 31.1. Reguliuojamo ilgio (teleskopinės), aukštis reguliuojamas nuo 15 iki 45 cm; |
|  |  | 31.2. Svoris ne daugiau kaip 700 g (kartu su tvirtinimo galva). |
| 32. | Priekinių atraminių kojelių konstrukcija (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 32.1. Turi būti pagamintos iš ginklų gamybai skirto aliuminio (duraliuminio); |
|  |  | 32.2. Atraminių kojelių galva turi leisti atraminės kojelės tvirtinti prie įvairių snaiperinių ginklų. Turi būti greito nuėmimo galimybė, t. y. uždėti, nuimti turi būti galima nenaudojant jokių įrankių. Turi būti suderinamos su ARCA, RRS ir Picatinny rail pavažomis; |
|  |  | 32.3. Kojelių padai turi būti pritaikyti visiems paviršiams, turi patikimai įsitvirtinti bet kokiame paviršiuje ir užtikrinti, kad šautuvas šūvio metu neslystų; |
|  |  | 32.4. Turi būti galimybė pakeisti kojelių padus į guminius. Turi būti pridėti kojelių padai, turintys metalinius spyglius; |
|  |  | 32.5. Kojelių paviršius turi būti padengtas neslystančia medžiaga, kuri, kojelėms atsirėmus į kliūtį, užtikrintų, kad kojelės neslystų; |
|  |  | 32.6. Kojelės turi turėti galimybę jas pastatyti 5 (penkiais) skirtingais pločio kampais; |
|  |  | 32.7. Turi būti užlenkiamos ir turėti 2 atlenkiamas padėtis: ties 45 ir ties 90 laipsnių; |
|  |  | 32.8. Galva turi turėti galimybė pasisukti į kairę arba dešinę mažiausiai +/– 90 laipsnių; |
|  |  | 32.9. Turi būti šio pasukimo blokavimo mygtukas, neleidžiantis kojelėms pasisukti; |
|  |  | 32.10. Taip pat turi turėti pavertimo į kairę ir dešinę galimybę, kad būtų galima išlyginti ginklą šaudant nuo nelygių paviršių, ne mažiau kaip 120 laipsnių; |
|  |  | 32.11. Pavertimo stiprumo reguliavimui turi būti tam skirta reguliavimo rankenėlė |
| 33. | Taktinis ginklo nešiojimo diržas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Turi būti dviejų tvirtinimo taškų, viena ranka reguliuojama sagčių sistema, greito tvirtinimo jungtys; |
| 34. | Taktinio diržo prisegimas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 34.1. Prisegamas prie ginklo greito tvirtinimo jungtimis; |
|  |  | 34.2. Turi būti patogu atsisegti viena ranka; |
|  |  | 34.3. Tvirtinimo jungtys turi būti pasisukamais antgaliais. |
| 35. | Taktinio diržo medžiaga (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Dilimui, tempimui, plyšimui ir vandens sugėrimui atsparus audinys. |
| 36. | Ginklo valymo priemonių rinkinys (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Rinkinyje privalo būti ginklo valymo priemonės – komplektas, skirtas ginklą išvalyti lauko sąlygomis. |
| 37. | Ginklo komplektacija (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 37.1. Ginklas – 1 vnt.; |
|  |  | 37.2. Dėtuvės – 6 vnt. (20 šov.); |
|  |  | 37.3. Dėtuvės – 2 vnt. (10 šov.); |
|  |  | 37.4. Atraminės kojelės – 1 vnt.; |
|  |  | 37.5. Atraminių kojelių tvirtinimo adapteris – 1 vnt.; |
|  |  | 37.6. Diržas – 1 vnt.; |
|  |  | 37.7. Diržo tvirtinimo pasisukami taškai – 2 vnt.; |
|  |  | 37.8. Valymo priemonių rinkinys – 1 kompl.; |
|  |  | 37.9. Naudotojo, priežiūros ir remonto dokumentacija – 1 kompl. |
| 38. | Garantijos terminas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne trumpesnis kaip 2 metai nuo prekių pristatymo dienos |

UGNIES IR GARSO SLOPINTUVO SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pavadinimas ir modelis | – |
| 2. | Ugnies ir garso slopintuvas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | - 2.1. Prie ginklo turi būti komplektuojamas ugnies ir garso slopintuvas (angl. „Suppressor“); |
|  |  | - 2.2. Ugnies ir garso slopintuvas turi turėti užvalkalą, slopinantį miražo atsiradimą šaudant, pagamintą iš tvirto, atsparaus karščiui audinio. |
| 3. | Ugnies ir garso slopintuvo tvirtinimas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 3.1. Turi būti greitai prijungiamas, užsukant sriegiu prie atitinkamo vamzdžio kompensatoriaus be papildomų įrankių; |
|  |  | 3.2. Turi turėti fiksavimo mechanizmą, kuris apsaugo nuo atsitiktinio atsisukimo. |
| 4. | Ugnies ir garso slopintuvo techniniai reikalavimai (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu, prie 4.2, 4.5, 4.6 p. tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę, prie 4.7 p. tiekėjjas turi nurodyti medžiagą) | - 4.1. Ugnies ir garso slopintuvo kalibrai: 7,62 x 51 mm (.308 WIN); |
|  |  | - 4.2. Turi slopinti garsą ne mažiau kaip 20 dB (A); |
|  |  | - 4.3. Turi būti sumažinto atgalinio slėgio tipo (angl. flow, reduced back pressure); |
|  |  | - 4.4. Suderinamas su ant vamzdžio sumontuotu kompensatoriumi; |
|  |  | - 4.5. Ilgis ne daugiau kaip 250 mm; |
|  |  | - 4.6. Masė ne daugiau kaip 650 g; |
|  |  | - 4.7. Pagamintos iš inkonelio ar kito atsparaus plieno lydinio. |
| 5. | Garantijos terminas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | - Ne trumpesnis kaip 2 metai nuo prekių pristatymo dienos |

OPTIKOS KOMPLEKTO SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pavadinimas ir modelis | – |
| 2. | Paskirtis | Taikliam preciziškam šaudymui ekstremaliomis sąlygomis dideliais atstumais iki 1000 m. |
| 3. | Optinis didinimas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Nuo 4–5 iki 25–30 kartų. |
| 4. | Objektyvo matomo lęšio Skersmuo (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Taikiklio objektyvo lęšio diametras turi būti 56 mm ± 1 mm. |
| 5. | Matymo laukas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslias reikšmes) | Didžiausias / mažiausias (m/100m): 7.0 – 1.5. |
| 6. | Prietaiso ilgis (be filtrų) (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne daugiau kaip 400 mm; |
| 7. | Prietaiso svoris (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne daugiau kaip 1200 g; |
| 8. | Taikymosi tinklelio reguliavimo žingsnis (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 0.1 MRAD (1 cm – 100 m atstumu). |
| 9. | Vertikalios paklaidos reguliatoriaus konstrukcija (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Turi būti sumontuotas indikatorius, rodantis, kad naudojama antra vertikalios paklaidos reikšmių skalė. |
| 10. | Taikymosi tinklelio tipas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 10.1. Eglutės tipo tinklelis; |
|  |  | 10.2. Centrinis taikymosi taškas ne didesnis nei 4 mm ir ne mažesnis nei 3 mm 100 m atstumu; |
|  |  | 10.3. Vertikalioje ašyje tinklelis turi būti sugraduotas ir būti bent 10 MRAD dydžio apatinėje dalyje nuo centro; |
|  |  | 10.4. Horizontalioje ašyje tinklelis turi būti bent 8 MRAD pločio į abi puses nuo centro; |
|  |  | 10.5. Visas tinklelis vertikalioje ir horizontalioje ašyje turi būti suskaidytas kas 0,2 MRAD, o kas 1 MRAD turi būti aiškus taikymosi taškas analogiškas taikymosi taškui tinklelio centre. |
| 11. | Taikymosi tinklelio fokusavimas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Į pirmąją fokalinę plokštumą, t. y. tinklelio reikšmė turi nesikeisti keičiant optinį didinimą. |
| 12. | Taikymosi tinklelio apšvietimas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Reguliuojamo intensyvumo su automatinio išsijungimo funkcija. |
| 13. | Vertikalios ir šoninės paklaidos reguliatoriaus ypatybės (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Šoninių paklaidų reguliatorius turi turėti fiksavimo funkciją, t.y. kad nebūtų atsitiktinai nusuktas to nesiekiant. |
| 14. | Vertikalios paklaidos reguliavimas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 35 MRAD. |
| 15. | Šoninės paklaidos reguliavimas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 20 MRAD. |
| 16. | Atstumas iki akies (angl. eye relief) (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Nuo 90 mm iki 100 mm. |
| 17. | Šviesos pralaidumas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne mažiau kaip 90 %. |
| 18. | Dioptrijos (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Nuo –3 iki +2. |
| 19. | Paralakso reguliavimo diapazonas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Nuo 25 m iki begalybės. |
| 20. | Reguliatorių skalių ir skaičių matomumas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Turi būti baltos spalvos, aiškiai matomi, nenusitrinantys. |
| 21. | Atsparumas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Turi patikimai veikti ir būti atsparus dulkėms, smėliui, purvui, panardinimui į vandenį. |
| 22. | Atsparumas rasojimui (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Taikiklis turi būti sandarus, užpildytas azotu ar analogiškomis dujomis, kad stiklai nerasotų iš vidaus. |
| 23. | Atsparumas vibracijoms ir smūgiams (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Turi būti atsparus mažiausiai 8,58 x 70 mm (.338 LM) LAPUA MAGNUM kalibro šūvio metu keliamoms vibracijoms. |
| 24. | Taikiklio korpuso medžiaga (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Optinių taikiklių gamybai naudojamas aliuminis chemiškai oksiduotu (anoduotu) paviršiumi. |
| 25. | Taikiklio korpuso padengimas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Rudos (smėlio) spalvos padengimas, atsparus įbrėžimams, neatspindintis šviesos. |
| 26. | Objektyvo blyksnio Maskavimas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Turi būti sriegiu užsukamas korinis objektyvo atspindžių maskavimo filtras. |
| 27. | Tvirtinimas prie ginklo (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Taikiklis ant ginklo tvirtinamas kronšteinu su žiedais, kuris prie ginklo tvirtinamas ant NATO STANAG 4694/Mil Std 1913 Picatinny Rail tipo pavažos. |
| 28. | Optinio taikiklio montavimo kronšteino konstrukcija (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu, prie 28.8 p. tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | 28.1. Taikiklio tvirtinimo kronšteinas turi būti monolitinis, abu žiedai ir korpusas turi būti pagaminti iš vieno lydinio gabalo; |
|  |  | 28.2. Turi būti suprojektuotas taip, kad leistų tiksliai (horizontaliai) sumontuoti optinį taikiklį tvirtinimo plokštumos atžvilgiu; |
|  |  | 28.3. Turi turėti integruotą gulsčiuką; |
|  |  | 28.4. Turi turėti galimybę montuoti papildomas optinių prietaisų ar kitų priedų tvirtinimo plokšteles ties 11, 12 ir 1 valandomis; |
|  |  | 28.5. Turi turėti „Picatinny“ (MIL-STD-1913) juostelę ties 12 valanda; |
|  |  | 28.6. Juostelė turi būti (angl. diving board) tipo, t. y. skirta papildomam lazerį turinčiam prietaisui montuoti; |
|  |  | 28.7. Apatinė juostelės dalis turi turėti optinio taikiklio objektyvo formą, t. y. nesiliesti prie taikiklio ją sumontavus; |
|  |  | 28.8. Minimalus juostelės ilgis – 80 mm. |
| 29. | Laikiklio medžiaga (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Aviacinis aliuminis (duraliuminis) su chemiškai oksiduotu (anoduotu) paviršiumi. |
| 30. | Tvirtinimo kronšteino svoris (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Iki 320 g. |
| 31. | Tvirtinimo kronšteino spalva (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Juoda, matinė. |
| 32. | Tvirtinimo kronšteino pasvirimo kampas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 0 MRAD (0 MOA ±1). |
| 33. | Tvirtinimo kronšteino aukštis (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 38 mm (± 1 mm). |
| 34. | Darbinė temperatūra (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslias reikšmes) | Ne blogiau kaip nuo –25 °C iki +50 °C. |
| 35. | Baterija (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti baterijos tipą) | CR tipo (CR2032 arba CR2025) |
| 36. | Objektyvo dangtelis (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 36.1. Skirtas optikos stiklo apsaugai, montuojamas tiesiai ant optikos, su objektyvo žiedu; |
|  |  | 36.2. Skersmens dydis: 56 ± 0,5. |
| 37. | Okuliaro dangtelis (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 37.1. Skirtas optikos stiklo apsaugai; |
|  |  | 37.2. Montuojamas tiesiai ant optikos okuliaro. |
| 38. | Optinio taikiklio komplektacija (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 38.1. Optinis taikiklis – 1 vnt.; |
|  |  | 38.2. Tvirtinimo kronšteinas– 1 vnt.; |
|  |  | 38.3. Objektyvo maskavimo filtras („Killflash filter“) – 1 vnt; |
|  |  | 38.4. Objektyvo ir okuliaro dangteliai – 1 kompl.; |
|  |  | 38.5. Priežiūros priemonės ir įrankiai –1 kompl.; |
|  |  | 38.6. Naudotojo instrukcija – 1 vnt. |
| 39. | Karinis standartas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu ir pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti NSN numerį) | Taikiklis turi būti naudojamas ES/NATO teisėsaugos ar kariuomenės institucijų ir turėti NSN numerį. |
| 40. | Komercinės garantijos terminas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų komercinė garantija nuo prekių pristatymo dienos. |
| 41. | Reikalavimai tiekėjui (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Tiekėjas turi pristatyti optinį taikiklį, sumontuotą su tvirtinimo kronšteinu ant ginklo. |

OPTOELEKTRONINIS GULSČIUKAS

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pavadinimas ir modelis | – |
| 2. | Montavimas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Montuojamas ant juostelės „Picatinny“ (MIL-STD-1913 standartas) horizontaliai. |
| 3. | Įrenginio (optoelektroninio gulsčiuko) ypatybės (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 3.1. Turi indikuoti posvyrio kampą ±2° intervale; |
|  |  | 3.2. Turi turėti specialų nakties metu reikalingą optinio taikiklio okuliaro adapterį, kuris leistų posvyrio kampą rodyti šalia optinio taikiklio okuliaro, taip panaikindamas bet kokią matomą šviesą ginklo išorėje; |
|  |  | 3.3. Turi būti jautrumo reguliatorių ir baterijos įkrovos lygio indikatorius; |
|  |  | 3.4. Turi turėti indikacijos intensyvumo šviesumo reguliavimo galimybę. |
| 4. | Kalibravimo ypatumai (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Turi būti galimybė sukalibruoti su optinės sistemos posvyrio nuline pozicija. |
| 5. | Baterija (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti baterijos tipą) | CR tipo (CR2032 arba CR2025). |
| 6. | Garantijos terminas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija nuo prekių pristatymo dienos. |

RAUDONO TAŠKO TAIKIKLIS

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pavadinimas ir modelis | – |
| 2. | Taikiklio forma (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Turi būti stačiakampio formos. |
| 3. | Korpuso spalva (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti spalvą) | Tamsios spalvos. |
| 4. | Taikymosi taško charakteristikos (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Taikymosi taškas turi būti didesnis už 1 MOA (minute of angle, kampinė minutė) ir mažesnis už 3 MOA. |
| 5. | Tvirtinimas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Taikiklis turi būti pristatomas su tvirtinimo adapteriu, kuris leistų jį sumontuoti ant optinio taikiklio montavimo kronšteino ties 9, 12, 1, 3 valandomis. |
| 6. | Taikiklio svoris (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne sunkesnis kaip 85 gramai (su tvirtinimo plokštele, skirta tvirtinti prie optinio taikiklio kronšteino). |
| 7. | Taikiklio charakteristikos (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 7.1. Turi turėti funkciją, kuri leistų taikiklį naudoti su naktinio matymo prietaisais; |
|  |  | 7.2. Turi būti uždaro tipo, t. y. šviesos šaltinis turi būti iš visų pusių apsaugotas. |
| 8. | Baterijos tipas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti baterijos tipą) | CR tipo (CR2032 arba CR2025). |
| 9. | Taikiklio naudojimo laikas su viena baterija (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne trumpesnis kaip 45 000 val. |
| 10. | Taikiklio optinis centro taškas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Nuo taikiklio pagrindo iki taikymosi taško neturi būti aukščiau nei 15 mm. |
| 11. | Garantijos terminas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija nuo prekių pristatymo dienos. |

Lazerinis atstumo matuoklis (WLRF) su balistine skaičiuokle (montuojamas ant ginklo)

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pavadinimas ir modelis | – |
| 2. | Įrenginio ypatumai (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 2.1. Turi turėti plika akimi matomą lazerio spindulį, IR lazerio spindulį ir IR pašvietimo prožektorių, skirtą apšviesti ir pažymėti taikinius tamsiuoju paros metu. |
|  |  | 2.2. Turi turėti lazerinį atstumo matuoklį, kuris gali pamatuoti žmogaus dydžio taikinį ne mažesniu nei 1000 m atstumu. |
|  |  | 2.3. Visi lazeriai turi būti „suporuoti“ ir, keičiant jų vertikalios ir horizontalios pozicijos būseną, visi turi judėti kartu. |
|  |  | 2.4. Turi turėti balistinę skaičiuoklę. |
|  |  | 2.5. Turi turėti galimybę keisti balistinius taikinio parametrų matavimo tikslumo ir greičio nustatymus. Turi būti pastovaus skenavimo režimas. |
| 3. | WLRF integruotos balistinės skaičiuoklės ypatumai (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Turi turėti šiuos balistinius skaičiavimo algoritmus / profilius: G1, G7 ir „Applied ballistics“ CDM (angl. custom drag model) / PDM (angl. personal drag model). |
| 4. | Ryšys/sąsajos (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 4.1. Turi turėti 2 kanalų „Bluetooth“ ryšį, t. y. priimti informaciją ir siųsti informaciją; |
|  |  | 4.2. Turi būti galimybė sujungti su balistine meteorologine stotele „Kestrel“; |
|  |  | 4.3. Turi turėti telefono aplikaciją, kurios pagalba galima mainytis duomenimis; |
|  |  | 4.4.Turi turėti galimybę gyvai nuskaityti atmosferinius duomenis iš kitų prietaisų. Turi turėti galimybę išjungti „Bluetooth“ siųstuvą; |
| 5. | Prietaiso valdymas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Prietaisas turi turėti nuotolinio valdymo pultelį, turėti sistemą, kuri, matuojant balistinius taikinio parametrus ir žiūrint per optinį taikiklį, grąžintų atgalinį ryšį operatoriui taktiliniu (angl. tactile) (pvz., vibracijos) būdu apie pavykusį arba nepavykusį matavimą. |
| 6. | Prietaiso matmenys (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslias reikšmes) | - 6.1. ilgis – ne daugiau kaip 135 mm; |
|  |  | - 6.2. plotis – ne daugiau kaip 75 mm; |
|  |  | - 6.3 aukštis – ne daugiau kaip 50 mm. |
| 7. | Prietaiso svoris su baterija (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | - Ne daugiau kaip 370 g. |
| 8. | Baterija (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti baterijos tipą) | CR tipo (CR123) arba analogiška. |
| 9. | Baterijos tarnavimo laikas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Su viena baterija prietaisas turi pamatuoti atstumą iki taikinio ir suskaičiuoti balistinį sprendimą bent 5 000 kartų. |
| 10. | Atsparumas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu)) | Atitikti MIL-STD-810 standartus. Turi atlaikyti 1500 G sukeliamą apkrovą ir išlaikyti sureguliavimą. |
| 11. | Garantijos terminas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija nuo prekių pristatymo dienos. |

_________________________