PRELIMINARI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1.1 Pirkimo objektas – OT serverių atnaujinimas (toliau – Prekės).

1.2. Pirkimo objektas skaidomas į dalis:

I pirkimo objekto dalis – serveriai, nurodyti Techninės specifikacijos 3.6 – 3.7 p.

II pirkimo objekto dalis –  saugyklos, nurodytos Techninės specifikacijos 3.8 p.

- PREKIŲ TIEKIMO TERMINAI IR SĄLYGOS

  - Tiekėjas Prekes privalo pateikti ir įdiegti Užsakovui ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Tiekėjas tiekiamą techninę įrangą turi visiškai parengti naudoti: pristatyti ir pagal su Užsakovu suderintą planą įdiegti, sukonfigūruoti, atlikti įrangos testavimą ir suteikti kitas parengimo naudoti paslaugas be papildomų mokesčių.

  - Tiekėjas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti įrangos įdiegimo planą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo ir įdiegimo adresas – Elektrinės g. 2, Vilnius.

  - Prekės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ II skyriaus „Pakuotės“ 2 punkte (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/lLHpriKjMl). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos..

- REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

  - Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti Prekės, pateikti šios Techninės specifikacijos 3.6, 3.7 ir 3.8 punktuose.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti Techninės specifikacijos  priedus „Siūloma charakteristika“ ir pateikti gamintojo dokumentus, patvirtinančius siūlomų Prekių technines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, arba pateikti nuorodas į šią viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje. Nurodyti gamintojo dokumentai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba, o jeigu gamintojo originalūs dokumentai yra kita kalba, tai turi būti pateiktas tinkamas vertimas į lietuvių arba anglų kalbą.

  - Tiekėjas negali siūlyti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei:

3.3.1. prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

3.3.2. paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais.

Perkantysis subjektas, veikiantis gynybos srityje ar srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, įrašytas į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ar laikomas esminiu subjektu, atlikdamas pirkimus, kurių objektas apima Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

- prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Jeigu apibūdinant objektą pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas tiekėjų turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“. Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

  - Jeigu apibūdinant objektą pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas tiekėjų turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Techniniai reikalavimai  800xA serverių įrangai:

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas (VYKDANT PIRKIMĄ TURĖS UŽPILDYTI TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techninės įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra) | Būtina išvardinti siūlomo serverio komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. |  |
|  | Serverio našumas | Našumas turi būti ne mažesnis kaip 540 vienetai pagal SPECrate2017_int_base testą ir 718 vienetų pagal SPECrate2017_fp_base testą. Rezultatai turi būti skelbiami https://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomo serverio platformoje su siūlomais procesoriais. Testų metu procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Našumo rodikliai turi būti nurodomi dviejų procesorių (64 branduolių) sistemai. |  |
|  | Procesorių tipas | 32 branduolių, x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bit operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniame lygmenyje, „Hyper-Threading“ arba lygiavertę technologiją. Procesoriaus bazinis taktinis dažnis turi būti ne mažesnis nei 2.1Ghz. Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, procesoriaus tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. |  |
|  | Procesorių skaičius | Ne daugiau 1 vnt. Taip pat serveris turi turėti galimybę įdėti antrą procesorių. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip DDR5-5600. Turi būti palaikomos advanced ECC arba lygiavertės technologijos. Ne mažiau kaip 16 vnt. atminties jungčių tenkančių vienam procesoriui. |  |
|  | Įdiegta operatyvinė atmintis | Ne mažiau kaip 256GB dirbanti ne lėtesne kaip 5600MT/s greitaveika. |  |
|  | Operacinei sistemai skirtas valdiklis ir diskai | NVMe tipo valdiklis, turi palaikyti RAID 1, su ne mažiau kaip 2 vnt. atitinkamo tipo laikmenomis, kurių kiekvienos talpa ne mažesnė kaip 480 GB. |  |
|  | Serverio vaizdo posistemė | Integruota, ne blogiau kaip 1920 x 1200@60 Hz, 16MB. Dubliuoti vaizdo išvesties portai serverio priekyje ir gale, ne mažiau 1 vnt. DisplayPort serverio priekyje. |  |
|  | Tinklo adapteris | Ne mažiau kaip 4 vnt. SFP28 Ethernet 10/25GbE sąsajų realizuotų 2 atskirais tinklo adapteriais. Kartu turi būti pateikti 4 vnt 10Gb SFP+ moduliai suderinami su siūlomais tinklo adapteriais ir šviesolaidiniu daugiamodžiu tinkle. |  |
|  | Tinklo sąsajos keitiklis | Ne mažiau kaip 4 vnt. siųstuvas-imtuvas tinklo sąsajos keitiklių X2-10GB-SR arba lygiaverčių suderinamų su Cisco Catalyst 6509 tinklo moduliu WS-X6816-10G-2T= (Cisco 16-Port 10 Gigabit Ethernet Fiber Module with DFC4) ir suderinamų su supervizoriaus Cisco Catalyst 6509 VS-S2T-10G tinklo moduliu. |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45, skirtas valdymui. Ne mažiau kaip 1 vnt. USB jungčių 3.2 Gen1 kiekis priekinėje serverio panelėje. Ne mažiau kaip po 1 vnt USB vidinių jungčių kiekis 3.2 Gen1 ir 2.0. Išoriniai USB jungčių kartotuvai („USB hub“) negalimi. |  |
|  | I/O išplėtimo lizdai | Turi būti PCI-Express 5.0 lizdai. Bendras lizdų kiekis ne mažiau kaip 4 vnt.; iš jų nemažiau kaip 1 vnt. turi būti PCIe5 x16 (16, 8, 4, 2, 1). |  |
|  | Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybės | - serverio darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų; - serverio įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstatyti iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. Nepavykus atstatyti turi būtu uždraustas serverio operacinės sistemos krovimasis. |  |
|  | Serverio nuotolinio valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: - Serverio nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją; - Tekstinė ir grafinė konsolės; - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - turi būti galimybė saugiai ištrinti serverio diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; - 256bit SSL saugumas; - ne blogesnė nei v3 OpenSSL versija; - MS Active Directory palaikymas, dviejų faktorių identifikacijos palaikymas naudojant vienkartinius slaptažodžius kartu su Active Directory; - Nuotolinis serverio įjungimas/išjungimas; - Galimybė apriboti serverio vartojamą elektros galingumą serverių grupėms ir individualiems resursams; - Galimybė prisijungti ne mažiau kaip 15 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |  |
|  | Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Turi būti pateikta serverio valdymo ir stebėjimo programinė įranga ar paslauga, turinti šias galimybes: - centralizuotas serverių inventoriaus sekimas; - serverių programinės įrangos versijų stebėjimas ir tinkamų versijų rekomendacijos; - serverių programinės įrangos atnaujinimas; - serverių diskų posistemės konfigūravimas; - operacinės sistemos diegimas; - automatinis gedimų ir incidentų registravimas gamintojo palaikymo portale; - integracija su VMware vCenter Lifecycle Manager (vLCM); - REST API palaikymas; - visų atliekamų veiksmų įrašų archyvas audito tikslais, saugomas visą įrangos naudojimo laikotarpį ir apsaugotas nuo pakeitimų. - galimybė tiesiogiai integruoti su ServiceNow. Galima siūlyti duomenų centre diegiamą programinę įrangą arba debesijos paslaugomis paremtą paslaugą. Jei siūloma vietoje diegiama programinė įranga, turi būti papildomai pateikti visi reikiami dubliuoti aparatinės įrangos resursai. Programinės įrangos ar paslaugos licencija gali būti ir nuolatinė („perpetual“) arba prenumeratos tipo („subscription“) ir turi galioti visą serverio garantijos laikotarpį. Pateikta programinė įranga ar paslauga turės būti pilnai sudiegta ir sukonfigūruota tolimesniam Užsakovo naudojimui. |  |
|  | Aušinimo ventiliatoriai | Pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo tipo. |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Dubliuoti, karšto keitimo tipo, ne mažesnio kaip 1000W galingumo ir ne mažesnio kaip 94% efektyvumo, dubliuojantys vienas kitą maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (ang. „hot plug“). Serverio maitinimo šaltinio galingumas turi būti pakankamas užtikrinti servrio darbingumą net ir sutrikus vieno iš šaltinių veiklai, net ir tuo atveju, jei atminties ir diskų įrenginių vietos būtų visos užpildytos. Pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. Nurodyti maitinimo šaltinių galią. Komplekte turi būti ne mažiau 2 m. ilgio su C13-C14 tipo jungtimis maitinimo kabeliai turintys fiksavimo elementus jungtyse skirtus jungti prie esamų elektros energijos paskirstymo modulių (Rack PDU). |  |
|  | Korpusas | Ne daugiau nei 2U aukščio, pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą su slankiais laikikliais, kabelių alkūne ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai). |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Serveris turi būti komplektuojamas paties gamintojo. Serverį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau turi būti pateiktas serverio gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. Visa serverių ir duomenų tinklo įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. (Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini). |  |
|  | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizavimo platformomis | Serveris turi būti sertifikuotas darbui su ne blogiau kaip šiomis arba lygiavertėmis platformomis: Windows Server 2022; VMware ESXi 8.x. |  |
|  | Operacinė sistema | Turi būti pateikta ne prasčiau kaip Microsoft Windows Server 2022 Datacenter programinės įrangos licencija. Programinės įrangos licencijos turi licencijuoti visus siūlomo serverio fizinius branduolius (ang. „core“). |  |
|  | Virtualizacijos programinė įranga | Turi būti pateikta naujausia ne prasčiau kaip VMware vSphere Standard programinės įrangos licencija. Jei bus pateikiamos licencijos prenumeratos tipo („subscription“), tai turi galioti ne trumpiau kaip 5 (penkių) metų laikotarpį. |  |
|  | Suderinamumas su valdymo sistemomis | Serveris turi būti išbandytas ir sertifikuotas ABB 800xA valdymo sistemos gamintojo. |  |
|  | Garantinės priežiūros laikotarpis | Serveriams ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 3 (trijų) metų su sekančios darbo dienos reakcijos laiku gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija (ang. „Pre-Failure Warranty“) procesoriui, operatyvinei atminčiai ir diskams. Garantinio aptarnavimo metu turi būti nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedus diskams, diskai negrąžinami. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. |  |

  - Techniniai reikalavimai DS virtualizacijos serveriams:

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas (VYKDANT PIRKIMĄ TURĖS UŽPILDYTI TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techninės įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra) | Būtina išvardinti siūlomų serverių komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. |  |
|  | Serverio našumas | Našumas turi būti ne mažesnis kaip 383 vienetai pagal SPECrate2017_int_base testą ir 539 vienetų pagal SPECrate2017_fp_base testą. Rezultatai turi būti skelbiami https://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomo serverio platformoje su siūlomais procesoriais. |  |
|  | Procesorių tipas | 16 branduolių, x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bit operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniame lygmenyje, „Hyper-Threading“ arba lygiavertę technologiją. Procesoriaus bazinis taktinis dažnis turi būti ne mažesnis nei 3.6 GHz. Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, procesoriaus tipą, pavadinimą, gamintojo kilmės šalį, prekės kilmės šalį, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. |  |
|  | Procesorių skaičius | Ne mažiau 2 vnt. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip DDR5-5600. Turi būti palaikomos advanced ECC arba lygiavertės technologijos. Ne mažiau kaip 32 vnt. atminties jungtys. |  |
|  | Įdiegta operatyvinė atmintis | Ne mažiau kaip 512 GB dirbanti ne lėtesne kaip 5600MT/s greitaveika. |  |
|  | Operacinei sistemai skirtas valdiklis ir diskai | NVMe tipo valdiklis, turi palaikyti RAID 1, su ne mažiau kaip 2 vnt. atitinkamo tipo laikmenomis, kurių kiekvienos talpa ne mažesnė kaip 480 GB. |  |
|  | GPU plokštės | Ne mažiau kaip 1 vnt. NVIDIA A16 64GB arba lygiavertis grafinis akseleratorius. GPU atminties našumas ne blogiau kaip 4x 200 GB/s. Atminties „Error-correcting code“ (ECC) palaikymas. CUDA branduoliai arba lygiaverčiai ne blogiau kaip 4x 1280. Tensor branduoliai arba lygiaverčiai ne blogiau kaip 4x 40. Raytracing branduoliai arba lygiaverčiai ne blogiau kaip 4x 10 Jungties sąsaja PCIe ne blogiau Gen4 (x16) GPU plokštės aušinimas – pasyvus. GPU plokštės komplekte turi būti su maitinimo jungtimis jei reikalingos. Turi būti galimybė išplėsti sistemą iki 3 tokių pačių akseleratorių. Kartu su kiekvienu serveriu turi būti pateikta 20 vnt. NVIDIA vGPU licencijos virtualioms darbo vietoms arba analogiškos (vPC). Licencijos gali būti nuolatinio (ang. „Perpetual“) arba nuomos (ang. „Subscription“) tipo ir turi galioti ne trumpiau nei 5 (penkis) metus. |  |
|  | Serverio vaizdo posistemė | Integruota, ne blogiau kaip 1920 x 1200@60 Hz, 16MB. Dubliuoti vaizdo išvesties portai serverio priekyje ir gale, ne mažiau 1 vnt. DisplayPort serverio priekyje. |  |
|  | Tinklo adapteris | Ne mažiau kaip 4 vnt. SFP28 Ethernet 10/25GbE sąsajų realizuotų 2 atskirais tinklo adapteriais. Kartu turi būti pateikti 4 vnt. 10Gb SFP+ moduliai suderinami su siūlomais tinklo adapteriais ir šviesolaidiniu daugiamodžiu tinkle. |  |
|  | Tinklo sąsajos keitiklis | Ne mažiau kaip 4 vnt. siųstuvas-imtuvas tinklo sąsajos keitiklių X2-10GB-SR arba lygiaverčių suderinamų su Cisco Catalyst 6509 tinklo moduliu WS-X6816-10G-2T= (Cisco 16-Port 10 Gigabit Ethernet Fiber Module with DFC4) ir suderinamų su supervizoriaus Cisco Catalyst 6509 VS-S2T-10G tinklo moduliu. |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45, skirtas valdymui. Ne mažiau kaip 1 vnt. USB jungčių 3.2 Gen1 kiekis priekinėje serverio panelėje. Ne mažiau kaip po 1 vnt. USB vidinių jungčių3.2 Gen1 ir 2.0. kiekis. Išoriniai USB jungčių kartotuvai („USB hub“) negalimi. |  |
|  | I/O išplėtimo lizdai | Turi būti PCI-Express 5.0 lizdai. Bendras lizdų kiekis ne mažiau kaip 4 vnt.; iš jų nemažiau 1 vnt. turi būti PCIe5 x16 (16, 8, 4, 2, 1). |  |
|  | Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybes | - serveris darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų; - serveris įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstatyti iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. Nepavykus atstatyti turi būti uždraustas serverio operacinės sistemos krovimasis. |  |
|  | Serverio nuotolinio valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: - Serverio nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją; - Tekstinė ir grafinė konsolės; - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - turi būti galimybė saugiai ištrinti serverio diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; - 256bit SSL saugumas; - ne blogesnė nei v3 OpenSSL versija; - MS Active Directory palaikymas, dviejų faktorių identifikacijos palaikymas naudojant vienkartinius slaptažodžius kartu su Active Directory; - Nuotolinis serverio įjungimas/išjungimas; - Galimybė apriboti serverio vartojamą elektros galingumą serverių grupėms ir individualiems resursams; - Galimybė prisijungti ne mažiau kaip 15 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |  |
|  | Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Turi būti pateikta serverio valdymo ir stebėjimo programinė įranga ar paslauga, turinti šias galimybes: - centralizuotas serverių inventoriaus sekimas; - serverių programinės įrangos versijų stebėjimas ir tinkamų versijų rekomendacijos; - serverių programinės įrangos atnaujinimas; - serverių diskų posistemės konfigūravimas; - operacinės sistemos diegimas; - automatinis gedimų ir incidentų registravimas gamintojo palaikymo portale; - integracija su VMware vCenter Lifecycle Manager (vLCM); - REST API palaikymas; - visų atliekamų veiksmų įrašų archyvas audito tikslais, saugomas visą įrangos naudojimo laikotarpį ir apsaugotas nuo pakeitimų. - galimybė tiesiogiai integruoti su ServiceNow. Galima siūlyti duomenų centre diegiamą programinę įrangą arba debesijos paslaugomis paremtą paslaugą. Jei siūloma vietoje diegiama programinė įranga, turi būti papildomai pateikti visi reikiami dubliuoti aparatinės įrangos resursai. Programinės įrangos ar paslaugos licencija gali būti ir nuolatinė („perpetual“) arba prenumeratos tipo („subscription“) ir turi galioti visą serverio garantijos laikotarpį. Pateikta programinė įranga ar paslauga turės būti pilnai sudiegta ir sukonfigūruota tolimesniam Užsakovo naudojimui. |  |
|  | Aušinimo ventiliatoriai | Pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo tipo. |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Dubliuoti, karšto keitimo tipo, pakankamos galios maitinimo šaltiniai, pajėgiantys pilnai užtikrinti serverio veikimą sugedus vienam maitinimo šaltiniui ir esant pilnai serverio komplektacijai, kai naudojami daugiausiai galios naudojantys serverio komponentai. Pritaikyti prijungti prie 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. Nurodyti maitinimo šaltinių galią. Komplekte turi būti ne mažiau 2 m. ilgio su C13-C14 tipo jungtimis maitinimo kabeliai turintys fiksavimo elementus jungtyse skirtus jungti prie esamų elektros energijos paskirstymo modulių (Rack PDU). |  |
|  | Korpusas | Ne daugiau nei 2U aukščio, pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą su slankiais laikikliais, kabelių alkūne ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai). |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Serveris turi būti komplektuojamas paties gamintojo. Serverį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau turi būti pateiktas serverio gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. Visa serverių ir duomenų tinklo įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. (Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini). |  |
|  | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizavimo platformomis | Serveris turi būti sertifikuotas darbui su ne blogesnėmis kaip šios arba lygiavertėmis platformomis: Windows Server 2022; VMware ESXi 8.x. |  |
|  | Virtualizacijos programinė įranga | Turi būti pateikta naujausia ne prastesnė kaip VMware Horizon Enterprise programinės įrangos licencija. Jei bus pateikiamos licencijos prenumeratos tipo („subscription“), tai turi galioti ne trumpiau kaip 5 (penkių) metų laikotarpį. Kartu su kiekvienu serveriu turi būti pateikta 20 vnt. licencijų virtualioms darbo vietoms arba analogiškos. Licencijos gali būti nuolatinio (ang. „Perpetual“) arba nuomos (ang. „Subscription“) tipo ir turi galioti ne trumpiau nei 5 (penkis) metus. |  |
|  | Garantinės priežiūros laikotarpis | Serveriams ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 3 (trijų) metų su sekančios darbo dienos reakcijos laiku gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija („Pre-Failure Warranty“) procesoriui, operatyvinei atminčiai ir diskams. Garantinio aptarnavimo metu turi būti nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedus diskams, diskai negrąžinami. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. |  |

  - Techniniai reikalavimai duomenų saugyklų įrangai:

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas (VYKDANT PIRKIMĄ TURĖS UŽPILDYTI TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis, pavadinimas, versija, gamintojo kodas(-ai) | Būtina išvardinti siūlomų serverių komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. |  |
| 2. | Paskirtis | Perkamas įrenginys skirtas Užsakovo naudojamų pagrindinių duomenų saugyklų atnaujinimui (kartu turi būti pateikiamos visos montavimui reikalingos detalės, priedai, kabeliai, licencijos ir pan.). |  |
| 3. | Architektūra | Siūloma duomenų saugykla turi palaikyti „scale-out“ architektūrą ir palaikyti daugiau negu 2 valdiklius. Visi siūlomos duomenų saugyklos komponentai turi būti dubliuoti („no single point of failure“), įskaitant valdiklius, maitinimo šaltinius, ventiliatorius. Duomenų saugyklos architektūra turi užtikrinti nepertraukiamą duomenų saugyklos darbą, valdiklių ir Puslaidininkės laikmentos (toliau - SSD) diskų vidinės programinės įrangos atnaujinimo metu („non-disruptive online firmware upgrade“). Kiekvienas valdiklis turi pasiekti visus duomenų saugyklos diskus be apribojimų. Duomenų saugykla turi užtikrinti, kad kiekvienas loginis diskas yra tolygiai išdalintas per visus siūlomus SSD diskus, o visi SSD diskai galėtų vienu metu vykdyti I/O operacijas per visus duomenų saugyklos valdiklius. Siūloma duomenų saugykla turi būti pilnai NVMe architektūros (valdikliai, visos SSD diskų talpyklos, SSD diskai), vidinė komunikacija tarp valdiklių ir diskų talpyklų vykdoma NVMe-oF arba lygiaverčiu protokolu. Siūlomos duomenų saugyklos valdikliai turi naudoti ne prasčiau kaip PCI Express 4.0 technologiją. Tam, kad užtikrinti konfigūravimo paprastumą ir lankstumą, duomenų saugyklos architektūra turi būti pilnai modulinė ir nepriklausoma, turi būti galima pridėti valdiklius nepridedant papildomų diskų talpyklų ir atvirkščiai, pridėti papildomų diskų talpyklų, nepridedant papildomų valdiklių. Valdikliai turi palaikyti tarnybinių stočių prijungimą NVMe-oF/FC, NVMe-oF/TCP protokolais. |  |
| 4. | Naudinga talpa, RAID apsaugos lygis, atsarginė erdvė, diskų tipas, kiekis ir plečiamumas | Ne mažiau kaip 13,5 TB prieinamos serveriams naudingos talpos prieš duomenų išdubliavimą ir suspaudimą. Naudinga talpa turi būti apsaugota mažiausiai nuo bet kurių dviejų diskų gedimo (RAID6 arba lygiavertė apsauga). Siekiant užtikrinti patikimumą, RAID6 formavimui naudoti ne didesnę kaip 10D+2P diskų konfigūraciją. Atsarginė erdvė („spare space“) - turi būti rezervuota ne mažiau kaip vieno SSD disko talpa. Atsarginė erdvė į naudingą talpą neįskaičiuojama. Siekiant užtikrinti duomenų atstatymo greitį, negalima siūlyti duomenų saugyklų, naudojančių dedikuotus atsarginius diskus („spare disk“). Siūlomi SSD diskai turi šifruoti duomenis („SED“), jei šifravimui reikalingos licencijos, jos turi būti pateiktos. Siūlomą duomenų saugyklą turi būti galima išplėsti ne mažiau kaip iki 96 diskų. Siūloma duomenų saugykla turi leisti sukurti ne mažiau kaip 500 diskų („volumes“), o klonų ir momentinių kopijų turi leisti sukurti ne mažiau 2000. Pateikti gamintojo patvirtintą naudingos talpos vertinimo ataskaitą. |  |
| 5. | Bendras Našumas | Duomenų saugykla siūlomoje konfigūracijoje, esant įjungtoms visoms duomenų glaudinimo funkcijoms („zero detection“, „deduplication“, „compression“, „thin provisioning“), nadojant NVMe oTCP protokolą ir 10Gbe jungtis, turi pasiekti ne mažesnius našumo skaičius, nenaudojant spartinčiosios atminties, kaip: - atsitiktinės operacijos („random“), esant I/O operacijos bloko dydžiui 16kB ir atsako laikui („latency“) mažesniam nei 1ms; - 140000 IOPS, kai skaitymo/rašymo operacijų santykis 60/40; - 350000 IOPS, skaitymo operacijoms; - 70000 IOPS, rašymo operacijoms; - nuoseklus rašymas skaitymas, esant I/O operacijos bloko dydžiui 256Kb; - 8GB/s pralaidumas skaitymo operacijoms; - 3GB/s rašymo operacijoms. Pagal SAP HANA DB testavimo metodiką siūloma konfigūracija turi palaikyti ne mažiau kaip 25 SAP HANA mazgų (SAP HANA Nodes): https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/#/solutions?filters=v:deCertified;storage&sort=Latest%20Certification&sortDesc=true Pateikti gamintojo patvirtintas našumo vertinimo ataskaitas. |  |
| 6. | Valdikliai | Valdiklių kiekis – ne mažiau kaip 2 vnt. Kiekvienas duomenų saugyklos valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 16 vnt. procesoriaus branduolių. Kiekviename valdiklyje turi būti ne mažiau kaip – 256GB atminties. Plečiant našumą saugyklą turi būti galima praplėsti iki 4 identiškų kontrolerių nepridedant papildomų diskų, arba turi būti iš karto pateikta tokia kontrolerių konfigūracija, kad punkto „Bendras Našumas“ reikalavimai būtų vykdomi ne mažiau kaip +70%. |  |
| 7. | Prievadai ir palaikomi protokolai | Siūlomos duomenų saugyklos komplektacijoje, serverių prijungimui ir replikacijai turi būti ne mažiau kaip: - 8 vnt. 10/25Gbit Ethernet tipo prievadų, komplekte turi būti pateikti 8 vnt. 10Gbit SFP+ modulių suderinamų su šviesolaidiniu daugiamodžiu tinklu. Palaikomi protokolai: FC (praplėtus jungtis), NVMe-oF/FC (praplėtus jungtis), NVMe-oF/TCP, iSCSI ir nuotolinė replikacija tarp duomenų saugyklų. Turi būti galima praplėsti saugyklos jungtis pridedant 8 FC prievadus, palaikančius 32Gb pralaidumą. |  |
| 8. | Tinklo sąsajos keitiklis | Ne mažiau kaip 8 vnt. siųstuvas-imtuvas tinklo sąsajos keitiklių X2-10GB-SR arba lygiaverčių suderinamų su Cisco Catalyst 6509 tinklo moduliu WS-X6816-10G-2T= (Cisco 16-Port 10 Gigabit Ethernet Fiber Module with DFC4) ir suderinamų su supervizoriaus Cisco Catalyst 6509 VS-S2T-10G tinklo moduliu. |  |
| 9. | Duomenų optimizavimo funkcionalumas | Siūloma duomenų saugykla turi palaikyti ne mažiau kaip šias duomenų efektyvinimo/glaudinimo technologijas: - duomenų išdubliavimas („deduplication“); - duomenų kompresija („compression“); - tik realiai diske naudojamų duomenų blokų rezervavimas duomenų saugykloje - „thin provisioning“; - turi būti galimybė šias technologijas įjungti arba išjungti disko („volume“) kūrimo metu. Visam šiam funkcionalumui turi būti pateiktos licencijos visai siūlomai duomenų saugyklos talpai, kurios turi būti įtrauktos pasiūlyme. |  |
| 10. | Duomenų momentinių kopijų funkcionalumas | Siūloma duomenų saugykla turi palaikyti ne mažiau kaip šias duomenų kopijavimo technologijas: - momentinės kopijos („snapshots“), ne mažiau kaip 1000 per diską („volume“); - nemodifikuojamos momentinės kopijos tik skaitymui („immutable read-only snapshots“) apsaugai nuo kenkėjiškos programinės įrangos („ransomware“). Turi būti užtikrinama kad nei vartotojas nei administratorius, nei gamintojas negali tokių kopijų modifikuoti ar ištrinti. Nemodifikuojamumo periodą turi būti galima nustatyti individualiai nuo 1 minutės iki 1 metų. Nemodifikuojamumas turi būti apsaugotas nuo duomenų saugyklos vidinio laikrodžio laiko pakeitimo. Visam šiam funkcionalumui turi būti pateiktos licencijos visai siūlomai duomenų saugyklos talpai. |  |
| 11. | Duomenų replikavimo ir aukšto patikimumo užtikrinimo funkcionalumas | Siūloma duomenų saugykla turi palaikyti ne mažiau kaip šias duomenų replikavimo technologijas: - aparatinis duomenų replikavimas valdiklių lygyje („controller based“) turi būti palaikomas be apribojimų tarp visų siūlomos duomenų saugyklos šeimos modelių; - inkrementinis replikavimas, leidžiantis persiųsti tik trūkstamus blokus, atsiradusius sutrikus ryšiui tarp duomenų saugyklų; - aktyvi/aktyvi („active/active“) replikacija tarp duomenų saugyklų ir išplėstinis metro klasteris („stretch metro cluster“) užtikrinantis nulinius RPO ir RTO, taip, kad replikuojamų diskų pora („volume pair“) tarp pagrindinės ir atsarginės („DR“) lokacijos būtų prieinami vienu metu („concurrent access“) tiek skaitymo tiek ir rašymo operacijoms, turi būti palaikomi iSCSI ir FC protokolai; - aktyvi/aktyvi replikacija turi būti palaikoma VMware, Windows ir Redhat aplinkose; - galimybė taikomosioms programoms sukurti atitikties grupes („consistency group“) replikavimo operacijoms. Į grupę turi būti galima įtraukti nemažiau kaip 256 diskus („volumes“). Visam šiam funkcionalumui turi būti pateiktos licencijos visai siūlomai duomenų saugyklos talpai. |  |
| 12. | Paslaugų kokybės užtikrinimas („Quality of service“) | Siūloma duomenų saugykla turi palaikyti paslaugų kokybės užtikrinimo funkcionalumą: - paslaugų kokybės užtikrinimas kritinėms aplikacijoms, užtikrinant aplikacijai priskirtų diskų („volumes“) reikalaujamą atsako laiką. Turi būti galima nustatyti skirtingus atsako laikus skirtingų aplikacijų diskams; - galimybė nustatyti minimalias ir maksimalias pralaidumo bei IO operacijų ribas aplikacijai priskirtiems diskams („volumes“); - galimybė realiu laiku keisti nustatytą atsako laiką (mili ir submili sekundėmis), IOPS, pralaidumą. Visam šiam funkcionalumui turi būti pateiktos licencijos visai siūlomai duomenų saugyklos talpai. |  |
| 13. | Daugiavartotojiškos aplinkos („multi-tenant“) palaikymas | Siūloma duomenų saugykla turi palaikyti ne mažiau kaip 100 izoliuotų aplinkų („tenants“). Kiekviena izoliuota aplinka turi būti matoma kaip atskira loginė duomenų saugykla su savo atskirais vartotojais ir jų prieigos teisėmis. Visam šiam funkcionalumui turi būti pateiktos licencijos visai siūlomai duomenų saugyklos talpai. |  |
| 14. | Valdymas ir stebėjimas („managing and monitoring“) | Siūloma duomenų saugykla turi turėti valdymo ir stebėjimo konsolę debesyje („cloud native“). Esant galiojančiam duomenų saugyklos palaikymui valdymo taikomoji programa teikiama kaip paslauga ir yra užtikrinama, kad nereiks konfigūruoti, atnaujinti, taisyti valdymo taikomosios programos. Jei valdymo konsolė debesyje nepalaikoma, turi būti pasiūlytos visos reikalingos priemonės valdymo konsolės aukštam patikimumui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant: aukšto patikimumo programinė įranga („clustering / federation“), du serveriai programinei įrangai instaliuoti, reikalingos operacinės sistemos, dubliuoti tinklo komutatoriai. Valdymo konsolės įranga turi būti pakankama valdyti ne mažiau kaip 4 (keturias) duomenų saugyklas. Valdymo konsolės įrangai turi būti taikoma tokia pati gamintojo garantija kaip ir duomenų saugyklai. Valdymo funkcionalumas: - bendras prietaisų skydelis, skirtas kelių duomenų saugyklų valdymui per vieną konsolę; - prietaisų skydelis turi pateikti informaciją apie visas prijungtas duomenų saugyklas, sukonfigūruotus diskus („volumes“), prijungtas tarnybines stotis („hosts“), talpos ir našumo informaciją tiek duomenų saugykloms tiek ir jų diskams; - rolėmis pagrįstos prieigos ir kontrolės valdymas visoms prijungtoms duomenų saugykloms, nekuriant atskirtų vartotojų kiekvienai duomenų saugyklai; - bendras audito valdymas visoms prijungtoms duomenų saugykloms; - turi būti galimybė susieti tam tikrus duomenų saugyklos diskus („volumes“) su tam tikromis taikomosiomis; programomis, taip, kad būtų galima atvaizduoti našumo diagramas konkrečiai taikomajai programai ir taip palengvinant sutrikimų aptikimą ir šalinimą Stebėjimo ir analitikos funkcionalumas: - programinės įrangos atnaujinimo kelio valdymas, t.y. reikalingų versijų patikrinimas, tarpinių žingsnių parinkimas, pasirengimo atnaujinimui patikrinimas, būtinų atnaujinimų kritiškumo indikacija; - prietaisų skydelyje turi būti aiškiai indikuojama ar yra kokių nors problemų su duomenų saugykla ir pateikiama išsami informacija apie problemą; - detali, beveik realaus laiko našumo analizė, 5 min. intervalu. Turi būti; galimybė kurti reikiamas ataskaitas CSV ir PDF formatu ir nereikalauti tam jokių papildomų žurnalinių failų, papildomų programų ar fizinių serverių ar virtualių mašinų instaliavimo; - turi gebėti pateikti bendrą duomenų saugyklos resursų išnaudojimą kombinuojant ir analizuojant įvarius parametrus, pvz. IOPS, MB/sec, I/O bloko dydis ir pan., resursų pasiskirstymą per diskus („volumes“) ar jiems priskirtas taikomąsias programas; - analitikos variklis turi turėti integruotą diskų („volumes“) atsako laiko („latency“) anomalijų aptikimą bei gebėti pateikti įžvalgas, kokios yra tų anomalijų galimos priežastys; - turi pateikti diskų atsako laiko kreivę su pažymėtais anomalijų taškais tiek rašymo tiek ir skaitymo operacijoms. |  |
| 15. | Vmware integracija | Turi būti palaikoma: - VMware vVols – ne mažiau kaip 2000; - šios VAAI sąvybės: Full Copy, UNMAP, Block Zero, HW Assisted Locking, Thin Provisioning Stun; - vVols virtualūs diskai turi palaikyti duomenų išdubliavimą ir suspaudimą. |  |
| 16. | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. |  |
| 17. | Konstrukcija | Montuojama į standartinę 19” montažinę spintą. Aukštis – ne daugiau 2U. Su visais montavimui reikalingais priedais (montavimo bėgiai, tvirtinimo elementai, galinis kabelių laikiklis). |  |
| 18. | Maitinimo sistema | Dubliuota, ne mažiau 2 vnt. karšto keitimo maitinimo šaltinių sistema, užtikrinanti visų instaliuotų komponentų galios poreikius. Galia ne mažiau 2200 W. Komplekte turi būti ne mažiau 2m. ilgio su C13-C14 tipo jungtimis maitinimo kabeliai turintys fiksavimo elementus jungtyse skirtus jungti prie esamų elektros energijos paskirstymo modulių (Rack PDU). |  |
| 19. | Garantinė priežiūra | Turi būti suteiktas 60 mėn. garantinis aptarnavimas nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, atliekamas įrangos eksploatacijos vietoje, bei turi būti garantuojama reakcija į gedimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ne vėliau kaip per 4 valandas. Visi aukščiau išvardinti garantiniai įsipareigojimai turi būti užtikrinti įrangos gamintojo. |  |

  - Diegimo paslaugų kaina turi būti įskaityta į siūlomos Prekės kainą, įskaitant konfigūravimą, diegimą, testavimą, dokumentavimą ir medžiagas – modulius, kabelius, laikiklius ir t.t.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės Sutarties vykdymo metu bus pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 16:00 val. pirmadienį – ketvirtadienį.