TECHNINĖ SPECIFIKACIJA BUTELIŲ INFUZINIAMS TIRPALAMS IR KITOS VAISTŲ GAMYBOJE NAUDOJAMOMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-04-16, Nr. VPP-2579.

Posėdžio protokolas 2026-04-21. Nr. 27. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

1 - 3. Butelis infuziniam tirpalui:

- iš chemiškai neutralaus, hidrolitinio atsparumo, I ar lygiavertės klasės skaidraus stiklo;

- sterilizuojant garais keletą kartų 121ºC temperatūroje, 2 atmosferų slėgyje neturi keisti  gaminamo tirpalo pH stabilumo;

- kakliuko matmenys: išorinis skersmuo 32,0±0,3 mm, vidinis skersmuo 22,5±0,3 mm; aukštis 7,0±0,2 mm;

- stiklo kokybė turi atitikti:

- visus  reikalavimus, aprašytus galiojančioje Europos farmakopėjoje, jei joje nėra

galiojančiose ES valstybių narių farmakopėjų monografijose ir (ar) bendruosiuose skyriuose;

- ISO 8536-1 ar lygiaverčio standarto reikalavimus (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- privalo turėti gamintojų sertifikatus su nurodymu, kad tinka infuzinių tirpalų gamybai.

| Poz. Nr. | Talpa (ml) (su nurodyto tūrio atžyma) | Butelio dugno išorės skersmuo (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 100 | 49±0,8 | 80 000 |
| 2. | 250 | 66±1,2 | 20 000 |
| 3. | 500 | 78±1,4 | 30 000 |

4 - 5. Butelis su užsukamu kamščiu siaurakaklis:

  - butelių ir kamščių kokybė turi atitikti reikalavimus, aprašytus galiojančioje Europos farmakopėjoje;

  - butelis tamsaus gintaro spalvos ne žemesnės nei III hidrolitinės klasės stiklo ar lygiaverčio;

  - su buteliui pritaikytu užsukamu plastikiniu ar lygiaverčiu kamščiu (kamštis – su garantiniu žiedu, su į buteliuko kakliuko vidų įsisukančia ir sandarų užkimšimą užtikrinančia kūgine tarpine);

  - siaurakaklis, pritaikytas įpilti ir/ar išpilti skystas vaistų formas;

  - atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, karšto oro ir garų sterilizacijai;

  - užsukamas kamštis - garų ir EO dujų sterilizacijai.

| Poz. Nr. | Talpa (ml) pripylus vandens iki buteliuko viršutinio susiaurėjimo | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 4. | 10 | 40 000 |
| 5. | 100 | 9 000 |

6. Butelis su užsukamu dangteliu plačiakaklis 55±5 g:

  - butelių ir dangtelių kokybė turi atitikti reikalavimus, aprašytus galiojančioje Europos farmakopėjoje;

  - butelis tamsaus gintaro spalvos ne žemesnės nei III hidrolitinės klasės stiklo ar lygiaverčio;

  - plačiakaklis, pritaikytas sudėti ir išimti minkštos konsistencijos vaistų formas (tepalus);

- atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, karšto oro ir garų sterilizacijai;

- su buteliui pritaikytu užsukamu plastikiniu ar lygiaverčiu dangteliu;

- užsukamas dangtelis: be vidinės tarpinės, atsparus garų ir EO dujų sterilizacijai.

| Poz. Nr. | Talpa (g arba ml) | Butelio aukštis (mm) | Dugno išorinis skersmuo (mm) | Butelio kaklelio išorinis skersmuo (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 55±5 | 52±2,0 | 50±1,0 | 50±1,0 | 2 500 |

7. Kamštis 10 ml (penicilino) buteliui:

- kokybė turi atitikti reikalavimus, aprašytus galiojančioje Europos farmakopėjoje;

- tinkamas dirbti su rankiniu kapsuliavimo įrenginiu Capsul C-207;

- guminis ar lygiavertis;

- turi  tikti buteliui (penicilino), kurio kakliuko matmenys: išorinis skersmuo 20 mm ± 0,3 mm; vidinis  skersmuo 12,6 mm ± 0,2 mm;

- kamščio išmatavimai: kepurėlės išorinis skersmuo 19±0,2 mm, kepurėlės aukštis 3,3 ± 0,25 mm; „kojelės“ išorinis skersmuo 13±0,2 mm; kamščio aukštis 9±0,2 mm,

- atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, garų sterilizacijai.

Orientacinis poreikis: 25 000 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti kokybės dokumentų kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.