Pirkimo sąlygų 2 priedas

LAUKO KLASĖS (KUPOLŲ) ĮRENGIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – 8 lauko klasės (kupolai) su pristatymu ir montavimo darbais.

Kupolų įrengimo vieta:

- Šermukšnių g. 2, Skaistgirys, Joniškio r. (1 vnt.);

- Kęstučio g. 6, Žagarė, Joniškio r. (1 vnt.);

- Statybininkų g. 5, Joniškis (1 vnt.);

- Latvių g. 2, Joniškis (1 vnt.);

- Pašvitinio g. 19, Joniškis (1 vnt.);

- Mokyklos g. 5, Gasčiūnų k., Joniškio r. (3 vnt.).

- Reikalavimai kupolui:

  - Skersmuo  – ne mažiau kaip 8 m;

  - Aukštis – ne žemesnis nei 4 m;

  - Rėmas – beatraminės konstrukcijos rėmas iš cinkuoto plieno vamzdžio ne

mažesnio kaip 28 mm storio, sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Rėmo vamzdžiai dažyti karštu milteliniu būdu, rėmo spalva derinama su kiekviena įstaiga atskirai. Karkaso vamzdžiams sujungimui naudoti vieną varžtą su veržle ne plonesnį kaip M10 tvirtinimo mazgą. Kupolo tento tvirtinimui prie konstrukcijos naudojami žiedai ir elastinė virvė;

  - Danga – tentas turi būti atsparus UV.  Tento neskaidri danga turi būti pagaminta iš PVC

dangos  (ne plonesnės kaip 680 gr/m2). Skaidri tento turi būti pagaminta iš PVC dangos  (ne plonesnės kaip 500 mk). Dviejų ar trijų spalvų tento kombinavimas. Tento spalvų kombinacijos gali būti/turės būti skirtingos ir derinamos su kiekviena įstaiga atskirai;

  - Langai – keturi berėmiai trikampio formos langai, kraštinės ilgis ne mažiau kaip

80 cm, pagaminti iš tento, atidaromi iš lauko pusės, šonuose turi turėti lipdukus, viršuje diržą ir užsegėję. Langai turi turėti apsaugą nuo vabzdžių.

  - Durys – PVC plastikinės durys turi būti su saugiu stiklu per visą plotą, vyriais.

Durų spyna turi būti rakinama. Durų apačioje turi būti įrengtas papildomas mechaninis atvirų durų fiksatorius. Durų matmenys ne mažiau 1000x2000 mm. Durų slenkstis turi būti ne aukštesnis kaip 2 cm;

  - Terasa –  ne mažiau kaip 8m x 8m, ne mažiau kaip 64 kv. m. ploto. Geotekstilė

per visą plotą apsaugai nuo piktžolių augimo, cinkuoti sraigtiniai poliai, U formos. Dvigubas karkasas  iš ne plonesnės nei 45x95 mm impregnuotos, c24, medienos. Paviršius dengiamas impregnuotomis vakuume, AB rūšies terasinėmis lentomis . Jos tvirtinamos paslėptais, nerūdijančio plieno medvaržčiais. Šonai uždengiami dviem lentomis visos terasos perimetru;

  - Pritaikymas neįgaliesiems – neįgaliųjų patekimui į kupolą įrengiamas pandusas

iš impregnuotos medienos tašų (skerspjūvio matmenys ne mažesni kaip 70 x 45 mm) rėmo ir terasinių lentų (ne plonesnių kaip 28 mm). Panduso matmenys ne mažesni nei 1m pločio ir 1.5 m ilgio.

  - Garantinis laikotarpis – ne mažesnis kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo

perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Reikalavimai kupolo įrengimui:

  - Turi būti įskaičiuota: visos medžiagos, visi medžiagų transportavimo kaštai ir

visi montavimo darbai;

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad lauko kupolas ir įrenginiai būtų montuojami

profesionalių specialistų, kurie vadovautųsi visais saugumo reikalavimais, skirtais tokio tipo įrenginiams, ir užtikrintų darbų nuoseklumą ir kokybę;

  - Kupolai turi būti pristatyti, sumontuoti ir įrengti per 6 (šešis) mėnesius nuo

sutarties pasirašymo dienos.

- Kiti reikalavimai:

  - Visa kupolų įranga ir jį komplektuojantys elementai turi būti nauji, nenaudoti;

  - Tiekėjas privalės savo sąskaita ištaisyti darbų atlikimo ir/ar garantiniu

laikotarpiu išryškėjusius defektus;

  - Prekės turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jų ar jos sudedamosios dalys

tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

_______________