Atviro (tarptautinio) konkurso sąlygų

6 priedas

Techninių parametrų lentelė (Mobilus metalinis gofruotas bunkeris)

| Mobilaus metalinio gofruoto bunkerio techniniai rodikliai | Siūlomų prekių techninės charakteristikos Nenaudoti sąvokos „atitinka“, privaloma nurodyti tikslias siūlomų prekių charakteristikas/parametrus | Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas. Nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame pateiktas reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Mobilus metalinis gofruotas bunkeris |  |  |
| 1. Konstrukcijos tipas – gofruota plieninė konstrukcija (spiralinė arba lygiavertė technologija), skirta užkasimui grunte. |  |  |
| 2. Konstrukcija turi išlaikyti ne mažesnį kaip 3,0 m storio grunto sluoksnį virš bunkerio viršaus, neprarandant konstrukcinio stabilumo ir nepatiriant neleistinų deformacijų. |  |  |
| 3.Projektiniuose skaičiavimuose turi būti įvertintas grunto tūrinis svoris – 21 kN/m³, vidinės trinties kampas – apie 28° ir grunto slėgio pasiskirstymas gylio kryptimi. |  |  |
| 4. Korpuso medžiaga – ne žemesnės kaip S250GD / DX51D klasės arba lygiavertė pagal EN 10346; mazgams ir atramoms – ne žemesnės kaip S275 klasės arba lygiavertė. |  |  |
| 5. Konstrukcijos antikorozinė apsauga – iš abiejų pusių cinko danga 510 g/m² (Z600) pagal LST EN 10346 arba lygiavertė antikorozinė bazė. |  |  |
| 6. Konstrukcijos gofras – ne mažesnis kaip 125 × 26 mm arba lygiavertis; korpuso sienelės storis – ne mažesnis kaip 3,50 mm arba lygiavertis pagal laikomąją gebą. |  |  |
| 7. Baziniai išoriniai matmenys: išorinis skersmuo – 2400 mm; išorinis ilgis – ne mažesnis kaip 6000 mm. |  |  |
| 8. Bunkerio masė transportavimo konfigūracijoje, įskaitant dangą ir visus nuolatinius elementus, – ne didesnė kaip 3,2 t. |  |  |
| 9. Transportavimo gabaritai su visais išsikišimais: plotis – ne didesnis kaip 2550 mm; ilgis – ne didesnis kaip 6900 mm; aukštis – ne didesnis kaip 2440 mm. |  |  |
| 10. Bunkeris turi būti pritaikytas transportuoti Lietuvos kariuomenės naudojama „Mercedes-Benz AROCS“ logistine technika; turi būti numatyti kėlimo ir tvirtinimo taškai bei pateikta tvirtinimo schema. |  |  |
| 11. Bunkeris turi turėti ne mažiau kaip 4 integruotus tvirtinimo taškus ir ne mažiau kaip 4 sertifikuotas kėlimo kilpas; turi būti nurodyta kiekvieno kėlimo taško WLL. |  |  |
| 12. Bunkeryje turi būti įrengti 3 pakabinami gultai, kurių matmenys ne mažesni kaip 2000 × 700 mm, o kiekvieno laikomoji galia – ne mažesnė kaip 150 kg. |  |  |
| 13. Bunkeryje turi būti įrengti 3 stacionarūs gultai, kurių matmenys ne mažesni kaip 2000 × 700 mm, o kiekvieno laikomoji galia – ne mažesnė kaip 200 kg. |  |  |
| 14. Minimalus praėjimo plotis per visą naudojamą bunkerio ilgį – ne mažesnis kaip 600 mm. |  |  |
| 15. Ventiliacijos sistemą turi sudaryti 2 oro padavimo ir 2 oro šalinimo komplektai. Kiekvieno komplekto gofruoto lankstaus vamzdžio ilgis – ne mažesnis kaip 10 m, vidinis skersmuo – ne mažesnis kaip 160 mm. |  |  |
| 16. Ventiliacijos vamzdžiai turi būti tinkami eksploatuoti ne mažesniame kaip 3 m gylyje grunte ir atsparūs grunto apkrovoms, drėgmei, korozijai bei užsikimšimui. |  |  |
| 17. Prieškambario / tambūro ilgis – ne mažesnis kaip 1 m. |  |  |
| 18. Bunkeryje turi būti įrengtos pakeltos grindys; grindų konstrukcijos kartu su po ja esančia ertme bendras aukštis – ne mažesnis kaip 200 mm. |  |  |
| 19. Bunkeryje turi būti įrengtos dvejos durys; durų varčios matmenys – ne mažesni kaip 800 × 1700 mm. |  |  |
| 20. Šildymui turi būti įrengtas 600 × 500 mm stovas, atlaikantis ne mažesnę kaip 50 kg apkrovą, ir DN100 anga dūmams šalinti. |  |  |
| 21. Instaliacijai turi būti įrengtos DN108 angos įvadiniams kabeliams ir laikikliai šviestuvams bei laidams montuoti. |  |  |
| 22. Laikančiosios plieninės konstrukcijos turi būti gaminamos pagal LST EN 1090-1 ir LST EN 1090-2 reikalavimus; bendrai konstrukcijai taikoma EXC2, kritiniams mazgams – EXC3 vykdymo klasė. |  |  |
| 23. Gofruotas korpusas ir suvirinimo siūlės turi būti sandarūs, kad eksploatacijos metu per juos į bunkerio vidų nepatektų gruntinis vanduo. |  |  |
| 24. Bunkerio konstrukcija turi būti patikrinta pilno masto sprogimo bandymu: virš konstrukcijos – ne mažiau kaip 3 m grunto; detonacijos vieta – 2 m gylyje nuo grunto paviršiaus, centrinėje dalyje virš bunkerio; užtaisas – ne mažesnis kaip 8,75 kg plastito (TNT ekvivalento koeficientas 1,3). |  |  |
| 25. Po pilno masto sprogimo bandymo konstrukcija negali įplyšti, prarasti konstrukcinio vientisumo ar būti suardyta; maksimali likutinė deformacija – ne didesnė kaip 5 % bunkerio konstrukcijos geometrinių matmenų. |  |  |
| 26. Bunkeriui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 120 mėnesių garantija nuo gaminio priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |  |

(pareigos) 						___________			(vardas pavardė)  					                             (parašas)