TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji informacija

  - Užsakovas – Jonavos rajono savivaldybės administracija.

  - Pirkimo objektas – projekto „Informacinių technologijų ir techninės kūrybos projektas Kaišiadorių, Jonavos ir Raseinių rajonų savivaldybėse“ mechatronikos technologijos įranga.

  - Pirkimo objekto apimtys: 1 kompl.

| # Eil. Nr. | # Reikalavimai |
| --- | --- |
| # 1. | # Visa perkama įranga turi būti gamykliškai nauja, nenaudota, pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui. |
| # 2. | # Į mechatronikos techninės įrangos komplektą turi įeiti: # lazerinės staklės, darbo stovas/stalas, dūmų nutraukimo įrenginys ir visi reikalingi maitinimo, prijungimo bei valdymo elementai (programinė įranga, reikalinga graviravimo ir pjovimo darbams paruošti bei vykdyti, turi būti įtraukta į pasiūlymą ir legaliai licencijuota); # Litavimo stotelė (16 vnt.); # Skaitmeninis osciloskopas (1 vnt.); # Integruotas plačiaformatis ekosolventinis spausdintuvas–pjaustyklė, skirtas spausdinti ir kontūriškai pjauti lipdukus, etiketes, termoperkėlimo grafiką, plakatus ir kitą reklaminę grafiką (1 vnt.). |
| # 3. | # Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukta pristatymo, įnešimo, sumontavimo, paleidimo-derinimo bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su įrenginiais bei suteikti bazines žinias apie įrenginių technines panaudojimo galimybes įrenginių pristatymo vietoje nuo įrenginių pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku. |
| # 4. | # Prekių pristatymo terminas – 3 mėn. |
| # 5. | # Garantija mechatronikos tecnologijos techninei įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 36 mėn. (išskyrus skaitmeninį osciloskopą, kuriam taikomas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis). Garantija turi pradėti galioti nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad atsarginės dalys būtų prieinamos rinkoje mažiausiai 5 metus po modelio gamybos pabaigos. |
| # 6. | # Tiekėjas turi užtikrinti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu pateikti tai pagrindžiančius dokumentus (pvz., paslaugų teikimo sutartis, kvalifikacijos sertifikatus, garantinių įsipareigojimų vykdymo procedūrų aprašymą ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius gebėjimą užtikrinti serviso paslaugas). |

| Lazerinės graviravimo ir pjovimo staklės su dūmų nutraukimo įrenginiu ir stalu | Kiekis: 1 vnt. |
| --- | --- |
| Prekės aprašymas: |  |
| - Gamintojas | Nurodyti. |
| - Įrenginio pavadinimas / modelis | Nurodyti. |
| - Įrangos tipas | CO2 tipo arba lygiavertės technologijos lazerinės graviravimo ir pjovimo staklės, skirtos graviruoti ir pjauti medieną, fanerą, MDF, akrilą, kartoną, popierių, odą, tekstilę, gumą ar lygiavertes medžiagas. Nurodyti. |
| - Darbinis plotas | Ne mažesnis kaip 900 x 600 mm. |
| - Lazerio galia | Ne mažesnė kaip 90 W CO2 stiklinio vamzdžio lazerio atveju arba ne mažesnė kaip 60 W RF metalinio vamzdžio lazerio atveju. |
| - Lazerio bangos ilgis | Apie 10,6 µm CO2 lazerio technologija arba lygiavertė. |
| - Z ašies eiga / reguliuojamas darbo aukštis | Ne mažesnis kaip 150 mm. |
| - Maksimali kėlimo galia | Ne mažesnė kaip 25 kg. |
| - Maksimalus graviravimo greitis | Ne mažesnis kaip 1200 mm/s naudojant stiklinį CO2 vamzdį arba lygiavertis pagal siūlomą technologiją. |
| - Valdymo tikslumas / rezoliucija | Ne mažesnė kaip 1000 DPI arba lygiavertis gamintojo deklaruojamas tikslumas. |
| - Automatinis fokusavimas | Taip / Turi būti. |
| - Darbo stalas | Korio tipo (honeycomb) arba lygiavertės technologijos darbinis stalas. Papildomas peilinis / lamelinis stalas - privalumas; Nurodyti. |
| - Dūmų šalinimas iš darbo zonos | Turi būti užtikrintas efektyvus dūmų ir dalelių ištraukimas iš darbo zonos per integruotą arba išorinį dūmų nutraukimo įrenginį. |
| - Dūmų nutraukimo įrenginys | Komplekte turi būti atskiras arba integruotas dūmų nutraukimo sprendinys, pritaikytas siūlomoms staklėms, su filtravimo sistema arba ištraukimu į ventiliaciją; turi būti pateiktas techninis aprašymas. |
| - Aušinimo sistema | Turi būti integruota arba išorinė, užtikrinanti saugų lazerio darbą pagal gamintojo reikalavimus. |
| - Oro padavimo sistema (air assist) | Turi būti. |
| - Darbo zonos apšvietimas ir stebėjimas | Turi būti darbo zonos apšvietimas; integruota kamera ar lygiavertė pozicionavimo priemonė. Nurodytipaž. |
| - Valdymas ir duomenų perdavimas | Turi palaikyti ne mažiau kaip USB ir LAN arba USB ir Wi‑Fi / lygiavertį duomenų perdavimo būdą. |
| - Palaikoma programinė įranga | Turi būti suderinama bent su viena plačiai naudojama lazerių valdymo programine įranga (pvz., LightBurn, RDWorks) arba turi būti pateikta lygiavertė gamintojo programinė įranga. |
| - Palaikomi failų formatai | Ne mažiau kaip BMP, PLT, DXF, AI, DWG arba lygiaverčiai formatai. |
| - Maitinimas | 220 V AC, 50 Hz arba lygiavertis, tinkamas naudoti Lietuvos elektros tinkle. |
| - Saugos sprendiniai | Turi būti bent avarinio stabdymo funkcija, apsaugos atidarymo kontrolė ir lazerio darbo saugos sprendiniai. |
| - Korpuso tipas | Pilnai uždaras korpusas, tinkamas naudoti vidaus patalpose, su skaidriu stebėjimo langu. |
| - Įrenginio matmenys | Nurodyti. |
| - Įrenginio svoris | Nurodyti. |
| - Darbo stovas / stalas | Turi būti tvirtas, pritaikytas konkrečiam siūlomam modeliui ir užtikrinti saugų pastatymą bei eksploatavimą. |
| - Komplektacija | Turi būti pateikti visi kabeliai, žarnos, adapteriai, filtrai (jei naudojami), įrankiai ir kitos dalys, reikalingos pilnam sistemos funkcionavimui ir paleidimui. |
| - Visa įranga turi būti paženklinta CE ženklu, o elektros ir elektroninė įranga turi atitikti taikomus ES saugos bei aplinkosaugos reikalavimus, įskaitant RoHS. | Taip / turi |
| - Tiekėjas turi pateikti siūlomo modelio gamintojo techninį aprašymą arba katalogą, kuriame būtų aiškiai matomi pagrindiniai techniniai parametrai. | Taip / turi |
| - Turi būti pateikta naudojimo instrukcija ir bazinė priežiūros informacija lietuvių arba anglų kalba. Jei instrukcija pateikiama anglų kalba, tiekėjas privalo apmokymo metu paaiškinti esminius saugos ir eksploatavimo aspektus lietuvių kalba. | Taip / turi |
| - Garantija | Nurodyti, bet ne mažiau kaip 36 mėn. Nurodyti garantinio aptarnavimo sąlygas. |
| - Garantinis aptarnavimas turi būti vykdomas Lietuvoje arba Europos Sąjungoje. Jei gedimo šalinimas užtrunka ilgiau kaip 5 darbo dienas, tiekėjas turi pateikti problemos sprendimo terminą ir, esant poreikiui, pasiūlyti laikiną sprendimą arba pakaitinę įrangą, jei tai įmanoma. | Nurodyti |
| - Tiekėjas turi nurodyti garantinio aptarnavimo kontaktus. | Nurodyti |
| - Jei siūloma įranga reikalauja periodinės profilaktikos, turi būti pateiktas rekomenduojamas priežiūros planas ir aiškiai nurodyta, kurios procedūros gali būti atliekamos naudotojo, o kurios - tik tiekėjo užtikrinamo serviso specialistų. | Nurodyti |
| - Lazerinių pjovimo-graviravimo staklių techninė įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/E „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). | Taip/Turi |
| - Lazerinės pjovimo-graviravimo staklės paženklintas CE ženklu. | Taip/Turi |
| - Siūlomos lazerinės pjovimo-graviravimo staklės turi atitikti minimalius kriterijus, nustatytus RoHS direktyva. | Taip/Turi |
| - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrodymus, patvirtinančius atitiktį RoHS kriterijui, pvz., gamintojo deklaraciją, arba kitus lygiaverčius dokumentus. | Taip/Turi |

| Litavimo stotelė | Kiekis: 16 vnt. |
| --- | --- |
| Prekės aprašymas: |  |
| - Gamintojas | Nurodyti. |
| - Modelis | Nurodyti. |
| - Įrangos tipas | Skaitmeninė, mikroprocesoriniu arba lygiavertės technologijos valdymu valdoma litavimo stotelė. |
| - Paskirtis | Tinkama naudoti elektronikos gamyboje, remonte, laboratorijoje ar mokymo aplinkoje. |
| - Galia | Ne mažesnė kaip 80 W. |
| - Maitinimo įtampa | 220–240 V AC, 50 Hz arba lygiavertė, suderinama su 230 V tinklu. |
| - Antrinė įtampa litavimo įrankiui | 24 V. |
| - Temperatūros reguliavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip 150–450 °C. |
| - Temperatūros nustatymas | Reguliuojamas skaitmeniniu būdu. |
| - Ekranas | Skaitmeninis ekranas / LC ar lygiavertės technologijos ekranas. |
| - Įšilimo laikas | Ne ilgesnis kaip 40 s. |
| - Programuojamos temperatūros | Bent 3 programuojamos temperatūros arba lygiavertė funkcija. |
| - Budėjimo režimas | Taip, turi būti palaikomas “standby” režimas. |
| - Automatinis išsijungimas | Taip, turi būti auto power-off funkcija. |
| - Temperatūros valdymo technologija | Mikroprocesorinis valdymas arba lygiavertė technologija. |
| - Litavimo rankena | Komplekte turi būti su stotele suderinama litavimo rankena. |
| - Stovelis | Komplekte turi būti litavimo įrankio stovelis. |
| - Litavimo antgalis | Komplekte turi būti bent 1 litavimo antgalis, tinkamas pradėti darbą. |
| - Antgalių keitimo galimybė | Turi būti galimybė naudoti keičiamus litavimo antgalius. |
| - Potencialų išlyginimas | Pageidautina potencialų išlyginimo jungtis arba lygiavertė apsaugos funkcija. |
| - Konstrukcija | Apsaugota, saugiam darbui pritaikyta konstrukcija. |
| - Matmenys | Nurodyti. |
| - Svoris | Nurodyti. |
| - Naudotojo instrukcija | LT arba EN kalba. |
| - Komplektacija | Stotelė turi būti komplektuojama su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis, reikalingomis tinkamam veikimui. |
| - CE ženklinimas | Taip / turi. |
| - RoHS atitiktis | Taip / turi, jei taikoma siūlomam įrenginiui. |
| - Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėn. Nurodyti garantinio aptarnavimo sąlygas. |

| Skaitmeninis osciloskopas | Kiekis: 1 vnt. |
| --- | --- |
| Prekės aprašymas: |  |
| - Gamintojas | Nurodyti. |
| - Modelis | Nurodyti. |
| - Analoginių kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 4 kanalai. |
| - Dažnių juosta (bandwidth) | Ne mažiau kaip 200 MHz. |
| - Maksimalus realaus laiko diskretizavimo dažnis | Ne mažiau kaip 2 GSa/s vienam kanalui. |
| - Atminties gylis | Ne mažiau kaip 56 Mpts. |
| - Bangos formų fiksavimo dažnis | Ne mažiau kaip 500 000 wfms/s greitojo fiksavimo režime arba lygiavertis. |
| - Vertikalioji skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 8 bitai. |
| - Vertikalios skalės diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 500 µV/div iki 20 V/div. |
| - Ekranas | Spalvinis TFT LCD ekranas, ne mažesnis kaip 7 colių, ne mažesnė kaip 800 × 480 raiška. |
| - Matuojamos ir analizės funkcijos | Turi palaikyti automatinius matavimus, žymeklių (cursor) matavimus, matematikos funkcijas ir FFT analizę. |
| - Trigavimo funkcijos | Turi palaikyti bent krašto (edge), impulso pločio (pulse width), vaizdo (video), užlaikos (delay), timeout arba lygiaverčius trigavimo režimus. |
| - Serijinių magistralių funkcijos | Turi palaikyti bent RS232/UART, I2C ir SPI trigavimą ir / arba dekodavimą. |
| - Papildomos funkcijos | Integruotas DVM ir / arba dažnio skaitiklis; bangos formų įrašymas / atkūrimas arba lygiavertė funkcija. |
| - Sąsajos | Ne mažiau kaip USB Host, USB Device ir LAN sąsajos; papildomas išorinis trigavimo įėjimas arba lygiavertė sąsaja. |
| - Nuotolinis valdymas | Turi palaikyti nuotolinį valdymą per kompiuterį ir / arba interneto naršyklę; SCPI arba lygiaverčių komandų palaikymas – privalumas. |
| - Komplektacija | Turi būti pateiktas pats įrenginys, maitinimo laidas, ne mažiau kaip 4 zondai, atitinkantys siūlomos įrangos dažnių juostą, ir naudotojo dokumentacija. |
| - Maitinimas | 220–240 V AC, 50/60 Hz arba lygiavertis, tinkamas naudoti Lietuvos Respublikoje be papildomų keitiklių. |
| - Osciloskopo techninė įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/E „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). | Taip/Turi |
| - Osciloskopas paženklintas CE ženklu. | Taip/Turi |
| - Siūlomas osciloskopas turi atitikti minimalius kriterijus, nustatytus RoHS direktyva. | Taip/Turi |
| - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrodymus, patvirtinančius atitiktį šiam kriterijui, pvz., gamintojo deklaraciją, arba kitus lygiaverčius dokumentus. | Taip/Turi |
| - Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. Nurodyti garantinio aptarnavimo sąlygas. |

| Integruotas plačiaformatis ekosolventinis spausdintuvas–pjaustyklė, skirtas spausdinti ir kontūriškai pjauti lipdukus, etiketes, termoperkėlimo grafiką, plakatus ir kitą reklaminę grafiką | Kiekis: 1 vnt. |
| --- | --- |
| Prekės aprašymas: |  |
| - Gamintojas: | Nurodyti. |
| - Modelis: | Nurodyti. |
| - Spausdinimo technologija | Pjezoelektrinė rašalinė spausdinimo arba lygiavertė technologija. |
| - Spausdinimo ir pjovimo funkcionalumas | Turi vienu įrenginiu atlikti spausdinimo ir kontūrinio pjovimo funkcijas automatizuotoje darbo eigoje. |
| - Maksimalus medijos plotis | Ne mažiau kaip 762 mm. |
| - Maksimalus spausdinimo / pjovimo plotis | Ne mažiau kaip 736 mm. |
| - Tinkamos medžiagos | Nurodyti. Lipni PVC / vinilo plėvelė, etikečių medžiagos, termoperkėlimo plėvelės, popierius, plėvelės ar kitos lygiavertės medžiagos. |
| - Medžiagos storis | Nurodyti. Spausdinimui – ne mažiau kaip 1,0 mm su pagrindu; pjovimui – ne mažiau kaip 0,4 mm su pagrindu ir ne mažiau kaip 0,22 mm be pagrindo. |
| - Leistinas rulono išorinis diametras | Ne mažiau kaip 165 mm. |
| - Leistinas rulono svoris | Ne mažiau kaip 12 kg. |
| - Šerdies diametras | 76,2 mm (3" col.) arba 50,8 mm (2" col.) arba lygiavertis sprendimas, užtikrinantis darbą su atitinkamomis medžiagomis. |
| - Rašalo tipas | Ekosolventiniai rašalai arba lygiaverčiai, skirti ilgalaikei grafikai gaminti. |
| - Rašalo spalvų konfigūracija | Ne mažiau kaip CMYK; gali būti siūloma ir CMYK + White konfigūracija. |
| - Kasetės / talpos tipas | Gamintojo numatytos originalios eksploatacinės talpos; vienos spalvos talpa – ne mažiau kaip 220 ml. |
| - Maksimali spausdinimo raiška | Ne mažiau kaip 1440 dpi. |
| - Pjovimo greitis | Ne mažiau kaip 10–150 mm/s. |
| - Peilio prispaudimo jėga | Ne mažiau kaip 30–500 gf. |
| - Peilio tipas | Turi naudoti gamintojo ar gamintojo rekomenduojamos serijos peilius, skirtus kontūriniam pjovimui. Nurodyti. |
| - Programinis pjovimo žingsnis | Ne didesnis kaip 0,025 mm / žingsnis. |
| - Medžiagos šildymo sistema | Turi turėti ne mažiau kaip spausdinimo šildytuvą ir džiovinimo funkciją / džiovintuvą, skirtą stabiliai spaudos kokybei ir džiūvimui užtikrinti ar kitą lygiavertę sistemą. |
| - Jungtys | Ne mažiau kaip Ethernet (100BASE-TX / 1000BASE-T) arba lygiavertė laidinė tinklo sąsaja. |
| - Valdymo ir eksploatavimo patogumas | Turi būti įmanomas priekinis medžiagos ir rašalo pakrovimas / pakeitimas arba kitas lygiavertis ergonomiškas sprendimas mažoms darbo erdvėms. |
| - Programinė įranga | Turi būti pateikta gamintojo arba lygiavertė RIP / spausdinimo valdymo programinė įranga bei dizaino / paruošimo programinė įranga, tinkama spausdinimo ir kontūrinio pjovimo darbams. Nurodyti. |
| - Stebėsenos / priežiūros programinė įranga | Pageidautina gamintojo įrangos stebėsenos, būklės ir techninės priežiūros programinė įranga arba debesijos paslauga. |
| - Maitinimas | 100–240 V, 50/60 Hz. |
| - Triukšmo lygis darbo metu | Ne didesnis kaip 65 dB(A). |
| - Komplektacija | Nurodyti. Turi būti pateikta bent: įrenginys, stovas (nurodyti), medžiagos laikikliai, paėmimo / take-up sistema (nurodyti), maitinimo laidas, naudotojo dokumentacija, programinė įranga. |
| - Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. Nurodyti garantinio aptarnavimo sąlygas. |
| - Pritaikymas darbams | Įranga turi būti tinkama gaminti bent šiuos produktus: lipdukus, kontūrines etiketes, termoperkėlimo grafiką, mažus ženklus / plakatus, langų ir kitą reklaminę grafiką. |
| - Siūlomas spausdintuvas turi atitikti minimalius kriterijus, nustatytus RoHS direktyva; - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrodymus, patvirtinančius atitiktį šiam kriterijui, pvz., gamintojo deklaraciją, arba kitus lygiaverčius dokumentus. | Taip/Turi Taip/Turi |

Bendrasis reikalavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 8 ir 9 dalimis, šiame pirkime taikomi nacionalinio saugumo užtikrinimo reikalavimai. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti: deklaraciją, kad siūlomos prekės ar paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui; Jei prireiks – kitus dokumentus pagal perkančiosios organizacijos prašymą. Tiekėjo pateikti duomenys gali būti perduoti nacionalinio saugumo subjektams (VSD, KAM) dėl galimos rizikos vertinimo“.

  - Finansavimas – Savivaldybės biudžeto lėšos ir ES fondų lėšos.

  - Įsipareigojimų atlikimo vieta ir tvarka:

1.5.1. Prekių pristatymo  vieta – Žeimių g. 20, Jonava.

2. Kita informacija:

2.1. Bendrieji reikalavimai:

2.1.1. Tiekėjas, kuris bus paskelbtas laimėtoju, iki sutarties pasirašymo turi pateikti:

2.1.1.1. techninę dokumentaciją (lietuvių k.), kurioje turi pateikti įsigyjamų prekių atitikties EU Declaration of Conformity (ES atitikties deklaracijos);

2.1.1.2. CE ženklinimą pagrindžiantys dokumentai,

2.1.1.3. RoHS atitikties deklaracijos arba kiti lygiaverčiai gamintojo dokumentai, patvirtinantys atitiktį RoHS reikalavimams;

2.1.1.4. gamintojo techninių parametrų dokumentai (datasheet), katalogai arba techniniai aprašymai, kuriuose aiškiai nurodyti pagrindiniai siūlomų įrenginių techniniai parametrai;

2.1.1.5. prekių aprašymai;

2.1.1.6. Naudotojo instrukcijos lietuvių arba anglų kalba;

2.1.1.7. Dokumentai, patvirtinantys tiekėjo gebėjimą užtikrinti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (pvz., paslaugų teikimo sutartys, kvalifikacijos sertifikatai, garantinių įsipareigojimų vykdymo procedūrų aprašymas ar kiti lygiaverčiai įrodymai);

2.1.1.8. Nacionalinio saugumo reikalavimų deklaracija, kad siūlomos prekės ar paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui;

2.1.1.9. Plačiaformačiam ekosolventiniam spausdintuvui–pjaustyklei pateikti Radio Equipment Directive (RED) atitikties deklaraciją. Spausdinimo medžiagoms, rašalams ar kitoms cheminėms medžiagoms, pateikti saugos duomenų lapą/-us (SDS) pagal REACH reglamento reikalavimus. prekių aprašymai. Tiekėjo parengtos pažymos, lentelės ar deklaracijos be gamintojo dokumentų nebus laikomos pakankamais įrodymais.

2.1.2. Prekių aprašyme turi būti nurodytos bendrosios specifikacijos, konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikromis įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, pateikiamos su žodžiu „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumu bus laikoma tokia įranga, kurios techniniai, funkciniai ir kokybiniai parametrai yra ne prastesni (atitinka arba viršija) nei nurodyti šioje techninėje specifikacijoje, o siūlomi sprendimai užtikrina identišką ar geresnį funkcionalumą.

2.1.3. Į prekių kainą įtrauktos visos su prekių pristatymu susijusios išlaidos (pakrovimo, transportavimo, iškrovimo, sunešimo, paruošimo išlaidos).

2.1.4. Kainos nurodomos eurais, į kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos pardavėjo išlaidos.

2.1.5. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.1. punkte nurodytu adresu.

Techninę specifikaciją parengė:

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Albina Keblikaitė