KLAUSIMYNAS

BIOPSINĖS ADATOS IR NUKREIPĖJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

BIOPSINĖS ADATOS IR NUKREIPĖJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | Pro-Mag Ultra šaudyklei tinkamo tipo biopsinė sistema (tarpusavyje suderinamas rinkinys) |  |  |
| 1. | Pro-Mag Ultra šaudyklei tinkamo tipo biopsinė adata |  |  |
| 1 | Suderinama su Pro-Mag Ultra šaudykle: būtina |  |  |
| 2 | Adatos ilgiai: 10cm; 16cm; 20cm |  |  |
| 3 | Adatos dydžiai: 20G; 18G; 16G; 14G |  |  |
| 4 | Mėginio ilgis: 19mm |  |  |
| 5 | Adatos galas šiurkštus - tinkama UG kontrolei |  |  |
| 6 | Adatos fiksacinė plokštelė stačiakampės arba kitos formos su slankiojančiu mechanizmu mėginiui nuimti, neišėmus adatos nuo biopsinės šaudyklės |  |  |
| 7 | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos |  |  |
| 2. | Pravedėjai Pro-Mag Ultra šaudyklei tinkamo tipo biopsinėms adatoms |  |  |
| 1 | Pravedėjai suderinami su Pro-Mag Ultra šaudyklėms tinkamomis biopsinėmis adatomis: būtina |  |  |
| 2 | Dydžiai: nuo 19G iki 13G |  |  |
| 3 | Ilgiai: 4,6cm±1cm; 4,9cm±1cm ; 10,6cm±1cm; 10,9cm±1cm; 14,6cm±1cm |  |  |
| 4 | Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi |  |  |
| 5 | Vidinis stiletas su keturbriauniu galu |  |  |
| 6 | Išorinė dalis su buku galu |  |  |
| 7 | Slankiojantis saugiklis apsaugantis nuo migracijos gylyn |  |  |
| 8 | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos |  |  |
| 2 dalis | Biopsinių adatų nukreipėjai |  |  |
| 1. | 14 G nukreipėjai |  |  |
| 1 | Plastikiniai, sterilūs, vienkartiniai adatos nukreipėjai |  |  |
| 2 | 14 G, kurie dedasi į adatos tvirtinimo elementą, atliekant krūtų biopsiją su Perkančiosios organizacijos turima sitema Selenia Dimensions by Hologic |  |  |
| 3 | Skirta naudojimui su 14G biopsine adata. |  |  |
| 2. | 12 G nukreipėjai |  |  |
| 1 | Plastikiniai, sterilūs, vienkartiniai adatos nukreipėjai |  |  |
| 2 | 12 G, kurie dedasi į adatos tvirtinimo elementą, atliekant krūtų biopsiją su Perkančiosios organizacijos turima sitema Selenia Dimensions by Hologic |  |  |
| 3 | Skirta naudojimui su 12G biopsine adata. |  |  |