Priedas Nr. 1

# Techninė specifikacija

Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai įrangai ir darbams. Prekės turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus arba juos viršyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais, ne prastesnių parametrų.

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika** | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (šioje skiltyje tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomas charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“. ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Procesorius | Ne mažiau kaip 2 procesoriai, palaikantys taikomąsias programas, 64 bitų instrukcijų išplėtimą, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, ne mažiau kaip 24 fiziniai branduoliai bei ne mažiau kaip 8 atminties kanalai viename procesoriuje. Procesorių dažnis ne mažesnis kaip 2.4 Ghz. |  |
| 2 | Procesoriaus našumas * | Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org ir našumo parametrų dokumento kopija turi būti pateikta kartu su pasiūlymu (dokumento kopija turi būti padaryta ne anksčiau, nei skelbimo apie pirkimą dieną. Turi būti matoma ekrano nuotraukos data, ar kitaip užfiksuota data, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, kada buvo fiksuoti našumo parametrų duomenys). Procesoriaus testas turi būti atliktas siūlomoje serverio gamintojo aparatinėje platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Matavimai turi būti atlikti 2 procesorių sistemai ir būti ne mažesni nei SPECrate2017_int_base=240 ir SPECrate_fp_base=354. |  |
| 3 | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau ir ne lėčiau kaip: 256 GB DDR5 5600 MTs ECC RDIMM. Atmintis plečiama ne mažiau nei iki 4 TB su ne mažiau nei 32 atminties lizdų. „Failed DIMM isolation“, „Memory address parity protection“, „Write Data CRC protection“, „Memory Thermal Throttling“ ar lygiaverčių technologijų palaikymas būtinas. |  |
| 4 | Diskų valdiklis | Vidinis 12 Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS) diskų valdiklis. Turi palaikyti RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 lygius. Turi turėti ne mažiau nei 8GB spartinančiosios atminties apsaugotos baterija. |  |
| 5 | Diskiniai kaupikliai | Turi būti ne mažiau kaip 4 vnt., ne mažesnės talpos kaip 1.92TB, skirti įvairiam duomenų srautui, ne blogesni kaip Mixed Use karšto keitimo diskai („Read use“ laikytini blogesniais). |  |
| 6 | Vidinė įkrovos atmintis | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. M.2 NVMe SSD tipo ne mažiau kaip 960GB diskai, apjungti į aparatinį Raid1 masyvą. |  |
| 7 | Tinklo plokštė: | Ne mažiau kaip 2 vnt. 10/25 SFP28 bei 2x1GB prievadų. Turi būti komplektuojami su 2 vnt. SFP28 SR, 25GbE optiniais moduliais. |  |
| 8 | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 4 x USB, 1 x VGA (iš jų 2 x USB ir 1 x VGA turi būti priekinėje panelėje). |  |
| 9 | Video kontroleris | Turi būti integruotas, palaikantis ne mažiau kaip Full HD rezoliuciją. |  |
| 10 | PCI jungtys | Turi būti sukonfigūruoti ne mažiau kaip 6 vnt. PCI-E tipo lizdai, iš kurių ne mažiau kaip 2 vnt. x16 Gen5 pilno ilgio, pilno aukščio (angl. Full Lengh, Full Height) ir 2 vnt. x16 Gen4. |  |
| 12 | Konstrukcija | Serveris turi būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis neturi viršyti 2U. Turi būti priekinės tarnybinės stoties pusės diskų užrakinama apsauga (angl. bezel). Korpuso priekinėje dalyje turi būti LCD ekranas bei valdymo mygtukai, skirti sistemos informacijos, statuso ir/ar klaidų bei jų tipų identifikavimui. Galima siūlyti to paties gamintojo KVM sprendimą, komplektuojant KVM komutatorių, monitorių bei atitinkamą kiekį adapterių tarnybinių stočių pajungimui. |  |
| 13 | Maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip du nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl. Hot-plug) ~230 V 50 Hz įrenginiai, ne mažesnio kaip 1400 W galingumo su atskirais įvadais ir ne mažiau kaip 90 % efektyvumo. |  |
| 14 | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo. |  |
| 15 | Valdymo sistema * | Dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš serverio priekio. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. |  |
|  |  | Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių CD-ROM įrenginių valdymas). |  |
|  |  | HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. |  |
|  |  | Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai turi būti apsaugoti kriptografiniu parašu. |  |
|  |  | Turi palaikyti nuotolinį pilną serverio įtampos išjungimą. |  |
|  |  | Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe, flash). |  |
|  |  | Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų (įskaitant tinklo, Raid, HBA adapterius), bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. |  |
|  |  | Siūlomos tarnybinės stotys turi būti pilnai suderinamos su kliento naudojama programine valdymo įranga „Open Manage Enterprise“ bei pilnai integruotis su esamos infrastruktūros centralizuotu administravimu, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos. Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta programinė valdymo įranga, pilnai suderinama su kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti visų tarnybinių stočių, įskaitant kliento turimas bei naudojamas tarnybines stotis, centralizuotą administravimą. Programinė įranga turi integruotis į Microsoft Admin Center, VMware vCenter, turi stebėti, valdyti bei centralizuotai atnaujinti visas tarnybines stotis, palaikyti greitą serverių instaliavimą panaudojant šablonus. Siūlant naują administravimo programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos kliento turimoms tarnybinėms stotims. |  |
|  |  | Siūlomos tarnybinės stotys turi būti pilnai suderinamos su kliento naudojama stebėjimo (monitoringo) programine įranga CloudIQ, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos. Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta stebėjimo (monitoringo) programinė įranga, pilnai suderinama su kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam ( ne mažiau kaip 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į tarnybinių stočių naudingą talpą (arba istorinė informacija ne mažiau 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio). Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose). Tarnybinės stotys turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Stebėjimo (monitoringo) programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant – tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius. Siūlant naują stebėjimo (monitoringo) programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos kliento turimoms tarnybinėms stotims. |  |
| 16 | Valdymo modulio funkcionalumas * | Turi būti galimybė išplėsti valdymo modulio funkcionalumą šiomis savybėmis: -Automatizuoto SSL sertifikatų instaliavimo ir atnaujinimo palaikymas; -Telemetrinio visų stebimų serverio parametrų srauto pateikimas realiu laiku; -Kietųjų diskų SMART duomenų pateikimas Grafinių vaizdo plokščių inventorizacija bei stebėjimas SFP+ optinių modulių inventorizacija bei stebėjimas; -Serverio neveiklumo aptikimas („idle server detection“); -Perspėjimas apie USB laikmenos prijungimą. |  |
| 17 | Komplektacija * | Turi būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą, bei apjungimui su tinko įranga. |  |
| 18 | Suderinamumas | Siūlomas serverio modelis privalo būti sertifikuotas darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server (Standard /Enterprise/Datacenter Editions) 32/64-bit, Red Hat Enterprise, SUSE LINUX Enterprise Server, VMware vSphere. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje (turi būti pateikta nuoroda). |  |
| 19 | Garantinė techninė priežiūra * | Ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantija, aptarnaujant įrangos buvimo vietoje, gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje darbo dienomis ir darbo valandomis. Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į perkančiosios organizacijos nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo gedimo identifikavimo. Į garantinį aptarnavimą turi būti įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas. Kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodantį gamintojo patvirtiną dokumentą, skirtą perkančiajai organizacijai. |  |
|  |  | Turi būti užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti serverio garantijos galiojimą bei lygį, taip pat serverio konfigūraciją. |  |
|  |  | Siūlomi įrenginiai turi būti nauji ir ankščiau nenaudoti, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. |  |
| 20 | Surinkimo reikalavimai * | Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo patvirtinimą, skirtą perkančiajai organizacijai, kad siūloma įranga yra nauja ir pilnai atitinka techninius reikalavimus. |  |
| 21 | Gamintojo autorizacija * | Tiekėjas turi būti siūlomos techninės ir programinės įrangos gamintojo autorizuotas (įgaliotas) partneris, turintis teisę parduoti siūlomą įrangą. Pateikti tai patvirtinantį gamintojo dokumentą, skirtą perkančiajai organizacijai. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kitus lygiaverčius dokumentus). Žvaigždute pažymėti reikalavimai (reikalavimų grupė) gali neatsispindėti brošiūrose, tinklapio informacijoje ar pan., tačiau atitikimas šiems reikalavimams privalo būti užtikrintas.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.