Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ROKIŠKIO RAJONO SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪROS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbų aprašymas:

1.1. Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, supilant gruntą vietoje ir paskleidžiant. Darbai atliekami ekskavatoriumi su kaušu tose vietose, kur nėra galimybės arba netikslinga griovius įrengti su autogreideriu. Prieš pradedant darbus, seniūnija privalo nužymėti kelio ribą. Iškastas gruntas paskleidžiamas šalia griovio, nepažeidžiant privačių sklypų ribų. Darbų užsakymus teikia seniūnijų seniūnai arba jų pavaduotojai raštu, el. paštu arba telefonu. Darbai atliekami per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo.

1.2. Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius. Darbai atliekami tose vietose kur nėra galimybės paskleisti gruntą šalia griovio. Prieš pradedant darbus, seniūnija privalo nužymėti kelio ribą. Darbų užsakymus teikia seniūnijų seniūnai arba jų pavaduotojai raštu, el. paštu arba telefonu. Darbai atliekami per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo.

1.3. Grunto išvežimas autosavivarčiais iki 10 km atstumu. Perteklinis gruntas iš griovių ar kitų kelio vietų išvežamas į seniūnijos nurodytą vietą 10 km atstumu. Darbų užsakymus teikia seniūnijų seniūnai arba jų pavaduotojai raštu, el. paštu arba telefonu. Darbai atliekami per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo.

1.4. Kelmo rovimas ir išvežimas. Kelmai raunami mechanizuotai, kelmų skersmuo – 20-80 cm. Išrauti kelmai turi būti utilizuojami tiekėjo lėšomis. Darbų užsakymus teikia seniūnijų seniūnai arba jų pavaduotojai raštu, el. paštu arba telefonu. Darbai atliekami per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo.

1.5. Krūmų kirtimas ir išvežimas. Krūmai  kertami žemės sankasos šlaituose ir grioviuose ir  utilizuojami tiekėjo lėšomis. Darbų užsakymus teikia seniūnijų seniūnai arba jų pavaduotojai raštu, el. paštu arba telefonu. Darbai atliekami per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo.

1.6. Esamos senos pralaidos ardymas ir  išvežimas. Išardoma sena pralaida ir utilizuojama tiekėjo lėšomis. Darbų užsakymus teikia seniūnijų seniūnai arba jų pavaduotojai raštu, el. paštu arba telefonu. Darbai atliekami per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo.

1.7. Pagrindo iš smėlio po pralaidomis įrengimas. Pagrindas po pralaidomis įrengiamas iš smėlio sluoksnio, kurio storis ne mažesnis nei 15 cm. Įrengtas pagrindo sluoksnis sutankinamas vibroplokštėmis.

1.8. Pralaidos iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžio skersmuo 300 mm. Tranšėjos dugnas turi būti suformuotas iš natūralaus grunto, kurio sutankinimo rodiklis turi siekti 97 %. Pralaidos įrengiamos plastikinės PP (polipropilenas) gofruotos, kurių diametras ne mažesnis nei 0,3 m. Pralaidų vamzdžiai turi atitikti šiuos reikalavimus:

- žiedo standumas – 8 kN/m² (pagal ISO 9969:1994 (E));

- žiedo lankstumas – 30 % deformacija be pažeidimų (pagal ISO EN 1446:2002);

- terminis stabilumas - 110°, t = 30 min. (pagal ISO 12091:1995 (E));

- atsparumas smūgiams –  H50 ≥ 1000 mm (pagal LST EN 1411:2002).

Pralaidų įrengimo vietą ir ilgį atsižvelgiant į faktinę situaciją ir darbų užsakymus teikia seniūnijų seniūnai arba jų pavaduotojai raštu, el. paštu arba telefonu, nurodydami konkrečią pralaidos įrengimo vietą. Darbai atliekami per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo.

1.9. Pralaidos iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžio skersmuo 400 mm. Tranšėjos dugnas turi būti suformuotas iš natūralaus grunto, kurio sutankinimo rodiklis turi siekti 97 %. Pralaidos įrengiamos plastikinės PP (polipropilenas) gofruotos, kurių diametras ne mažesnis nei 0,4 m. Pralaidų vamzdžiai turi atitikti šiuos reikalavimus:

- žiedo standumas – 8 kN/m² (pagal ISO 9969:1994 (E));

- žiedo lankstumas – 30 % deformacija be pažeidimų (pagal ISO EN 1446:2002);

- terminis stabilumas - 110°, t = 30 min. (pagal ISO 12091:1995 (E));

- atsparumas smūgiams –  H50 ≥ 1000 mm (pagal LST EN 1411:2002).

Pralaidų įrengimo vietą ir ilgį atsižvelgiant į faktinę situaciją ir darbų užsakymus teikia seniūnijų seniūnai arba jų pavaduotojai raštu, el. paštu arba telefonu, nurodydami konkrečią pralaidos įrengimo vietą. Darbai atliekami per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo.

1.10. Antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 300 mm. Pralaidos galuose įrengiami įtekamasis ir ištekamasis surenkami gelžbetoniniai antgaliai. Tarpai tarp pralaidos vamzdžio ir antgalių užbetonuojami. Darbai atliekami per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo.

1.11. Antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm.  Pralaidos galuose įrengiami įtekamasis ir ištekamasis surenkami gelžbetoniniai antgaliai. Tarpai tarp pralaidos vamzdžio ir antgalių užbetonuojami. Darbai atliekami per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo.

1.12. Pralaidų užpylimas gruntu, sutankinant. Įrengta pralaida užpilama gruntu, užpilamas gruntas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. Tinkami gruntai: smulkiagrūdžiai, vidutiniagrūdžiai, stambiagrūdžiai smėliai, žvyro ir smėlio mišiniai, gruntai su žvyro priemaišomis. Šiuose gruntuose neturi būti stambesnių kaip 50 mm grūdelių, o mažesnės už 0,1 mm dalelės neturi sudaryti daugiau kaip 10 %; šiame smulkiųjų dalelių kiekyje molio dalelės neturi sudaryti daugiau kaip 2 %. Užpilamos medžiagos vandens pralaidų zonose turi būti paskleidžiamos sluoksniais ir tolygiai bei kruopščiai sutankinamos. Sluoksnio storis priklauso nuo naudojamų tankinimo priemonių ir užpilamo grunto savybių. Jis gali būti nuo 10 cm iki 50 cm storio. Be to, turi būti tikrinama, kad užpilant vamzdžiai nepasislinktų, o kelio sankasoje neatsirastų nepageidaujamų deformacijų ir apkrovų. Įkainyje nurodomas sutankinto grunto kiekis. Darbai atliekami per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo.

_____________________________