TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Kaffes endoskopinis tulžies latakų metalinis arba lygiavertis pilnai dengtas stentas:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiaverčio;

- stento karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo;

- stento paviršius pilnai padengtas silikono arba lygiaverte plėvele;

- stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje: 6 ± 0,1 mm; 8 ± 0,1 mm; 10 ± 0,1 mm;

- stento ilgis: 400 ± 1mm; 500 ± 1mm; 600 ± 1mm; 700 ± 1mm; 800 ± 1mm;

- stentas turi labai ilgą lašo tipo siūlą padėties koregavimui ar ištraukimui;

- abiejuose stento galuose ir viduryje yra >8 rentgenokontrastinių platinos ar lygiaverčių žymeklių;

- kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo priemone įvedimui;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

- Ultragarsiniu endoskopu (EUS) kontroliuojama prieigos adatos sistema:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- adatos medžiaga – nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga;

- adatos diametras – 19G / 1,1 mm;

- išorinis kaniulės/apvalkalo diametras – 2,1 mm ± 0,1 mm;

- suderinama su 0,035” (0,89 mm) kreipiamuoju vieliniu laidininku;

- didelio vidinio diametro kaniulė, leidžianti pravesti 0,035” kreipiamąjį vielinį laidininką;

- stileto smaigalys su trokarinio tipo pjūviu, mažinančiu punkcijos pasipriešinimą ir užtikrinančiu sklandų pradinį patekimą;

- bukas atraumatinis kaniulės galiukas, mažinantis audinių ir instrumentų pažeidimo riziką;

- užtikrina sklandų patekimą į kasos cistas ar pseudocistas, intrahepatinius ir ekstrahepatinius tulžies latakus, kasos latakus, cistinį lataką bei tulžies pūslę;

- komplekte VacLok™ aspiracinis švirkštas su reguliuojamu 5–20 ml užpildymo tūriu;

- pakuojama po 5 vnt;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 5 vnt.

- Ultragarsiniu endoskopu (EUS) kontroliuojamas cisto-gastro rinkinys:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- darbinis ilgis 180 cm ± 2 cm;

- kateterio išorinis diametras – 6 Fr, 8,5 Fr arba 10 Fr pasirinktinai;

- suderinamas su 0,025” arba 0,035” kreipiamuoju vieliniu laidininku priklausomai nuo pasirinkto modelio;

- 8,5 Fr ir 10 Fr versijos turi integruotą adatininį peilį ir išorinį kateterį su diaterminiu metaliniu galiuku bei 2 HF jungtis, 6 Fr versija – cistotomą su diaterminiu metaliniu galiuku ir 1 HF jungtimi;

- 6 Fr versija pritaikyta mažesniems darbiniams kanalams;

- po prieigos prie pseudocistos sudaryta galimybė įvesti drenavimo stentus per kreipiamąjį vielinį laidininką;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

- Sterilus apdangalas rentgeno aparatui:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- permatomas (skaidrus);

- 150 ± 15 cm diametro;

- apvalus;

- pagamintas iš polietileno ar lygiavertės medžiagos plėvelės;

- anga su elastinės medžiagos apvadu, sutraukiančiu angą;

- be latekso;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 3000 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

___________