TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Dirbtinių kraujagyslių lopinėliai:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- plonasieniai;

- impregnuoti sidabru ir kolagenu arba lygiaverčiais;

- dydis: 10 ± 1 mm x 150 ± 1 mm;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodytas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

  - Vienkartinis skysčių išsiurbimo instrumentas (fleita)  25G, skirta dirbti su firmos ,,Alcon" aparatu ,,Constelation":

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- minkštu galiuku;

- pritaikytas aktyviai ir pasyviai aspiracijai;

- turintis chirurgo kontroliuojamą sistemą, skirtą greitai aspiracijos ir atgalinės tėkmės kontrolei;

- įpakuota po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 64 vnt.

  - Vienkartinė pakuotė silikono suleidimui ir pašalinimui, skirta dirbti su firmos ,,Alcon" aparatu ,,Constelation":

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- pritaikyta 20G, 23G ir 25G kaniulėms;

- turintis radiodažnuminę identifikavimo jungtį;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

|  | Priemonė | Apibūdinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Vienkartinis adatų nukreipėjas | - Tinkamas naudoti komplekte su ligoninės turimo Philips ultragarso aparato ertminiu davikliu C9-4v. - Pritaikytas naudoti su 16-18G adata. Rekomenduojamas adatos ilgis yra 14 cm. - Adatos kanalo kampas - 0 laipsnių. - Sterilus (simbolis ant pakuotės), komplektuojamas su dviem 2 x 20cm ir 3,5 x 20cm lateksiniais ar lygiaverčiais užvalkalais. - Turi CE ženklinimą; - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - Turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta. | - t. 600 vnt. |
| 3.2. | Sterilus ultragarsinis gelis | - Tirpus vandenyje, klampus, skaidrus ir hipoalerginis. - Skirtas naudojimui su diagnostiniais ir terapiniais ultragarsiniais įrenginiais. - Nedažo ir nepažeidžia odos, drabužių ar daviklių. - Supakuotas steriliai atskiruose maišeliuose po 20ml gelio. - Turi CE ženklinimą. - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - Turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta. |  |

- Akmenų ekscizijos procedūrai skirta styga-pravedėjas:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- turi lankstų vieną arba du darbinius galus ne mažiau kaip 3 cm.;

- pagaminta iš PTFE, nitinolio ir nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

- atraumatinė;

- slidi hidrofilinė danga, su groveliais ar lygiavertė;

- kelių spalvų per visa ilgį arba vienspalvė, priklausomai nuo tipo;

- dominuojanti mėlyna spalva geresnei vizualizacijai;

- rentgenokontrastinė per visa stygos ilgį;

- rinkinyje yra manipuliavimui skirtas fiksuojamas volelis;

- lanksti, bet atspari deformacijoms;

- stygos galiukas tiesus, J tipo, Bentson tip pagal kliento pageidavimą;

- ne trumpesnė nei 150cm ilgio;

- galimi diametrai 0.025´´, 0.032´´,  0.035´´ arba 0.038´´ pagal kliento pageidavimą;

- supakuota po vieną;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_________________