ELEKTROS KRAUTUVŲ, VEŽIMĖLIŲ IR VILKIKŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, GEDIMŲ DIAGNOSTIKOS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJa (PROJEKTAS)

<Dok. data> Nr. <Reg. Nr.>

Visaginas

- SKYRIUS

# PIRKIMO TIPAS

# Paslaugų pirkimas.

- SKYRIUS

# TIKSLAS

# Nupirkti VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE arba užsakovas) įvairių elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų (toliau – elektrinės transportavimo priemonės arba transportavimo priemonės) techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugas. Dalis paslaugų bus teikiama kontroliuojamoje zonoje.

- SKYRIUS

# PAGRINDINĖS SĄVOKOS

# Branduolinės energetikos objektas (toliau – BEO) – branduolinė (atominė) elektrinė, branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokas, neenergetinis branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų saugykla, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys.

# BEO aikštelė – nustatytas ribas turinti teritorija, kurioje vykdomi branduolinės energetikos objekto statybos darbai, yra pastatytas, eksploatuojamas branduolinės energetikos objektas arba kurioje vykdomas jo eksploatavimo nutraukimas ar uždaryto atliekyno priežiūra.

# Saugoma zona – fizinės saugos tikslams įgyvendinti fiziniu barjeru pagal branduolinės energetikos objekto perimetrą apjuosta zona, į kurią įėjimas yra kontroliuojamas.

# Kontroliuojamoji zona – zona, kurioje galioja apsisaugojimo nuo jonizuojančiosios spinduliuotės ir (arba) radioaktyviosios taršos specialiosios taisyklės ir patekimas į kurią yra kontroliuojamas. Teikiant paslaugas šioje zonoje taikomi papildomi reikalavimai, nurodyti VI skyriuje.

- SKYRIUS

# PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS

# Elektrinių transportavimo priemonių techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugas sudaro šios techninės specifikacijos 1 priede nurodytų transportavimo priemonių techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugos.

# Teikiant techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugas, Teikėjas turi vadovautis V ir VI skyriuose nurodytais teisės aktais ir transportavimo priemonių gamintojų reikalavimais bei rekomendacijomis.

# Uždaviniai, kuriuos turi įvykdyti Paslaugų teikėjas (toliau – Teikėjas), teikdamas šios techninės specifikacijos 1 priede nurodytų transportavimo priemonių techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugas:

## Teikti transportavimo priemonių techninės priežiūros paslaugas, įskaitant gedimų diagnostiką ir jų priežasčių nustatymą techninės priežiūros atlikimo metu, pagal šios techninės specifikacijos 2–10 prieduose nurodytas paslaugų apimtis.

## Teikti gedimų diagnostikos ir jų priežasčių nustatymo paslaugas gavęs iš Užsakovo pranešimą apie transportavimo priemonių gedimą. Maksimalūs iškvietimų gedimų priežastims nustatyti kiekiai nurodyti šios techninės specifikacijos 12 priede.

## Teikti transportavimo priemonių remonto paslaugas, keičiant šios techninės specifikacijos 11 priede nurodytas atsargines dalis. Teikdamas paslaugas, Teikėjas privalo:

### gavęs iš Užsakovo pranešimą apie transportavimo priemonės (-ių) gedimą, jei gedimo nepavyko pašalinti konsultacijos telefonu ar kita ryšio priemone būdu, suderinti su Užsakovu atvykimo į BEO aikštelę datą gedimo priežasties ir šalinimo terminų nustatymui;

### ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gedimo arba šios techninės specifikacijos 9.3.1. punktu suderintos datos nustatyti gedimo priežastį ir pateikti Užsakovui nustatytų gedimų aktą ir preliminarią remonto paslaugų sąmatą suderinimui. Pateiktoje sąmatoje nurodomos remontui reikalingos detalės ir (arba) medžiagos, atitinkančios transportavimo priemonių modelius ir transportavimo priemonėms keliamus reikalavimus, remonto apimtys, darbo sąnaudos ir paslaugų atlikimo terminas.

### suderinęs su Užsakovu remonto poreikį, sąmatą ir terminą, suteikti remonto paslaugas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo remontui reikalingų detalių ir (arba) medžiagų gavimo dienos, bet ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo pradinio suderinimo. Kai ne dėl Teikėjo kaltės paslaugos negali būti suteiktos per nustatytą terminą (pvz., ilgas atsarginių dalių ir/arba medžiagų užsakymo terminas iš gamintojo), paslaugų teikimo terminas apibrėžiamas papildomu Teikėjo ir Užsakovo sutarimu.

# Rezultatai, kuriuos turi pasiekti Teikėjas:

## suteiktos transportavimo priemonių techninės priežiūros paslaugos;

## suteiktos transportavimo priemonių gedimų diagnostikos ir jų priežasčių nustatymo paslaugos;

## suteiktos transportavimo priemonių remonto paslaugos.

# Techninės priežiūros paslaugų teikimui reikalingas eksploatacines medžiagas teikia Teikėjas.

# Garantija:

## atliktoms techninės priežiūros paslaugoms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija;

## atliktoms remonto paslaugoms turi būti suteikta garantija ne trumpesnė nei keičiamai detalei gamintojo suteikta garantija;

## per garantinį laikotarpį išaiškėjus gedimams, Teikėjas privalo savo sąskaita juos pašalinti pagal šios techninės specifikacijos 9.3 punkto reikalavimus. Nurodyti 9.3 punkte gedimų diagnostikos ir jų šalinimo paslaugų atlikimo terminai Teikėjo ir Užsakovo rašytiniu susitarimu gali būti pratęsti.

# Baigęs techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų teikimą, Teikėjas turi sutvarkyti darbo vietas.

- SKYRIUS

# TAISYKLĖS IR STANDARTAI

# Teikdamas paslaugas, Teikėjas privalo vadovautis šių dokumentų aktualiomis redakcijomis:

## Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878);

## Transportavimo priemonių gamintojų techniniais dokumentais ir/arba rekomendacijomis.

# Paslaugų Teikėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu, pirkėjui teikti tik elektroninio formato dokumentus, jiems išspausdinti (jeigu būtina) naudoti tik perdirbtą popierių, atitinkantį žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu  Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos).

- SKYRIUS

# REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO KONTROLIUOJAMOJE ZONOJE

# Teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalas prieš pradėdamas vykdyti veiklą VĮ IAE priklausančiose BEO aikštelėse, privalo VĮ IAE:

## Žmonių ir organizacijos vystymo skyriaus (ŽOVS) Kompetencijų centre išklausyti saugos kultūros ir fizinės saugos mokymų kursus;

## Saugos priežiūros ir kokybės valdymo skyriaus Saugos priežiūros grupėje išklausyti įvadinį instruktažą apie civilinę saugą ir avarinę parengtį.

## Kompetencijų centre turi būti apmokytas ir atestuotas radiacinės (tik tuo atveju kai teikėjas gauna Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte) bei gaisrinės saugos klausimais pagal VĮ IAE Rangovinių organizacijų, vykdančių darbus VĮ IAE aikštelėje, personalo mokymo programą, MC-1410-23 (https://altra.lt/apie-mus/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/vidiniai-teises-aktai/).

# VĮ IAE mokymus suteiks neatlygintinai.

# Teikėjas (ir visų lygių subteikėjai), vykdysiantis veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte:

## prieš pradėdamas (-i) vykdyti veiklą privalo gauti Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte;

## neturintiems Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduoto dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, paslaugų teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalui bus taikomi apribojimai ir reikalavimai:

### paslaugų teikėjo personalui bus taikoma gyventojams nustatyta metinės efektinės apšvitos dozės ribinė 1 mSv per metus vertė. Pasiekęs šią vertę, darbuotojas negalės einamais metais tęsti darbų kontroliuojamoje zonoje;

### paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas darbus kontroliuojamoje zonoje, turi nedelsdamas pateikti kiekvieno siunčiamo darbuotojo duomenis apie einamaisiais metais gautas dozes, atliekant darbus ne VĮ IAE.

# Teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalui, kuris pagal sutartį dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo:

## turi įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas (išskyrus riboto patekimo zoną) ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, leidimas gali būti suteiktas tik atlikus fizinių asmenų patikrinimą Branduolinės energijos įstatymo numatyta tvarka, pateikiant nustatytos formos dokumentus VĮ IAE Fizinės saugos skyriui. Patikrinimas ir sprendimo išduoti leidimą priėmimas trunka iki 40 darbo dienų, nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos;

## neturintiems teisės be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas (išskyrus riboto patekimo zoną) ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę bus išduodami leidimai, suteikiantys teisę patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas tik su palyda.

- SKYRIUS

# VEIKLOS GRAFIKAS

# Teikėjas techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugas turi teikti darbo dienomis.

# Teikėjas techninės priežiūros paslaugas turi teikti pagal Teikėjo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo pradžios parengtus ir su Užsakovu suderintus metinius grafikus einamiesiems kalendoriniams metams remiantis galiojančių teisės aktų bei transportavimo priemonių gamintojų reikalavimais. Sekantiems kalendoriniams metams techninės priežiūros paslaugų teikimo metinius grafikus Teikėjas turi parengti ir suderinti su Užsakovu ne vėliau kaip prieš 1 mėn. iki einamųjų metų pabaigos.

# Paslaugų teikimo grafikai ir apimtys gali būti koreguojami, suderinus su Teikėju, jei paslaugų teikimo metu nustatomi gedimai, kuriems šalinti būtinas papildomas laikas.

# Transportavimo priemonių gedimų diagnostikos, jų šalinimo bei remonto paslaugos teikiamos nustačius gedimą arba gavus Užsakovo iškvietimą.

- SKYRIUS

# VEIKLOS VYKDYMO VIETA

# Veiklos vykdymo vieta – IAE teritorija (pagrindinis adresas: Elektrinės g. 4, K-47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav.).

- SKYRIUS

# PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS

# Techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugos pradedamos teikti tik įvykdžius šios techninės specifikacijos nustatytus reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje. Bendras Paslaugų teikimo terminas – 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- SKYRIUS

# ĮRANGA

# Visas šioje techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas Teikėjas atlieka, naudodamas savo įrankius ir priemones. Teikėjas garantuoja, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

# Teikėjas užtikrina šioje techninėje specifikacijoje numatytų paslaugų atlikimui būtinų medžiagų ir atsarginių dalių tiekimą.

# Teikėjas savo darbuotojus privalo aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis, išskyrus nurodytas 29 punkte.

# Pagrindiniu asmeninių apsaugos priemonių komplektu (medvilninė kepuraitė, apatiniai baltiniai, medvilninis kostiumas, medvilninės puskojinės ir darbo batai) paslaugų teikimui kontroliuojamoje zonoje Teikėjo darbuotojus aprūpins bei jų dezaktyvaciją vykdys Užsakovas.

# Teikėjo įrankiai ir priemonės, prieš juos pervežant iš vieno pastato į kitą ar išvežant iš IAE teritorijos, turi būti patikrinti dėl radioaktyvaus užterštumo ir, esant reikalui, dezaktyvuojami. Kai dezaktyvacijos iki reikiamo lygio negalima atlikti, jie turi likti kontroliuojamoje zonoje utilizacijai kaip radioaktyvios atliekos.

# Teikiamų paslaugų laikotarpiui Užsakovas neatlygintinai gali suteikti patalpas Teikėjo personalo persirengimui ir įrankių bei eksploatacinių medžiagų saugojimui.

- SKYRIUS

# KITOS IŠLAIDOS

# Visos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

- SKYRIUS

# ATASKAITOS

# Visi įrašai apie transportavimo priemonių techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto rezultatus turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

# Po kiekvieno techninės priežiūros atlikimo Teikėjas privalo pateikti atskirus aktus su:

## techninės priežiūros atliktų veiksmų nurodymu;

## gedimų diagnostikos rezultatų, gedimų priežasčių bei būtinų gedimų šalinimui priemonių ir reikalingų atsarginių dalių nurodymu, jeigu taikoma.

# Techninės priežiūros paslaugų suteikimo akto bei gedimų diagnostikos ir defektų nustatymo akto pavyzdžiai pateikti šios techninės specifikacijos 13 priede.

- SKYRIUS

# KOKYBĖS KONTROLĖ

# Teikėjas privalo užtikrinti, kad Užsakovo atstovai nuolat galėtų kontroliuoti teikiamų paslaugų eigą ir kokybę bet kuriame sutarties vykdymo etape.

# Teikėjas turi suteikti Užsakovo atsakingiems asmenims prašomą informaciją, tiesiogiai susijusią su šioje techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų teikimu. Turi būti suteikta galimybė kontroliuoti Teikėjo (visų lygių subteikėjų) veiklą, atliekant nepriklausomus tikrinimus (auditus, inspekcijas ir pan.). Neatitiktys, nustatytos šių patikrinimų metu, privalo būti šalinamos laiku, per nustatytą laikotarpį.

# Su paslaugų teikimu susijusių klausimų sprendimui Užsakovas skiria įgaliotus asmenis, atsakingus už Teikėjo veiklos koordinavimą ir kontrolę bei paslaugų teikimo kokybę ir apimtį.

- SKYRIUS

# KITI REIKALAVIMAI

# Teikėjas turi nustatyti savo darbuotojų, kurie dirbs IAE, skaičių, pateikti jų buvimo terminus ir laikotarpius pagal darbo sąlygas ir programą.

# Teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalas pagal sveikatos būklę turi būti galintis dirbti branduolinės energetikos objekte pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. V-396 „Ligų, kuriomis sergantys asmenys negali dirbti branduolinės energetikos objektuose, sąrašas“. Prieš pradėdamas veiklą IAE, Teikėjas privalo pateikti šį reikalavimą patvirtinančius dokumentus.

# Po sutarties sudarymo iki paslaugų teikimo pradžios tarp Teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) ir Užsakovo turi būti surašytas darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktas. Teikėjas prieš pasirašydamas atsakomybės ribų aktą privalo pateikti darbuotojų sąrašus, kurie dirbs IAE teritorijoje, taip pat darbuotojų kvalifikacinius pažymėjimus pagal atliekamus darbus. Teikėjas atsako už pavaldaus personalo fizinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, radiacinės saugos reikalavimų laikymąsi ir vykdymą.

# Paslaugų teikimo metu Teikėjas (ir visų lygių subteikėjai) privalo laikytis fizinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir radiacinės saugos teisės aktų. Teikėjas taip pat privalo laikytis reikalavimų, nustatytų galiojančiais IAE fizinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir radiacinės saugos vietiniais norminiais aktais, įskaitant, bet neapsiribojant:

## VĮ IAE branduolinės energetikos objektų fizinės saugos užtikrinimo tvarkos aprašą, DVSta-2108-6;

## Leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į branduolinės energetikos objektus išdavimo tvarkos aprašą, DVSta-2108-9;

## Bendrąją VĮ IAE objektų gaisrinės saugos instrukciją, DVSta-0612-3;

## Medicininės apžiūros transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti tvarkos aprašą;

## Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją, rangovinėms organizacijoms vykdant darbus, DSSS-0712-38;

## Avarinio planavimo ir apmokymo avarinės parengties ir civilinės saugos klausimais organizavimo VĮ IAE instrukciją, DVSta-0812-24.

# Užsakovo normatyviniai techniniai dokumentai viešai pasiekiami įmonės interneto svetainėje (nuoroda: https://altra.lt/apie-mus/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/vidiniai-teises-aktai/).

Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 1 priedas

# ELEKTROS KRAUTUVŲ, VEŽIMĖLIŲ IR VILKIKŲ SĄRAŠAS, PRELIMINARŪS KIEKIAI IR PRISKYRIMAS KONTROLIUOJAMAI ZONAI

| Eil. Nr. | Transportavimo priemonės tipas | Gamintojas | Modelis | Krovumas, t. | Kiekis, vnt. | Priskyrimas kontroliuojamai zonai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektros krautuvas | TOYOTA | 7FB20 | 2,0 | 1 | ne |
|  | Elektros krautuvas | TOYOTA | 7FB25 | 2,5 | 3 | ne |
|  | Elektros krautuvas | TOYOTA | 7FB30 | 3,0 | 2 | ne |
|  | Elektros krautuvas | LINDE | E20 | 2,0 | 2 | ne |
|  | Elektros krautuvas | MITSUBISHI | FB20CN | 2,0 | 2 | ne |
|  | Elektros krautuvas | MITSUBISHI | FB18N | 1,9 | 1 | ne |
|  | Elektros krautuvas | KANAŠ | EP-2014 | 2,0 | 1 | ne |
|  | Elektros vilkikas | KANAŠ | ET-2001N | 2,0 | 1 | ne |
|  | Elektros krautuvas | JUNGHEINRICH | EFG 535 | 3,5 | 6 | taip |
|  | Elektros krautuvas | JUNGHEINRICH | EFG 430 | 3,0 | 1 | taip |
|  | Elektros vilkikas | JUNGHEINRICH | EZS 6250 | 25,0 | 1 | ne |
|  | Elektros vežimėlis | JUNGHEINRICH | EJE 235 | 3,5 | 3 | taip |
|  | Elektros vežimėlis | JUNGHEINRICH | EJC B16 | 1,6 | 6 | taip |
|  | Elektros vežimėlis | JUNGHEINRICH | EJH 3110 | 1,4 | 2 | taip |
|  | Elektros krautuvas | RAD ENGINEERING | COMPACT EB 416.30.242 S | 1,6 | 5 | taip |
|  | Elektros krautuvas | BALKANKAR USTREM | COMPACT EV 698.30.242 S | 1,6 | 2 | taip |
|  | Elektros krautuvas | RAD ENGINEERING | COMPACT ISKRA EAC 435.30.486 S | 3,5 | 2 | taip |
|  | Elektros vežimėlis | RAD ENGINEERING | KM.AC.1400/3,0 DT | 1,4 | 8 | taip |
|  | Elektros vežimėlis | RAD ENGINEERING | KM.AC.1400/3,0 D | 1,4 | 2 | taip |
|  | Elektros vežimėlis | VENI | KM.AC.1200/2,0 | 1,2 | 1 | taip |
|  | Elektros vežimėlis | VENI | KM.AC.1200/3,0 | 1,2 | 4 | taip |
|  | Elektros vežimėlis | VENI | KM.TP30 3000 | 3,0 | 2 | taip |
|  | Elektros krautuvas | JIALIFT | ELECTRIC FORKLIFT E1630A | 1,6 | 2 | taip |
|  | Elektros vežimėlis | JIALIFT | ELECTRIC FORKLIFT E35A E1630A | 3,5 | 1 | taip |
|  | Elektros vežimėlis | JIALIFT | ELECTRIC STACKER CL1630GA | 1,6 | 6 | taip |
|  | Elektros vežimėlis | JIALIFT | ELECTRIC PALLET TRUCK SL35GA | 3,5 | 6 | taip |
|  | Elektros krautuvas | STILL | RX 60-50 | 5,3 | 1 | taip |
|  | Elektros vilkikas | CHARLATTE | T135PC | 1,8 | 1 | ne |
|  | Elektros vilkikas | CHARLATTE | T135PC | 1,8 | 1 | taip |

Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 2 priedas

# TOYOTA GAMINTOJO ELEKTROS KRAUTUVŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI

| Eil. Nr. | Techninės priežiūros rūšys |  |  | Techninės priežiūros paslaugų apimtys | Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7FB20 - 1 vnt., 7FB25 - 3 vnt., 7FB30 – 2 vnt. (iš viso 6 vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Techninė priežiūra Nr. 1 | Techninė priežiūra Nr. 2 | Techninė priežiūra Nr. 3 | stabdžių skysčio keitimas | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | hidraulinės sistemos tepalo keitimas |  |  |  |
|  |  |  |  | grįžtamojo hidraulinio tepalo filtro keitimas |  |  |  |
|  |  |  |  | universalaus tepalo vairaračio palenkimo mechanizmui keitimas |  |  |  |
|  |  |  |  | diferencialo ir transmisijos tepalo keitimas |  |  |  |
|  |  |  |  | ratų guolių tepimas |  |  |  |
|  |  |  |  | pagrindinio cilindro guminių dalių keitimas |  |  |  |
|  |  |  |  | darbinio stabdžio cilindro guminės dalies keitimas |  |  |  |
|  |  |  |  | tepimo taškų ir grandinių sutepimas |  |  |  |
|  |  |  |  | patikrinti elektrolito tankį, o taip pat akumuliatoriaus įtampą |  |  |  |
|  |  |  |  | vairo stiprintuvo žarnų keitimas |  |  |  |
|  |  |  |  | guminės vairo stiprintuvo dalies keitimas |  |  |  |
|  |  |  |  | hidraulinės sistemos žarnos keitimas |  |  |  |
|  |  |  |  | stabdžių sistemos žarnos keitimas |  |  |  |
|  |  |  |  | grandinės keitimas |  |  |  |
| Techninė priežiūra Nr. 1 – atliekama antraisiais sutarties metais |  |  |  |  |  |  |  |
| Techninė priežiūra Nr. 2 – atliekama pirmaisiais sutarties metais |  |  |  |  |  |  |  |
| Techninė priežiūra Nr. 3 – atliekama trečiaisiais sutarties metais |  |  |  |  |  |  |  |

Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 3 priedas

# LINDE GAMINTOJO ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI

| Eil. Nr. | Techninės priežiūros rūšys |  | Techninės priežiūros paslaugų apimtys | Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linde E20 - 2 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | Techninė priežiūra Nr. 1 | Techninė priežiūra Nr. 2 | stabdžių sistemos veikimo patikrinimas | 2 | 4 |
|  |  |  | stovėjimo stabdžio veikimo patikrinimas ir reguliavimas (esant reikalui) |  |  |
|  |  |  | akumuliatoriaus skyrelio gaubto užrakto patikimumo patikrinimas ir reguliavimas |  |  |
|  |  |  | pasukamo tipo vairuojamosios ašies valymas |  |  |
|  |  |  | elektros sistemos (žibintų, stiklo valytuvų, garsinio signalo, šildytuvų) patikrinimas |  |  |
|  |  |  | važiavimo daviklio potenciometro reguliavimas |  |  |
|  |  |  | indikacijos įtaiso atmintyje išsaugotų pranešimų apie sutrikimus nuskaitymas ir ištrynimas, techninės priežiūros intervalų skaitiklio grąžinimas į pradinę padėtį |  |  |
|  |  |  | hidraulinės alyvos keitimas |  |  |
|  |  |  | hidraulinio filtro keitimas |  |  |
|  |  |  | kombinuoto tipo vairuojamosios ašies valymas ir tepimas |  |  |
|  |  |  | galios elementų ir radiatorių valymas |  |  |
|  |  |  | ventiliatorių veikimo patikrinimas ir valymas |  |  |
|  |  |  | pakreipimo cilindro susidėvėjimo patikrinimas ir keitimas esant reikalui |  |  |
|  |  |  | pedalų eigos sklandumo patikrinimas ir tepimas esant reikalui |  |  |
|  |  |  | šoninės pastūmos valymas ir tepimas, tvirtinimo patikimumo patikrinimas |  |  |
|  |  |  | visų kitų guolių ir šarnyrų techninės būklės patikrinimas ir tepimas |  |  |
|  |  |  | patikrinti elektrolito tankį, o taip pat akumuliatoriaus įtampą |  |  |
|  |  |  | kompiuterinė diagnostika |  |  |
|  |  |  | darbinės ir vairavimo hidraulinių sistemų alyvos lygio patikrinimas |  |  |
|  |  |  | darbinės ir vairavimo hidraulinių sistemų sandarumo patikrinimas |  |  |
|  |  |  | pakreipimo cilindro pritvirtinimo prie krautuvo rėmo ir kėlimo stiebo patikimumo patikrinimas |  |  |
|  |  |  | elektros kabelių ir jungčių būklės ir sujungimų patikimumo patikrinimas |  |  |
|  |  |  | vairalazdės įtvaro būklės patikrinimas |  |  |
|  |  |  | kėlimo šakių virbų ir virbų apsauginių elementų patikrinimas |  |  |
|  |  |  | kėlimo stiebo pritvirtinimo prie ašies patikimumo patikrinimas ir tvirtinimo varžtų užveržimas |  |  |
|  |  |  | kėlimo grandinė ir galinių padėčių ribotuvai: ilgio reguliavimas, apdorojimas purškiamo tipo grandinių priežiūros priemone |  |  |
|  |  |  | padangų būklės patikrinimas |  |  |
|  |  |  | ratų pavaros sandarumo patikrinimas |  |  |
|  |  |  | papildomų padargų dvigubų žarnų pirminio įtempimo patikrinimas ir žarnų vežimėlio eigos sklandumo patikrinimas |  |  |
|  |  |  | bandomasis važiavimas, bendras veikimo patikrinimas |  |  |
| Techninė priežiūra Nr. 1 – atliekama antraisiais sutarties metais |  |  |  |  |  |
| Techninė priežiūra Nr. 2 – atliekama pirmaisiais ir trečiaisiais sutarties metais |  |  |  |  |  |

Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 4 priedas

# MITSUBISHI GAMINTOJO ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI

| # Eil. Nr. | # Techninės priežiūros rūšys |  |  | # Techninės priežiūros paslaugų apimtys | # Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mitsubishi FB20CN – 2 vnt., FB18N – 1 vnt. (iš viso 3 vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Techninė priežiūra Nr. 1 | Techninė priežiūra Nr. 2 | Techninė priežiūra Nr. 3 | pagrindinio stabdžių cilindriuko guminių dalių keitimas | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | tepimo taškų ir grandinių sutepimas |  |  |  |
|  |  |  |  | indikacijos įtaiso atmintyje išsaugotų pranešimų apie sutrikimus nuskaitymas ir ištrynimas. Įėjimo ir išėjimo parametrų patikrinimas |  |  |  |
|  |  |  |  | hidraulinės alyvos keitimas |  |  |  |
|  |  |  |  | hidraulinio filtro keitimas |  |  |  |
|  |  |  |  | reduktoriaus alyvos keitimas |  |  |  |
|  |  |  |  | ratų priveržimo patikrinimas |  |  |  |
|  |  |  |  | patikrinti elektrolito tankį ir akumuliatoriaus įtampą |  |  |  |
|  |  |  |  | hidraulinės sistemos aukšto slėgio žarnos keitimas |  |  |  |
|  |  |  |  | vairo stiprintuvo žarnos keitimas |  |  |  |
|  |  |  |  | vidinių guminių vairo stiprintuvo cilindrų dalių keitimas |  |  |  |
|  |  |  |  | kėlimo grandinės keitimas |  |  |  |
| Techninė priežiūra Nr. 1 – atliekama antraisiais sutarties metais |  |  |  |  |  |  |  |
| Techninė priežiūra Nr. 2 – atliekama pirmaisiais sutarties metais |  |  |  |  |  |  |  |
| Techninė priežiūra Nr. 3 – atliekama trečiaisiais sutarties metais |  |  |  |  |  |  |  |

Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 5 priedas

# KANAŠ GAMINTOJO ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI

| Eil. Nr. | Techninės priežiūros rūšys | Techninės priežiūros paslaugų apimtys | Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais |
| --- | --- | --- | --- |
| KANAŠ EP-2014 – 1 vnt., ET-2001N – 1 vnt. (iš viso – 2 vnt.) |  |  |  |
|  | Techninė priežiūra Nr. 1 – atliekama kasmet | pakeisti tepalo filtrą bake | 6 |
|  |  | patikrinti elektros prietaisus (kontrolierius, plokštės, blokas) |  |

Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 6 priedas

# JUNGHEINRICH GAMINTOJO ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI

| Eil. Nr. | Techninės priežiūros rūšys |  | Techninės priežiūros paslaugų apimtys | Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jungheinrich EFG 535 – 6 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | Techninė priežiūra Nr. 1 - atliekama kasmet |  | patikrinti darbinio ir stovėjimo stabdžių efektyvumą | 18 |  |
|  |  |  | pakeisti stabdžių skystį |  |  |
|  |  |  | patikrinti instrumentų, indikatorių ir valdymo jungiklių darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti perspėjimo signalizacijos įrangą ir apsaugos įrangą pagal eksploatavimo instrukciją |  |  |
|  |  |  | patikrinti saugiklių parametrų teisingumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti kabelių sujungimų tvirtumą ir ar nėra kabelių pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti reles |  |  |
|  |  |  | patikrinti variklio tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti kabelio pajungimo tvirtumą, jei būtina, sutepti polius |  |  |
|  |  |  | patikrinti elektrolito tankį, o taip pat akumuliatoriaus įtampą |  |  |
|  |  |  | akumuliatoriaus apžiūra |  |  |
|  |  |  | patikrinti ventiliatoriaus funkcionalumą |  |  |
|  |  |  | išvalyti elektros variklio ventiliatoriaus įsiurbimo filtrą |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar reduktoriuje nėra garsų, pratekėjimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti tepalo lygį reduktoriuje |  |  |
|  |  |  | pakeisti transmisijos tepalą |  |  |
|  |  |  | patikrinti eigos mechanizmą, jei būtina, sureguliuoti, sutepti |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar ratai nesusidėvėję, neturi pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti ratų guolius ir tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | pakeisti priekinių ratų guolių užpildymą tepalu |  |  |
|  |  |  | patikrinti pakeliamo rėmo tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar rėmas neturi pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti atsvaros įrengimo patikimumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti apsauginį stogą virš operatoriaus arba kabiną ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti operatoriaus sėdynę ir pasyvios saugos įrangos sistemą |  |  |
|  |  |  | patikrinti lenteles |  |  |
|  |  |  | patikrinti priekabos prikabinimo arba vilkimo įrenginį |  |  |
|  |  |  | patikrinti pakeliamo rėmo atramas |  |  |
|  |  |  | patikrinti slankiklių ir atramų sureguliavimą |  |  |
|  |  |  | stiebo ritinėlių apžiūra. Patikrinti darbinių paviršių susidėvėjimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti stiebo sekcijos ir šakinio vežimėlio šoninį tarpelį |  |  |
|  |  |  | patikrinti krovininių grandinių sureguliavimą, esant reikalui, jas įtempti |  |  |
|  |  |  | patikrinti šakių iltis ir šakinį vežimėlį ar nėra susinešiojimo ir pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti pakeliamo rėmo polinkio kampą |  |  |
|  |  |  | patikrinti polinkio cilindro padėtį. Patikrinti stūmoklio dugno antveržlės priveržimo patikimumą, esant reikalui, papildomai užveržti veržlę |  |  |
|  |  |  | patikrinti hidraulinės sistemos darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti žarnų ir vamzdynų, taip pat ir sujungimų tvirtinimų tvirtumą, hermetiškumą ir pažeidimų nebuvimą, esant reikalui, priveržti sujungimus |  |  |
|  |  |  | patikrinti cilindrus ir stūmoklių kotus ar nėra pažeidimų, hermetiškumą ir sujungimus |  |  |
|  |  |  | patikrinti hidraulinės sistemos tepalo lygį, esant reikalui, koreguoti |  |  |
|  |  |  | pakeisti tepalą hidraulinėje sistemoje |  |  |
|  |  |  | pakeisti hidraulinės sistemos tepalo filtrą |  |  |
|  |  |  | pakeisti ventiliacijos filtrą |  |  |
|  |  |  | patikrinti slėgio ribojimo vožtuvų darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti prikabinamą ir papildomą įrangą, ar patikimas tvirtinimas, darbingumą ir pažeidimų nebūvimą |  |  |
|  |  |  | atlikti bandomąjį važiavimą su nominalia apkrova |  |  |
|  |  |  | sutepti kėlimo, transportavimo priemonę pagal tepimo schemą |  |  |
|  |  |  | patikrinti pakeliamo rėmo polinkio kampą |  |  |
|  |  |  | patikrinti valdymo vairu darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti hidraulinių mazgų hermetiškumą ir funkcionavimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti valdomą tiltą ir posūkio kumštelius ar nesusinešioję, ar nėra pažeidimų. Sureguliuoti ratų guolius |  |  |
|  |  |  | kompiuterinė diagnostika |  |  |
| Jungheinrich EFG 430 - 1 vnt. techninės priežiūros apimtis |  |  |  |  |  |
|  | Techninė priežiūra Nr. 1 – atliekama kasmet |  | patikrinti darbinio ir stovėjimo stabdžių efektyvumą | 3 |  |
|  |  |  | pakeisti stabdžių skystį |  |  |
|  |  |  | patikrinti instrumentų, indikatorių ir valdymo jungiklių darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti perspėjimo signalizacijos įrangą ir apsaugos įrangą pagal eksploatavimo instrukciją |  |  |
|  |  |  | patikrinti saugiklių parametrų teisingumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti kabelių sujungimų tvirtumą ir ar nėra kabelių pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti reles |  |  |
|  |  |  | patikrinti variklio tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti kabelio pajungimo tvirtumą, jei būtina, sutepti polius |  |  |
|  |  |  | patikrinti elektrolito tankį, o taip pat akumuliatoriaus įtampą |  |  |
|  |  |  | patikrinti ventiliatoriaus funkcionalumą |  |  |
|  |  |  | išvalyti elektros variklio ventiliatoriaus įsiurbimo filtrą |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar reduktoriuje nėra garsų, pratekėjimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti tepalo lygį reduktoriuje |  |  |
|  |  |  | pakeisti transmisijos tepalą |  |  |
|  |  |  | patikrinti eigos mechanizmą, jei būtina, sureguliuoti, sutepti |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar ratai nesusidėvėję, neturi pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti ratų guolius ir tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti pakeliamo rėmo tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar rėmas neturi pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti atsvaros įrengimo patikimumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti apsauginį stogą virš operatoriaus arba kabiną ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti operatoriaus sėdynę ir pasyvios saugos įrangos sistemą |  |  |
|  |  |  | patikrinti priekabos prikabinimo arba vilkimo įrenginį |  |  |
|  |  |  | patikrinti pakeliamo rėmo atramas |  |  |
|  |  |  | patikrinti slankiklių ir atramų sureguliavimą |  |  |
|  |  |  | stiebo ritinėlių apžiūra. Patikrinti darbinių paviršių susidėvėjimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti stiebo sekcijos ir šakinio vežimėlio šoninį tarpelį |  |  |
|  |  |  | patikrinti krovininių grandinių sureguliavimą, esant reikalui, jas įtempti |  |  |
|  |  |  | patikrinti šakių iltis ir šakinį vežimėlį ar nėra susinešiojimo ir pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti pakeliamo rėmo polinkio kampą |  |  |
|  |  |  | patikrinti polinkio cilindro padėtį. Patikrinti stūmoklio dugno antveržlės priveržimo patikimumą, esant reikalui, papildomai užveržti veržlę |  |  |
|  |  |  | patikrinti hidraulinės sistemos darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti žarnų ir vamzdynų, taip pat ir sujungimų tvirtinimų tvirtumą, hermetiškumą ir pažeidimų nebuvimą, esant reikalui, priveržti sujungimus |  |  |
|  |  |  | patikrinti cilindrus ir stūmoklių kotus ar nėra pažeidimų, hermetiškumą ir sujungimus |  |  |
|  |  |  | patikrinti hidraulinės sistemos tepalo lygį, esant reikalui, koreguoti |  |  |
|  |  |  | pakeisti tepalą hidraulinėje sistemoje |  |  |
|  |  |  | pakeisti hidraulinės sistemos tepalo filtrą |  |  |
|  |  |  | pakeisti ventiliacijos filtrą |  |  |
|  |  |  | patikrinti slėgio ribojimo vožtuvų darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti prikabinamą ir papildomą įrangą, ar patikimas tvirtinimas, darbingumą ir pažeidimų nebūvimą |  |  |
|  |  |  | atlikti bandomąjį važiavimą su nominalia apkrova |  |  |
|  |  |  | sutepti kėlimo, transportavimo priemonę pagal tepimo schemą |  |  |
|  |  |  | patikrinti valdymo vairu darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti hidraulinių mazgų hermetiškumą ir funkcionavimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti valdomą tiltą ir posūkio kumštelius ar nesusinešioję, ar nėra pažeidimų. Sureguliuoti ratų guolius |  |  |
|  |  |  | kompiuterinė diagnostika |  |  |
| Jungheinrich EZS 6250 – 1 vnt. techninės priežiūros apimtis |  |  |  |  |  |
|  | Techninė priežiūra Nr. 1– atliekama kasmet |  | patikrinti darbinį ir rankinį stabdžius, jei būtina, sureguliuoti juos | 3 |  |
|  |  |  | pakeisti stabdžių skystį |  |  |
|  |  |  | patikrinti sujungimų ir žarnų hermetiškumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti stabdžių kaladėlių susidėvėjimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti perspėjimo ir saugos įrenginius |  |  |
|  |  |  | patikrinti kabelių ir variklio tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti instrumentų, indikatorių ir valdymo jungiklių funkcionalumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti apšvietimo prietaisų funkcionalumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar veikia ir ar teisingai pastatytas mikrojungiklis |  |  |
|  |  |  | patikrinti kontaktorius ir reles |  |  |
|  |  |  | patikrinti šildymo veikimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar saugiklių parodymai patikimi |  |  |
|  |  |  | rėmo galūnių patikrinimas |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar tvirtai laikosi kabelių sujungimai ir ar nėra pažeistų kabelių |  |  |
|  |  |  | apžiūrėti akumuliatorių |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar tvirtai pritvirtinti akumuliatoriaus kabeliai, jei būtina, sutepti polius |  |  |
|  |  |  | patikrinti elektrolito tankį ir lygį akumuliatoriuje, ir akumuliatoriaus įtampą |  |  |
|  |  |  | patikrinti pakabos mechanines dalis, jei būtina, sureguliuoti ir sutepti jas |  |  |
|  |  |  | patikrinti mygtukų funkcionalumą |  |  |
|  |  |  | pakeisti tepalą pavaroje |  |  |
|  |  |  | patikrinti, ar greičių dėžė neišskiria pašalinių garsų, ar neteka iš jos skystis |  |  |
|  |  |  | vizualiai patikrinti amortizatorius |  |  |
|  |  |  | vizualiai patikrinti plokščias spyruokles |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar nepažeisti rėmai ir varžtų sujungimai |  |  |
|  |  |  | patikrinti priekabos movą ir priekabos vilkimo įrenginius |  |  |
|  |  |  | patikrinti vairuotojo sėdynę |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar tinkamai įrengta ir funkcionuoja papildoma įranga (veidrodžiai, futliarai, stiklo valytuvai, stiklų plovimo mechanizmas ir t.t.) |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar nepažeista kabina ir vairuotojo apsauginis stogelis. Jei būtina, patikrinti ir sutepkite vyrius |  |  |
|  |  |  | atlikti eksperimentinį judėjimą su nominaliu kroviniu |  |  |
|  |  |  | atlikti veiksmus, atliekamus pateikto techninės priežiūros plano pagrindu |  |  |
|  |  |  | patikrinti hidraulinio vairo mechanizmo funkcionalumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti mašininio tepalo lygį |  |  |
|  |  |  | patikrinti žarnas ir valdymo kabelius |  |  |
|  |  |  | pakeisti hidraulinį tepalą ir hidraulinio tepalo filtrą bake |  |  |
|  |  |  | patikrinti vairo kolonėlės mechanines dalis |  |  |
| Jungheinrich EJE 235 - 3 vnt. techninės priežiūros apimtis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | patikrinti stabdžių darbą, esant reikalui, sureguliuoti |  |  |
|  |  |  | patikrinti oro tarpą elektromagnetiniame stabdyje, esant reikalui, sureguliuoti |  |  |
|  |  |  | patikrinti perspėjimo signalizacijos ir saugos įrenginius pagal eksploatavimo instrukciją |  |  |
|  |  |  | patikrinti kabelių ir variklių tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti prietaisų, indikatorių ir valdymo jungiklių darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti mikrojungiklių derinimo funkcionavimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti avarinio jungiklio darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti kontaktorius ir reles |  |  |
|  | Techninė priežiūra Nr. 1 - atliekama pirmas ir antraisiais sutarties metais | Techninė priežiūra Nr. 2 - atliekama trečiaisiais sutarties metais | atlikti rėmo uždarymo patikrinimą | 6 | 3 |
|  |  |  | apsauginis blokavimas |  |  |
|  |  |  | patikrinti jungčių tvirtinimą ir kabelių pažeidimų nebūvimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti akumuliatoriaus kabelio pajungimo užveržimo patikimumą, esant reikalui, sutepti gnybtus |  |  |
|  |  |  | patikrinti elektrolito tankį ir lygį, o taip pat akumuliatoriaus įtampą |  |  |
|  |  |  | patikrinti akumuliatoriaus jungimo šakė ar nėra pažeidimų, jos darbinį stovį ir tvirtinimo patikimumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti reduktorių ar nėra triukšmo ir nutekėjimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti važiavimo mechanizmą, esant reikalui, sureguliuoti ir sutepti, patikrinti valdymo konsolės grįžimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti ratų guolius ir ratų tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti ratų sudilimą ir ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti dureles ir dangčius |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar įskaitomos ir sukomplektuotos lentelės |  |  |
|  |  |  | patikrinti rėmą ir srieginius sujungimus ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti cilindrus ir stūmoklių kotus ar nėra pažeidimų, hermetiškumą ir tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti šakių ilčių susinešiojimą ir galimus pažeidimus |  |  |
|  |  |  | stiebo rutulėlių apžiūra, patikrinti darbinių paviršių susidėvėjimą |  |  |
|  |  |  | slankiklių ir ribotuvų reguliavimo ir susidėvėjimo kontrolė, esant reikalui, papildomai sureguliuoti |  |  |
|  |  |  | apžiūrėti žarnas ir vamzdynus, o taip pat ar tvirtai pritvirtinti prijungimai, jų hermetiškumą ir ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti krovininių grandinių sureguliavimą, esant reikalui, įtempti |  |  |
|  |  |  | patikrinti šoninį stiebo sekcijos ir kėlimo įrenginio tarpą |  |  |
|  |  |  | patikrinti hidraulinės sistemos darbą |  |  |
|  |  |  | pakeisti hidraulinį tepalą |  |  |
|  |  |  | pakeisti hidraulinės sistemos tepalo filtrą |  |  |
|  |  |  | patikrinti traukimo/prispaudimo žarnas |  |  |
|  |  |  | atlikti bandomąjį važiavimą su nominalia apkrova |  |  |
|  |  |  | sutepti grindų kėlimo-transportavimo priemonę pagal tepimo schemą |  |  |
|  |  |  | kompiuterinė diagnostika |  |  |
|  |  |  | pakeisti transmisijos tepalą, jei viršytas tarnavimo laikas (10000 val.) |  |  |
| Jungheinrich EJC B16 – 6 vnt. techninės priežiūros apimtis |  |  |  |  |  |
|  | Techninė priežiūra Nr. 1 - atliekama pirmas ir antraisiais sutarties metais | Techninė priežiūra Nr. 2 - atliekama trečiaisiais sutarties metais | patikrinti stabdžių darbą, esant reikalui, sureguliuoti | 12 | 6 |
|  |  |  | patikrinti oro tarpą elektromagnetiniame stabdyje, esant reikalui, sureguliuoti |  |  |
|  |  |  | patikrinti perspėjimo signalizacijos ir saugos įrenginius pagal eksploatavimo instrukciją |  |  |
|  |  |  | patikrinti kabelių ir variklių tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti prietaisų, indikatorių ir valdymo jungiklių darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti mikrojungiklių suderinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti avarinio jungiklio darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti kontaktorius ir reles |  |  |
|  |  |  | patikrinti saugiklių parametrų teisingumą |  |  |
|  |  |  | atlikti rėmo sujungimo patikrinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti anglies šepetėlių nusidėvėjimą, esant reikalui, pakeisti |  |  |
|  |  |  | patikrinti jungčių tvirtinimą ir kabelių pažeidimų nebūvimą |  |  |
|  |  |  | akumuliatoriaus ir jo komponentų apžiūra |  |  |
|  |  |  | patikrinti akumuliatoriaus kabelio pajungimo užveržimo patikimumą, esant reikalui, sutepti gnybtus |  |  |
|  |  |  | patikrinti elektrolito tankį ir lygį, o taip pat akumuliatoriaus įtampą |  |  |
|  |  |  | patikrinti akumuliatoriaus šakutę, ar nėra pažeidimų, jos darbinį stovį ir tvirtinimo patikimumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti eigos išblokavimo jungiklio darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti reduktorių ar nėra triukšmo ir nutekėjimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti ratų guolius ir ratų tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti ratų susidėvėjimą ir ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti dureles ir dangčius |  |  |
|  |  |  | patikrinti lentelių skaitomumą ir sukomplektavimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti rėmą ir srieginius sujungimus ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti pakeliamo rėmo tvirtinimą/atraminę dalį |  |  |
|  |  |  | patikrinti grindų judamos plokštės tvirtinimą ir funkcionavimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti valdymo elementus “Hidraulinė funkcija” ir lenteles, ar jos skaitomos ir pilnos |  |  |
|  |  |  | patikrinti cilindrus ir stūmoklių kotus ar nėra pažeidimų, hermetiškumą ir tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti slankiklių ir ribotuvų sureguliavimą ir susidėvėjimą, esant reikalui, papildomai sureguliuoti |  |  |
|  |  |  | stiebo rutulėlių apžiūra, patikrinti darbinių paviršių susidėvėjimą |  |  |
|  |  |  | apžiūrėti žarnas ir vamzdynus, o taip pat ar tvirtai pritvirtinti prijungimai, jų hermetiškumą ir ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti krovininių grandinių sureguliavimą, esant reikalui, įtempti |  |  |
|  |  |  | patikrinti šoninį stiebo sekcijų ir krovinių kėlimo įrenginio tarpą |  |  |
|  |  |  | patikrinti hidraulinės sistemos darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti avarinio nuleidimo priemonių darbą |  |  |
|  |  |  | pakeisti hidraulinį tepalą |  |  |
|  |  |  | patikrinti traukimo/prispaudimo žarnas |  |  |
|  |  |  | atlikti bandomąjį važiavimą su nominalia apkrova |  |  |
|  |  |  | sutepti grindų kėlimo-transportavimo priemonę pagal tepimo schemą |  |  |
|  |  |  | patikrinti elektrinio valdymo vairu ir jo komponentų darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti valdymo vairu guolius, laisvą eigą ir mechanizmo dantratinį sukabinimą ir /arba patikrinti valdymo vairu guolius, laisvą eigą ir mechanizmo dantratinį sukabinimą ir /arba vairavimo grandinę. Sutepti dantratinį sukabinimą ir /arba vairavimo grandinę |  |  |
|  |  |  | kompiuterinė diagnostika |  |  |
|  |  |  | pakeisti transmisijos tepalą, jei viršytas tarnavimo laikas (10000 val.) |  |  |
| Jungheinrich EJH 3110 – 2 vnt. techninės priežiūros apimtis |  |  |  |  |  |
|  | Techninė priežiūra Nr. 1 – atliekama pirmaisiais ir trečiaisiais sutarties metai | Techninė priežiūra Nr. 2 – atliekama antraisiais sutarties metais | Stabdžių sistema | 4 | 2 |
|  |  |  | patikrinti stabdžių darbą, esant reikalui, sureguliuoti |  |  |
|  |  |  | patikrinti oro tarpą elektromagnetiniame stabdyje, esant reikalui, sureguliuoti |  |  |
|  |  |  | Elektros įrenginiai |  |  |
|  |  |  | patikrinti perspėjimo signalizacijos įrangą ir apsaugos įrangą pagal eksploatavimo instrukciją |  |  |
|  |  |  | patikrinti variklių ir kabelių tvirtinimą. |  |  |
|  |  |  | patikrinti instrumentų, indikatorių ir valdymo jungiklių darbą. |  |  |
|  |  |  | patikrinti mikrojungiklių suderinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti avarinio jungiklio darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti kontaktorius ir reles |  |  |
|  |  |  | patikrinti saugiklių parametrų teisingumą |  |  |
|  |  |  | atlikti rėmo sujungimo patikrinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti anglies šepetėlių nusidėvėjimą, esant reikalui, pakeisti |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar tvirtai laikosi kabelių sujungimai ir ar nėra kabelių pažeidimų |  |  |
|  |  |  | Elektros energijos tiekimas |  |  |
|  |  |  | akumuliatorinės baterijos ir komponentų apžiūra |  |  |
|  |  |  | patikrinti kabelio pajungimo tvirtumą, jei būtina, sutepti polius |  |  |
|  |  |  | patikrinti elektrolito tankį, o taip pat akumuliatoriaus įtampą |  |  |
|  |  |  | patikrinti akumuliatoriaus jungimo šakė ar nėra pažeidimų, jos darbinį stovį ir tvirtinimo patikimumą |  |  |
|  |  |  | Judėjimas |  |  |
|  |  |  | patikrinti eigos išblokavimo jungiklio darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar reduktoriuje nėra garsų, pratekėjimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti ratų guolius ir tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar ratai nesusidėvėję, neturi pažeidimų |  |  |
|  |  |  | Rėmas ir kėbulas |  |  |
|  |  |  | patikrinti dureles ir dangčius |  |  |
|  |  |  | patikrinti lenteles |  |  |
|  |  |  | patikrinti rėmą ir sriegines jungtis, ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti operatoriaus vietos tvirtinimo varžtus |  |  |
|  |  |  | patikrinti pakeliamo rėmo tvirtinimą/atraminę dalį |  |  |
|  |  |  | patikrinti grindų judamos plokštės tvirtinimą ir funkcionavimą |  |  |
|  |  |  | Hidraulinė įranga |  |  |
|  |  |  | Patikrinti „Hidraulikos“ valdymo elementus ir jų funkcijų lenteles, jų įskaitomumą ir visapusiškumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti cilindrus ir stūmoklių kotus ar nėra pažeidimų, hermetiškumą ir tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti slankiklių ir ribotuvų sureguliavimą ir susidėvėjimą, esant reikalui, papildomai sureguliuoti |  |  |
|  |  |  | stiebo rutulėlių apžiūra, patikrinti darbinių paviršių susidėvėjimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti žarnų ir vamzdynų, taip pat ir sujungimų tvirtinimų tvirtumą, hermetiškumą ir pažeidimų nebuvimą, esant reikalui, priveržti sujungimus |  |  |
|  |  |  | patikrinti stiebo skyriaus ir šakinio vežimėlio šoninį tarpelį |  |  |
|  |  |  | patikrinti hidraulinės sistemos darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti avarinio nuleidimo darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti hidraulinės sistemos tepalo lygį, esant reikalui, koreguoti |  |  |
|  |  |  | patikrinti traukimo/prispaudimo žarnas |  |  |
|  |  |  | sutepti kėlimo, transportavimo priemonę pagal tepimo schemą |  |  |
|  |  |  | patikrinti valdymo vairu darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti elektrinio valdymo vairu ir jo komponentų darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti valdymo vairu guolius, laisvą eigą ir mechanizmo dantratinį sukabinimą ir /arba vairavimo grandinę. Sutepti dantratinį sukabinimą ir /arba vairavimo grandinę |  |  |
|  |  |  | pakeisti hidraulinę alyvą. Keitimo terminas kas 2000 darbo valandų arba praėjus 2 metams |  |  |

Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 7 priedas

# RAD ENGINEERING, BALKANKAR USTREM, VENI GAMINTOJŲ ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI

| Eil. Nr. | Techninės priežiūros rūšys |  | Techninės priežiūros paslaugų apimtys | Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAD ENGINEERING COMPACT EB 416.30.242 S – 5 vnt., BALKANKAR USTREM COMPACT EV 698.30.242 S – 2 vnt. (iš viso 7 vnt.) |  |  |  |  |  |
|  | Techninė priežiūra Nr. 1 – atliekama pirmaisiais ir trečiaisiais sutarties metai | Techninė priežiūra Nr. 2 – atliekama antraisiais sutarties metais | prietaisų skydelio elektros įrenginių, garso signalo, apšvietimo ir korpuso patikrinimas | 14 | 7 |
|  |  |  | kontrolinių lempučių veiklumo patikrinimas |  |  |
|  |  |  | akumuliatorinės baterijos elektrolito nutekėjimo, prireikus ir kontaktinių elementų ir ventiliacinių kanalų valymas |  |  |
|  |  |  | elektrolito lygio patikrinimas akumuliatorinėje baterijoje, prireikus įpilti distiliuoto vandens |  |  |
|  |  |  | pliusinių išvedimų ir laidų galų valymas bei sutepimas |  |  |
|  |  |  | elektros įrangos bei landų būsenos ir tvirtinimo patikrinimas |  |  |
|  |  |  | elektros variklių patikrinimas. Prireikus jų tvirtinimo elementų užveržimas |  |  |
|  |  |  | kolektorių paviršių, valytuvų ir išeinamų elektros variklių gnybtų patikrinimas |  |  |
|  |  |  | patikrinti elektrolito tankį, o taip pat akumuliatoriaus įtampą |  |  |
|  |  |  | ratų padangų išorinis patikrinimas. Ratų tvirtinimo elementų patikrinimas |  |  |
|  |  |  | tepalo nutekėjimo patikrinimas iš karterio, transmisijos |  |  |
|  |  |  | važiuoklės ir tilto tvirtinimo elementų patikrinimas. Prireikus juos užveržti |  |  |
|  |  |  | guolių, šarnyrų vairo strypo tepimas |  |  |
|  |  |  | ratų stebulių bei guolių klirenso išardymas, sutepimas ir reguliavimas |  |  |
|  |  |  | tepalo pakeitimas varančiojo veleno karteryje |  |  |
|  |  |  | tepalo pratekėjimo iš vairo stiprintuvo sujungimų patikrinimas |  |  |
|  |  |  | tepalo lygio bake patikrinimas ir esant poreikiui papildymas |  |  |
|  |  |  | lanksčių laidų ir sistemos vamzdynų jungčių būklės patikrinimas |  |  |
|  |  |  | vairo kolonėlės jungties su važiuokle patikrinimas ir paveržimas esant poreikiui |  |  |
|  |  |  | hidrostatinio vairo valdymo patikra ir esant poreikiui oro iš sistemos pašalinimas |  |  |
|  |  |  | valdymo įtaiso jungiamųjų elementų užveržimo patikra |  |  |
|  |  |  | patikrinti stabdžių sistemą važiuojant |  |  |
|  |  |  | pagrindinio stabdžių cilindro tvirtinimo elementų patikrinimas. Prireikus užveržti |  |  |
|  |  |  | vamzdyno būsenos ir tvirtinimo patikrinimas |  |  |
|  |  |  | stabdžių pedalo laisvos eigos patikrinimas, prireikus sureguliuoti |  |  |
|  |  |  | stovėjimo stabdžių veikimo patikrinimas, prireikus sureguliuoti |  |  |
|  |  |  | tarpo tarp stabdžių trinkelių ir stabdžių būgno reguliavimas esant poreikiui |  |  |
|  |  |  | oro patikrinimas hidrauliniame stabdyje, prireikus pašalinti orą |  |  |
|  |  |  | besitrinančių sujungimų, spyruoklių sutepimas |  |  |
|  |  |  | valdymo pedalo judėjimo patikrinimas (įjungus/išjungus valdymo pedalą) |  |  |
|  |  |  | judančių dalių sutepimas |  |  |
|  |  |  | darbinių paviršių sutepimas |  |  |
|  |  |  | šakių fiksatorių sutepimas |  |  |
|  |  |  | kėlimo įrenginiu tvirtinimo patikrinimas, prireikus užveržti prie keltuvo važiuoklės |  |  |
|  |  |  | cilindrų štokų bei pasvyrimo cilindrų tvirtinimo patikrinimas |  |  |
|  |  |  | šoninio klirenso tarp mažo volelio ir stiebo patikrinimas, prireikus sureguliuoti |  |  |
|  |  |  | įtempimo įrenginių patikrinimas, prireikus sureguliuoti |  |  |
|  |  |  | kėlimo įrenginio tvirtinimo intarpų sutepimas |  |  |
|  |  |  | šakių patikrinimas ir bandymai |  |  |
|  |  |  | judėjimo volelių guolių sutepimas |  |  |
|  |  |  | lanksčių movų ir jungiančių sistemą elementų būklės patikrinimas |  |  |
|  |  |  | pasvyrimo cilindrų guolių sutepimas |  |  |
|  |  |  | hidraulinio paskirstytojo valdymo įrenginio patikrinimas. Svertų mechanizmų sutepimas |  |  |
|  |  |  | kėlimo cilindrų darbinis patikrinimas, prireikus pašalinti orą |  |  |
|  |  |  | tepalo nutekėjimo patikrinimas keliant nominalų svorį į maksimalų aukštį, prireikus pašalinti pratekėjimus |  |  |
|  |  |  | kėlimo įrenginio pasvirimo kampo patikrinimas keliant nominalaus svorio krovinį |  |  |
|  |  |  | krovinio kėlimo ir nuleidimo greičio patikrinimas |  |  |
|  |  |  | tepalo pakeitimas ir tepalo bako plovimas |  |  |
|  |  |  | važiuoklės, apsauginio dangtelio patikrinimas ar nėra deformacijos ar įskylimų suvirinimo vietose |  |  |
|  |  |  | visų elektros pakrovėjo sistemų patikrinimas |  |  |
|  |  |  | kompiuterinė diagnostika |  |  |
|  |  |  | stabdžių skysčio pakeitimas (kas antrą TA patikrinimą) ir stabdžių sistemos praplovimas |  |  |
| RAD ENGINEERING COMPACT ISKRA EAC 435.30.486 S – 2 vnt. techninės priežiūros apimtis |  |  |  |  |  |
|  | Techninė priežiūra Nr. 1– atliekama kasmet |  | Transmisija ir vairuojama ašis | 6 |  |
|  |  |  | ratų guolių prošvaisos išmontavimas, sutepimas ir reguliavimas |  |  |
|  |  |  | alyvos keitimas varančiosios ašies korpuse |  |  |
|  |  |  | Hidroserviso kontrolė |  |  |
|  |  |  | vairo laisvo judesio patikra |  |  |
|  |  |  | Stabdžių sistema |  |  |
|  |  |  | stabdžių skysčio pakeitimas (kas antros MP) ir stabdžių sistemos plovimas |  |  |
|  |  |  | patikrinti alyvos lygį rezervuare ir, jei reikia, papildymas |  |  |
|  |  |  | Komandinis įtaisas |  |  |
|  |  |  | komandos pedalo išbandymas (komandinio organo įjungimas/išjungimas) |  |  |
|  |  |  | judančiųjų sujungimų tepimas |  |  |
|  |  |  | Kėlimo įtaisas |  |  |
|  |  |  | patikrinti kėlimo įtaiso tinkamumą per kelis kartus pakartodami nuleidimą ir pakreipimą |  |  |
|  |  |  | stiebų ir kėlimo grandinių sutepimas |  |  |
|  |  |  | fiksatoriaus šakių tepimas |  |  |
|  |  |  | patikra ir, jeigu reikia traukimas, kėlimo įtaiso laikiklio prie mašinos važiuoklės |  |  |
|  |  |  | patikrinti pakreipimo cilindrų stūmoklinių strypų pritvirtinimą prie tvirtinimo kilpos ir, jei reikia, varžtų prisukimas prie jos |  |  |
|  |  |  | apžiūra ir, jei reikia, šoninio tarpo tarp mažų ritinėlių ir stiebo paviršiaus sureguliavimas |  |  |
|  |  |  | pakėlimo grandinių būklės patikrinimas ir, prireikus, įtempimo sureguliavimas |  |  |
|  |  |  | kėlimo įtaiso tvirtinimo kaiščių sutepimas |  |  |
|  |  |  | šakių būklės patikra ir jų bandymai |  |  |
|  |  |  | ritininių guolių tepimas |  |  |
|  |  |  | Hidraulinė sistema |  |  |
|  |  |  | patikrinti, ar nėra alyvos nuotėkio, padidindami vardinę apkrovą iki didžiausio aukščio ir, jei reikia, pašalinkite nuotėkį |  |  |
|  |  |  | pakėlus vardinę apkrovą, patikrinti savaiminio kėlimo įtaiso pasvirimo vertę |  |  |
|  |  |  | krovinio pakėlimo ir nuleidimo greičio tikrinimas |  |  |
|  |  |  | alyvos keitimas ir alyvos bako valymas |  |  |
|  |  |  | Elektros keltuvo visuma |  |  |
|  |  |  | patikrinti važiuoklę ir apsauginį dangtelį ar nėra deformacijos ir įtrūkimų suvirinimo siūluose |  |  |
|  |  |  | patikrinti, ar nėra korozijos, ir, prireikus, visiškai išvalykite ir nudažykite krautuvą |  |  |
|  |  |  | patikrinti visų elektrinių keltuvo sistemų funkcionalumą |  |  |
| RAD ENGINEERING KM.AC.1400/3,0 DT – 8 vnt., KM.AC.1400/3,0 D – 2 vnt., VENI KM.AC.1200/2,0 – 1 vnt., VENI KM.AC.1200/3,0 – 4 vnt., VENI KM.TP30 3000 – 2 vnt. (iš viso 17 vnt.) techninės priežiūros apimtis |  |  |  |  |  |
|  | Techninė priežiūra Nr. 1– atliekama kasmet |  | išorinė mazgų apžiūra – vizualus patikrinimas, esant suplyšusių arba susilpnėjusių sutvirtinimo jungčių pažeidimų ir triukšmui | 51 |  |
|  |  |  | pilnas funkcinis testavimas |  |  |
|  |  |  | išorinė krautuvo ir hidraulikos komponentų dėl nutekėjimo buvimo apžiūra |  |  |
|  |  |  | patikrinti važiuoklę ir apsauginį tinklelį dėl deformacijos ir įtrūkimų suvirinimo siūlėse buvimo ir jų pašalinimo |  |  |
|  |  |  | patikrinti stabdžių darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti elektromagnetinio stabdžių oro tarpą |  |  |
|  |  |  | patikrinti indikacijos elementų ir valdymo darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti perspėjimo signalizacijos ir saugos įtaisus atitinkamai pagal naudojimo instrukciją |  |  |
|  |  |  | patikrinti saugiklių nustatymų tinkamumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti laidų pažeidimus (izoliacijos, jungčių pažeidimus). Patikrinti kabelių jungčių sujungimo patikimumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti mikrojungiklių veikimą, ir, jei reikia, sureguliuoti |  |  |
|  |  |  | patikrinti kontaktorius ir/arba reles, nuvalyti dulkes |  |  |
|  |  |  | patikrinti rėmo grandinę |  |  |
|  |  |  | patikrinti kabelių ir variklių tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti pakėlimo variklio anglinius šepetėlius, jei reikia pakeisti. Nurodymas: keičiant anglinius šepetėlius nuvalyti variklį suspaustu oru |  |  |
|  |  |  | patikrinti avarinio jungiklio darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti akumuliatorių ir akumuliatoriaus komponentus |  |  |
|  |  |  | patikrinti akumuliatoriaus kabelio jungčių užveržimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti elektrolito tankį, o taip pat akumuliatoriaus kiekvieno skyriaus įtampą |  |  |
|  |  |  | patikrinti akumuliatoriaus jungtį, ar nėra pažeidimų, ir, ar neturi įtakos jo veikimui ir pritvirtinimui |  |  |
|  |  |  | patikrinti pavarų dėžę, ar nėra triukšmo ir nutekėjimo |  |  |
|  |  |  | patikrinti ratų guolius ir ratų tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti ratų nusidėvėjimą ir, ar nėra pažeidimų. |  |  |
|  |  |  | patikrinti ratų nusidėvėjimą ir, ar nėra pažeidimų. Nurodymas: -važiuoklės ratas D230mm (būtinai pakeisti, jei nusidėvėjimas D<210mm); -Atraminiai ratai D150mm (būtinai pakeisti, jei nusidėvėjimas D<134mm); -Krovininiai ratukai D85mm (būtinai pakeisti, jei nusidėvėjimas D<70mm); Keisti reikia vienu metu 2 atraminius ratus, 4 krovininius ratukus |  |  |
|  |  |  | patikrinti variklio atramą ir ratų pritvirtinimą |  |  |
|  |  |  | sutepti atraminių ratų guolius |  |  |
|  |  |  | sutepti ratų variklio guolį |  |  |
|  |  |  | patikrinti stiebo pagrindinių komponentų sutvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti pakėlimo grandines, nuvalyti nešvarumus ir sutepti, jei reikia pareguliuoti |  |  |
|  |  |  | patikrinti skydelio aiškumą ir visapusiškumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti rėmą ir sriegines jungtis, ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti apsaugines groteles, ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti stiebo ratukus, patikrinti darbinių paviršių nusidėvėjimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti stiebo skyriaus ir šakinio vežimėlio šoninį tarpelį |  |  |
|  |  |  | patikrinti šakes ir šakinį vežimėlį, ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti hidraulinių jungčių žarnų ir vamzdelių sutvirtinimo patikimumą, sandarumą ir, ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti hidraulinės sistemos darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti cilindrus ir stūmoklių pirštus, ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti avarinio nuleidimo darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti „Hidraulikos“ valdymo elementus ir jų funkcijų lenteles, jų įskaitomumą ir visapusiškumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti pakėlimo ir nuleidimo greitį |  |  |
|  |  |  | patikrinti slėgio ribojimo vožtuvo darbą, jei reikia pareguliuoti |  |  |
|  |  |  | pakeisti hidraulinę alyvą |  |  |
|  |  |  | patikrinti šakių/1200 mm pakėlimo daviklį prietaiso funkcionavimui ir, ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | sutepti pakėlimo transportavimo priemonę pagal tepimo schemą |  |  |
|  |  |  | patikrinti valdymo pulto grįžtamąją funkciją į pradinę padėtį/vertikaliąją |  |  |
|  |  |  | patikrinti vairo kolonėlės laisvą sukimąsi |  |  |
|  |  |  | patikrinti, ar nėra tarpų, deformacijų ir susilpnėjusių jungčių |  |  |
|  |  |  | patikrinti kištuką ir maitinimo laidą |  |  |
|  |  |  | patikrinti darbo apsaugą liečiant krautuvą įkrovimo proceso metu |  |  |
|  |  |  | patikrinti kabelius ir elektros energijos jungtis, ar nėra pažeidimų ir pritvirtinimo patikimumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti rėmo matavimo potencialą įkrovimo metu |  |  |
|  |  |  | patikrinti įkroviklio darbą atitinkamai pagal įkrovimo proceso grafiką (žiūrėti įkroviklio instrukciją) |  |  |

Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 8 priedas

# JIALIFT GAMINTOJO ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI

| Eil. Nr. | Techninės priežiūros rūšys |  | Techninės priežiūros paslaugų apimtys | Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JIALIFT ELECTRIC FORKLIFT E1630A – 2 vnt., ELECTRIC FORKLIFT E35A E1630A – 1 vnt. (iš viso 3 vnt.) techninės priežiūros apimtis |  |  |  |  |  |
|  | Techninė priežiūra Nr. 1– atliekama kasmet |  | išorinė mazgų apžiūra – vizualus patikrinimas, esant suplyšusių arba susilpnėjusių sutvirtinimo jungčių pažeidimų ir triukšmui | 9 |  |
|  |  |  | pilnas funkcinis testavimas |  |  |
|  |  |  | išorinė krautuvo ir hidraulikos komponentų dėl nutekėjimo buvimo apžiūra |  |  |
|  |  |  | patikrinti važiuoklę ir apsauginį tinklelį dėl deformacijos ir įtrūkimų suvirinimo siūlėse buvimo ir jų pašalinimo |  |  |
|  |  |  | patikrinti stabdžių darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti elektromagnetinio stabdžių oro tarpą |  |  |
|  |  |  | patikrinti indikacijos elementų ir valdymo darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti perspėjimo signalizacijos ir saugos įtaisus atitinkamai pagal naudojimo instrukciją |  |  |
|  |  |  | patikrinti saugiklių nustatymų tinkamumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti laidų pažeidimus (izoliacijos, jungčių pažeidimus). Patikrinti kabelių jungčių sujungimo patikimumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti mikrojungiklių veikimą, ir, jei reikia, sureguliuoti |  |  |
|  |  |  | patikrinti kontaktorius ir/arba reles, nuvalyti dulkes |  |  |
|  |  |  | patikrinti rėmo grandinę |  |  |
|  |  |  | patikrinti kabelių ir variklių tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti pakėlimo variklio anglinius šepetėlius, jei reikia pakeisti. Nurodymas: keičiant anglinius šepetėlius nuvalyti variklį suspaustu oru |  |  |
|  |  |  | patikrinti pavarų dėžę, ar nėra triukšmo ir nutekėjimo |  |  |
|  |  |  | patikrinti ratų guolius ir ratų tvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti ratų nusidėvėjimą ir, ar nėra pažeidimų. |  |  |
|  |  |  | patikrinti variklio atramą ir ratų pritvirtinimą |  |  |
|  |  |  | sutepti atraminių ratų guolius |  |  |
|  |  |  | sutepti ratų variklio guolį |  |  |
|  |  |  | patikrinti stiebo pagrindinių komponentų sutvirtinimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti pakėlimo grandines, nuvalyti nešvarumus ir sutepti, jei reikia pareguliuoti |  |  |
|  |  |  | patikrinti skydelio aiškumą ir visapusiškumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti rėmą ir sriegines jungtis, ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti apsaugines groteles, ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti stiebo ratukus, patikrinti darbinių paviršių nusidėvėjimą |  |  |
|  |  |  | patikrinti stiebo skyriaus ir šakinio vežimėlio šoninį tarpelį |  |  |
|  |  |  | patikrinti šakes ir šakinį vežimėlį, ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti hidraulinių jungčių žarnų ir vamzdelių sutvirtinimo patikimumą, sandarumą ir, ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti hidraulinės sistemos darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti cilindrus ir stūmoklių pirštus, ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | patikrinti avarinio nuleidimo darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti „Hidraulikos“ valdymo elementus ir jų funkcijų lenteles, jų įskaitomumą ir visapusiškumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti pakėlimo ir nuleidimo greitį |  |  |
|  |  |  | patikrinti slėgio ribojimo vožtuvo darbą, jei reikia pareguliuoti |  |  |
|  |  |  | pakeisti hidraulinę alyvą |  |  |
|  |  |  | patikrinti šakių pakėlimo daviklį prietaiso funkcionavimui ir, ar nėra pažeidimų |  |  |
|  |  |  | sutepti pakėlimo transportavimo priemonę pagal tepimo schemą |  |  |
|  |  |  | patikrinti valdymo pulto grįžtamąją funkciją į pradinę padėtį/vertikaliąją |  |  |
|  |  |  | patikrinti vairo kolonėlės laisvą sukimąsi |  |  |
|  |  |  | patikrinti, ar nėra tarpų, deformacijų ir susilpnėjusių jungčių |  |  |
|  |  |  | patikrinti kištuką ir maitinimo laidą |  |  |
|  |  |  | patikrinti darbo apsaugą liečiant krautuvą įkrovimo proceso metu |  |  |
|  |  |  | patikrinti kabelius ir elektros energijos jungtis, ar nėra pažeidimų ir pritvirtinimo patikimumą |  |  |
|  |  |  | patikrinti rėmo matavimo potencialą įkrovimo metu |  |  |
|  |  |  | patikrinti įkroviklio darbą atitinkamai pagal įkrovimo proceso grafiką (žiūrėti įkroviklio instrukciją) |  |  |
| JIALIFT CL1630GA – 6 vnt., SL35GA – 6 vnt., (iš viso 12 vnt.) techninės priežiūros apimtis |  |  |  |  |  |
|  | Techninė priežiūra Nr. 1 – atliekama pirmaisiais ir trečiaisiais sutarties metais | Techninė priežiūra Nr. 2 – atliekama antraisiais sutarties metais | Stabdymas | 24 | 12 |
|  |  |  | patikrinti elektromagnetinio stabdžio oro tarpą |  |  |
|  |  |  | Elektrinė sistema |  |  |
|  |  |  | patikrinti perjungimą, ekrano, įrangos ir jos komponentų darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti garso sistemą ir saugumo įtaisą |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar nėra jokių kabelio žalų (taip pat terminale) |  |  |
|  |  |  | patikrinti nustatymų mikroperjungimo darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti kontrolerį (tame tarpe ir EPS kontrolerį) |  |  |
|  |  |  | fuksuotas kabelis ir variklis |  |  |
|  |  |  | Maitinimas |  |  |
|  |  |  | baterijos stebėjimas |  |  |
|  |  |  | įkrovimo jungčių vizualinė patikra |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar sujungtas ir užfiksuotas akumuliatoriaus kabelis, jeigu reikia su alyvos elektrodu |  |  |
|  |  |  | Pavaros sistema |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar turite nenormalaus pavarų dėžės garsą |  |  |
|  |  |  | patikrinti pavaros ir alyva, taip pat rankenėlės atstatymo funkcija |  |  |
|  |  |  | patikrinti varančiuosius ratus |  |  |
|  |  |  | patikrinti guolius ir jeigu reikia sutaisykite |  |  |
|  |  |  | Struktūra |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar nepažeistas karkasas |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar pabaigtas ženklas |  |  |
|  |  |  | patikrinti durų staktos fiksuotą padėtį |  |  |
|  |  |  | Hidraulinė sistema |  |  |
|  |  |  | patikrinti hidraulinės sistemos darbą |  |  |
|  |  |  | patikrinti žarnos, vamzdžių ir sąsajos sistemą, dėl laikymosi ir tvirtumo |  |  |
|  |  |  | patikrinti ar nepažeistas stūmoklis ir cilindras, ar hermetiškai jie užfiksuoti |  |  |
|  |  |  | patikrinti apkrovos grandines |  |  |
|  |  |  | vizualinė durų staktos apžiūra ir volelio paviršiaus patikra |  |  |
|  |  |  | tikrinkite prekės, kad nebūtų pažeisti šakių dantys ir kraukite pažeistas detalės |  |  |
|  |  |  | patikrinti alyvos kiekį bake |  |  |
|  |  |  | hidraulinės alyvos atnaujinimas |  |  |
|  |  |  | pakeisti transmisijos tepalą, jei viršytas tarnavimo laikas (10000 val.) |  |  |

Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 9 priedas

# STILL GAMINTOJO ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI

| Eil. Nr. | Techninės priežiūros rūšys | Techninės priežiūros paslaugų apimtys | Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais |
| --- | --- | --- | --- |
| STILL RX 60-50 – 1 vnt. techninės priežiūros apimtis |  |  |  |
|  | Techninė priežiūra Nr. 1 - atliekama kasmet | Kėlimo sistema | 3 |
|  |  | stiebo guolio varžtų sukimo momento patikrinimas ir guolių tepimas |  |
|  |  | kėlimo grandinių sutepimas, reguliavimas ir būklės bei nusidėvėjimo patikrinimas |  |
|  |  | grandinės įlinkimo patikrinimas |  |
|  |  | kėlimo stiebo ir ritininio transporterio sutepimas |  |
|  |  | reversinio šakinio griebtuvo patikrinimas |  |
|  |  | stovėjimo stabdžio mechaninių dalių sutepimas |  |
|  |  | grandinės ritinėlių ir atraminių guolių patikrinimas |  |
|  |  | diagnostikos atminties/klaidų kodų nuskaitymas |  |
|  |  | komplektavimo detalių sutepimas |  |
|  |  | kėlimo stiebo ritinėlių ir grandinių judėjimo patikrinimas |  |
|  |  | Spec. įranga ir komplektavimo detalės |  |
|  |  | šildytuvo priežiūra |  |
|  |  | Pavarų dėžė |  |
|  |  | varančiojo tilto alyvos lygio ir varančiojo tilto sandarumo patikrinimas |  |
|  |  | hidraulinės sistemos alyvos ir alyvos filtro keitimas |  |
|  |  | Kabelių sujungimų patikrinimas |  |
|  |  | akumuliatoriaus skyriaus dangčio daviklio patikrinimas |  |
|  |  | hidraulinio akumuliatorinio konteinerio alyvos lygio patikrinimas |  |
|  |  | hidraulinio akumuliatorinio konteinerio sandarumo patikrinimas |  |
|  |  | hidraulinio akumuliatorinio konteinerio judančiųjų elementų sutepimas |  |
|  |  | hidraulinio akumuliatorinio konteinerio atraminių ritinėlių kreipiamosios sutepimas |  |
|  |  | Akumuliatoriaus keitimas |  |
|  |  | hidraulinio akumuliatorinio konteinerio alyvos keitimas |  |
|  |  | Hidraulika |  |
|  |  | hidraulinio akumuliatorinio konteinerio srieginių sujungimų ir suvirintųjų siūlių patikrinimas |  |
|  |  | kėlimo cilindrų ir sujungimų patikrinimas dėl pratekėjimų |  |
|  |  | tarp šakinio griebtuvo fiksatoriaus ir ribojančio fiksatoriaus patikrinimas |  |
|  |  | šakinių svirčių patikrinimas |  |
|  |  | Elektrinis stovėjimo stabdys |  |
|  |  | gedimo apžiūra ir funkcijų patikrinimo vykdymas |  |
|  |  | pakartotinio tepimo sistemos patikrinimas |  |
|  |  | Valdymo priemonės |  |
|  |  | dviejų pedalų mechanizmo patikrinimas. |  |
|  |  | akumuliatoriaus keičiamojo rėmo patikrinimas |  |
|  |  | Krautuvo rėmas |  |
|  |  | ratų guolių patikrinimas. |  |

Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 10 priedas

# CHARLATTE GAMINTOJO ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI

| Eil. Nr. | Techninės priežiūros rūšys | Techninės priežiūros paslaugų apimtys | Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARLATTE T135PC – 2 vnt. techninės priežiūros apimtis |  |  |  |
|  | Techninė priežiūra Nr. 1 – atliekama kasmet | pakeisti tepalo filtrą bake | 6 |
|  |  | patikrinti elektros prietaisus (kontrolierius, plokštės, blokas) |  |

Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 11 priedas

# ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ REMONTO PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI

| Eil. Nr. | Transportavimo priemonės gamintojas ir modelio pavadinimas | Keičiamos atsarginės dalies pavadinimas | Atsarginių dalių kiekis, vnt. | Maksimalus keitimo paslaugų kiekis per 36 mėn., kartais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toyota 7FB20, 7FB25, 7FB30 | priekinė padanga | 12 | 12 |
|  |  | galinė padanga | 12 | 12 |
|  | Linde E20 | priekinė padanga | 4 | 4 |
|  |  | galinė padanga | 4 | 4 |
|  |  | žybčiojantis žibintas | 2 | 2 |
|  | Mitsubishi FB20CN, FB18N | priekinė padanga | 6 | 6 |
|  |  | galinė padanga | 6 | 6 |
|  | KANAŠ EP-2014 | priekinė padanga | 2 | 2 |
|  |  | galinė padanga | 2 | 2 |
|  | KANAŠ ET-2001N | priekinė padanga | 2 | 2 |
|  |  | galinė padanga | 2 | 2 |
|  | Jungheinrich EFG 535 | priekinio rato komplektas su diskais | 12 | 12 |
|  |  | galinio rato komplektas su diskais | 12 | 12 |
|  |  | mikroišjugiklis | 3 | 3 |
|  |  | valdymo svirtis | 1 | 1 |
|  |  | žybčiojantis žibintas | 5 | 5 |
|  |  | ventiliacijos filtras | 10 | 10 |
|  |  | el. variklio ventiliatoriaus įsiurbimo filtras | 10 | 10 |
|  | Jungheinrich EFG 430 | akumuliatorinės baterijos sekcija | 7 | 7 |
|  |  | priekinė padanga | 2 | 2 |
|  |  | galinė padanga | 2 | 2 |
|  | Jungheinrich EZS 6250 | priekinė padanga | 2 | 2 |
|  |  | galinė padanga | 2 | 2 |
|  | Jungheinrich EJE 235 | varantysis ratas | 6 | 6 |
|  |  | atraminis ratas | 6 | 6 |
|  |  | ratukai | 20 | 20 |
|  |  | avarinis mygtukas | 3 | 3 |
|  |  | amortizatorius | 2 | 2 |
|  | Jungheinrich EJC B16 | varantysis ratas | 12 | 12 |
|  |  | atraminis ratas | 12 | 12 |
|  |  | ratukai | 30 | 30 |
|  |  | avarinis mygtukas | 6 | 6 |
|  |  | amortizatorius | 5 | 5 |
|  | Jungheinrich EJH 3110 | akumuliatorinė baterija sekcija | 10 | 10 |
|  |  | padanga (varantysis ratas) | 1 | 1 |
|  |  | padanga (atraminis ratas) | 4 | 4 |
|  |  | avarinis mygtukas | 2 | 2 |
|  | RAD ENGINEERING COMPACT EB 416.30.242 S | akumuliatorinės baterijos sekcija | 10 | 10 |
|  |  | priekinio rato komplektas su diskais | 6 | 6 |
|  |  | galinio rato komplektas su diskais | 6 | 6 |
|  | BALKANKAR USTREM COMPACT EV 698.30.242 S | akumuliatorinės baterijos sekcija | 10 | 10 |
|  |  | priekinio rato komplektas su diskais | 4 | 4 |
|  |  | galinio rato komplektas su diskais | 4 | 4 |
|  |  | žybčiojantis žibintas | 2 | 2 |
|  | RAD ENGINEERING COMPACT ISKRA EAC 435.30.486 S | akumuliatorinės baterijos sekcija | 6 | 6 |
|  |  | priekinė padanga | 4 | 4 |
|  |  | galinė padanga | 4 | 4 |
|  |  | žybčiojantis žibintas | 4 | 4 |
|  | RAD ENGINEERING KM.AC.1400/3,0 DT; KM.AC.1400/3,0 D | akumuliatorinės baterijos sekcija | 10 | 10 |
|  |  | priekinė padanga | 16 | 16 |
|  |  | galinė padanga | 16 | 16 |
|  |  | ratukai | 60 | 60 |
|  |  | avarinis mygtukas | 8 | 8 |
|  | VENI KM.AC.1200/2,0; VENI KM.AC.1200/3,0 | pavaros ratas | 10 | 10 |
|  |  | atraminis ratas | 10 | 10 |
|  |  | ratukai | 20 | 20 |
|  |  | avarinis mygtukas | 5 | 5 |
|  | VENI KM.TP30 3000 | pavaros ratas | 2 | 2 |
|  |  | atraminis ratas | 2 | 2 |
|  |  | ratukai | 16 | 16 |
|  | JIALIFT ELECTRIC FORKLIFT E1630A; JIALIFT ELECTRIC FORKLIFT E35A E1630A | akumuliatorinės baterijos sekcija | 10 | 10 |
|  |  | pneumatinės padangos (priekinės) | 6 | 6 |
|  |  | pneumatinė padangos (galinė) | 6 | 6 |
|  |  | kieta padanga (priekis) | 3 | 3 |
|  |  | kieta padanga (galinė) | 3 | 3 |
|  |  | galinis apšvietimas | 3 | 3 |
|  |  | galinis žibintas LED | 3 | 3 |
|  |  | priekiniai kombinuoti žibintai | 3 | 3 |
|  | JIALIFT ELECTRIC STACKER CL1630GA | balanso ratas | 6 | 6 |
|  |  | guolio ratas | 6 | 6 |
|  |  | varantysis ratas | 6 | 6 |
|  |  | gilių griovelių rutulinis guolis | 4 | 4 |
|  |  | avarinio stabdymo jungiklis | 3 | 3 |
|  | JIALIFT ELECTRIC PALLET TRUCK SL35GA | balanso ratas | 6 | 6 |
|  |  | guolio ratas | 6 | 6 |
|  |  | varantysis ratas | 6 | 6 |
|  |  | gilių griovelių rutulinis guolis | 5 | 5 |
|  |  | avarinio stabdymo jungiklis | 6 | 6 |
|  | STILL RX 60-50 | akumuliatorinės baterijos sekcija | 6 | 6 |
|  |  | priekinė padanga | 2 | 2 |
|  |  | galinė padanga | 2 | 2 |
|  | CHARLATTE T135PC | akumuliatorinės baterijos sekcija | 6 | 6 |
|  |  | priekinė padanga | 2 | 2 |
|  |  | galinė padanga | 2 | 2 |

Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 12 priedas

# MAKSIMALŪS IŠKVIETIMŲ ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ GEDIMŲ PRIEŽASTIMS NUSTATYTI KIEKIAI

| # Eil. Nr. | # Transportavimo priemonės gamintojas ir modelio pavadinimas | # Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais |
| --- | --- | --- |
|  | # Toyota 7FB20 - 1 vnt.; 7FB25 – 3 vnt.; 7FB30 – 2 vnt. (iš viso 6 vnt.) | # 6 |
|  | # Linde E20 - 2 vnt., Mitsubishi FB20CN – 2 vnt.; FB18N – 1 vnt.; KANAŠ EP-2014 – 1 vnt.; KANAŠ ET-2001N – 1 vnt. (iš viso 7 vnt.) | # 7 |
|  | Jungheinrich EFG 535 – 6 vnt.; Jungheinrich EFG 430 – 1 vnt.; Jungheinrich EZS 6250 – 1 vnt.; Jungheinrich EJE 235 – 3 vnt.; # Jungheinrich EJC B16 – 6 vnt.; Jungheinrich EJH 3110 – 2 vnt. (iš viso 19 vnt.) | # 16 |
|  | # RAD ENGINEERING COMPACT EB 416.30.242 S – 5 vnt.; BALKANKAR USTREM COMPACT EV 698.30.242 S – 2 vnt.; RAD ENGINEERING COMPACT ISKRA EAC 435.30.486 S – 2 vnt.; RAD ENGINEERING KM.AC.1400/3,0 DT – 8 vnt.; KM.AC.1400/3,0 D – 2 vnt.; VENI KM.AC.1200/2,0 – 1 vnt.; VENI KM.AC.1200/3,0 – 4 vnt.; VENI KM.TP30 3000 – 2 vnt. (iš viso 26 vnt.) | # 22 |
|  | # JIALIFT ELECTRIC FORKLIFT E1630A – 2 vnt.; JIALIFT ELECTRIC FORKLIFT E35A E1630A – 1 vnt.; JIALIFT ELECTRIC STACKER CL1630GA – 6 vnt.; JIALIFT ELECTRIC PALLET TRUCK SL35GA – 6 vnt.; (iš viso 15 vnt.) | # 15 |
|  | # STILL RX 60-50 – 1 vnt. (iš viso 1 vnt.) | # 2 |
|  | # CHARLATTE T135PC – 2 vnt. (iš viso 2 vnt.) | # 4 |

Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 13 priedas

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS AKTO PAVYZDYS

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS AKTAS NR.

(data)

(vietovė)

| Tiekėjas: |  |
| --- | --- |
| Sutarties Nr.: |  |
| Sutarties pavadinimas: |  |

| Eil. Nr. | Transpor-tavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Pvz.:. Techninė priežiūra Nr. 1 | Pvz.: nurodomos techninės priežiūros Nr. 1 TS aprašytos suteiktos paslaugos, nurodant paslaugos eilutės numerį. |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| IŠ VISO, EUR be PVM: |  |  |  |  |
| PVM (%) EUR: |  |  |  |  |
| IŠ VISO, EUR su PVM: |  |  |  |  |

Tiekėjo atstovas 							Pirkėjo atstovas:

Vardas, Pavardė: 							Vardas, Pavardė:

Pareigos:								Pareigos:

Parašas:								Parašas:

Data: 									Data:

A.V. 									A.V.

GEDIMŲ DIAGNOSTIKOS IR DEFEKTŲ NUSTATYMO AKTO PAVYZDYS

GEDIMŲ DIAGNOSTIKOS IR DEFEKTŲ

NUSTATYMO AKTAS NR.

(data)

(vietovė)

| Tiekėjas: |  |
| --- | --- |
| Sutarties Nr.: |  |
| Sutarties pavadinimas: |  |

| Eil. Nr. | Transpor-tavimo priemonės pavadinimas | Diagnostikos veiksmų, nustatytų gedimų aprašymas | Keistinų dalių ir medžiagų tikslus sąrašas ir kiekiai, kaina Eur be PVM |  |  |  | Gedimo šalinimo (dalių keitimo) paslaugos, jų kiekiai, kaina Eur be PVM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dalių ir medžiagų pavadinimas | Kiekis | 1 vnt. kaina | Kaina visam kiekiui | Paslaugos pavadinimas | Kiekis | 1 vnt. kaina | Kaina visam kiekiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 | 10 | 11 (9x10) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Iš viso be EUR PVM: |  | – |  |  |  | – |  |  |  |
| 4. | PVM (%) EUR: |  | – |  |  |  | – |  |  |  |
| 5. | Iš viso EUR su PVM: |  | – |  |  |  | – |  |  |  |
| Bendra akto kaina su PVM skaičiais ir žodžiais (atitinkamai 5 eil. 7 ir 11 stulpelių suma): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tiekėjo atstovas 							Pirkėjo atstovas:

Vardas, Pavardė: 							Vardas, Pavardė:

Pareigos:								Pareigos:

Parašas:								Parašas:

Data: 									Data:

A.V. 									A.V.