| TVIRTINU |
| --- |
| Priekulės socialinių paslaugų centro direktorė |  |
| Vilija Lingienė 2026-08-18 |

Tikslinės transporto priemonės, pritaikytos asmenims su negalia vežti, įsigijimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamas mikroautobusas turi atitikti šiuos techninius parametrus ir charakteristikas:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Minimalūs reikalavimai (privalomi) | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilių kiekis, eksploatacija | 1 vnt., naujas, neeksploatuotas |  |
| 2. | Automobilio tipas | Naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2026 m. gamybos B grupės mažasis autobusas* – transporto priemonė, kurioje telpa ne mažiau 16 ir ne daugiau 22 vietos su pritaikytomis vietomis asmenims su negalia vežimėlyje (iš jų ne mažiau kaip 2) ir su vidiniu keltuvu asmenims su negalia (t. y. turi būti galimybė vežti ne mažiau 14 sėdinčių keleivių (neįskaitant vairuotoją) ir 2 asmenis su negalia vėžimėlyje) bei suprojektuota tik sėdintiems keleiviams vežti; kėbulo kodas CW – vienaaukštis kategorija – M, klasė – M2 (sukomplektuoto autobuso klasė gali būti M3) * pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008-12-02 įsakymu Nr. 2B-479 (aktualia redakcija https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.332547/asr), kurie nustato pagrindinius kelių transporto priemonių kėbulų tipus, jų kodavimo ir klasifikavimo reikalavimus. (Suvestinė redakcija nuo 2020-09-01) |  |
| 2.1. | Transporto priemonė turi atitikti ne mažesnį kaip Euro 6 teršalų išmetimo standartą arba aukštesnį, galiojantį registravimo metu | Privaloma |  |
| 3. | Kėbulas |  |  |
| 3.1. | Kėbulo tipas | Suaugusiems su fizine negalia asmenims pritaikyta nauja, neeksploatuota transporto priemonė, su ne mažiau 16 ir ne daugiau 22 vietų pritaikytomis vietomis asmenims su negalia vežimėlyje (iš jų ne mažiau kaip 2) ir su vidiniu keltuvu asmenims su negalia (t. y. turi būti galimybė vežti ne mažiau 14 sėdinčių keleivių (neįskaitant vairuotoją) ir 2 asmenis su negalia vėžimėlyje). Vėžimėlis turi būti tvirtinamas, kad būtų užtikrinta galimybė transportuoti ne mažiau kaip du asmenis su negalia vėžimėliuose vienu metu. |  |
| 3.2. | Dešinėje pusėje – elektra valdomos arba rankiniu būdu atidaromos šoninės keleivių durys su elektriniu laipteliu. | Privaloma |  |
| 3.3. | Keleivių salonas privalo būti pritaikytas transportuoti ne mažiau kaip du asmenis su negalia vežimėliuose vienu metu. Pritvirtinus asmenis su negalia vežimėliuose kiti keleiviai turi turėti galimybę praeiti salono viduje. Privalo būti visi reikalingi tvirtinimo elementai grindyse ir/ar sienose/ lubose pritvirtinti vežimėlius. Demontuojamos sėdynės privalo būti pritaikytos greitam nuėmimui, nenaudojant jokių įrankių. | Privaloma |  |
| 3.4. | Vairuotojo sėdynė su aukščio ir pasvirimo kampo reguliavimu, su galvos atlošu ir porankiu. | Privaloma |  |
| 3.5. | Kėbulas pilnai įstiklintas, tamsinti langai | Privaloma |  |
| 3.6. | Galinės durys atidaromos į šonus, su apšildomais stiklais | Privaloma |  |
| 3.7. | Purvasaugiai priekiniams ir galiniams automobilio ratams. | Privaloma |  |
| 3.8. | Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami išoriniai vaizdo veidrodėliai. | Privaloma |  |
| 3.9. | Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis | Privaloma |  |
| 3.10. | Elektra valdomi langų kėlikliai vairuotojo kabinos duryse | Privaloma |  |
| 3.11. | Rūko žibintai | Privaloma |  |
| 3.12. | Keleivių salono pilna šonų bei lubų apdaila. Apdailos spalva – bet kokia, deranti prie kėbulo dalių spalvos. Neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms, grindų danga. | Privaloma |  |
| 4. | Matmenys |  |  |
| 4.1. | Automobilio ilgis. | Ne mažiau kaip 7300 mm |  |
| 4.2. | Automobilio aukštis (aukštas stogas). | Ne mažiau kaip 2600 mm, neįskaitant ant stogo montuojamos kondicionavimo įrangos |  |
| 4.3. | Salono aukštis | Ne mažesnis kaip 1800 mm |  |
| 5. | Variklis |  |  |
| 5.1. | Tipas | Dyzelinis arba benzinas |  |
| 5.2. | Galingumas | Ne mažiau kaip 110 kW |  |
| 5.3. | Vidutinės kuro sąnaudos pagal WLTP | Ne daugiau kaip 13,00 l /100km |  |
| 6. | Transmisija |  |  |
| 6.1. | Pavarų dėžė. | Ne mažiau kaip 6 laipsnių, mechaninė arba automatinė transmisija |  |
| 6.2. | Varantysis tiltas | Priekiniais arba galiniais ratais varoma transporto priemonė |  |
| 6.3. | Visų ratų stabdžiai. | Privaloma |  |
| 7. | Saugumas |  |  |
| 7.1. | Išmanioji greičio ribojimo sistema ISA (jei M3 autobusas, pagal GSR2 reikalavimus) | Privaloma |  |
| 7.2. | Aklosios zonos informacinė sistema BSIS (jei M3 autobusas, pagal GSR2 reikalavimus) | Privaloma |  |
| 7.2. | Stabdžių antiblokavimo sistema | Privaloma |  |
| 7.3. | Ratų antipraslydimo sistema | Privaloma |  |
| 7.4. | Elektroninė stabilumo programa | Privaloma |  |
| 7.5. | Atbulinės eigos kamera | Privaloma |  |
| 7.6. | Priekiniai ir galiniai parkavimo davikliai | Privaloma |  |
| 7.7. | Pertvara už vairuotojo sėdynės | Privaloma |  |
| 7.8. | Reguliuojamo aukščio ir pasvirimo kampo vairas kairėje pusėje, su vairo stiprintuvu. | Privaloma |  |
| 7.9. | Šoninio vėjo asistentas. | Privaloma |  |
| 7.10. | Įlipimo porankiai asmenims su negalia ties durimis (tuo atveju jei tai keleivių įlipimo durys) | Privaloma |  |
| 7.11. | Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai ir asmenims su negalia vežimėliuose, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (autobuso pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam keleivių transportavimui keliamus reikalavimus. Diržai turi būti sertifikuoti, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę). | Privaloma |  |
| 7.12. | Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba kiekvieną atskirai) autobuso salone esančias duris. | Privaloma |  |
| 7.13. | Oro pagalvė, vairuotojo priekis | Privaloma |  |
| 7.14. | Apsaugos sistemos atitinkančios KASCO reikalavimus | Privaloma |  |
| 8. | Įranga |  |  |
| 8.1. | Kruizo kontrolė | Privaloma |  |
| 8.2. | Oro kondicionierius vairuotojo ir keleivių skyriuje. Keleivių salono oro kondicionavimo sistemos šaldymo galia būtų ne mažesnė kaip 10 kW | Privaloma |  |
| 8.3. | Keleivių salono apšvietimas | Privaloma |  |
| 8.4. | Keleivių salone turi būti įrengta kombinuota šildymo sistema, kurią sudaro: – autonominis, nuo transporto priemonės variklio veikimo nepriklausomas, skystinio arba oro tipo šildytuvas; – keleivių salone įrengtas ne mažiau kaip vienas papildomas šilumokaitis arba karšto oro šildytuvas su ventiliatoriumi; – šilto oro paskirstymo sistema, užtikrinanti tolygų viso keleivių salono, įskaitant galinę salono dalį ir asmenims vežimėliuose skirtas vietas, šildymą. Autonominis šildytuvas turi būti maitinamas iš transporto priemonės degalų bako ir veikti išjungus transporto priemonės variklį. Jis turi turėti programuojamą įjungimo laiką arba nuotolinio valdymo funkciją. Šildymo sistema turi būti valdoma termostatu, o jos valdymas turi būti įrengtas vairuotojo darbo vietoje arba atskirame keleivių salono valdymo pulte. Visa keleivių salono šildymo sistema turi būti pritaikyta Lietuvos klimato sąlygoms ir, esant uždarytoms durims bei langams, užtikrinti galimybę keleivių salone palaikyti ne žemesnę kaip +18 °C temperatūrą, kai lauko oro temperatūra yra –20 °C | Privaloma |  |
| 8.5. | Vairuotojo kabinos šildymui turi būti naudojama originali bazinės transporto priemonės gamintojo šildymo ir oro paskirstymo sistema. | Privaloma |  |
| 8.6. | Išmanusis tachografas, greičio ribotuvas | Privaloma Perduodant pirkėjui transporto priemonė turi būti užregistruota, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra. |  |
| 8.7. | Stoglangis - avarinis išėjimas; | Privaloma |  |
| 8.8. | Gamyklinė multimedija, DAB, Bluetooth, USB ir telefono integracija | Privaloma |  |
| 8.9. | Gamykliniai ratlankiai, padangos | ne mažesni kaip R16 su padangomis pagal sezoną |  |
| 8.10. | Padangų slėgio stebėjimo sistema priekyje/gale, belaidė | Privaloma |  |
| 8.11. | Atsarginis ratas analogiškas kitiems automobilio ratams sumontuotiems ant važiuoklės | Privaloma |  |
| 8.12. | Gesintuvas, avarinis ženklas, vaistinėlė, šviesą atspindinčios liemenės (1 vnt.) | Privaloma |  |
| 8.13. | Elektrinis priekinio stiklo šildymas | Privaloma |  |
| 9. | Automobilio garantija |  |  |
| 9.1. | Automobilio gamintojo garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. arba ne mažiau kaip 150 000 km |  |
| 9.2. | Gamintojo kėbulo garantija nuo prarūdijimo. | Ne mažiau 10 metų |  |
| 10. | Einamasis techninis aptarnavimas |  |  |
| 10.1. | Nurodyti gamintojo numatytus reikalavimus siūlomo automobilio techniniam aptarnavimui iki 100 tūkst. km ridos ir siūlomus techninio aptarnavimo centrus. | Privaloma |  |
| 11. | Mikroautobuso keltuvas asmenims su negalia |  |  |
| 11.1. | Transporto priemonėje turi būti sumontuotas sertifikuotas keltuvas asmenims su negalia salono viduje prie dvivėrių galinių durų, kurio keliamoji galia ne mažiau kaip 300 kg. | Privaloma |  |
| 11.2. | Keltuvo platformos plotis | Ne mažiau kaip 800 mm |  |
| 11.3. | Keltuvo platformos ilgis | Ne mažiau kaip1200 mm |  |
| 11.4. | Ant keltuvo rėmo turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia pradėjus dirbti su keltuvu ir mirksi tol, kol keltuvas negrąžinamas į pradinę padėtį (baigus asmens su negalia įlaipinimą ar išlaipinimą). | Privaloma |  |
| 12. | Kita |  |  |
| 12.1. | Transporto priemonės pateikimo terminas | Ne ilgiau kaip 180 k. d. po sutarties įsigaliojimo |  |
| 12.2. | Transporto priemonės spalva bet kokia. | Taip |  |
| 12.3. | Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia Lietuvos transporto saugos administracijos prie Susisiekimo ministerijos išduotą Transporto priemonės nacionalinio individualaus patvirtinimo liudijimą. | Taip, Su autobusu perduodami dokumentai pagrindžiantys 12.3 punktą. |  |
| 12.4. | Transporto priemonė turi būti užregistruota, turėti techninį pasą bei TA. Kartu pateikiami ir tachografo bei greičio ribotuvo patikros dokumentai. | Taip, Su autobusu perduodami dokumentai pagrindžiantys 12.4. punktą. |  |
| 12.5. | Transporto priemonės draudimas | Turi būti perdavimo metu |  |
| 12.6. | Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta autobuso naudojimo instrukcija | Taip, Su autobusu perduodami dokumentai pagrindžiantys 12.6. punktą. |  |

*Pastaba:

Tiekiant prekes naudojami techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos turi atitikti nurodytus pateiktoje techninėje specifikacijoje arba turi būti jiems lygiaverčiai. Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios arba ne blogesnės kokybės kitų gamintojų produkcija.