TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-05-15 Nr. VPP-3243.

Posėdžio protokolas 2026-05-25. Nr. 35. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

- Adatos periferinių nervų ir rezginių anestezijai 22G x 35 ±5 mm su ultragarso reflektoriais ir elektros stimuliacijos laidu:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- izoliuota metalinė adata su neizoliuotu atraumatiniu, nervo pažaidos nesukeliančiu, kampu nupjautu adatos distaliniu galu – elektrodu;

- su laidu elektrostimuliatoriui prijungti (tinkama saugiai naudoti su „Stimuplex“ tipo elektriniu stimuliatoriumi, adatos pavadinimas turi būti pažymėtas aparato vartotojo vadove) arba būtina pateikti gamintojo patvirtinimą apie adatų suderinamumą

- su prailginimo linija (permatomu vamzdeliu) pagamintu iš PVC ar lygiavertės medžiagos anestetiko sušvirkštimui;

- dydis: 22G x 35 ± 5 mm;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Adatos periferinių nervų ir rezginių anestezijai 24G x 25 ±5 mm su ultragarso reflektoriais ir elektros stimuliacijos laidu:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- izoliuota metalinė adata su neizoliuotu atraumatiniu, nervo pažaidos nesukeliančiu, kampu nupjautu adatos distaliniu galu – elektrodu;

- su laidu elektrostimuliatoriui prijungti (tinkama saugiai naudoti su „Stimuplex“ tipo elektriniu stimuliatoriumi, adatos pavadinimas turi būti pažymėtas aparato vartotojo vadove) arba būtina pateikti gamintojo patvirtinimą apie adatų suderinamumą

- su prailginimo linija (permatomu vamzdeliu) pagamintu iš PVC ar lygiavertės medžiagos anestetiko sušvirkštimui;

- dydis: 22G x 25 ± 5 mm;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Buteliukai spiritui su pritrinamu kamšteliu (100-200 ml talpos):

- pagaminti iš stiklo ar lygiavertės medžiagos;

- 100 – 200 ml talpos;

- su pritrinamu kamšteliu.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Endotrachėjiniai vamzdeliai su integruotu viršmoviniu atsiurbimo kanalu Nr. 6; Nr. 6,5; Nr. 7; Nr. 7,5; Nr. 8; Nr. 8,5; Nr. 9:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- apirogeniški;

- pagaminti iš skaidraus, permatomo PVC ar lygiavertės medžiagos;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai įrodančius dokumentus);

- distaliniame gale turi būti anga (Murphy ar lygiavertė anga);

- turi turėti didelio tūrio žemo slėgio pripučiamą skaidrią permatomą manžetę;

- manžetė privalo turėti kūgio formą t.y. tolygų diametro mažėjimą per visą manžetės ilgį;

- manžetės sienelės storis centrinėje dalyje neturi viršyti 0,04 ± 0,01 mm;

- manžetės pripūtimo vamzdelis turi turėti skaidrų manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį, manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale turi būti vožtuvas Luer ir Luer Lock švirkštams;

- vamzdelio sienelėje turi būti integruotas siurbimui skirtas kanalas, kurio vienas galas atsiveria virš manžetės, kitas – vamzdelio ekstraoralinėje dalyje;

- ekstraoralinėje dalyje atsiveriantis galas turi būti su jungtimi prie atsiurbimo vamzdelio, turi turėti dangtelį;

- ant vamzdelio turi būti plati spalvota (pageidautina juoda) žymė įvedimo gylio vizualizacijai;

- ant vamzdelio turi būti aiškiai pažymėta gradacija kas 1-2 cm, taip pat vamzdelio dydis, vidinis diametras, išorinis diametras;

- dydžiai nuo 6,0 iki 9,0 (galimybė užsisakyti visų dydžių pagal poreikį);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuoti po 1 vnt.;

Orientacinis poreikis:1 800 vnt.

- Endotrachėjinio vamzdelio pakeitimo kateteris:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos, buku, minkštu, lanksčiu galiuku;

- distalinis kateterio galas 7 ± 0,01  cm;

- lankstus;

- distalinio galo šonuose skylutės, užtikrinančios pakankamą dujų tėkmę, skiriant deguonį per Rapi – Fit ar lygiavertį adapterį;

- ilgis sugraduotas centimetrais;

- bendras ilgis 100 ± 0,5 cm;

- kateterio skersmuo 14 Fr;

- kateterio vidinis diametras 3 ± 0,01 mm;

- rentgenokontrastinis;

- nuimamas Rapi – Fit ar lygiavertis adapteris su 15 mm ir Luer lock ar lygiaverčiais konektoriais;

- tinkamas  ≥ 5 mm ID endotrachėjiniams vamzdeliams;

- supakuotas po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 60 vnt.

- Juostelės Širmerio:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- baltas filtrinis, graduotas, milimetrinis popierius;

- išmatavimai: ilgis: 4 ±  0,1 cm;

- su 35 įverčių graduote;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 12 500 vnt.

- Indeliai vatai laikyti (su dangteliu):

- metaliniai ar plastikiniai arba lygiavertės medžiagos;

- su dangteliu;

- vatą patogu įdėti ir išimti;

- 0,5-0,75 litro talpos;

- atsparūs plovimo, dezinfekcinėms priemonėms, sterilizacijai garais.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Invazinio KS matavimo daviklio kameros, pritaikytos Senso Nor 844 tipo davikliui:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagamintos iš PVC ar lygiavertės medžiagos su polikarbonatine ar silikonine, ar lygiaverte, membrana;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 4 400 vnt.

- Kiuvetės 27-31x20-25 cm:

- neaštriomis briaunomis;

- keturkampės;

- pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės arba padengtos emaliu arba lygiaverčiu;

- atsparios dezinfekcinėms medžiagoms;

- atsparios sterilizacijai garais;

- dydis 27-31 cm x 20 ± 25 cm

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

- Kateteriai šlapimo pūslės „Foley” arba lygiaverčiai CH12  2-jų kanalų vyriški (su 20 - 50) ml balionėliu):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- dydis: CH12;

- dviejų kanalų su (20 - 50 ml balionėliu);

- apirogeniški;

- pagaminti iš latekso ar lygiavertės medžiagos, padengti silikonu ar lygiaverte medžiaga;

- galas ovalus su šoninėm skylutėm;

- įpakuoti po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

- Kateteriai šlapimo pūslės „Foley” arba lygiaverčiai CH14  2-jų kanalų vyriški (su 20 - 50) ml balionėliu):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- dydis: CH14;

- dviejų kanalų su (20 - 50 ml balionėliu);

- apirogeniški;

- pagaminti iš latekso ar lygiavertės medžiagos, padengti silikonu ar lygiaverte medžiaga;

- galas ovalus su šoninėm skylutėm;

- įpakuoti po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 7 500 vnt.

- Kateteriai šlapimo pūslės „Foley” arba lygiaverčiai CH22  2-jų kanalų vyriški (su 5 - 15) ml balionėliu):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- dydis: CH22;

- dviejų kanalų su (5 - 15 ml balionėliu);

- apirogeniški;

- pagaminti iš latekso ar lygiavertės medžiagos, padengti silikonu ar lygiaverte medžiaga;

- galas ovalus su šoninėm skylutėm;

- įpakuoti po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 650 vnt.

- Kaukės deguonies, skirtos kvėpavimui per tracheostominį vamzdelį:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- pagamintos iš skaidraus, bespalvio plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- turi iškvėpimo angą;

- turi 22 mm išorinį ir vidinį konektorių;

- abiejose pusėse ąselės juostelei tvirtinti;

- juostelė, skirta fiksacijai prie paciento kaklo;

- įpakuota po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta

Orientacinis poreikis:  3 300 vnt.

- Kepurės (su raišteliais):

- pagaminta iš neaustinės viskozės ir polipropileno ar lygiavertės medžiagos;

- neaustinė medžiaga be latekso, formaldehido;

- neskatina prakaitavimo, nedirgina kaklo ir veido odos, nesukelia alerginių reakcijų;

- kepurės dydis cirkuliariai: 60 cm ± 2cm;

- kepurės aukštis iš priekio: 13,5 – 15,5 cm;

- šoninės dalies aukštis: 13,5cm ± 2cm;

- nugarinės dalies aukštis: 11,5 cm ± 2cm;

- viršutinės dalies ilgis: 23,5 cm ± 2cm;

- viršutinės dalies plotis: 15,5cm ± 2cm.

Orientacinis poreikis: 50 000 vnt.

- Krūtinės drenavimo sistema suaugusiems:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- ne mažesnė nei 2000 ml graduota skysčių surinkimo talpa;

- vakuumo/siurbimo kranelis skirtas siurbimo kontrolei;

- krūtinės drenavimo sistema sudaryta iš 3-ių kamerų;

- vandens vožtuvas graduotas ne mažiau kaip iki -20cm H20;

- turi turėti aukšto neigiamo slėgio atleidimo automatinę sklendę ir aukšto neigiamo slėgio mechaninę atleidimo sklendę;

- drenavimo jungiamasis vamzdelis ne trumpesnis nei 110 cm ilgio;

- atsparus užlinkimams;

- sistema turi turėti rankenėlę ar lygiavertę, skirtą pacientui nešiotis ir turi turėti kojelę ar lygiavertę, kad galima būtų esant poreikiui, sistemą pastatyti prie lovos;

- sistema su nuimamu slankiojančiu ar lygiaverčiu spaustuku, esant poreikiui galima lengvai be papildomų priemonių užspausti drenavimo jungiamąjį vamzdelį;

- oro srauto pratekėjimo detektorius vizualiai matomas ant prietaiso/ prietaise;

- sistema pritaikyta naudoti MRT sąlygomis;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Pirštinės polipropileninės arba lygiavertės:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- nesterilios;

- dydis L;

- pagamintos iš polipropileno, polivinilo ar lygiavertės medžiagos.

Orientacinis poreikis: 210 000 vnt.

- Popierius elektrokardiografui AT101:

- popierius skirtas elektrokardiogramoms;

- tinkantis elektrokardiografams Cardiovit – AT101 ir Schiller;

- dydis: 80x70x315 mm.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

- Prailginimo linija ne trumpesnė 30 cm,aukšto slėgio, nemaž. 8,3 (1200 PSI) suderinta darbui su "Medral" ir "Ulrich medical" injekavimo Sistema:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- minkšta;

- lanksti;

- permatoma;

- 30 ± 5 cm cm ilgio linija;

- jungtis su konektoriais ir  apsauginiais kamšteliais galuose;

- viename gale sandariai jungiama prie Medrad CT tipo vienkartinio švirkšto su Luer Lock ar lygiaverte jungtimi;

- kitame gale sandariai jungiama prie intraveninio kateterio;

- atlaikanti ne mažiau 8.3 (1200 PSI) slėgį;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 140 000 vnt.

- Prailginimo linijos šviesios (ilgis 30 – 35 cm 2,7-3,0/4,0-4,1 mm prie kaniulių):

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- lanksčios, permatomos;

- sandarus prisitvirtinimas prie intraveninių kaniulių, kranelių, vienkartinių švirkštų, infuzinių sistemų (galai MF);

- įpakuotos po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz Nr. | Ilgis | Dydis prie kaniulių | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | 30-35 cm | 2,7-3,0/ 4,0-4,1 mm prie kaniulių | 500 |

- Prailginimo linijos šviesios (ilgis 90 - 95 cm,   3,0± 0,1/4,1± 0,1 mm prie kaniulių):

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- lanksčios, permatomos;

- sandarus prisitvirtinimas prie intraveninių kaniulių, kranelių, vienkartinių švirkštų, infuzinių sistemų (galai MF);

- įpakuotos po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz Nr. | Ilgis | Dydis prie kaniulių | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | 90-95 cm | 3,0±0,1 / 4,1±0,1mm prie kaniulių | 500 |

- Prailginimo linijos šviesios (ilgis 60 - 65 cm 3,0± 0,1/4,1± 0,1 mm prie kaniulių):

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- lanksčios, permatomos;

- sandarus prisitvirtinimas prie intraveninių kaniulių, kranelių, vienkartinių švirkštų, infuzinių sistemų (galai MF);

- įpakuotos po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz Nr. | Ilgis | Dydis prie kaniulių | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. | 60-65 cm | 3,0±0,1 / 4,1±0,1 mm prie kaniulių | 500 |

- Pūslės ledui:

- guminės ar lygiavertės medžiagos;

- apvalios formos su sandariai užsukamu plastmasiniu ar

- lygiavertės medžiagos kamščiu;

- atsparios dezinfekcinėms medžiagoms;

- talpa: 250 ml - 500 ml.

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

- Ptozės zondas:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- silikoninis arba lygiavertės medžiagos;

- ypatingai aštrios 2 metalinės ar lygiavertės medžiagos adatos;

- adatos ilgis 80 mm;

- adatos storis 0,8 mm;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus).

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

- Rinkiniai punkcinei cistostomijai CH 10:

- vienkartinis (pažymėta simboliu)

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- dvikanalis kateteris su balionu (talpos 5 – 10 ml) su 2 – 6 angelėmis.

- ilgis 40-51 cm;

- pagamintas iš silikono (100%) ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- nerūdijančio plieno ar lygiavertė cistostominė kaniulė;

- kateterio kamštelis;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

- Stentai ureteriniai CH5 ± 0,5 CH:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- poliuretaniniai ar lygiavertės medžiagos;

- stentas kateteris (vienas galas uždaras);

- nustūmėjas vidinis (spalvotas);

- styga vedlys ne trumpesnis nei 150 cm su lanksčia šerdimi;

- spaustukas;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Dydis | Ilgis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| CH5 | 22 ± 0,1 cm | 70 |
| CH5 | 24 ± 0,1 cm |  |
| CH5 | 26 ± 0,1 cm |  |
| CH5 | - ± 0,1 cm |  |

- Stentai ureteriniai CH7:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- poliuretaniniai ar lygiavertės medžiagos;

- stentas kateteris (vienas galas uždaras);

- nustūmėjas vidinis (spalvotas);

- styga vedlys  ne trumpesnis nei 125 cm su lanksčia šerdimi;

- spaustukas;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Dydis | Ilgis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| CH7 | 24 ± 0,1 cm | 160 |
| CH7 | 26 ± 0,1 cm |  |
| CH7 | - ± 0,1 cm |  |

- Vienkartinis švirkštas 2 ml. pritaikytas Lynax švirkšto apsaugai nuo jonizuojančiosios spinduliuotės:

- sterilius (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- hermetiškas;

- netoksiškas, neturintis latekso komponentų;

- dviejų dalių (korpusas ir stūmoklis);

- korpusas skaidrus su gerai matomomis padalomis: 1 ml ne mažiau10 padalų;

- korpuso gale apsauga nuo stūmoklio ištraukimo;

- stūmoklis sandarus, lengvai slenkantis;

- stūmoklio auselės tiksliai įsistato į Lynax apsaugos išpjovą;

- supakuotas po 1 švirkštą atskirai;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- tinkantis į 2 ml Švirkšto apsaugą Lynax nuo jonizuojančiosios spinduliuotės.

Orientacinis poreikis: 4000 vnt.

- Zondai rektaliniai CH 22:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- pagaminti iš poliuretano ar silikono arba lygiavertės medžiagos;

- užapvalintu galu;

- dviem, trim perforuotomis skylutėmis zondo gale;

- įpakuota po 1 vnt.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 500 vnt.

29. – 30. Priemonės neuronavigacinei sistemai:

- priemonės vienkartinės (pažymėta simboliu), tinkančios neuronavigacinei sistemai Medtronic StealthStation S8:

| Poz. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis poreikis (pak.) |
| --- | --- | --- |
|  | žymekliai sferiniai, atspindintys IR šviesą, procedūros tikslumo užtikrinimui, sterilūs (4 vnt./pak.) | 160 |
|  | žymekliai sferiniai, atspindintys IR šviesą, procedūros tikslumo užtikrinimui, sterilūs (1 vnt./pak.) | 120 |

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.