TECHNINĖ SPECIFIKACIJA STERILIŲ VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ ŠVARIOMS PATALPOMS ĮSIGYTI

  - - .1.2.  Sterilus kombinezonas su gobtuvu ir batais:

- tinkamas vilkėti ISO 4 – 5//GMP A/B klasės švariose patalpose;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- su gobtuvu ir batais;

- baltas;

- svoris: 45 g/m²;

- medžiaga: Tyvek arba lygiavertė; III kat. 5/6 tipas pagal AAP reglamentą;

- sulankstytas steriliam apsivilkimui;

- vidinės siūlės;

- guma nugaroje;

- integruotas gobtuvas su dirželiais;

- elastinės nykščio kilpos;

- paslėpta guma rankogaliuose ir klešnių apačioje;

- paslėptas užtrauktukas priekyje ir padidintu slankikliu;

- integruoti batai su Gripper arba lygiaverčiu padu;

- dvigubai supakuoti;

- pakuotė: 20 vnt /dėž.;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | M | 20 dėžių |
| 1.2. | L | 20 dėžių |

2.1.-2.3. Sterilus kombinezonas be gobtuvo ir batų:

- tinkamas vilkėti ISO 4 – 5//GMP A/B klasės švariose patalpose;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- baltas;

- medžiaga: Tyvek arba lygiavertė;

- svoris: 41±1 g/m²;

- gama spinduliais sterilizuotas;

- geras cheminis atsparumas, atsparus citostatikams;

- nugaros dalis ir rankogaliai bei klešnių apačia yra su guma;

- su nykščio kilpomis;

- sutvirtintos vidinės siūlės;

- nesiplaušuojantis;

- užtrauktukas priekyje uždengtas;

- patvarus;

- antistatinis;

- dviguboje pakuotėje;

- pakuotė: 25 vnt./dėž.;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | S | 20 dėžių |
| 2.2. | M | 20 dėžių |
| 2.3. | L | 10 dėžių |

3. Sterilus gobtuvas:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- baltas;

- medžiaga: Tyvek arba lygiavertė;

- svoris: 41 ±1 g/m²;

- gama spinduliais sterilizuotas;

- geras cheminis atsparumas, atsparus citostatikams;

- su guma aplink veido sritį;

- sutvirtintos vidinės siūlės;

- patvarus;

- dviguboje pakuotėje;

- vieno dydžio;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pakuotė – 20 vnt./pak.; 5 pak./dėžėje.

Orientacinis poreikis: 10 dėžių.

4. Vienkartinės puskojinės:

- tinkamos naudoti ISO 5 – 6/GMP A/B klasės švariose patalpose;

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- lengvos, stiprios ir kvėpuojančios;

- besiūlis mezgimas;

- audinio sudėtis: 85% poliesteris, 15% spandeksas arba lygiavertės medžiagos;

- supakuota poromis į maišelį;

- bendras ilgis 31 ± 1 cm;

- vieno dydžio;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pakuotė: 100 porų/ 1 pakuotėje.

Orientacinis poreikis: 10 pak.

5.- 6. Sterilios veido kaukės:

- tinkamos naudoti ISO 4 – 5/GMP A/B klasės švarumo patalpose;

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- sterilizuotos gama spinduliais;

- 3 sluoksnių aukštos kokybės polipropileno audinys;

- su sutvirtinimu prie nosies, kad gerai priglustų;

- su ausų kilpomis;

- be stiklo pluošto, latekso, silikono;

- baltos spalvos;

- PE maišelyje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- dėžėje – 200 vnt.

| Poz. Nr. | Išmatavimai | Prekinis vienetas | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | 18± 0,1 cm pločio | Dėžėje po 200 vnt. | 4 dėžės |
| 6. | 21± 0,1 cm pločio | Dėžėje po 600 vnt. | 5 dėžės |

7. Sterilizuojami akiniai:

- tinkami naudoti ISO 4-5/GMP А-B klasės švariose patalpose;

- sterilizuojami;

- pilno matymo akiniai;

- polikarbonatinis arba lygiavertis lęšis su nuo įbrėžimų ir rasojimo apsaugančia danga;

- efektyvi UV apsauga pagal EN-170;

- skysčių transportavimo kanalas;

- galima nešioti ant korekcinių akinių;

- reguliuojama galvos juosta iš izopreno ar lygiavertės medžiagos;

- netiesioginis vėdinimas viršuje;

- valymas muiluotu vandeniu;

- galimas respiratoriaus ar kaukės dėvėjimas;

- svoris: 95 ±1 g;

- dėžėje po 5 vnt.

Orientacinis poreikis: 10 dėžių.

8.1.-8.3. Nitrilinės arba lygiavertės pirštinės:

- tinkama naudoti ISO 4-5/GMP C-D klasės švariose patalpose;

- nitrilinės arba lygiavertės medžiagos pirštinės;

- baltos spalvos;

- be talko ir latekso;

- AQL reikšmė 1,5;

- tekstūruoti pirštų galiukai;

- unikalus prigludimas ir puikus pirštų galiukų jautrumas;

- sumažinta alergijos rizika;

- mažas dalelių ir jonų likučių lygis;

- išvalytos 0,2 μm filtruotu DI vandeniu;

- dviguboje pakuotėje;

- abipusės, 30 ± 0,1 cm ilgio;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pakuotė: 100 vnt./pak; 10 pak./dėžėje.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | S | 10 dėžių |
| 8.2. | M | 10 dėžių |
| 8.3. | L | 5 dėžės |

9.1.-9.2. Sterilios vienkartinės pirštinės:

- tinkamos naudoti ISO 4 – 5/GMP A/B klasės švarumo patalpose;

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- nitrilinės arba lygiavertės medžiagos pirštinės;

- baltos spalvos;

- be talko ir latekso;

- AQL reikšmė 1,5;

- tekstūruoti pirštų galiukai;

- unikalus prigludimas ir puikus pirštų galiukų jautrumas;

- sumažinta alergijos rizika;

- mažas dalelių ir jonų likučių lygis;

- išvalytos 0,2 μm filtruotu DI vandeniu;

- sterilioje pakuotėje;

- dydžiai: 6-10 specifinė ranka, 31 ± 0,1 cm ilgio;

- pakuotė: 200 porų/pak.;

- supakuota po porą;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | 7 | 25 dėžės |
| 9.2. | 8 | 25 dėžės |

10.1.-10.2. Sterilios pirštinės:

- tinkamos naudoti ISO 4 – 5/GMP A/B klasės švarumo patalpose;

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- nitrilinės arba lygiavertės medžiagos pirštinės;

- mėlynos spalvos;

- be talko ir latekso;

- AQL reikšmė 1,5;

- tekstūruoti pirštų galiukai;

- unikalus prigludimas ir puikus pirštų galiukų jautrumas;

- sumažinta alergijos rizika;

- mažas dalelių ir jonų likučių lygis;

- išvalytos 0,2 μm filtruotu DI vandeniu;

- sterilioje pakuotėje;

- dydžiai: 6-10 specifinė ranka, 31±0,1 cm ilgio;

- pakuotė: 200 porų/pak;

- supakuota po porą;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- |
| 10.1. | 7 | 25 dėžės |
| 10.2. | 8 | 25 dėžės |

11.1. – 11.2. Sterilios neopreninės arba lygiavertės pirštinės:

- tinkama naudoti ISO 4-5/GMP A-B klasės švariose patalpose;

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- gama sterilizuotos;

- pagamintos iš polichloropreno arba lygiavertės medžiagos;

- specifinė ranka;

- be talko ir latekso;

- puikiai tinka dviguboms pirštinėms;

- geras cheminis atsparumas;

- atsparios įvairiems citostatikams;

- sumažinta alergijos rizika;

- tekstūruoti pirštų galiukai;

- rekomenduojamos vaistų gamybai aseptinėmis sąlygomis, biotechnologijos, medicinos prietaisų ir pagalbinių priemonių gamyboje;

- AQL 1.5;

- storis: 0,175 ±0,01 mm; 31 ± 0,1 cm ilgio; galimi dydžiai: 6.0- 9.0;

- žalios spalvos;

- pakuotė: supakuota poromis;

- 200 porų/dėžėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- |
| 11.1. | 7 | 30 dėžių |
| 11.2. | 8 | 30 dėžių |

12.1.-12.2. Sterilios nitrilinės arba lygiavertės pirštinės:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- tinkama naudoti ISO 4-5/GMP A-B klasės švariose patalpose;

- gama sterilizuotos;

- AQL 1.5;

- tekstūruoti pirštų galiukai 30 ± 0,1 cm ilgio;

- galimi dydžiai: 6.0- 10.0;

- pakuotė: supakuota poromis;

- 200 porų/dėžėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- |
| 12.1. | 7 | 30 dėžių |
| 12.2. | 8 | 30 dėžių |

13. Popierius A5 švarioms patalpoms:

- tinkama naudoti ISO 4-5/GMP A-B klasės švariose patalpose;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- latekso substratas arba lygiavertė medžiaga;

- svoris: 80 ±1 g/m²;

- puikus paviršiaus sukibimas su dažais ir rašalu;

- mažas dalelių ir jonų išsiskyrimas;

- mažas statinis krūvis neleidžia lakštams sulipti;

- galimos spalvos: balta, rausva, melsva ir žalia;

- pakuotė: 250 lapų/pak.; 20 pak./dėž.;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 dėžė.

14. Lipnūs užrašų lapeliai švarioms patalpoms:

- tinkami naudoti ISO 5 – 6/GMP C/D klasės švarumo patalpose;

- 75 ±1 g/m²;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- supakuoti blokeliais po 50 lapelių, 7,6 ± 1 x 7,6 ±1 cm dydžio;

- pakuotė: 100 blokelių/dėžėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 5 dėžės.

15. Sterilus rašiklis švarioms patalpoms:

- tinkamas naudoti ISO 5 – 6/GMP A/B klasės švariose patalpose;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- gama sterilizuotas;

- rašalas atsparus etilenui, neišsilieja;

- tinkamas naudoti ant šaltų ir drėgnų paviršių, plastiko, porceliano, stiklo ir vienkartinių laboratorinių medžiagų;

- juodos spalvos;

- pakuotė – 5 vnt./pak.; 10 vnt./dėžutėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 6 dėžutės.

16. Sterilus rašiklis švarioms patalpoms:

- tinkamas naudoti ISO 5 – 6/GMP A/B klasės švariose patalpose;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- gama sterilizuotas;

- rašalas atsparus etilenui, neišsilieja;

- tinkamas naudoti ant šaltų ir drėgnų paviršių, plastiko, porceliano, stiklo ir vienkartinių laboratorinių medžiagų, juodos arba mėlynos spalvos;

- pakuotė – 5 vnt./pak.;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 6 dėžutės.

17. Sterilios šluostės:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- tinkamos naudoti ISO 4 – 5/GMP C – D klasės švariose patalpose;

- gama sterilizuotos;

- megztas, labai minkštas poliesterio/ nailono arba lygiavertės medžiagos audinys;

- tinkamas sterilioms gamybos vietoms;

- didelė absorbcija;

- iš anksto išskalbtos;

- lazeriu nupjauti kraštai;

- svoris: 60 ±1 g/m²

- pakuotė: 15pak x 10vnt./pakuotėje, 8 pakuotės dėžėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 5 dėžės.

18. Sterili vienkartinė mikropluošto šluostė:

- tinkamos naudoti ISO 5 – 6/GMP A/B klasės švariose patalpose

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- medžiaga: mikropluoštas su integruotomis šerių juostelėmis;

- speciali konstrukcija padidina valymo efektyvumą net esant dideliam užterštumui;

- idealiai tinka kasdieniam švarių patalpų ir laboratorijų valymui ir dezinfekcijai;

- dezinfekuotos ir supakuotos švarioje patalpoje;

- sterilizuotos gama spinduliais;

- svoris: 50 ±1 g;

- matmenys: 40 ± 1 x 12 ± 1 cm;

- spalva balta;

- pakuotė: po 5 vnt., dvigubai supakuota (maišelyje); 20 maišelių dėžėje;

Orientacinis poreikis: 4 dėžės.

19.1.-19.2. Daugkartinis kombinezonas su mankietais klešnių galuose:

- tinkama naudoti ISO 5-6/ GMP A-B švarumo klasės patalpose;

- sterilizuojamas;

- be gobtuvo;

- paslėptas užtrauktukas priekyje;

- reglan arba lygiavertės rankovės su antistatiniais rankogaliais;

- 3 spaudės kiekvienoje kojų pusėje auliniams batams prisegti;

- reguliuojama guma nugaroje;

- be kišenių;

- medžiaga: 98% poliesteris, 2% anglis arba lygiavertės medžiagos, 118 ±1 g/m2;

- įpakuota po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- |
| 19.1. | S | 150 vnt. |
| 19.2. | M | 150 vnt. |

20. Daugkartinis gobtuvas plokščiu viršumi su integruota kauke:

- tinkama naudoti ISO 5-6/ GMP A-B švarumo klasės patalpose;

- sterilizuojamas;

- su integruota daugkartine kauke;

- 2 šoninės angos švarių patalpų akiniams;

- dirželis su sagtimi nugaroje reguliavimui;

- medžiaga: 98% poliesteris, 2% anglis ar lygiavertės medžiagos, 118 ±1 g/m2;

- dydis: M;

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

21.1.-21.2. Autoklavuojami batai su užtrauktuku:

- tinkama naudoti ISO 5-6/ GMP A-B švarumo klasės patalpose;

- sterilizuojamas;

- dirželis su 2 dalių sagtimi virš pėdos;

- antistatinis padas;

- sutvirtinanti juosta aplink padą;

- dirželis ir spaudės aulo viršuje reguliavimui;

- užtrauktukas per visą ilgį priekyje;

- spaudės, skirtos bato pritvirtinimui prie kombinezono;

- vienos krypties;

- medžiaga: 98% poliesteris, 2% anglis arba lygiavertės medžiagos, 118 g/m2;

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- |
| 21.1. | S | 100 vnt. |
| 21.2. | M | 100 vnt. |

22.1.-22.3. Sterilizuojami Klogsai:

- tinkama naudoti ISO 4-5/ GMP A-B švarumo klasės patalpose;

- pagaminta iš aukštųjų technologijų termoplastinio junginio (SEBS) arba lygiavertės medžiagos;

- antistatiniai, neslystantys;

- sterilizuojami iki 134°C temperatūroje;

- priglundantis reguliuojamo ilgio užkulnio dirželis, su pirštų apsauga smūgiams;

- atsparūs angliavandeniliams, galima dėti vidpadį;

- svoris: 790 ±1 g/pora;

- galimos spalvos: balta, mėlyna ir juoda;

- 1 dėž. – 10 porų;

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- |
| 22.1. | 38 | 3 dėžės |
| 22.2. | 40 | 2 dėžės |
| 22.3. | 46 | 1 dėžė |

Papildomi reikalavimai:

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.