II PIRKIMO DALIS: ĮGARSINIMO ĮRANGA

ATITIKIMAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

| DS_2.1 Plačiajuostė garso kolonėlė |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.1 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Taškinis garso šaltinis. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 60Hz – 18kHz ribose. - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias garso slėgis turi būti ne mažesnis kaip 140 dB. - Horizontalus garso padengimo kampas 90° (±5°). - Vertikalus garso padengimo kampas 40° (±5°). - Ne mažiau kaip du 12 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai. - Vienas ne mažesnis kaip 4 colių aukštų dažnių garsiakalbis. - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”. - Garso kolonėlės korpusas pagamintas iš medžio masyvo plokštės arba faneros. - Garso kolonėlės su integruotu arba nutolusiu stiprintuvu. - Garso kolonėlės vizualinė tarša negali viršyti 0.44 m². - Vienai garso kolonėlei skiriami 2 stiprintuvo kanalai. - Garso kolonėlės stiprintuvas turi šias veiklos stebėsenos galimybes: Įėjimo garso lygis, garso lygio rezervas, paduodamas garso lygis į garsiakalbius, tikrasis galios limitavimas, kolonėlių modulių temperatūra, maitinimo šaltinio voltažas, pikinė paduodama galia į garsiakalbį. |  |  |  |  |
| DS_2.2 Laikiklis DS_2.1 kolonėlei |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.2 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Skirtas garso kolonėlėms poz. DS_2.1. pakabinimui ore. - To paties gamintojo kaip garso kolonėlės poz. DS_2.1 arba techniškai suderinami su siūloma garso sistema bei užtikrinantys saugų ir pilną funkcionalų sistemos veikimą. |  |  |  |  |
| DS_2.3 Žemų dažnių kolonėlė |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.3 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 36 Hz – 115 Hz. - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 130 dB. - Vienas ne mažesnis nei 21 colio žemų dažnių garsiakalbis. - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai. - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”. - Garso kolonėlės korpusas pagamintas iš medžio masyvo plokštės arba faneros. - Garso kolonėlės vizualinė tarša negali viršyti 0.7 m². |  |  |  |  |
| DS_2.4 Plačiajuostė garso kolonėlė priekinėms eilėms |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.4 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 60 Hz – 18 kHz. - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 120dB. - Horizontalus garso padengimo kampas 110° (±5°). - Vertikalus garso padengimo kampas 50° (±5°). - Du ne mažesni nei 5 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai. - Vienas ne mažesnis nei 1,5 colių aukštų dažnių garsiakalbis. - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai. - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”. - Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje. - Vienai garso kolonėlei skiriami 3 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, kiekvienam garsiakalbiui individualiai. - Garso kolonėlės stiprintuvas turi šias veiklos stebėsenos galimybes: Įėjimo garso lygis, garso lygio rezervas, paduodamas garso lygis į garsiakalbius, tikrasis galios limitavimas, kolonėlių modulių temperatūra, maitinimo šaltinio voltažas, pikinė paduodama galia į garsiakalbį. |  |  |  |  |
| DS_2.5 Laikiklis DS_2.4 kolonėlei |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.5 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Skirtas garso kolonėlėms poz. DS_2.4 tvirtinti prie sienos ar grindų. - To paties gamintojo kaip ir garso kolonėlės poz. DS_2.4 arba techniškai suderinami su siūloma garso sistema bei užtikrinantys saugų ir pilną funkcionalų sistemos veikimą. |  |  |  |  |
| DS_2.6 Monitorinė garso kolonėlė atlikėjams |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.6 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau kaip 81 Hz – 18kHz - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 120dB - Du ne mažiau kaip 8 colių žemų ir vidurinių dažnių garsiakalbiai - Vienas ne mažiau kaip 3” aukštų dažnių garsiakalbis - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne žemiau kaip “D” - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo kanalų skaičius ne mažiau kaip 3 - Garso kolonėlės korpusas pagamintas iš medžio masyvo plokštės arba faneros. - Garso kolonėlės su integruotu arba nutolusiu stiprintuvu. - Garso kolonėlės vizualinė tarša (skaičiuojamas žiūrovui matomo fasado plotas) negali viršyti 0.18 m². - Vienai garso kolonėlei skiriami 3 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, kiekvienam garsiakalbiui individualiai. |  |  |  |  |
| DS_2.7 Garso procesorius |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.7 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Ne mažiau kaip 4 analoginės garso įvestys. - Ne mažiau kaip 8 analoginės garso išvestys. - Ne mažiau kaip 5-ių juostų parametriniai EQ įėjimams. - Ne mažiau kaip 8-ių juostų parametriniai EQ išėjimams. - “HP/LP” filtro kreivė ne mažiau kaip 48 dB per oktavą. - Kiekvieną įvestį galima priskirti norimai išvesčiai arba pasirinktam išvesčių kiekiui. - Galimybė valdyti iš nutolusio kompiuterio bevieliu būdu, kai kompiuteris ir procesorius prijungti prie tame pačiame tinkle esančių bevielio tinklo stotelių. - Gamintojas nurodo, kad audio procesų "Latensy" trukmė yra nekintanti nepriklausomai nuo vykdomų audio procesų kiekio. - Audio procesų "Latensy" trukmė ne didesnė kaip 0.6 ms. |  |  |  |  |
| DS_2.8 Garso valdymo pultas ir scenos jungčių blokas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.8 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Ne mažiau kaip du lietimui jautrūs ekranai. - 21 motorizuoti lietimui jautrūs šliaužikliai. - Galimybė pajungti ne mažiau kaip 24 įėjimo kanalus. - Galimybė prijungti papildomą lietimui jautrų ekraną. - „Word clock“ įvestis ir išvestis. - GPI ir GPO įvestis ir išvestis. - Galimos konfigūracijos – mono, stereo. - Ne mažiau kaip viena RJ-45 arba lygiavertė jungtis. - Ne prastesnė kaip 10 x 8 matrica su pilnu išėjimų dinaminiu apdirbimu. - 8 nepriklausomi FX procesoriai. - Dinaminiai ekvalaizeriai. - 16 Grafinių ekvalaizerių. - Diskretizavimo dažnis ne mažiau kaip 96 kHz. - Ne mažiau kaip viena AES jungtis. - Komplektuojama kartu su scenos jungčių bloku. - Scenos jungčių bloke ne mažiau kaip 24 MIC/LINE įėjimo jungčių. - Scenos jungčių bloke ne mažiau kaip 24 MIC/LINE išėjimo kanalų. - Jungčių blokas turi turėti ne mažiau kaip 2 „MADI“ arba lygiaverčiu standartu dirbančias sąsajas. Šios sąsajos turi turėti „BNC“ tipo arba lygiavertes jungtis. - Gamintojo numatyta galimybė integruoti į pultą šias sąsajas: DANTE 64 įvesčių ir 64 išvesčių sąsaja (prie 96 kHZ diskretizavimo dažnio), MADI-B sąsaja, MADI-C sąsaja, DANTE 64 įvesčių ir 64 išvesčių sąsaja (prie 48 kHZ diskretizavimo dažnio), WAVES sąsaja, KLANG sąsaja. |  |  |  |  |
| DS_2.9 Bevielės mikrofono sistemos imtuvas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.9 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Dviejų kanalų skaitmeninis imtuvas. - Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 134 dB. - Galimybė imtuvą montuoti į Rack tipo dėžę. - Imtuve ne mažiau kaip dvi BNC arba lygiaverčio tipo jungtys. - Imtuve ne mažiau kaip dvi XLR arba lygiaverčio tipo jungtys. - Imtuve ne mažiau kaip viena RJ45 arba lygiaverčio tipo jungtis. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz - 20kHz ribose. |  |  |  |  |
| DS_2.10 Radijo signalo stiprintuvas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.10 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Suderinamas su bevielės mikrofono sistemos imtuvu poz. 2.9. - Ne mažiau kaip 10 BNC arba lygiaverčio tipo jungčių. |  |  |  |  |
| DS_2.11 Radijo signalo antena |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.11 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Antena suderinama su radijo signalo stiprintuvu poz. 2.10. - Dažnių diapazonas ne siauresnėse kaip 490 – 950 MHz ribose. - BNC tipo jungtis. |  |  |  |  |
| DS_2.12 Bodypack siųstuvas mikrofonui |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.12 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Bodypack“ tipo siųstuvo korpusas. - Siųstuvas turi būti suderinamas su siūlomu imtuvu (poz. DS_2.9) ir užtikrinti pilną sistemos funkcionalumą. Siekiant užtikrinti sistemos stabilumą, suderinamumą ir valdymo vientisumą, gali būti siūlomas to paties gamintojo sprendimas. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose. - Akumuliatorių ar elementų veikimo trukmė ne mažiau kaip 7 valandos. |  |  |  |  |
| DS_2.13 Mikrofonas su lankeliu |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.13 | DS_2.13.1 Perkamas kiekis: 4 vnt. DS_2.13.2 Mikrofonas pritaikytas tvirtinti prie galvos. DS_2.13.3 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose. DS_2.13.4 Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Cardioid“. DS_2.13.5 Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 140 dB. |  |  |  |  |
| DS_2.14 Dinaminis rankoje laikomas mikrofonas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.14 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - „Handheld“ tipo siųstuvas su dinamine mikrofono kapsule. - Siųstuvas to paties gamintojo kaip imtuvas (poz. 2.9), vieningai sistemai užtikrinti. - Bevielė siųstuvo ir imtuvo sinchronizacija. - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz - 20 kHz ribose. - Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“ - Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 150 dB. - Akumuliatorių ar elementų veikimo trukmė ne mažiau kaip 7 valandos. - Galimybė keisti mikrofono kapsules. |  |  |  |  |
| DS_2.15 Instrumentinių mikrofonų komplektas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.15 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Komplektą sudaro ne mažiau kaip 10 vnt. instrumentinių mikrofonų. - Komplektą sudaro ne mažiau kaip 25 vnt. instrumentinių mikrofonų laikiklių. - Mikrofono tipas – kondensatorinis. - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose. - Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“ - Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 140 dB. - Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 105 dB. |  |  |  |  |
| DS_2.16 Mušamųjų instrumentų komplektas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.16 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Komplektą sudaro ne mažiau kaip 6 vnt. dinaminių mikrofonų - Dinaminis mikrofonas (1 vnt.) - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 30 Hz – 15 kHz ribose. - Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 140 dB/SPL. - Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“. - Dinaminis mikrofonas (2 vnt.) - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 50 Hz – 16 kHz ribose. - Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 140 dB/SPL. - Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“. - Dinaminis mikrofonas (1 vnt.) - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 40 Hz – 18 kHz ribose. - Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 140 dB/SPL. - Kryptingumo charakteristika: „Hypercardioid“. - Dinaminis mikrofonas (2 vnt.) - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 70 Hz – 18 kHz ribose. - Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 140 dB/SPL. - Kryptingumo charakteristika: „Hypercardioid“. |  |  |  |  |
| DS_2.17 Kondensatorinių instrumentinių mikrofonų komplektas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.17 | - Perkamas kiekis: 8 vnt. - Komplektą sudaro 2 vnt. mikrofonai. - Mikrofono kapsulės tipas – kondensatorinis. - Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“. - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose. - Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 135 dB/SPL. |  |  |  |  |
| DS_2.18 Vokalinis mikrofonas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.18 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis. - Kryptingumo charakteristika: „Supercardioid“. - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 50 Hz – 16 kHz ribose. |  |  |  |  |
| DS_2.19 Dinaminis instrumentinis mikrofonas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.19 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis. - Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“. - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 40Hz - 15kHz ribose. |  |  |  |  |
| DS_2.20 Dvigubas mikrofonų laikiklis |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.20 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Gali laikyti ne mažiau kaip 2 mikrofonus - Tarpas tarp mikrofonų tvirtinimo taškų ne siauresnėse nei 70-160 mm ribose - Pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos |  |  |  |  |
| DS_2.21 Žemas mikrofono stovas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.21 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Teleskopinio tipo mikrofoninis stovas su gerve. - Reguliuojamas gervės ilgis ne siauresnėse ribose nei 440 – 740 mm. - Reguliuojamas stovo aukštis ne siauresnėse ribose nei 430 – 640 mm. - Stovo pagrindas – trikojis. - Stovas pagamintas iš plieno arba aliuminio. - Stovas juodos spalvos. |  |  |  |  |
| DS_2.22 Mikrofono stovas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.22 | - Perkamas kiekis: 26 vnt. - Teleskopinio tipo mikrofoninis stovas su gerve. - Reguliuojamas gervės ilgis ne siauresnėse ribose nei 430 – 720 mm. - Reguliuojamas stovo aukštis ne siauresnėse ribose nei 630 – 1400 mm. - Stovo pagrindas – trikojis. - Stovas pagamintas iš plieno arba aliuminio. - Stovas juodos spalvos |  |  |  |  |
| DS_2.23 Stereo Direct Box |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.23 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Stereo „Di-Box“. - Ne mažiau kaip dvi kombinuotos (XLR x 1/4" TRS jack) Left/Right įvestys. - Ne mažiau kaip viena 1/8" stereo TRS jack įvestis. - Ne mažiau kaip dvi XLR išvestys stereo (Left/Right). - Ne mažiau kaip -20dB PAD. |  |  |  |  |
| DS_2.24 Mono Direct Box |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.24 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Mono „Di-Box“. - Ne mažiau kaip dvi kombinuotos 1/4" TRS jack įvestys. - Ne mažiau kaip viena XLR įvestis. - Ne mažiau kaip viena XLR išvestis. - Ne mažiau kaip -20dB PAD. |  |  |  |  |
| DS_2.25 Įleidžiamas į lubas garsiakalbis foninei muzikai ir pranešimams fojė patalpoje |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.25 | - Perkamas kiekis: 12 vnt. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 80 Hz – 19 kHz. - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 110dB. - Horizontalus garso padengimo kampas ne siauresnis kaip 155°. - Vertikalus garso padengimo kampas ne siauresnis kaip 155°. - Vienas ne mažesnis nei 8 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbis. - Vienas ne mažesnis nei 0,5 colių aukštų dažnių garsiakalbis. - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai. - Komplektuojamas kartu su korpusu ir montavimo detalėmis. |  |  |  |  |
| DS_2.26 Įleidžiamas į lubas žemų dažnių garsiakalbis fojė patalpoje |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.26 | - Perkamas kiekis: 3 vnt. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 70 Hz – 350 Hz. - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 110dB. - Vienas ne mažesnis nei 8 colių žemų dažnių garsiakalbis. - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai. - Komplektuojamas kartu su korpusu ir montavimo detalėmis. |  |  |  |  |
| DS_2.27 Stiprintuvas 2.25 garsiakalbiams |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.27 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Bendra stiprintuvo galia ne mažesnė nei 250W. - Ne mažiau nei 2 mikrofono įvestys. - Ne mažiau nei 2 RCA Line-In įvestys. - Ne mažiau nei 2 zonos, kurias galima individualiai atjungti esant poreikiui. - Ne mažiau nei 1 RCA Line-Out išvestis. |  |  |  |  |
| DS_2.28 Stiprintuvas 2.26 garsiakalbiams |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.28 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Bendra stiprintuvo galia ne mažesnė nei 250W. - Ne mažiau nei 1 Stereo įvestis. |  |  |  |  |
| DS_2.30 Mikrofonas pranešimams operatoriaus darbo vietoje |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.30 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Mikrofono stotelė su mygtuku įjungti ir išjungti mikrofoną. - Mikrofonas kondensatorinis - Kryptinė charakteristika “Cardiod” - Atkuriamų dažnių diapazonas ne prasčiau 60 Hz – 15 000 Hz. - Mikrofonas turi lankstų laikiklį, kurio ilgis ne trumpesnis nei 50cm |  |  |  |  |
| DS_2.31 Signalų tinklo praplėtimo prietaisas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.31 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Skirtas signalų tinklo linijų išplėtimui. - Ne mažiau kaip 24 RJ-45 tipo tinklo prievadų. - Palaikoma ne prastesnė kaip 1Gbit/s tinklo sparta. - Elektros energijos tiekimo funkcija iš kiekvienos išvesties (PoE). |  |  |  |  |
| DS_2.32 Garso įrangos komutacinė spinta |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.32 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - 19“ ne žemesnė nei 22U |  |  |  |  |
| DS_2.33 Skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.33 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Visi būtini komponentai technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus veikimo užtikrinimui. |  |  |  |  |
| DS_5.1 Grindinė dėžutė su elektros ir signalo jungtimis |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_5.1 | - Perkamas kiekis: 8 vnt. - Dėžutės dangtelis su išpjovomis laido prakišimui. - Dangtelis pilnai nuimamas, pritvirtintas nerūdijančio plieno troseliu. - Talpina ne mažiau kaip 4 vnt. vienfazių elektros rozečių ir ne mažiau kaip 8 vnt. prietaisinių signalo jungčių. - Pagaminta iš metalo arba lygiavertės medžiagos - Juodos spalvos |  |  |  |  |
| DS_5.2 Sieninė dėžutė su elektros ir signalo jungtimis |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_5.2 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Talpinanti visus salės brėžiniuose nurodytus pajungimo taškus ir ne mažesnius nei nurodytus kiekius - Kiekviena rozetė su papildomu apsauginiu dangteliu. - Durelėse išpjova kabelių prasivedimui. - Pagaminta iš metalo arba lygiavertės medžiagos - Juodos spalvos |  |  |  |  |
| DS_5.3 Rozečių blokas operatorinėje |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_5.3 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 4 m. Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 4 m. - Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis ir visomis reikalingomis signalų jungtimis - Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje. - Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui. - Profilio dangtelis montuojasi segmentais. - Profilio dangtelis su įmontuotomis |  |  |  |  |
| MS_2.1 Plačiajuostė garso kolonėlė |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.1 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 60 Hz – 18 kHz. - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 123dB. - Horizontalus garso padengimo kampas 110° (±5°). - Vertikalus garso padengimo kampas 50° (±5°). - Du ne mažesni nei 5 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai. - Vienas ne mažesnis nei 1,5 colių aukštų dažnių garsiakalbis. - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai. - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”. - Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje. - Vienai garso kolonėlei skiriami 3 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, kiekvienam garsiakalbiui individualiai. - Garso kolonėlės stiprintuvas turi šias veiklos stebėsenos galimybes: Įėjimo garso lygis, garso lygio rezervas, paduodamas garso lygis į garsiakalbius, tikrasis galios limitavimas, kolonėlių modulių temperatūra, maitinimo šaltinio voltažas, pikinė paduodama galia į garsiakalbį. |  |  |  |  |
| MS_2.1.1 Laikiklis MS_2.1 kolonėlei |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.1.1 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Skirtas garso kolonėlėms poz. MS_2.1 tvirtinti prie sienos ar lubų. - To paties gamintojo kaip ir garso kolonėlės poz. MS_2.1 arba skirtingų gamintojų suderinami bendram darbui. |  |  |  |  |
| MS_2.2 Žemų dažnių kolonėlė |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.2 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 30 Hz – 125 Hz. - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 133 dB. - Vienas ne mažesnis nei 18 colių žemų dažnių garsiakalbis. - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai. - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”. - Garso kolonėlės korpusas pagamintas iš medžio masyvo plokštės arba faneros. - Garso kolonėlės vizualinė tarša negali viršyti 0.45 m². |  |  |  |  |
| MS_2.2.1 Laikiklis MS_2.2 kolonėlei |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.2.1 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Skirtas garso kolonėlėms poz. MS_2.2 tvirtinti prie sienos ar lubų. - To paties gamintojo kaip ir garso kolonėlės poz. MS_2.2 arba skirtingų gamintojų suderinami bendram darbui. |  |  |  |  |
| MS_2.3 Monitorinė plačiajuostė kolonėlė |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.3 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau kaip 55Hz – 18kHz - Du ne mažiau kaip 8 colių žemų ir vidurinių dažnių garsiakalbiai - Vienas ne mažiau kaip 3” aukštų dažnių garsiakalbis - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne žemiau kaip “D” - Garso kolonėlės korpusas pagamintas iš medžio masyvo plokštės arba faneros. - Garso kolonėlės su integruotu arba nutolusiu stiprintuvu. - Garso kolonėlės vizualinė tarša (skaičiuojamas žiūrovui matomo fasado plotas) negali viršyti 0.18 m². - Vienai garso kolonėlei skiriami 3 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, kiekvienam garsiakalbiui individualiai. |  |  |  |  |
| MS_2.4 Skaitmeninis garso valdymo pultas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.4 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Galimybė pultą montuoti į Rack tipo spintą. - Ne mažiau kaip 16 analoginių garso įvesčių. - Ne mažiau kaip 10 analoginių garso išvesčių. - Kiekvieną įvestį galima priskirti norimai išvesčiai arba pasirinktam išvesčių kiekiui. - Diskretizavimo dažnis ne mažiau kaip 48 kHz. - Galimybė valdyti pultą nuotoliniu būdu, naudojant planšetinį kompiuterį. - Galimybė prijungti nutolusį scenos jungčių bloką. |  |  |  |  |
| MS_2.5 Bevielės mikrofono sistemos imtuvas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.5 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Dviejų kanalų skaitmeninis imtuvas. - Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 130 dB. - Galimybė imtuvą montuoti į Rack tipo dėžę. - Imtuve ne mažiau kaip dvi BNC arba lygiaverčio tipo jungtys. - Imtuve ne mažiau kaip dvi XLR arba lygiaverčio tipo jungtys. - Imtuve ne mažiau kaip viena RJ45 arba lygiaverčio tipo jungtis. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz - 20kHz ribose. |  |  |  |  |
| MS_2.6 Dinaminis rankoje laikomas mikrofonas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.6 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - „Handheld“ tipo siųstuvas su dinamine mikrofono kapsule. - Siųstuvas to paties gamintojo kaip imtuvas (poz. 2.5), vieningai sistemai užtikrinti. - Bevielė siųstuvo ir imtuvo sinchronizacija. - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz - 20 kHz ribose. - Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“ - Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 150 dB. - Akumuliatorių ar elementų veikimo trukmė ne mažiau kaip 7 valandos. - Galimybė keisti mikrofono kapsules. |  |  |  |  |
| MS_2.7 Instrumentinių mikrofonų komplektas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.7 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Komplektą sudaro ne mažiau kaip 10 vnt. instrumentinių mikrofonų. - Komplektą sudaro ne mažiau kaip 25 vnt. instrumentinių mikrofonų laikiklių. - Mikrofono tipas – kondensatorinis. - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose. - Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“ - Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 140 dB. - Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 105 dB. |  |  |  |  |
| MS_2.8 Bosinio būgno mikrofonas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.8 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis. - Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“. - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 30 Hz – 15 kHz ribose. |  |  |  |  |
| MS_2.9 Kondensatorinių instrumentinių mikrofonų komplektas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.9 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Komplektą sudaro 2 vnt. mikrofonų. - Mikrofono kapsulės tipas – kondensatorinis. - Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“. - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose. - Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 135 dB/SPL. |  |  |  |  |
| MS_2.10 Žemas mikrofono stovas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.10 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Teleskopinio tipo mikrofoninis stovas su gerve. - Reguliuojamas gervės ilgis ne siauresnėse ribose nei 440 – 740 mm. - Reguliuojamas stovo aukštis ne siauresnėse ribose nei 430 – 640 mm. - Stovo pagrindas – trikojis. - Stovas pagamintas iš plieno arba aliuminio. - Stovas juodos spalvos. |  |  |  |  |
| MS_2.11 Mikrofono stovas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.11 | - Perkamas kiekis: 6 vnt. - Teleskopinio tipo mikrofoninis stovas su gerve. - Reguliuojamas gervės ilgis ne siauresnėse ribose nei 430 – 720 mm. - Reguliuojamas stovo aukštis ne siauresnėse ribose nei 630 – 1400 mm. - Stovo pagrindas – trikojis. - Stovas pagamintas iš plieno arba aliuminio. - Stovas juodos spalvos. |  |  |  |  |
| MS_2.12 Stereo Direct Box |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.12 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Stereo „Di-Box“. - Ne mažiau kaip dvi kombinuotos (XLR x 1/4" TRS jack) Left/Right įvestys. - Ne mažiau kaip viena 1/8" stereo TRS jack įvestis. - Ne mažiau kaip dvi XLR išvestys stereo (Left/Right). - Ne mažiau kaip -20dB PAD. |  |  |  |  |
| MS_2.13 Mono Direct Box |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.13 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Mono „Di-Box“. - Ne mažiau kaip dvi kombinuotos 1/4" TRS jack įvestys. - Ne mažiau kaip viena XLR įvestis. - Ne mažiau kaip viena XLR išvestis. - Ne mažiau kaip -20dB PAD. |  |  |  |  |
| MS_2.14 Įrangos komutacinė spinta |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.14 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Ne mažesnė nei 9U. - Juodos spalvos. |  |  |  |  |
| MS_4.1 Grindinė dėžutė su elektros ir signalo jungtimis |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_4.1 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Dėžutės dangtelis su išpjovomis laido prakišimui. - Dangtelis pilnai nuimamas, pritvirtintas nerūdijančio plieno troseliu. - Talpina ne mažiau kaip 4 vnt. vienfazių elektros rozečių ir ne mažiau kaip 5 vnt. prietaisinių signalo jungčių. - Pagaminta iš metalo arba lygiavertės medžiagos - Juodos spalvos. |  |  |  |  |
| MS_4.2 Skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_4.2 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Visi būtini komponentai technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus veikimo užtikrinimui. |  |  |  |  |