PROFESIONALUS / PRAMONINIS AUTONOMINIS GRINDŲ VALYMO ROBOTAS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Pirkimo objektas: profesionalus autonominis grindų valymo robotas, skirtas periodiniam ir kasdieniam administracinių, viešosios paskirties ir kitų didesnio intensyvumo patalpų valymui.

Numatoma įsigyti ___ vnt. → UŽPILDYTI

Pastaba: Tiekėjo siūlomas įrenginys gali būti lygiavertis arba geresnių parametrų, nei nurodyta techninėje specifikacijoje.

| Eil. Nr. | Techninis / funkcinis reikalavimas |
| --- | --- |
| Paskirtis ir navigacija |  |
| 1. | Robotas turi būti profesionalios paskirties autonominis grindų valymo įrenginys, atliekantis grindų siurbimą ir (ar) plovimą, pritaikytas intensyviam kasdieniam naudojimui komercinėse ir viešosios paskirties patalpose. |
| 2. | Turi savarankiškai naviguoti patalpose, sudaryti jų žemėlapį ir autonomiškai planuoti valymo maršrutą. |
| 3. | Navigacija turi veikti nenaudojant patalpose pastoviai pritvirtintų orientacinių žymeklių ar QR kodų. |
| 4. | Turi būti įrengta kliūčių aptikimo ir automatinio jų apėjimo sistema, tinkama dinamiškoje aplinkoje, kurioje juda žmonės. |
| 5. | Robotas turi savarankiškai grįžti į įkrovimo (aptarnavimo) stotelę ir po įkrovimo tęsti suplanuotą užduotį nuo sustojimo vietos. |
| Našumas, talpos ir autonomija |  |
| 6. | Gamintojo deklaruojamas teorinis valymo našumas – ne mažesnis kaip 350 m²/val. Tiekėjas papildomai nurodo praktinį našumą administracinėje aplinkoje ir metodiką, kuria jis nustatytas. |
| 7. | Nepertraukiamo darbo plovimo režimu trukmė be vandens papildymo – ne mažesnė kaip 2 val. Jei siūloma automatinio vandens papildymo stotelė, viso valymo ciklo su automatiniais papildymais trukmė – ne mažesnė kaip 3 val. |
| 8. | Švaraus ir nešvaraus vandens talpos turi būti pakankamos 7 punkte nurodytai darbo trukmei užtikrinti, atsižvelgiant į gamintojo deklaruojamą vandens sąnaudą (l/m²), tačiau ne mažesnės kaip 15 l švaraus ir 15 l nešvaraus vandens, arba turi būti įdiegta automatinė vandens tiekimo ir nutekėjimo sistema. Tiekėjas nurodo talpas ir vandens sąnaudą. |
| 9. | Baterijos autonomija – ne mažiau kaip 3 val. darbo plovimo režimu. Turi būti numatyta automatinio įkrovimo funkcija. |
| 10. | Turi būti atliekamas automatinis pagrindinių valymo elementų (šepečių, siurbimo juostos, filtrų) valymas stotelėje arba pateiktas lygiavertis automatinio aptarnavimo sprendimas. Tiekėjas nurodo, kurios priežiūros operacijos atliekamos rankiniu būdu ir kokiu periodiškumu. |
| Gabaritai ir integracija su pastatu |  |
| 11. | Roboto plotis turi būti ne didesnis kaip ___ mm, aukštis – ne didesnis kaip ___ mm, kad įrenginys pravažiuotų pro standartines patalpų duris ir tilptų į pastato liftą. |
| 12. | Bendra įrenginio masė su pilnomis talpomis – ne didesnė kaip ___ kg. |
| 13. | Tiekėjas turi nurodyti, ar įrenginys gali savarankiškai naudotis pastato liftu ir kokios lifto valdymo sąsajos integracijos tam reikia. |
| Sauga |  |
| 14. | Saugos funkcijos turi užtikrinti automatinį sustojimą aptikus žmogų ar kitą kliūtį bei apsaugą nuo kritimo laiptais. Įrenginys turi atitikti LST EN 60335-2-72 reikalavimus. Tiekėjas nurodo naudojamų saugos jutiklių tipą ir, jei taikoma, saugos funkcijos veikimo lygį (PL pagal LST EN ISO 13849-1). |
| 15. | Įrenginyje turi būti įrengtas iš išorės pasiekiamas avarinio stabdymo mygtukas. |
| 16. | Tiekėjas turi nurodyti, ar įrenginį leidžiama eksploatuoti esant žmonėms patalpose, ar tik ne darbo metu. |
| 17. | Triukšmo lygis darbiniu režimu – ne didesnis kaip 68 dB(A). Tiekėjas nurodo gamintojo deklaruojamą reikšmę. |
| Grindų dangos ir valdymas |  |
| 18. | Robotas turi būti tinkamas kietoms grindų dangoms: plytelėms, PVC, vinilui, linoleumui, betonui ir kitoms panašioms dangoms. |
| 19. | Turi būti galima programiškai nustatyti valymo zonas, draudžiamas zonas, valymo laiką ir skirtingus valymo režimus. |
| 20. | Turi būti galima nuotoliniu būdu stebėti roboto būklę, valymo užduotis ir įvykius bei gauti ataskaitas apie atliktus darbus (išvalytas plotas, trukmė, pertraukimai, klaidos). |
| Duomenų apsauga |  |
| 21. | Tiekėjas turi nurodyti, kokie duomenys perduodami gamintojui ar trečiosioms šalims ir kokioje jurisdikcijoje jie saugomi. Jei įrengtos vaizdo kameros – ar vaizdas įrašomas ir perduodamas ir ar šią funkciją galima išjungti. Įrenginys ir programinė įranga turi atitikti Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus. |
| 22. | Turi būti numatyta galimybė vykdyti bent bazines valymo funkcijas be nuolatinio ryšio su gamintojo debesijos paslauga. |
| Atitiktis, garantija ir aptarnavimas |  |
| 23. | Įrenginys turi turėti CE ženklinimą ir atitikti žemos įtampos, elektromagnetinio suderinamumo ir RoHS direktyvų reikalavimus. |
| 24. | Naudojimo instrukcija turi būti pateikta lietuvių kalba. |
| 25. | Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėn. Garantinio aptarnavimo reakcijos laikas – ne ilgesnis kaip 2 darbo dienos; remonto trukmei viršijant 10 darbo dienų, suteikiamas pakaitinis įrenginys. |
| 26. | Tiekėjas turi apmokyti Perkančiosios organizacijos darbuotojus įstaigos patalpose: ne mažiau kaip ___ asmenų, ne trumpiau kaip 4 val., įforminant instruktavimo protokolą. |
| 27. | Tiekėjas turi užtikrinti techninę pagalbą bei atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų tiekimą Lietuvoje arba Europos Sąjungoje ne trumpiau kaip 7 metus nuo įrenginio pristatymo. |
| 28. | Tiekėjas turi nurodyti rekomenduojamą techninės priežiūros periodiškumą, jos kainą ir numatomas metines eksploatavimo sąnaudas. |