Specialiųjų pirkimo sąlygų 14 priedas „II statybos darbų etapo žiniaraštis“

KOPGALIO KRANTINIŲ SMILTYNĖS G. 2A IR 2B, KLAIPĖDOJE,

GRIOVIMO IR NAUJOS STATYBOS DARBų

techninio projekto (laida A)

II STATYBOS DARBŲ ETAPO

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

KLAIPĖDA 2024

- TURINYS

1. II STATYBOS DARBŲ ETAPAS................................................................................................................3

1.1 SKLYPO PLANO DALIS...........................................................................................................................3

1.1.1 Žemės darbai teritorijoje prie krantinės.................................................................................................3

1.1.2 Dangų įrengimo darbai teritorijoje prie krantinės Nr.159........................................................................3

1.2 KONSTRUKCIJŲ DALIS (Krantinės Nr.157; 158; 160; 162).....................................................................4

1.2.1 Esamos krantinės konstrukcijų demontavimo darbai.............................................................................4

1.2.2 Žemės darbai teritorijoje prie krantinės Nr.159......................................................................................4

1.2.3 Krantinių Nr.157; 158; 160; 162 statybos darbai....................................................................................5

1.2.4 Krantinių Nr.157; 158; 160; 162 švartavimosi įrangos įrengimo darbai................................................9

1.3 KONSTRUKCIJŲ DALIS  (Krantinė Nr.161)............................................................................................9

1.3.1 Krantinės Nr.161 statybos darbai........................................................................................................10

1.3.2 Krantinės Nr. 161 švartavimosi įrangos įrengimo darbai.....................................................................12

1.4 AKVATORIJOS GILINIMO DALIS (I ETAPAS).......................................................................................12

1.5 AKVATORIJOS GILINIMO DALIS (II ETAPAS)......................................................................................12

1.6 AKVATORIJOS GILINIMO DALIS (III ETAPAS).....................................................................................13

1.7 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ DALIS...................................................................13

1.7.1 Paviršinių nuotekų tinklai.....................................................................................................................13

1.7.2 Buitinių nuotekų tinklai.........................................................................................................................14

1.7.3 Vandentiekio tinklai.............................................................................................................................14

1.7.4 Žemės darbai......................................................................................................................................15

1.8 ELEKTROTECHNIKOS DALIS..............................................................................................................16

1.8.1 Elektros kolonėlių/pajungimo taškų įrengimas ir pajungimas (0,4kV KL statyba)...............................16

1.8.2 Apšvietimo elektros tinklų įrengimas....................................................................................................17

2. SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS..........................................................................19

| Pozicija, Eil. Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina be PVM, € | Bendra suma be PVM, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | iI statybos DARBŲ etapas |  |  |  |  |
|  | SKLYPO PLANO DALIS |  |  |  |  |
|  | Žemės darbai teritorijoje prie krantinės |  |  |  |  |
|  | Esamo grunto naujai įrengiamų dangų teritorijoje, planiravimas lyginimas ir tankinimas iki EV2≥45MPa. | m2 | 1163,4 |  |  |
|  | Teritorijos žaliųjų plotų įrengimas | m2 | 540 |  |  |
|  | Esamų žaliųjų plotų atstatymas po požeminių komunikacijų įrengimo darbų | m2 | 248,0 |  |  |
|  | Skaldažolės įrengimas kai dirvožemio kiekis joje yra 15%, kai visas sluoksnio storis hvid.=25cm | m2 | 426,0 |  |  |
|  | Sunkiasvorio transporto reisų skaičius augalinio grunto transportavimui, (transportuojant po 20 m3 vienu reisu). | vnt. | 11 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | Dangų įrengimo darbai teritorijoje prie krantinės Nr.159 |  |  |  |  |
|  | Šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas ir sutankinimas iki EV2≥120MPa, dangoms įrengti, kai sluoksnio storis hvid. = 45 cm | m2 | 716,0 |  |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas ir sutankinimas iki EV2≥150MPa dangoms įrengti, kai sluoksnio storis hvid. = 30 cm | m2 | 716,0 |  |  |
|  | Gatvės bortų iš surenkamų g/b gaminių (gatvės bortas, radiusinis bortas, sužemintas bortas) įrengimas ant betoninio pagrindo, įskaitant bituminės siūlių sandarinimo juostos įrengimą tarp asfalto dangos ir borto. | m‘ | 72,00 |  |  |
|  | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas, kai sluoksnio storis hvid.=10cm | m2 | 682,0 |  |  |
|  | Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas, kai sluoksnio storis hvid.=4cm | m2 | 682,0 |  |  |
|  | Tvoros iš surenkamų plieninių cinkuotų tinklo segmentų su profiliuoto vamzdžio stulpais įsigijimas ir įrengimas įskaitant transportavimą. Tvoros aukštis h=2,10m | m‘ | 125,00 |  |  |
|  | Stumdomų gembinių vartų su mechanizmu, laikančiosiomis kolonomis, pamatu vartams įrengti, bei spyna, įsigijimas ir transportavimas | m‘ | 10,90 |  |  |
|  | Esamos asfaltbetonio dangos demontavimas ir atstatymas suformuojant suvedimą tarp naujai įrengiamos dangos ir esamos dangos | m2 | 46,00 |  |  |
|  | Dangos iš betoninių trinkelių demontavimas ir atstatymas ant esamo g/b pirso (įskaitant atsijų pasluoksnį, skaldos ir smėlio/žvyro pasluoksnius) | m2 | 114,00 |  |  |
|  | Asfaltbetonio dangų demontavimas ir atstatymas naujų komunikacijų įrengimo vietoje, kai asfaltbetonio vidutinis sluoksnis, hvid. =8cm . Įskaitant betoninių gatvės bortų demontavimą, tranšėjos kasimą ir užpylimą bei grunto tankinimą, (gruntą sandėliuojant vietoje). | m2 | 29,60 |  |  |
|  | Gatvės bortų iš surenkamų g/b gaminių atstatymas ant betoninio pagrindo, įskaitant bituminės siūlių sandarinimo juostos įrengimą tarp asfalto dangos ir borto. | m‘ | 11,5 |  |  |
|  | Sunkiasvorio transporto reisų skaičius įvairaus grunto ir asfalto transportavimui, (transportuojant po 12 m3 vienu reisu). | vnt. | 61 |  |  |
|  | Sunkiasvorio transporto reisų skaičius trinkelių transportavimui, (transportuojant po 21 t vienu reisu). | vnt. | 1 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | KONSTRUKCIJŲ DALIS (Krantinės Nr.157; 158; 160; 162) |  |  |  |  |
|  | Esamos krantinės konstrukcijų demontavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Esamos krantinės gelžbetoninės sienutės dalinis demontavimas ir išvežimas utilizuoti (darbai vykdomi nuo sausumos) | m3 | 10 |  |  |
|  | Žemės darbai teritorijoje prie krantinės Nr.159 |  |  |  |  |
|  | Augalinio grunto iškasimas nuo alt. +2,55 m iki alt. +2,35 m (hvid.=0,2 m) ir išvežimas utilizuoti (darbai vykdomi nuo sausumos) | m2 | 682 |  |  |
|  | Žvyringo smėlio iškasimas nuo alt. +2,35 m iki alt. +1,61 m (hvid.=0,74 m) ir sandėliavimas (darbai vykdomi nuo sausumos) | m2 | 682 |  |  |
|  | Žvyringo smėlio užpylimas, (pirso šaknyje) teritorijoje tarp naujai įrengtos spraustasienės ir krantinės Nr.159 esamų g/b konstrukcijų, kai sluoksnio storis hvid.=160cm, ir grunto tankinimas sluoksniais hvid.=30cm, iki Ev2=45MPa | m2 | 87 |  |  |
|  | Šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas ir sutankinimas iki EV2≥80MPa, dangoms įrengti, kai sluoksnio storis hvid. = 45 cm | m2 | 166 |  |  |
|  | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas ir sutankinimas iki EV2≥120MPa dangoms įrengti, kai sluoksnio storis hvid.= 30 cm | m2 | 166 |  |  |
|  | Esamo šlaito tvirtinimo (iš 0,3÷1,1 m diametro akmenų metinio, kai metinio storis ~2,5Dmax) demontavimas akmenis iškeliant iš po vandens, įskaitant po įrengtos spraustasienės dalinį esamo šlaito atstatymą/papildymą ir likusių demontuotų perteklinių akmenų išvežimą, utilizavimą | m2 | 180 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | Krantinių Nr.157; 158; 160; 162 statybos darbai |  |  |  |  |
|  | Naujo įlaido sujungimas su esamu įlaidu (ties krantine Nr.159) | kompl. | 1 |  |  |
|  | Papildomų priemonių, plieninių spraustinių polių/įlaidų įrengimo vietoje naudojimas/taikymas. (Pastaba. Ilgis nurodytas vertinant plieninių įlaidų išdėstymą planinėje padėtyje (įlaidų įrengimo ašyje), susumavus visų įrengimo ruožų ilgius. Žiūrėti polių planą K2206-XX-TP-SK-1.B-02.) | m‘ | 274,4 |  |  |
|  | Plieninio įlaido iš plieno S430 GP Wy≥2600 cm3/m' įrengimas iki alt. -7,40m ÷ -12,90m (LAS07), darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. (Pastaba. Ilgis nurodytas vertinant plieninių įlaidų išdėstymą planinėje padėtyje (įlaidų įrengimo ašyje), susumavus visų įrengimo ruožų ilgius. Žiūrėti polių planą K2206-XX-TP-SK-1.B-02.) | m‘ | 274,4 |  |  |
|  | Plieninio įlaido nupjovimas ties įrengiamomis laiptų nišoms | m‘ krantinės | 40,5 |  |  |
|  | Naujo įlaido sujungimas su esama "L" formos gelžbetonine atramine sienute (įskaitant įlaido ir lakšto užbetonavimą ir siūlės sandarinimą plėtriosiomis juostomis) | kompl. | 1 |  |  |
|  | Templių Lvid.=10,00m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. | kompl. | 7 |  |  |
|  | Templių Lvid.=7,70m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. | kompl. | 32 |  |  |
|  | Templių Lvid.=7,32m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. | kompl. | 2 |  |  |
|  | Templių Lvid.=6,45m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. | kompl. | 5 |  |  |
|  | Templių Lvid.=5,80m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. | kompl. | 25 |  |  |
|  | Templių Lvid.=6,44m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. | kompl. | 14 |  |  |
|  | Liktinių klojinių (kronšteinų) iš lovinių profilių ir plieninių lakštų gamyba ir įrengimas ant plieninės spraustasienės, įskaitant jų privirinimą prie fasadinės spraustasienės | m‘ krantinės | 274,4 |  |  |
|  | Surenkamų gelžbetoninių apdailos plokščių (aukštis Hvid.=4,14m (h=0,12 m) iš betono C35/45 su armatūra gamyba, transportavimas ir įrengimas nuo plaukiojančių priemonių | m‘ krantinės | 181,4 |  |  |
|  | Gelžbetoninio rostverko/antstato iš betono C35/45 su armatūra, plieninėmis įdėtinėmis detalėmis, polipropileno plaušu ir išlyginamuoju betono sluoksniu įrengimas (įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą) | m‘ krantinės | 274,4 |  |  |
|  | Gelžbetoninių nišų (laiptų aikštelėms) ir g/b paaukštinimų iš betono C35/45 su armatūra, plieninėmis įdėtinėmis detalėmis, polipropileno plaušu ir išlyginamuoju betono sluoksniu įrengimas (įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą) | m3 | 165,50 |  |  |
|  | Įdėklų iš PVC D=110mm SN8 klasės vamzdžių g/b antstate įrengimas, vandentiekio vamzdžiams pakloti (įskaitant jungiamąsias dalis ir alkūnes) | m‘ | 84,7 |  |  |
|  | Deformacinių siūlių gelžbetoniniame antstate įrengimas ir hermetizavimas | kompl. | 2 |  |  |
|  | Švartavimo stulpelių pamatų iki altitudės +2,70 m iš betono C35/45 su plieninėmis įdėtinėmis detalėmis įrengimas ir įdėtinių detalių dažymas | kompl. | 37 |  |  |
|  | Latako įrengimas rostverke iš surenkamo tipo latakų, latakus įbetonuojant ir įrengiant apžiūros šulinėlius ties deformacinėmis siūlėmis | m‘ | 76 |  |  |
|  | Paviršinio vandens surinkimo latakų mazgo ties deformacinėmis siūlėmis įrengimas iš PVC vamzdžių ir kompensatoriaus įskaitant plienines įdėtines detales g/b rostverke | vnt. | 2 |  |  |
|  | Gelžbetoninių šulinių h=890mm, D=850mm, su dangčiu ir įlipimo liuku įsigijimas ir įrengimas at išlyginamojo betono sluoksnio, kai sluoksnio hvid.=7cm | kompl. | 2 |  |  |
|  | Gelžbetoninių monolitinių dangų įrengimas ant g/b pirso, su armatūra ir polipropileno plaušu, kai dangos storis hvid.=15cm | m2 | 635 |  |  |
|  | Gelžbetoninių monolitinių dangų įrengimas ant sutankinto grunto pasluoksnių, (su armatūra ir polipropileno plaušu), kai dangos storis hvid.=20cm | m2 | 166 |  |  |
|  | Sandarių liukų (D400 klasė) iš standartinių elementų įsigijimas ir įrengimas ant elektros šulinių ir paviršinio vandens surinkimo mazgų ties antstato deformacinėmis siūlėmis (įskaitant sandarinimo medžiagą ir liuko užpylimą betonu, su armatūra) | kompl. | 14 |  |  |
|  | Sandarių liukų (D400 klasė) iš standartinių elementų įsigijimas ir įrengimas ant vandentiekio trasos kamerų (įskaitant sandarinimo medžiagą ir liuko užpylimą betonu, su armatūra) | kompl. | 3 |  |  |
|  | Deformacinių ir temperatūrinių siūlių įrengimas g/b dangose | m‘ | 121,6 |  |  |
|  | Plieninių kopėčių L=3,55 m iš lovinių profilių ir lakštinio plieno su įdėtinėmis detalėmis gamyba, dažymas, transportavimas ir įrengimas gelžbetoniniame rostverke | vnt. | 5 |  |  |
|  | Laiptų konstrukcijų įrengimas (įskaitant laiptasijas, surenkamo tipo cinkuotas pakopas, laiptų aikšteles bei įdėtines detales laiptų aikštelėms įrengti) | kompl. | 5 |  |  |
|  | Turėklų iš plieno profilių ant laiptų konstrukcijų įrengimas, kai turėklo h=1,10m | kompl. | 5 |  |  |
|  | Apsauginių atitvarų, h=1,10m prie laiptų aikštelių įrengimas ant g/b borto | kompl. | 7 |  |  |
|  | Spraustasienės sandarinimas betono maišais įskaitant geotekstilę, prie esamos krantinės (L-formos atraminė sienutė) | kompl. | 1 |  |  |
|  | Žvyringo smėlio užpylimas, (naujo pirso įrengimo vietoje) teritorijoje tarp naujai įrengtos spraustasienės nuo alt. - 4,87m ÷ +1,33m, kai sluoksnio storis hvid.=6,20m, ir grunto tankinimas vibrotankintuvais, iki Dpr. ≥ 100% | m2 | 492 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | Krantinių Nr.157; 158; 160; 162 švartavimosi įrangos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Arkinio tipo atmušų kurių EA≥23 kNm ir R ≤ 185 kN įsigijimas (įskaitant transportavimą) | kompl. | 67 |  |  |
|  | Arkinio tipo atmušų montavimas atmušas paduodant nuo sausumos, montavimo darbus vykdant nuo plaukiojančių pontonų. | kompl. | 67 |  |  |
|  | Atmušų kurių EA≥450 kNm ir R ≤ 890 kN su skydu įsigijimas | kompl. | 13 |  |  |
|  | Atmušų su skydais montavimas atmušas paduodant nuo sausumos, montavimo darbus vykdant nuo plaukiojančių pontonų | kompl. | 13 |  |  |
|  | 33 tonų laikomosios galios švartavimosi stulpelių su inkariniais varžtais įsigijimas, įrengimas gelžbetoniniame rostverke ir stulpelių nudažymas | vnt. | 37 |  |  |
|  | 10 tonų laikomosios galios švartavimosi stulpelių įsigijimas ir sumontavimas gelžbetoninio antstato fasade (įskaitant transportavimą) | vnt. | 12 |  |  |
|  | Navigacinio ženklo (švyturio) konstrukcijų iš plieno elementų įrengimas ant g/b pamato | kompl. | 1 |  |  |
|  | Švyturio bokštelio pamatų plokštės (galvenos) 1,6x1,6x0,9m iš betono C35/45 su armatūra ir polipropileno plaušu įrengimas ant išlyginamojo betono sluoksnio, kai sluoksnio storis hvid.=7cm (įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą) | vnt. | 1 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | KONSTRUKCIJŲ DALIS (Krantinė Nr.161) |  |  |  |  |
|  | Krantinės Nr.161 statybos darbai |  |  |  |  |
|  | Papildomų priemonių, plieninių spraustinių polių/įlaidų įrengimo vietoje naudojimas/taikymas. (Pastaba. Ilgis nurodytas vertinant plieninių įlaidų išdėstymą planinėje padėtyje (įlaidų įrengimo ašyje), susumavus visų įrengimo ruožų ilgius. Žiūrėti polių planą K2206-XX-TP-SK-1.B-02.) | m‘ | 99,4 |  |  |
|  | Plieninio įlaido iš plieno S430 GP Wy≥2600 cm3/m' įrengimas iki alt. -7,40m ÷ -12,90m (LAS07), darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. (Pastaba. Ilgis nurodytas vertinant plieninių įlaidų išdėstymą planinėje padėtyje (įlaidų įrengimo ašyje), susumavus visų įrengimo ruožų ilgius. Žiūrėti polių planą K2206-XX-TP-SK-1.B-02.) | m‘ | 99,4 |  |  |
|  | Plieninio įlaido nupjovimas ties įrengiamomis laiptų nišomis | m‘ krantinės | 24,3 |  |  |
|  | Templių Lvid.=7,14m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. | kompl. | 2 |  |  |
|  | Templių Lvid.=6,40m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. | kompl. | 2 |  |  |
|  | Templių Lvid.=5,80m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. | kompl. | 45 |  |  |
|  | Templių Lvid.=4,20m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. | kompl. | 2 |  |  |
|  | Liktinių klojinių (kronšteinų) iš lovinių profilių ir plieninių lakštų gamyba ir įrengimas ant plieninės spraustasienės, įskaitant jų privirinimą prie fasadinės spraustasienės | m‘ krantinės | 99,4 |  |  |
|  | Surenkamų gelžbetoninių apdailos plokščių (aukštis Hvid.=4,14m (h=0,12 m) iš betono C35/45 su armatūra gamyba, transportavimas ir įrengimas nuo plaukiojančių priemonių | m‘ krantinės | 70,2 |  |  |
|  | Gelžbetoninio rostverko/antstato iš betono C35/45 su armatūra, plieninėmis įdėtinėmis detalėmis, polipropileno plaušu ir išlyginamuoju betono sluoksniu įrengimas (įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą) | m‘ krantinės | 99,4 |  |  |
|  | Gelžbetoninių nišų (laiptų aikštelėms) ir g/b paaukštinimų iš betono C35/45 su armatūra, plieninėmis įdėtinėmis detalėmis, polipropileno plaušu ir išlyginamuoju betono sluoksniu įrengimas (įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą) | m3 | 69,5 |  |  |
|  | Įdėklų iš PVC D=110mm SN8 klasės vamzdžių g/b antstate įrengimas, vandentiekio vamzdžiams pakloti (įskaitant jungiamąsias dalis ir alkūnes) | m‘ | 69,00 |  |  |
|  | Deformacinių siūlių gelžbetoniniame antstate įrengimas ir hermetizavimas | kompl. | 2 |  |  |
|  | Švartavimo stulpelių pamatų iki altitudės +2,70 m iš betono C35/45 su plieninėmis įdėtinėmis detalėmis įrengimas ir įdėtinių detalių dažymas | kompl. | 13 |  |  |
|  | Latako įrengimas rostverke iš surenkamo tipo latakų, latakus įbetonuojant ir įrengiant apžiūros šulinėlius ties deformacinėmis siūlėmis | m‘ | 68 |  |  |
|  | Paviršinio vandens surinkimo latakų mazgo ties deformacinėmis siūlėmis įrengimas iš PVC vamzdžių ir kompensatoriaus įskaitant plienines įdėtines detales g/b rostverke | vnt. | 2 |  |  |
|  | Gelžbetoninių monolitinių dangų įrengimas ant g/b pirso, su armatūra ir polipropileno plaušu, kai dangos storis hvid.=15cm | m2 | 255 |  |  |
|  | Sandarių liukų (D400 klasė) iš standartinių elementų įsigijimas ir įrengimas ant elektros šulinių ir paviršinio vandens surinkimo mazgų ties antstato deformacinėmis siūlėmis (Įskaitant sandarinimo medžiagą ir liuko užpylimą betonu, su armatūra) | kompl. | 4 |  |  |
|  | Sandarių liukų (D400 klasė) iš standartinių elementų įsigijimas ir įrengimas ant vandentiekio trasos kamerų (įskaitant sandarinimo medžiagą ir liuko užpylimą betonu, su armatūra) | kompl. | 9 |  |  |
|  | Deformacinių ir temperatūrinių siūlių įrengimas g/b dangose | m‘ | 32,5 |  |  |
|  | Plieninių kopėčių L=3,55 m iš lovinių profilių ir lakštinio plieno su įdėtinėmis detalėmis gamyba, dažymas, transportavimas ir įrengimas gelžbetoniniame rostverke | vnt. | 3 |  |  |
|  | Plieninės sijos liktiniams klojiniams atremti įrengimas ant plieninių įlaidų, darbus atliekant nuo plaukiojančių priemonių | m‘ | 5,7 |  |  |
|  | Laiptų konstrukcijų įrengimas (įskaitant laiptasijas, surenkamo tipo cinkuotas pakopas, laiptų aikšteles bei įdėtines detales laiptų aikštelėms įrengti) | kompl. | 3 |  |  |
|  | Turėklų iš plieno profilių ant laiptų konstrukcijų įrengimas, kai turėklo h=1,10m | kompl. | 3 |  |  |
|  | Apsauginių atitvarų, h=1,10m prie laiptų aikštelių įrengimas ant g/b borto | kompl. | 3 |  |  |
|  | Žvyringo smėlio užpylimas, (naujo pirso įrengimo vietoje) teritorijoje tarp naujai įrengtos spraustasienės nuo alt. - 4,87m ÷ +1,33m, kai sluoksnio storis hvid.=6,20m, ir grunto tankinimas vibrotankintuvais, iki Dpr. ≥ 100% | m2 | 460 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | Krantinės Nr.161 švartavimosi įrangos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Arkinio tipo atmušų kurių EA≥23 kNm ir R ≤ 185 kN įsigijimas (įskaitant transportavimą) | kompl. | 49 |  |  |
|  | Arkinio tipo atmušų montavimas atmušas paduodant nuo sausumos, montavimo darbus vykdant nuo plaukiojančių pontonų. | kompl. | 49 |  |  |
|  | 33 tonų laikomosios galios švartavimosi stulpelių su inkariniais varžtais įsigijimas, įrengimas gelžbetoniniame rostverke ir stulpelių nudažymas | vnt. | 13 |  |  |
|  | 10 tonų laikomosios galios švartavimosi stulpelių įsigijimas ir sumontavimas gelžbetoninio antstato fasade (įskaitant transportavimą) | vnt. | 12 |  |  |
|  | Navigacinio ženklo (švyturio) konstrukcijų iš plieno elementų įrengimas ant g/b pamato | kompl. | 1 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | AKVATORIJOS GILINIMO DALIS (I ETAPAS) |  |  |  |  |
|  | Akvatorijos gilinimo darbai |  |  |  |  |
|  | Nestabilaus grunto sluoksnio nuo 0 m iki 1,5 m storio šalinimas projektuojamo statinio zonoje, transportavimas į gramzdinimo jūroje vietą iki 25 km atstumu ir gramzdinamas jūroje, įskaitant grunto tyrimus, akmenų metinio ir riedulių pašalinimą ir povandeninių darbų apžiūrą. | m3 | 2300 |  |  |
|  | Kasimo technikos, skirtos atlikti gilinimo darbus, mobilizacija ir demobilizacija | vnt. | 1 |  |  |
|  | Riedulių ≥0,5m diametro šalinimas iš akvatorijos juos iškeliant ant kranto ir sandėliuojami užsakovo nurodytoje vietoje | vnt. | 1 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | AKVATORIJOS GILINIMO DALIS (II ETAPAS) |  |  |  |  |
|  | Dugno valymo darbai |  |  |  |  |
|  | Grunto sluoksnio kasimas prie esamų krantinių iki -5,00 m gylio (įskaitant sąnašas ir leidžiamas neiškasas iki 0, m), šlaitų formavimas, transportavimas į gramzdinimo jūroje vietą iki 25 km atstumu ir gramzdinamas jūroje, įskaitant riedulių pašalinimą ir povandeninių darbų apžiūrą | m3 | 2000 |  |  |
|  | Grunto sluoksnio kasimas prie esamų krantinių iki -5,00 m gylio (įskaitant sąnašas ir leistiną kasimo perviršį iki 0,5 m gylio ir 3 m pločio), šlaitų formavimas, transportavimas į gramzdinimo jūroje vietą iki 25 km atstumu ir gramzdinamas jūroje, įskaitant riedulių pašalinimą ir povandeninių darbų apžiūrą | m3 | 4200 |  |  |
|  | Kasimo technikos, skirtos atlikti gilinimo darbus, mobilizacija ir demobilizacija | vnt. | 1 |  |  |
|  | Riedulių ≥0,5m diametro šalinimas iš akvatorijos juos iškeliant ant kranto ir sandėliuojami užsakovo nurodytoje vietoje | vnt. | 1 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | AKVATORIJOS GILINIMO DALIS (III ETAPAS) |  |  |  |  |
|  | Akvatorijos gilinimo darbai |  |  |  |  |
|  | Grunto sluoksnio kasimas iki -7,00 m gylio (įskaitant sąnašas ir leistiną kasimo perviršį iki 0,5 m gylio ir 3 m pločio), šlaitų formavimas, transportavimas gramzdinimo jūroje vietą iki 25 km atstumu ir gramzdinamas jūroje, įskaitant riedulių pašalinimą ir povandeninių darbų apžiūrą | m3 | 19200 |  |  |
|  | Kasimo technikos, skirtos atlikti gilinimo darbus, mobilizacija ir demobilizacija | vnt. | 1 |  |  |
|  | Riedulių ≥0,5m diametro šalinimas iš akvatorijos juos iškeliant ant kranto ir sandėliuojami užsakovo nurodytoje vietoje | vnt. | 1 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ DALIS |  |  |  |  |
|  | Paviršinių nuotekų tinklai |  |  |  |  |
|  | Savitakinio paviršinių nuotekų „N“ klasės vamzdžio DN200 įrengimas su fasoninėmis dalimis, kai gylis iki 2,0 m., įskaitant montavimo darbus | m | 51 |  |  |
|  | Savitakinio paviršinių nuotekų „N“ klasės vamzdžio DN250 įrengimas su fasoninėmis dalimis, kai gylis iki 2,5 m. įskaitant montavimo darbus | m | 68 |  |  |
|  | Pilnai sukomplektuotas g/b šulinys d1000 (kai gylis iki 2,5 m), įskaitant sandarinimo elementus, hidroizoliaciją, lipynes ir montavimo darbus | kompl. | 4 |  |  |
|  | Pilnai sukomplektuotas g/b šulinys d700 su grotelėmis (kai gylis iki 2,5 m), įskaitant sandarinimo elementus, hidroizoliaciją, lipynes ir montavimo darbus | kompl. | 3 |  |  |
|  | Paviršinių nuotekų valymo įrenginys įskaitant montavimo darbus | kompl. | 1 |  |  |
|  | Pastatomo tipo ketinis dangtis (apkrovos klasė D400) | vnt. | 4 |  |  |
|  | Šulinio žymėjimo ženklas | vnt. | 4 |  |  |
|  | TV diagnostika, savitakinių nuotekų tinklų bandymas | m | 119 |  |  |
|  | Metalinis apsauginis dėklas d450x12 mm | m | 5 |  |  |
|  | Išleistuvo DN250 įrengimas | kompl. | 1 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | Buitinių nuotekų tinklai |  |  |  |  |
|  | Savitakinio paviršinių nuotekų „N“ klasės vamzdžio DN200 įrengimas su fasoninėmis dalimis, kai gylis iki 2,0 m., įskaitant montavimo darbus | m | 67 |  |  |
|  | Pilnai sukomplektuotas g/b šulinys d1500 (kai gylis iki 2,5 m), įskaitant sandarinimo elementus, hidroizoliaciją, lipynes ir montavimo darbus | kompl. | 3 |  |  |
|  | Pastatomo tipo ketinis dangtis (apkrovos klasė D400) | vnt. | 3 |  |  |
|  | Šulinio žymėjimo ženklas | vnt. | 3 |  |  |
|  | TV diagnostika, savitakinių nuotekų tinklų bandymas | m | 67 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | Vandentiekio tinklai |  |  |  |  |
|  | Slėgiminiai vamzdžiai PE100 RC d63 su sujungimo detalėmis (kai klojimo gylis iki 2,5 m), įskaitant būtinus žemės, montavimo darbus ir esamos dangos atstatymą. | m | 112 |  |  |
|  | Slėgiminiai vamzdžiai PE100 PN10 d32 su sujungimo detalėmis (kai klojimo gylis iki 2,5 m), įskaitant būtinus žemės, montavimo darbus ir esamos dangos atstatymą. | m | 34 |  |  |
|  | G/b šulinys V1-1 Ø1500 iš surenkamų g/b elementų su išorės ir vidaus hidroizoliacija, landa Ø700, kai gylis iki 2,5 m, su lipynėmis, sandarinimo elementais, plaukiojančio tipo ketiniu dangčiu 90t, ketiniu flanšiniu trišakiu DN50x50 – 1vnt., ketine flanšine sklende DN50 – 2vnt., ketiniu flanšiniu adapteriu su tempimui atsparia tarpine ir įvore DN/d 50/50 – 2vnt., protarpinės vamzdžio d63 perėjimui pro šulinio sienutes – 2vnt., ir prieduobės 500x500x300(h) įrengimu bei įskaitant montavimo darbus | kompl. | 1 |  |  |
|  | PE dėklas D110 | m | 73 |  |  |
|  | Stiklo vatos kevalas su lipnia užlaida 76/30 | m | 73 |  |  |
|  | Šulinio žymėjimo ženklas | vnt. | 1 |  |  |
|  | Vandentiekio kolonėlė su pajungimu į projektuojamą vandentiekio tinklą, uždarymo sklende, visomis pajungimo ir montavimo detalėmis | kompl. | 6 |  |  |
|  | TV diagnostika, tinklo hidraulinis bandymas ir dezinfekcija | m | 146 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | Žemės darbai |  |  |  |  |
|  | Augalinio grunto nuėmimas, sustūmimas į krūvas, gražinamas (paskleidžiamas) bei apsėjamas, kai h=10cm | m2 | 175 |  |  |
|  | Mechanizuotas grunto kasimas | m3 | 46 |  |  |
|  | Rankinis grunto kasimas | m3 | 3 |  |  |
|  | Rankinis grunto užpylimas sutankinant | m3 | 3 |  |  |
|  | Mechanizuotas grunto užpylimas, sutankinant | m3 | 46 |  |  |
|  | Duobių šuliniams kasimas | m3 | 130 |  |  |
|  | Duobių šuliniams užpylimas | m3 | 130 |  |  |
|  | Smėlio pagrindas po vamzdynu h=15 cm | m3 | 5 |  |  |
|  | Smėlis tranšėjų užpylimui ir sutankinimui h=30 cm | m3 | 15 |  |  |
|  | Grunto išvežimas iki 10 km atstumu | m3 | 15 |  |  |
|  | Išlyginamasis betono sluoksnis C8/10 h=15cm, po šuliniais | m3 | 8,6 |  |  |
|  | Smėlio/žvyro pagrindas h=30 cm, po šuliniais | m3 | 10 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | ELEKTROTECHNIKOS DALIS |  |  |  |  |
|  | Elektros kolonėlių/pajungimo taškų įrengimas ir pajungimas (0,4kV KL statyba) |  |  |  |  |
|  | Montavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Tranšėjos kasimas ir užkasimas | m | 60 |  |  |
|  | Vamzdžio PEØ110mm montavimas | m | 1020 |  |  |
|  | 1 kV kabelių Cu 3x6 mm² skerspjūvio aliuminio gyslomis montavimas vamzdyje ir spintoje | m | 110 |  |  |
|  | 1 kV kabelių Cu 4x185 mm² skerspjūvio aliuminio gyslomis montavimas vamzdyje ir spintoje | m | 31 |  |  |
|  | 1 kV kabelių Al 4x240 mm² skerspjūvio aliuminio gyslomis montavimas vamzdyje ir spintoje | m | 255 |  |  |
|  | Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui iki 240m² skerspjūvio galinė movos montavimas | vnt. | 14 |  |  |
|  | Kabelio iki 16 mm² sausas galų paruošimas | vnt. | 3 |  |  |
|  | Duobių kasimas ir užkasimas šuliniams | m3 | 18,36 |  |  |
|  | Elektros šulinių montavimas | vnt. | 3 |  |  |
|  | Elektros paskirstymo spintos montavimas ant metalinio pamato | vnt. | 1 |  |  |
|  | Elektros kolonėlių montavimas | vnt. | 7 |  |  |
|  | Įžeminimo laidininko 30x4 mm montavimas ir pajungimas | m | 200 |  |  |
|  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | kompl. | 10 |  |  |
|  | Pereinamosios varžos matavimas | vnt. | 10 |  |  |
|  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 11 |  |  |
|  | Grandinės fazė-nulis varžos matavimas | vnt. | 1 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | Medžiagos |  |  |  |  |
|  | Elektros kolonėlė/pajungimo taškas, pilnai sukomplektuotas pagal brėžinį K2206-XX-TP-E-01.B-02 | kompl. | 7 |  |  |
|  | Elektros kolonėlė/pajungimo taškas, pilnai sukomplektuotas pagal brėžinį K2206-XX-TP-E-01.B-02 | kompl. | 1 |  |  |
|  | Elektros kabelis Cu 3x6 mm² | m | 110 |  |  |
|  | Iki 1kV kabelis Cu 4x185 mm² plastikine izoliacija | m | 31 |  |  |
|  | Iki 1kV kabelis Cu 4x240 mm² plastikine izoliacija | m | 255 |  |  |
|  | Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui iki 240m² skerspjūvio galinė mova, komplekte su antgaliais | kompl. | 14 |  |  |
|  | Apsauginis vamzdis PEØ110 | m | 1020 |  |  |
|  | Apsauginis vamzdis PEØ50 | m | 55 |  |  |
|  | Gelžbetoninis šulinys RKŠ-2 su liuku ir reguliavimo žiedais | kompl. | 3 |  |  |
|  | Įžeminimas, R≤10Ω | kompl. | 1 |  |  |
|  | Cinkuota plieno juosta 30x4 mm (įžeminimui EK-1 ÷ EK-7, navigacinis ženklas Nr.1 ir Nr.2) | m | 200 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | Apšvietimo įrengimas |  |  |  |  |
|  | Demontavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Esamų šviestuvų demontavimas | vnt. | 3 |  |  |
|  | Metalinių atramų su pamatais demontavimas | vnt. | 3 |  |  |
|  | Demontuotų įrenginių išvežimas | kg | 210 |  |  |
|  | Montavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotai. Pastaba. Dalis tranšėjos iškasa klojant elektros kabelį pagal SKŽ-2. | m | 311 |  |  |
|  | Kabelio Al 5x16 mm² įvėrimas į apsauginį vamzdį, montavimas ant kabelių konstrukcijų atramoje ir pajungimas | m | 311 |  |  |
|  | Kabelio Cu 3x1,5 mm² montavimas atramoje | m | 67 |  |  |
|  | Jungiamosios movos montavimas | vnt. | 1 |  |  |
|  | Vamzdžio PEØ75mm montavimas | m | 273 |  |  |
|  | Apšvietimo atramos (h-6 m.) montavimas ant gelžbetoninio pamato | vnt. | 10 |  |  |
|  | Gelžbetoninio pamato montavimas | vnt. | 10 |  |  |
|  | Viengubos gembės montavimas ant atramos | vnt. | 9 |  |  |
|  | Dvigubos gembės montavimas ant atramos | vnt. | 1 |  |  |
|  | Šviestuvo montavimas atramoje | vnt. | 11 |  |  |
|  | Kabelio 5x16 ir 3x1,5 sausas galų paruošimas ir pajungimas | vnt. | 40 |  |  |
|  | Įžeminimo įrengimas R≤10Ω | vnt. | 1 |  |  |
|  | Įžeminimo laidininko montavimas tranšėjoje | m | 300 |  |  |
|  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | kompl. | 1 |  |  |
|  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 21 |  |  |
|  | Pereinamosios varžos matavimas | vnt. | 21 |  |  |
|  | Grandinės fazė-nulis varžos matavimas | vnt. | 1 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | Medžiagos |  |  |  |  |
|  | Elektros kabelis Al 5x16 mm² | m | 311 |  |  |
|  | Elektros kabelis Cu 3x1,5 mm² | m | 67 |  |  |
|  | Termosusitraukiančios pirštinė kabeliui 5x16 skerspjūvio | vnt. | 19 |  |  |
|  | Iki 1 kV kabeliui iki 70 mm² plastikine izoliacija jungiamoji mova | kompl. | 1 |  |  |
|  | Apsauginis vamzdis PEØ75mm komplekte su jungiamosiosmis movomis | m. | 273 |  |  |
|  | Metalinė karštai cinkuota atrama 6 m ilgio tvirtinimui ant flanšinio pamato | vnt. | 10 |  |  |
|  | Cinkuota apšvietimo atrama H=6,0 m su flanšiniu tvirtinimu | vnt. | 10 |  |  |
|  | Vienguba gembė aukštis - 1m, ilgis -1m, kampas- 5° | vnt. | 7 |  |  |
|  | Vienguba gembė aukštis - 2m, ilgis -1m, kampas- 5° | vnt. | 2 |  |  |
|  | Dviguba gembė Ilgis aukštis - 2m, ilgis -1m, kampas - 5° | vnt. | 1 |  |  |
|  | Šviestuvas LED 31W, 4000K, IP66, | vnt. | 11 |  |  |
|  | Atsišakojimo gnybtų komplektu laidininkui (10-35Al/1,5-25Cu) | vnt. | 11 |  |  |
|  | Automatinis jungiklis 230V, 6A, 6kA, „C“ klasės | vnt. | 11 |  |  |
|  | Įžeminimas, R≤10Ω | kompl. | 1 |  |  |
|  | Cinkuota įžeminimo juosta 30x4 | m | 300 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį |  |  |  |  |

Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas

| Eil. Nr. | Objekto statybos etapai | Nuoroda į žiniaraštį | Suma be PVM, EUR | Suma, įskaitant PVM (21%), EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | II STATYBOS ETAPAS |  |  |  |
| ## 1.1 | SKLYPO PLANO DALIS | 1.1÷1.1.2.13 |  |  |
| ## 1.1.1 | Žemės darbai teritorijoje prie krantinės | 1.1.1÷1.1.1.5 |  |  |
| ## 1.1.2 | Dangų įrengimo darbai teritorijoje prie krantinės Nr.159 | 1.1.2÷1.1.2.13 |  |  |
| ## 1.2 | KONSTRUKCIJŲ DALIS (Krantinės Nr.157; 158; 160; 162) | 1.2÷1.2.4.8 |  |  |
| ## 1.2.1 | Esamos krantinės konstrukcijų demontavimo darbai | 1.2.1÷1.2.1.1 |  |  |
| ## 1.2.2 | Žemės darbai teritorijoje prie krantinės Nr.159 | 1.2.2÷1.2.2.6 |  |  |
| ## 1.2.3 | Krantinių Nr.157; 158; 160; 162 statybos darbai | 1.2.3÷1.2.3.32 |  |  |
| ## 1.2.4 | Švartavimosi įrangos įrengimo darbai, Krantinių Nr.157; 158; 160; 162 | 1.2.4÷1.2.4.8 |  |  |
| ## 1.3 | KRANTINĖS NR.161 STATYBOS DARBAI (Krantinė Nr.161) | 1.3÷1.3.2.5 |  |  |
| ## 1.3.2 | Krantinės Nr.161 statybos darbai | 1.3.1.1÷1.3.1.26 |  |  |
| ## 1.3.3 | Švartavimosi įrangos įrengimo darbai, Krantinės Nr.161 | 1.3.2÷1.3.2.5 |  |  |
| ## 1.4 | AKVATORIJOS GILINIMO DALIS (I ETAPAS) | 1.4÷1.4.1.3 |  |  |
| ## 1.4.1 | Akvatorijos gilinimo darbai | 1.4.1÷1.4.1.3 |  |  |
| ## 1.5 | AKVATORIJOS GILINIMO DALIS (II ETAPAS) | 1.5÷1.5.1.4 |  |  |
| ## 1.5.1 | Dugno valymo darbai | 1.5.1÷1.5.1.4 |  |  |
| ## 1.6 | AKVATORIJOS GILINIMO DALIS (III ETAPAS) | 1.6÷1.6.1.3 |  |  |
| ## 1.6.1 | Akvatorijos gilinimo darbai | 1.6.1÷1.6.1.3 |  |  |
| ## 1.7 | VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ DALIS | 1.7÷1.7.4.12 |  |  |
| ## 1.7.1 | Paviršinių nuotekų tinklai | 1.7.1÷1.7.1.10 |  |  |
| ## 1.7.2 | Buitinių nuotekų tinklai | 1.7.2÷1.7.2.5 |  |  |
| ## 1.7.3 | Vandentiekio tinklai | 1.7.3÷1.7.3.8 |  |  |
| ## 1.7.4 | Žemės darbai | 1.7.4÷1.7.4.12 |  |  |
| ## 1.8 | ELEKTROTECHNIKOS DALIS | 1.8÷1.8.2.3.15 |  |  |
| ## 1.8.1 | Elektros kolonėlių/pajungimo taškų įrengimas ir pajungimas (0,4kV KL statyba) | 1.8.1÷1.8.1.2.11 |  |  |
| ## 1.8.2 | Apšvietimo įrengimas | 1.8.2÷1.8.2.3.15 |  |  |

| Eil. Nr. | Objekto statybos etapai | Nuoroda į žiniaraštį | Suma be PVM, EUR | Suma, įskaitant PVM (21%), EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | II STATYBOS ETAPAS |  |  |  |
| ## 1.1 | Krantinių Nr.157; 158; 160; 162 statybos darbai | 1.1÷1.2+1.4÷1.8 |  |  |
| ## 1.1.1 | Krantinės Nr.161 statybos darbai | 1.3 |  |  |
|  | Bendra suma II statybos darbų pagal žiniaraštį |  |  |  |