1 priedas

STATINIŲ GRIOVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

- Užsakovas – Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau - VMU);

- Rangovas - fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį;

- Pirkimo objektas – statinių griovimo darbų pirkimas (toliau – Darbai);

- Pirkimo sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl šio Pirkimo objekto;

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas;

- Pirkimo objekto informacija - panaudos teise valdomame valstybinės žemės sklype, Trakų g. 1, Pylimų kaime, Vievio seniūnijoje, Elektrėnų sav., kadastro Nr. 7914/0006:1511 Balceriškių k. v., unikalus Nr. 4400-2127-8235, griaunami esantys statiniai:

| 1 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Stalių cechas, Un. Nr. 7994-0158-6006 |
| --- | --- | --- |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Gamybos, pramonės |
| 2 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Katilinė, Un. Nr. 7994-0158-6010 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Kita |
| 3 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Ūkinis pastatas, Un. Nr. 7994-0158-6021 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Kita (ūkio) |
| 4 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas – Dirbtuvės, Un. Nr. 7994-0158-6032 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Gamybos, pramonės |
| 5 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Kuro sandėlis, Un. Nr. 7994-0158-6054 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Sandėliavimo |
| 6 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Šiltnamis, Un. Nr. 7994-0158-6065 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Kita (šiltnamių) |
| 7 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Bendrabutis, Un. Nr. 7994-0158-6087 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Poilsio |
| 8 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Ūkinis - buitinis pastatas, Un. Nr. 7994-0158-6098 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Paslaugų |
| 9 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Bendrabutis, Un. Nr. Nr.7994-0158-6108 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Poilsio |
| 10 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Klubas, Un. Nr. 7994-0158-6110 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Kultūros |
| 11 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Miegamasis korpusas, Un. Nr. 7994-0158-6121 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Poilsio |
| 12 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Miegamasis korpusas, Un. Nr. 7994-0158-6132 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Poilsio |
| 13 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Miegamasis korpusas, Un. Nr. 7994-0158-6143 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Poilsio |
| 14 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Miegamasis korpusas, Un. Nr. 7994-0158-6154 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Poilsio |
| 15 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Miegamasis korpusas, Un. Nr. 7994-0158-6165 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Poilsio |
| 16 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Miegamasis korpusas, Un. Nr. 7994-0158-6176 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Poilsio |
| 17 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Sandėlis, Un. Nr. 7994-0158-6187 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Sandėliavimo |
| 18 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Valgykla, Un. Nr. 7994-0158-6198 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Maitinimo |
| 19 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Medicinos punktas, Un. Nr. 7994-0158-6200 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Gydymo |
| 20 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Administracinis, Un. Nr. 7994-0158-6210 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Administracinė |
| 21 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Postas, Un. Nr. 7994-0158-6221 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Negyvenamoji |
| 22 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Pagalbinis postas, Un. Nr. 7994-0158-6232 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Kita (ūkio) |
| 23 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Pastatas - Sporto salė, Un. Nr. 7994-0158-6243 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Sporto |
| 24 | Pavadinimas, Unikalus Nr. | Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (pavėsinės), Un. Nr. 7994-0158-6254 |
|  | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Kiti inžineriniai statiniai |

- Griovimo darbus vykdyti pagal paruoštą projektuotojo griovimo projektą „Statinių Elektrėnų sav., Vievio sen., Pylimų k., Trakų g. 1, griovimo projektas“ Nr. A005.01-GP (toliau – Griovimo projektas);

- Griaunami statiniai 1 - ypatingasis, 17 - neypatingieji ir 6 nesudėtingieji;

- Prieš atliekant griovimo darbus, visi griautini objektai turi būti atjungti nuo išorinių inžinerinių orinių ir požeminių tinklų, jeigu jie yra įrengti. Tuo tikslu Rangovas pats privalo su atitinkamais subjektais atlikti visus reikalingus suderinimus ir gauti visus reikalingus leidimus. Prieš atliekant griovimo darbus, iš anksto Rangovas įsipareigoja įvertinti griovimo darbams atlikti galimai reikalingų leidimų poreikį ir prireikus įsipareigoja išsiimti griovimo darbams atlikti reikalingus leidimus arba informuoti Užsakovą apie tokį poreikį, jeigu dėl objektyvių priežasčių tokių leidimų Rangovas negali gauti pats. Darbai atliekami už nustatytą Pirkimo sutartyje kainą, visus kaštus Rangovas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą. (Pagal II dalies 6 punktą Užsakovas įsipareigoja savarankiškai pasirūpinti griovimo leidimo gavimu);

- Tiekėjas pateikia Užsakovui Pirkimo sutartį vykdančių ir teisę verstis atitinkama veikla turinčių asmenų sąrašą, įskaitant ir pasitelkiamą (-us) subtiekėją (-us) (jeigu pasitelkiama) ir asmenų kvalifikacijos pažymėjimus;

- Statinių, esančių adresu Trakų g.1 Pylimų k. Vievio sen. Elektrėnų sav. griovimo perkamiems darbams rangovas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

- Užsakovas pasirašius Pirkimo sutartį pateiks 2021 m. topografinę nuotrauką.

II. REIKALAVIMAI GRIOVIMO DARBAMS

- Esant poreikiui prieš pateikiant pasiūlymą, Rangovas gali savarankiškai apžiūrėti darbų vykdymo vietą, kad įvertintų esamą situaciją, savo galimybes, riziką, darbų kiekius ir visas galimas išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes ruošiant pasiūlymą;

- Ardymo-griovimo darbai turi būti vykdomi laikantis visų darbo saugos ir sveikatos taisyklių. Už darbuotojų sveikatą ir saugumą atsako Rangovas;

- Statinių konstrukcijos turi būti išardomos pilnai ne tik virš žemės paviršiaus, bet iškastos ir demontuotos iš grunto. Grunte neturi būti jokių statybos likučių (atliekų);

- Pabaigus ardymo ir išmontavimo darbus, Rangovas privalo pašalinti visas likusias medžiagas ir šiukšles. Aplinka turi būti paliekama švari, tvarkinga, tinkama naudoti (aplinkos sutvarkymo darbai išsamiau pateikti Griovimo projekte). Po šiukšlių išvežimo turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai;

- Statybinių atliekų tvarkymas:

  - Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637;

  - Susidariusios atliekos turi būti išrūšiuotos ir laikinai laikomos atskirai iki perdavimo atliekų tvarkytojams;

  - Baigus darbus užsakovui turi būti perduoti visų griovimo/remonto darbų vykdymo metu susidariusių atliekų, išskyrus komunalines, lydraščiai (kopijos).

- Užsakovas atsakingas už statybos (griovimo) darbų leidimo/ pritarimo gavimą, vadovaujantis griovimo darbus reglamentuojančiais teisės aktais.

- Tiekėjas privalo laikytis visų nustatytų reikalavimų ir darbų, kurie numatyti Griovimo projekte;

- Tiekėjas privalo Parengti (statinių ir sklypo) kadastrinių matavimų bylas, jas suderinti su atitinkamomis institucijomis, būtinas nugriautiems statiniams nurašyti iš VĮ „Registrų centras“ apskaitos registro;

- Po griovimo darbų paruošti deklaraciją apie nugriautus statinius, ją patvirtinti statybos informacinėje sistemoje;

- Perduoti Užsakovui tvarkingą, tinkamai paruoštą ir suderintą dokumentaciją, reikalingą statinių nurašymui VĮ „Registrų centre“;

- Tiekėjas privalo atlikti visus kitus reikalingus derinimus su institucijomis, kurie nenumatyti techninėje specifikacijoje, bet reikalingi atlikti griovimo darbus;

- Rangovas per 10 d. d.  nuo pateikto griovimo leidimo ir suderinimo su visomis reikalingomis institucijomis dienos, privalo su Užsakovu suderinti darbų vykdymo eiliškumą ir Grafiką. (Grafiko pavyzdys pridedamas Prieduose);

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais pirkimo objektui taikomais reikalavimais;

- Papildomos lėšos vykdant rangos griovimo darbus nėra numatytos.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- Darbų atlikimo terminas per 3 mėn. nuo darbų Grafiko suderinimo su visomis šalimis, bet ne anksčiau nei nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Vadovaujantis Pirkimo sutarties bendrosiomis sąlygomis dėl nenumatytų aplinkybių yra numatyta galimybė stabdyti Pirkimo sutarties vykdymą.

IV. PRIEDAI

- Valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas;

- Griovimo projektas;

- Griovimo darbų grafikas;

- Statinių išdėstymo planas.

_______________