TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Į bendrąsias sąlygas:

- Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.

- Prekės perkančiajai organizacijai turi būti pristatytos ne mažesnio nei  75% prekių bendro gamyklinio sterilumo (tinkamumo naudoti) laiko.

- Pristatymo pirkėjui metu pakuotė turi būti nepažeista, su  aiškia gamintojo informacija apie pagaminimo datą ar/ir tinkamumo naudoti terminą.

- Siūlant lygiavertį prašomam techninėse sąlygose produktą, pateikti atitiktį įrodančius dokumentus.

- Prekių komplektacijoje turi būti instrukcijos lietuvių kalba.

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. dalis (Sutartis raštu) | Krūtinės ląstos drenažo rinkinys |  |  |  |
| 1.1. objektas | Vieną krūtinės ląstos drenažo sterilų rinkinį (įpakuotą viename procedūriniame dėkle) sudaro: | rink. | 30 |  |
| 1.1.1. parametras | sterilus, vienkartinis torakalinis kateteris su atraumatiniu antgaliu Ch28– 1 vnt. |  |  |  |
| 1.1.2. parametras | sterilus, su anga chirurginis apklotas 60x50 cm ± 10 cm – 1 vnt. |  |  |  |
| 1.1.3. parametras | vienkartiniai indai plovikliams ir dezinfekavimo priemonėms – ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |
| 1.1.4. parametras | apvalūs marliniai tamponai, dideli – ne mažiau kaip 4 vnt. |  |  |  |
| 1.1.5. parametras | tamponai keturkampiai, kurių dydis 10x10 cm ± 5cm su ar be rentgenokontrastinės juostelės – ne mažiau kaip 8 vnt. |  |  |  |
| 1.1.6. parametras | vienkartiniai, plastikiniai tvarščių pincetai –ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |
| 1.1.7. parametras | sterilus švirkštas, kurio talpa ne mažesnė kaip 10 ml. – ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |
| 1.1.8. parametras | adata vaistams siurbti (filtravimui/aspiracijai): dydis 18G (išorinis skersmuo apie 1,2 mm, ilgis nuo 38 mm iki 40 mm) – ne mažiau kaip 1 vnt. (arba lygiavertis gamintojo standartas vaistų paėmimui) |  |  |  |
| 1.1.9. parametras | adata odos pūslelėms (intraderminei anestezijai): dydis 25G arba 26G (diametras 0,45±0,5 mm, ilgis 13–16 mm) –1 vnt. |  |  |  |
| 1.1.10. parametras | adata vietiniam nuskausminimui (infiltracinei anestezijai): dydis 21G arba 22G (diametras 0,7–0,8 mm, ilgis 35–40 mm) – 1 vnt. |  |  |  |
| 1.1.11. parametras | 90 mm ilgio x 1.2 mm diametro ± 2mm 18G adata tiriamajai punkcijai – 1 vnt. |  |  |  |
| 1.1.12. parametras | vienkryptis (atbulinis) drenažo vožtuvas (Heimlicho tipo arba lygiavertis), skirtas oro ir skysčių pasišalinimui iš pleuros ertmės ir neleidžiantis jiems grįžti atgal – 1 vnt. |  |  |  |
| 1.1.13. parametras | sterilus, vienkartinis skalpelis, dydis Nr.11 – 1 vnt. |  |  |  |
| 1.1.14. parametras | trikampė pjaunanti adata –su šilko arba lygiaverčiu 0 arba 1 storio siūlu – 2 vnt. |  |  |  |
| 1.1.15. parametras | plastikinis maišas su jungtimi išsiurbiamam skysčiui surinkti – 1 vnt. |  |  |  |
| 1.1.16. parametras | Lipnus 75 mm ± 10 mm pločio tvarstis, ne mažiau 5 metrų ilgio 1 rulonas |  |  |  |
| 1.1.17. parametras | sterilios chirurginės pirštinės, be pudros, dydis: 8 – 1 pora. |  |  |  |
| 1.1.18. parametras | ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas |  |  |  |
| 1.1.19. parametras | CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) |  |  |  |
| 1.1.20. parametras | sterilumo ženklas |  |  |  |
| 1.1.21. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko. |  |  |  |
| 2. dalis (Sutartis ) | Tacelė |  |  |  |
| 2.1. objektas | Tacelė | vnt. | 60 |  |
| 2.1.1. parametras | medicininė, inkstelio formos |  |  |  |
| 2.1.2. parametras | plasmasinė |  |  |  |
| 2.1.3. parametras | lenkta, ilgis 25 cm ± 2cm |  |  |  |
| 2.1.4. parametras | vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu) |  |  |  |
| 2.1.5. parametras | CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) |  |  |  |
| 2.1.6. parametras | ant siūlomos prekės ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta: pagaminimo data, ir tinkamumo naudoti terminas |  |  |  |
| 2.1.7. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko, prekės pagaminimo data ne anksčiau kaip 2026 metai. |  |  |  |
| 3. dalis (Sutartis ) | Krūtinės drenažo sistema |  |  |  |
| 3.1. objektas | Krūtinės drenažo sistema | rink. | 30 |  |
| 3.1.1. parametras | sterili (simbolis ant pakuotės) |  |  |  |
| 3.1.2. parametras | vienkartinė (pažymėta simboliu) |  |  |  |
| 3.1.3. parametras | permatoma, sudaryta iš 3-jų graduotų kamerų, |  |  |  |
| 3.1.4. parametras | su ne mažesne nei 2000 ml graduota skysčių surinkimo talpa |  |  |  |
| 3.1.5. parametras | su aukšto neigiamo slėgio atleidimo automatine sklende ir aukšto neigiamo slėgio mechanine atleidimo sklende |  |  |  |
| 3.1.6. parametras | su nuimamu slankiojančiu ar lygiaverčiu spaustuku, esant poreikiui galima lengvai be papildomų priemonių užspausti drenavimo jungiamąjį vamzdelį |  |  |  |
| 3.1.7. parametras | su vakuumo/siurbimo kraneliu, skirtu siurbimo kontrolei |  |  |  |
| 3.1.8. parametras | tinkama naudoti MRT sąlygomis, nėra metalinių komponentų. Pateikti įrodančius dokumentus |  |  |  |
| 3.1.9. parametras | CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) |  |  |  |
| 3.1.10. parametras | Vandens vožtuvas graduotas ne mažiau kaip iki - 20cm H₂O |  |  |  |
| 3.1.11. parametras | Drenavimo jungiamasis vamzdelis ne trumpesnis nei 110 cm ilgio ir atsparus užlinkimams |  |  |  |
| 3.1.12. parametras | Oro srauto pratekėjimo detektorius vizualiai matomas ant prietaiso/prietaise |  |  |  |
| 3.1.13. parametras | Sistema turi turėti rankenėlę ar lygiavertę, skirtą pacientui nešiotis ir turi turėti kojelę ar lygiavertę, kad galima būtų esant poreikiui, sistemą pastatyti prie lovos |  |  |  |
| 3.1.14. parametras | Ant siūlomos prekės ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ar/ir tinkamumo naudoti terminas, CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių); sterilumo ženklas |  |  |  |
| 3.1.15. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko, pagaminta ne anksčiau nei 2026 metais. |  |  |  |
| 4. dalis (Sutartis ) | Vienkartinis tracheostominis vamzdelis Nr.5 |  |  |  |
| 4.1. objektas | Vienkartinis tracheostominis vamzdelis Nr.5 | vnt. | 12 |  |
| 4.1.1. parametras | vienkartinis, tracheostominis vamzdelis su žiedu, skirtas naudoti su lipniomis plokštelėmis |  |  |  |
| 4.1.2. parametras | sudėtinės dalys pagamintos iš skaidraus, rentgenokontrastinio, biologiškai suderinamo medicininio PVC (arba silikono), sudėtyje neturinčio latekso |  |  |  |
| 4.1.3. parametras | su integruota Ø15 mm jungtimi |  |  |  |
| 4.1.4. parametras | tracheostominio vamzdelio vidinis skersmuo turi būti 5 mm (galima paklaida ±0,5 mm), o išorinis skersmuo iki 7.2mm (± 0.3mm). |  |  |  |
| 4.1.5. parametras | tracheostominis vamzdelis su vienkartine vidine kaniule (1 vnt.), obturatoriumi, kaklo juostele |  |  |  |
| 4.1.6. parametras | CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) ir sterilumo ženklas. |  |  |  |
| 4.1.7. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko |  |  |  |
| 4.1.8. parametras | ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas |  |  |  |
| 5. dalis (Sutartis ) | Skaidrios deguonies kaukės suaugusiems |  |  |  |
| 5.1. objektas | Skaidrios deguonies kaukės suaugusiems | vnt. | 90 |  |
| 5.1.1. parametras | nesterilios |  |  |  |
| 5.1.2. parametras | kliniškai švarios |  |  |  |
| 5.1.3. parametras | vienkartinės (pažymėta simboliu) |  |  |  |
| 5.1.4. parametras | hipoalergiškos |  |  |  |
| 5.1.5. parametras | be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) |  |  |  |
| 5.1.6. parametras | be DEHP (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) |  |  |  |
| 5.1.7. parametras | anatominės veido konfigūracijos |  |  |  |
| 5.1.8. parametras | pagamintos iš skaidraus minkšto plastiko ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) |  |  |  |
| 5.1.9. parametras | neaštriais, lygiais kraštais su sutvirtinimo juostele, leidžiančia hermetiškai fiksuoti prie veido |  |  |  |
| 5.1.10. parametras | deguonies prailginimo linija ne mažiau 1,8 m ilgio, (nelygiasienė, su specialiu vidiniu profiliu) |  |  |  |
| 5.1.11. parametras | su kūginės formos konektoriais galuose |  |  |  |
| 5.1.12. parametras | ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas |  |  |  |
| 5.1.13. parametras | CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių); |  |  |  |
| 5.1.14. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko |  |  |  |
| 6. dalis (Sutartis ) | Skaidrios deguonies kaukės vaikams |  |  |  |
| 6.1. objektas | Skaidrios deguonies kaukės vaikams | vnt. | 30 |  |
| 6.1.1. parametras | nesterilios |  |  |  |
| 6.1.2. parametras | vienkartinės (pažymėta simboliu) |  |  |  |
| 6.1.3. parametras | hipoalergiškos, be PVC (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) |  |  |  |
| 6.1.4. parametras | be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) |  |  |  |
| 6.1.5. parametras | anatominės veido konfigūracijos |  |  |  |
| 6.1.6. parametras | su nosies spaustuku (metaliniu arba integruotu) |  |  |  |
| 6.1.7. parametras | pagamintos iš skaidraus minkšto plastiko, neaštriais, lygiais kraštais ir turi sutvirtinimo juostelę, kuri leidžia hermetiškai priglusti prie veido |  |  |  |
| 6.1.8. parametras | prailginimo deguonies linija ne mažiau 1,8 m ilgio |  |  |  |
| 6.1.9. parametras | su kūginės formos konektoriais galuose |  |  |  |
| 6.1.10. parametras | Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas |  |  |  |
| 6.1.11. parametras | CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) |  |  |  |
| 6.1.12. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko |  |  |  |
| 7. dalis (Sutartis ) | Apklotas, chirurginis, 75x90 cm, su anga, sterilus |  |  |  |
| 7.1. objektas | Apklotas, chirurginis, 75x90 cm, su anga, sterilus | vnt. | 120 |  |
| 7.1.1. parametras | vienkartinio naudojimo chirurginis su anga sterilus apklotas: pagamintas iš neaustinės medžiagos, ne mažiau dviejų sluoksnių: viršutinis gerai sugeriantis skysčius, neslidus, o apatinis – nepralaidus skysčiams |  |  |  |
| 7.1.2. parametras | skysčių absorbcija - ne mažiau kaip 250% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus) |  |  |  |
| 7.1.3. parametras | medžiaga tvirta, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus; pateikti įrodančius dokumentus |  |  |  |
| 7.1.4. parametras | Pakloto dydis 75 ± 5 cm x 90 ± 5 cm, pakloto viduryje turi būti išpjauta anga su lipniais kraštais. Angos matmenys pasirinktinai: apvali, kurios diametras 7 ± 1 cm, arba ovali/stačiakampė, kurios matmenys patenka į 6–8 cm x 11–13 cm ribas. |  |  |  |
| 7.1.5. parametras | Ant pakuotės turi būti : pagaminimo data; galiojimo data; numatyta pakuotės atidarymo vieta; plotis ir ilgis; sterilumo ženklas. |  |  |  |
| 7.1.6. parametras | CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių), sterilumo ženklas. |  |  |  |
| 7.1.7. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko |  |  |  |
| 8. dalis (Sutartis ) | Apklotas, chirurginis, 150x240 cm, be angos, su lipniu kraštu, sterilus |  |  |  |
| 8.1. objektas | Apklotas, chirurginis, 150x240 cm, be angos, su lipniu kraštu, sterilus | vnt. | 18 |  |
| 8.1.1. parametras | vienkartinis, sterilus chirurginis, be angos, ilgasis apkloto galas su lipniu kraštu; lipnusis kraštas padengtas nealergizuojančiais klijais |  |  |  |
| 8.1.2. parametras | pakloto dydis 150± 5 cm x 240 ± 5 cm; |  |  |  |
| 8.1.3. parametras | pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m²: |  |  |  |
| 8.1.4. parametras | viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis sluoksnis iš polietileno plėvelės; apatinis-apsauginis sluoksnis neaustinės medžiagos |  |  |  |
| 8.1.5. parametras | ant pakuotės turi būti : pagaminimo data galiojimo data; numatyta pakuotės atidarymo vieta; aiškiai nurodytas apkloto plotis ir ilgis |  |  |  |
| 8.1.6. parametras | CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių); |  |  |  |
| 8.1.7. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, produktas pagamintas ne anksčiau kaip 2026 metais. |  |  |  |
| 9. dalis (Sutartis ) | Apklotas instrumentiniam staliukui, 90x150 cm, sterilus |  |  |  |
| 9.1. objektas | Apklotas instrumentiniam staliukui, 90x150 cm, sterilus | vnt. | 120 |  |
| 9.1.1. parametras | vienkartinis (pažymėta simboliu) |  |  |  |
| 9.1.2. parametras | sterilus (simbolis ant pakuotės), |  |  |  |
| 9.1.3. parametras | dydis 90± 5 cm x150± 5 cm; |  |  |  |
| 9.1.4. parametras | pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m²: |  |  |  |
| 9.1.5. parametras | viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno ar lygiavertės medžiagos, kurios absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis sluoksnis iš polietileno plėvelės ar lygiavertės medžiagos; apatinis-apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis |  |  |  |
| 9.1.6. parametras | Ant pakuotės turi būti: pagaminimo data, galiojimo data; numatyta pakuotės atidarymo vieta; apkloto plotis ir ilgis; sterilumo ženklas |  |  |  |
| 9.1.7. parametras | CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) |  |  |  |
| 9.1.8. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, prekės pagaminimo data ne ankstesnė kaip 2026 m. birželis. |  |  |  |
| 10. dalis (Sutartis ) | Apklotas, chirurginis, 75x90 cm, sterilus |  |  |  |
| 10.1. objektas | Apklotas, chirurginis, 75x90 cm, sterilus | vnt. | 60 |  |
| 10.1.1. parametras | vienkartinis (pažymėta simboliu) |  |  |  |
| 10.1.2. parametras | sterilus (simbolis ant pakuotės) |  |  |  |
| 10.1.3. parametras | dydis 75±5 x 90±5 cm su vienu limpančiu kraštu |  |  |  |
| 10.1.4. parametras | pagamintas iš neaustinės medžiagos ne mažiau dviejų sluoksnių: viršutinis gerai sugeriantis skysčius, neslidus; o apatinis – nepralaidus skysčiams |  |  |  |
| 10.1.5. parametras | skysčių absorbcija ne mažiau 250% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus) |  |  |  |
| 10.1.6. parametras | medžiaga tvirta, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus Pateikti įrodančius dokumentus. |  |  |  |
| 10.1.7. parametras | ant pakuotės turi būti :pagaminimo data, galiojimo data; numatyta pakuotės atidarymo vieta; plotis ir ilgis, sterilumo ženklas |  |  |  |
| 10.1.8. parametras | CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) |  |  |  |
| 10.1.9. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko, pagaminimo data ne ankstesnė kaip 2026 m. |  |  |  |
| 11. dalis (Sutartis ) | Lubrikantas, universalus gelis, naudojamas įvairioms klinikinėms procedūroms |  |  |  |
| 11.1. objektas | Lubrikantas, universalus gelis, naudojamas įvairioms klinikinėms procedūroms | vnt. | 900 |  |
| 11.1.1. parametras | įpakuotas sterilioje vienkartinėje pakuotėje, kurios talpa 5 g ± 1 g. |  |  |  |
| 11.1.2. parametras | skaidrus, tirpus vandenyje |  |  |  |
| 11.1.3. parametras | ant pakuotės turi būti pagaminimo data - 2026 m. ir galiojimo data |  |  |  |
| 11.1.4. parametras | CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) |  |  |  |
| 11.1.5. parametras | Pristatymo Pirkėjui metu turi būti: a) nepažeista pakuotė ir gamintojo etiketė; b) likę ne mažiau kaip 75% bendro galiojimo laiko |  |  |  |
| 12. dalis (Sutartis ) | Elektrodai EKG suaugusiems |  |  |  |
| 12.1. objektas | Elektrodai EKG suaugusiems | vnt. | 1200 |  |
| 12.1.1. parametras | vienkartiniai (pažymėta simboliu) |  |  |  |
| 12.1.2. parametras | apvalūs – skersmuo (55 mm ± 2 mm – suaugusiems) |  |  |  |
| 12.1.3. parametras | su numatyta pakuotės atidarymo vieta |  |  |  |
| 12.1.4. parametras | sudėtis: pagrindas – mikroporinis plastikas ar lygiavertė medžiaga; jei teikiama lygiavertė medžiaga, pateikiami tai įrodantys gamintojo dokumentai |  |  |  |
| 12.1.5. parametras | centras – parolonas ar lygiavertė medžiaga, sudrėkinta EKG pasta ar geliu; jei teikiama lygiavertė medžiaga, pateikiami tai įrodantys gamintojo dokumentai |  |  |  |
| 12.1.6. parametras | metalinė dalis – sidabro ir sidabro chlorido lydinys arba lygiavertis, jei teikiama lygiavertė medžiaga, pateikiami tai įrodantys gamintojo dokumentai |  |  |  |
| 12.1.7. parametras | pagrindas padengtas klijais, kurie turi būti lengvai nuplaunami ir hipoalergiški |  |  |  |
| 12.1.8. parametras | elektrodas užklotas kieta plastikine ar lygiaverte plėvele, jei teikiama lygiavertė medžiaga, pateikiami tai įrodantys gamintojo dokumentai |  |  |  |
| 12.1.9. parametras | ant siūlomos prekės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas |  |  |  |
| 12.1.10. parametras | CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentąF (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) |  |  |  |
| 12.1.11. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko, paaminimo data ne ankstesnė kaip 2026 m. |  |  |  |
| 13. dalis (Sutartis ) | Elektrodai vienkartiniai EKG vaikams |  |  |  |
| 13.1. objektas | Elektrodai vienkartiniai EKG vaikams | vnt. | 600 |  |
| 13.1.1. parametras | vienkartiniai (pažymėta simboliu); |  |  |  |
| 13.1.2. parametras | su numatyta pakuotės atidarymo vieta; |  |  |  |
| 13.1.3. parametras | apvalūs – skersmuo (30 mm ± 2 mm – vaikams). |  |  |  |
| 13.1.4. parametras | sudėtis pagrindas – mikroporinis plastikas ar lygiavertė medžiaga; jei teikiama lygiavertė medžiaga pateikiami tai įrodantys gamintojo dokumentai |  |  |  |
| 13.1.5. parametras | sudėtis centras – parolonas ar lygiavertė medžiaga, sudrėkinta EKG pasta ar geliu; jei teikiama lygiavertė medžiaga pateikiami tai įrodantys gamintojo dokumentai |  |  |  |
| 13.1.6. parametras | sudėtis metalinė dalis – sidabro ir sidabro chlorido lydinys arba lygiavertis, jei teikiama lygiavertė medžiaga pateikiami tai įrodantys gamintojo dokumentai |  |  |  |
| 13.1.7. parametras | pagrindas padengtas klijais, kurie lengvai nuplaunami ir hipoalergiški |  |  |  |
| 13.1.8. parametras | elektrodas užklotas kieta plastikine ar lygiaverte plėvele, jei teikiama lygiavertė medžiaga pateikiami tai įrodantys gamintojo dokumentai |  |  |  |
| 13.1.9. parametras | ant siūlomos prekės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas |  |  |  |
| 13.1.10. parametras | CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių); |  |  |  |
| 13.1.11. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko, pagaminimo data ne ankstesnė nei 2026 m. |  |  |  |
| 14. dalis (Sutartis ) | Elektrodai vienkartiniai defibriliatoriui Nr.2 |  |  |  |
| 14.1. objektas | Elektrodai vienkartiniai defibriliatoriui Nr.2 | kompl. | 24 |  |
| 14.1.1. parametras | vienkartiniai (pažymėta simboliu) |  |  |  |
| 14.1.2. parametras | viename komplekte 2 elektrodai (supakuoti poromis); |  |  |  |
| 14.1.3. parametras | lipnūs transtorakalinės defibriliacijos elektrodai; |  |  |  |
| 14.1.4. parametras | jungtis Quick Combo tipo arba lygiavertė (pateikti įrodančius dokumentus iš gamintojo) |  |  |  |
| 14.1.5. parametras | ant siūlomos prekės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ne ankstesnė nei 2026 m. ir tinkamumo naudoti terminas |  |  |  |
| 14.1.6. parametras | CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) |  |  |  |
| 14.1.7. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko |  |  |  |
| 15. dalis (Sutartis ) | Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 1 |  |  |  |
| 15.1. objektas | Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 1 | vnt. | 6 |  |
| 15.1.1. parametras | sterili (pažymėta simboliu) |  |  |  |
| 15.1.2. parametras | permatoma |  |  |  |
| 15.1.3. parametras | pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero arba lygiavertės medžiagos, panašios į gelį |  |  |  |
| 15.1.4. parametras | su minkšta, neišpučiama, gerai priglundančia manžete |  |  |  |
| 15.1.5. parametras | su integruotu skrandžio kanalu skrandžio turinio atsiurbimui |  |  |  |
| 15.1.6. parametras | su dirbtiniu antgerkliu ir apsauginė briauna, apsaugančia nuo antgerklio nukritimo ir oro takų užblokavimo |  |  |  |
| 15.1.7. parametras | su apsauga nuo sukandimo |  |  |  |
| 15.1.8. parametras | pažymėta CE ženklu |  |  |  |
| 15.1.9. parametras | vamzdelio dalis turi būti standesnė nei minkšta išgaubtoji dalis |  |  |  |
| 15.1.10. parametras | Užrašai ant vamzdelio turi būti aiškūs, ryškūs, gerai matomi |  |  |  |
| 15.1.11. parametras | Kaukės viršutinė dalis turi turėti standartinę jungtį |  |  |  |
| 15.1.12. parametras | Ant pakuotės turi būti pažymėtas galiojimo laikas |  |  |  |
| 15.1.13. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko. |  |  |  |
| 16. dalis (Sutartis ) | Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 1,5 |  |  |  |
| 16.1. objektas | Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 1,5 | vnt. | 6 |  |
| 16.1.1. parametras | sterili (pažymėta simboliu) |  |  |  |
| 16.1.2. parametras | permatoma |  |  |  |
| 16.1.3. parametras | pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero arba lygiavertės medžiagos, panašios į gelį |  |  |  |
| 16.1.4. parametras | su minkšta, neišpučiama, gerai priglundančia manžete |  |  |  |
| 16.1.5. parametras | su integruotu skrandžio kanalu skrandžio turinio atsiurbimui |  |  |  |
| 16.1.6. parametras | su dirbtiniu antgerkliu ir apsauginė briauna, apsaugančia nuo antgerklio nukritimo ir oro takų užblokavimo |  |  |  |
| 16.1.7. parametras | su apsauga nuo sukandimo |  |  |  |
| 16.1.8. parametras | pažymėta CE ženklu |  |  |  |
| 16.1.9. parametras | Vamzdelio dalis turi būti standesnė nei minkšta išgaubtoji dalis. |  |  |  |
| 16.1.10. parametras | Užrašai ant vamzdelio turi būti aiškūs, ryškūs, gerai matomi |  |  |  |
| 16.1.11. parametras | Kaukės viršutinė dalis turi turėti standartinę jungtį |  |  |  |
| 16.1.12. parametras | Ant pakuotės turi būti pažymėtas galiojimo laikas |  |  |  |
| 16.1.13. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko |  |  |  |
| 17. dalis (Sutartis ) | Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 2 |  |  |  |
| 17.1. objektas | Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 2 | vnt. | 6 |  |
| 17.1.1. parametras | sterili (pažymėta simboliu) |  |  |  |
| 17.1.2. parametras | permatoma |  |  |  |
| 17.1.3. parametras | pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero arba lygiavertės medžiagos, panašios į gelį |  |  |  |
| 17.1.4. parametras | su minkšta, neišpučiama, gerai priglundančia manžete |  |  |  |
| 17.1.5. parametras | su integruotu skrandžio kanalu skrandžio turinio atsiurbimui |  |  |  |
| 17.1.6. parametras | su dirbtiniu antgerkliu ir apsauginė briauna, apsaugančia nuo antgerklio nukritimo ir oro takų užblokavimo |  |  |  |
| 17.1.7. parametras | su apsauga nuo sukandimo |  |  |  |
| 17.1.8. parametras | pažymėta CE ženklu |  |  |  |
| 17.1.9. parametras | Vamzdelio dalis turi būti standesnė nei minkšta išgaubtoji dalis. |  |  |  |
| 17.1.10. parametras | Užrašai ant vamzdelio turi būti aiškūs, ryškūs, gerai matomi |  |  |  |
| 17.1.11. parametras | Kaukės viršutinė dalis turi turėti standartinę jungtį |  |  |  |
| 17.1.12. parametras | Ant pakuotės turi būti pažymėtas galiojimo laikas |  |  |  |
| 17.1.13. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko |  |  |  |
| 18. dalis (Sutartis ) | Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 2,5 |  |  |  |
| 18.1. objektas | Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 2,5 | vnt. | 6 |  |
| 18.1.1. parametras | sterili (pažymėta simboliu) |  |  |  |
| 18.1.2. parametras | permatoma |  |  |  |
| 18.1.3. parametras | pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero arba lygiavertės medžiagos, panašios į gelį |  |  |  |
| 18.1.4. parametras | su minkšta, neišpučiama, gerai priglundančia manžete |  |  |  |
| 18.1.5. parametras | su integruotu skrandžio kanalu skrandžio turinio atsiurbimui |  |  |  |
| 18.1.6. parametras | su dirbtiniu antgerkliu ir apsauginė briauna, apsaugančia nuo antgerklio nukritimo ir oro takų užblokavimo |  |  |  |
| 18.1.7. parametras | su apsauga nuo sukandimo |  |  |  |
| 18.1.8. parametras | pažymėta CE ženklu |  |  |  |
| 18.1.9. parametras | Vamzdelio dalis turi būti standesnė nei minkšta išgaubtoji dalis. |  |  |  |
| 18.1.10. parametras | Užrašai ant vamzdelio turi būti aiškūs, ryškūs, gerai matomi |  |  |  |
| 18.1.11. parametras | Kaukės viršutinė dalis turi turėti standartinę jungtį |  |  |  |
| 18.1.12. parametras | Ant pakuotės turi būti pažymėtas galiojimo laikas. |  |  |  |
| 18.1.13. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko |  |  |  |
| 19. dalis (Sutartis ) | Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis dydis Nr. 3 |  |  |  |
| 19.1. objektas | Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis dydis Nr. 3 | vnt. | 18 |  |
| 19.1.1. parametras | sterili (pažymėta simboliu) |  |  |  |
| 19.1.2. parametras | permatoma |  |  |  |
| 19.1.3. parametras | pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero arba lygiavertės medžiagos, panašios į gelį |  |  |  |
| 19.1.4. parametras | su minkšta, neišpučiama, gerai priglundančia manžete |  |  |  |
| 19.1.5. parametras | su integruotu skrandžio kanalu skrandžio turinio atsiurbimui |  |  |  |
| 19.1.6. parametras | su dirbtiniu antgerkliu ir apsauginė briauna, apsaugančia nuo antgerklio nukritimo ir oro takų užblokavimo |  |  |  |
| 19.1.7. parametras | su apsauga nuo sukandimo |  |  |  |
| 19.1.8. parametras | pažymėta CE ženklu |  |  |  |
| 19.1.9. parametras | Vamzdelio dalis turi būti standesnė nei minkšta išgaubtoji dalis. |  |  |  |
| 19.1.10. parametras | Užrašai ant vamzdelio turi būti aiškūs, ryškūs, gerai matomi |  |  |  |
| 19.1.11. parametras | Kaukės viršutinė dalis turi turėti standartinę jungtį |  |  |  |
| 19.1.12. parametras | Ant pakuotės turi būti pažymėtas galiojimo laikas |  |  |  |
| 19.1.13. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko |  |  |  |
| 20. dalis (Sutartis ) | Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 4 |  |  |  |
| 20.1. objektas | Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 4 | vnt. | 18 |  |
| 20.1.1. parametras | sterili (pažymėta simboliu) |  |  |  |
| 20.1.2. parametras | permatoma |  |  |  |
| 20.1.3. parametras | pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero arba lygiavertės medžiagos, panašios į gelį |  |  |  |
| 20.1.4. parametras | su minkšta, neišpučiama, gerai priglundančia manžete |  |  |  |
| 20.1.5. parametras | su integruotu skrandžio kanalu skrandžio turinio atsiurbimui |  |  |  |
| 20.1.6. parametras | su dirbtiniu antgerkliu ir apsauginė briauna, apsaugančia nuo antgerklio nukritimo ir oro takų užblokavimo |  |  |  |
| 20.1.7. parametras | su apsauga nuo sukandimo |  |  |  |
| 20.1.8. parametras | pažymėta CE ženklu |  |  |  |
| 20.1.9. parametras | Vamzdelio dalis turi būti standesnė nei minkšta išgaubtoji dalis. |  |  |  |
| 20.1.10. parametras | Užrašai ant vamzdelio turi būti aiškūs, ryškūs, gerai matomi |  |  |  |
| 20.1.11. parametras | Kaukės viršutinė dalis turi turėti standartinę jungtį |  |  |  |
| 20.1.12. parametras | Ant pakuotės turi būti pažymėtas galiojimo laikas |  |  |  |
| 20.1.13. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko |  |  |  |
| 21. dalis (Sutartis ) | Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 5 |  |  |  |
| 21.1. objektas | Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 5 | vnt. | 18 |  |
| 21.1.1. parametras | sterili (pažymėta simboliu) |  |  |  |
| 21.1.2. parametras | permatoma |  |  |  |
| 21.1.3. parametras | pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero arba lygiavertės medžiagos, panašios į gelį; |  |  |  |
| 21.1.4. parametras | su minkšta, neišpučiama, gerai priglundančia manžete |  |  |  |
| 21.1.5. parametras | su integruotu skrandžio kanalu skrandžio turinio atsiurbimui; |  |  |  |
| 21.1.6. parametras | su dirbtiniu antgerkliu ir apsauginė briauna, apsaugančia nuo antgerklio nukritimo ir oro takų užblokavimo |  |  |  |
| 21.1.7. parametras | su apsauga nuo sukandimo |  |  |  |
| 21.1.8. parametras | pažymėta CE ženklu |  |  |  |
| 21.1.9. parametras | Vamzdelio dalis turi būti standesnė nei minkšta išgaubtoji dalis. |  |  |  |
| 21.1.10. parametras | Užrašai ant vamzdelio turi būti aiškūs, ryškūs, gerai matomi. |  |  |  |
| 21.1.11. parametras | Kaukės viršutinė dalis turi turėti standartinę jungtį |  |  |  |
| 21.1.12. parametras | Ant pakuotės turi būti pažymėtas galiojimo laikas |  |  |  |
| 21.1.13. parametras | Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko |  |  |  |
| 22. dalis (Sutartis ) | Krikotirotomijos rinkinys |  |  |  |
| 22.1. objektas | Vieną, skirtą greitai pasiekti paciento trachėją esat kvėpavimo takų nepraeinamumui, kritotirotomijos rinkinį sudaro | rink. | 12 |  |
| 22.1.1. parametras | sterilus, vienkartinis skalpelis, Nr. 11 arba Nr 10 |  |  |  |
| 22.1.2. parametras | švirkštas 10 ml. |  |  |  |
| 22.1.3. parametras | 6,0 mm vidinio skersmens vamzdelis su manžete (rankogaliu) ir plėtikliu (Diliatatoriumi) |  |  |  |
| 22.1.4. parametras | kaklo juosta, saugiam vamzdelio fiksavimui |  |  |  |
| 22.1.5. parametras | prailginimo vamzdelis, su siurbimo galimybe ≤ 16 Fr |  |  |  |
| 22.1.6. parametras | trachėjos kabliukas |  |  |  |
| 22.1.7. parametras | žirklės, skirtos bukam išpjovimui iki krikotiroidinės membranos |  |  |  |
| 22.1.8. parametras | Trachėjos plėtiklis (speculum) 19 cm+/- 0,2 cm: netraumatinis, užapvalintas vamzdelio galiukas saugesniam įdėjimui; plėtiklis su minkštu galu, skirtas išvengti užpakalinės trachėjos sienelės ar stemplės pažeidimo bei su padėties kontrolės galimybe aspiruojant švirkštu bei fiksavimo mechanizmu mažinančiu atsitiktinio išnirimo riziką |  |  |  |
| 22.1.9. parametras | Kompaktiška, tvirta, drėgmei ir orui atspari pakuotė, skirta lengvai laikyti avarinėse rankinėse, kuprinėse |  |  |  |
| 22.1.10. parametras | ant išorinės pakuotės turi būti nurodytas rinkinio galiojimo laikas, CE ženklinimas. |  |  |  |