TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

86 col. interaktyvus ekranas / išmanioji lenta švietimo reikmėms

# Pirkimo objekto apibūdinimas

Pirkimo objektas - interaktyvus 86 col. ekranas / išmanioji lenta, skirta ugdymo procesui, mokymams, pristatymams, vaizdo konferencijoms, skaitmeninio turinio demonstravimui ir interaktyviam darbui su mokiniais. Įranga turi būti nauja, nenaudota, originali, pilnos gamyklinės komplektacijos, su visais veikimui būtinais priedais ir dokumentais.

- Pirkimo kiekis - 17 vnt. Šio pirkimo vertė 33 057,85 Eur be PVM (40 000,00 Eur su PVM).

Tiekėjas turi įrangą pristatyti ir perduoti ją naudoti perkančiajai organizacijai, adresu Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132.

Įranga turi būti suderinama su dažniausiai naudojamomis švietimo įstaigos darbo aplinkomis: Windows, Android, macOS, ChromeOS / Google aplinka, Microsoft 365 ir Google paslaugomis, kai jos naudojamos per naršyklę ar įdiegtas programas.

Įranga turi užtikrinti stabilų darbą kasdienėje klasės aplinkoje, įskaitant daugialypį lietimą, rašymą pasyviu rašikliu ir pirštu, garso atkūrimą, mikrofonų naudojimą nuotoliniams susitikimams ir turinio bendrinimą.

Reikalavimai formuluojami kaip minimalūs, objektyviai patikrinami parametrai. Pasiūlyta įranga gali būti geresnių parametrų, jei ji neblogina naudojimo funkcionalumo ir atitinka visus privalomus reikalavimus.

Techniniai duomenys turi būti pagrįsti oficialia gamintojo dokumentacija, duomenų lapais, atitikties deklaracijomis, sertifikatais arba kitais objektyviais įrodymais.

Pasiūlymo vertinimui tiekėjas turi pateikti užpildytą atitikties lentelę, kurioje aiškiai nurodyta siūlomo modelio reikšmė, dokumento šaltinis ir nuoroda į puslapį ar punktą.

- Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

- Pirkimo dokumentuose nurodytų prekių, interaktyvių ekranų, nėra galimybės pirkti iš CPO katalogo, nes jame jų nėra pasiūlyta.

- Aplinkosauginiai kriterijai

- Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. papunkčiu.

mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, prekių perdavimo – priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir prekių perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos apraše;

jeigu pristatomos Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus);

siekti, kad prekėms pristatyti į prekių pristatymo vietą būtų pasirinktas optimalus maršrutas;

- siekti pristatyti prekes ne piko valandomis.

# 4. Reikalavimai tiekėjui ir pateikiamiems dokumentams

Oficialus gamintojo techninis aprašas arba duomenų lapas, kuriame matomi pagrindiniai siūlomo modelio parametrai.

Užpildyta atitikties lentelė, nurodant kiekvieno parametro faktinę reikšmę ir dokumento vietą, kur tai patvirtinama.

CE atitikties deklaracija ar lygiavertis dokumentas, jei taikoma pagal įrangos tipą.

Garantijos sąlygų aprašymas ir gamintojo / tiekėjo aptarnavimo kontaktai Lietuvoje arba ES.

Montavimo, paleidimo ir naudotojų instrukcijos lietuvių arba anglų kalba.

Jei siūlomas lygiavertis sprendimas, tiekėjas turi pateikti lygiavertiškumo pagrindimą.

# 5. Pristatymas, montavimas ir paleidimas

Įranga pristatoma perkančiosios organizacijos adresu Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132, saugiai supakuota ir be transportavimo pažeidimų.

Montavimo darbus atlieka pats pirkėjas su komplekte pateiktais sieniniais ekranų laikikliais.

Tiekėjas perduoda perkančiajai organizacijai naudojimo pradžios instruktažą: įjungimas, prisijungimas, rašymas, ekrano bendrinimas, USB-C/HDMI prijungimas, naudotojų profiliai ir baziniai priežiūros veiksmai.

# 6. Garantija ir techninis aptarnavimas

Garantijos trukmė - ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

Garantijos metu turi būti šalinami gamykliniai defektai, lietimo, vaizdo, garso, jungčių, integruotos sistemos ir programinės įrangos veikimo sutrikimai, kai jie atsiranda ne dėl netinkamo naudotojo elgesio.

Gedimo registravimas turi būti galimas el. paštu arba per aptarnavimo sistemą. Reakcijos laikas - ne ilgiau kaip 2 darbo dienos, gedimo šalinimo terminas - ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, jei nereikia specialių gamintojo dalių.

Jeigu remonto metu įranga negali būti naudojama ilgiau kaip 10 darbo dienų, tiekėjas turi pasiūlyti laikiną lygiavertį sprendimą arba pakeisti Prekes lygiavertėmis.

# 7 Minimalūs techniniai reikalavimai

Žemiau pateikiami reikalavimai turi būti suprantami kaip minimalūs.

| Sritis | Parametras | Minimalus reikalavimas | Privalomumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai | Įrangos tipas | Interaktyvus ekranas / išmanioji lenta su integruota operacine sistema ir lietimo funkcija. | Privaloma |
| Bendrieji reikalavimai | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 86 coliai. | Privaloma |
| Bendrieji reikalavimai | Modelio klasė | Profesionalus / švietimo ir verslo klasės interaktyvus ekranas, skirtas nuolatiniam naudojimui klasėse ar mokymų erdvėse. | Privaloma |
| Bendrieji reikalavimai | Komplektacija | Ekranas, maitinimo laidas, ne trumpesni kaip 5m HDMI ir USB laidai, ne mažiau 2 pasyvūs rašikliai, sieninis laikiklis, naudotojo dokumentacija. | Privaloma |
| Vaizdo panelė | Apšvietimo technologija | Direct LED ar lygiavertė, tinkama tolygiam didelio formato ekrano apšvietimui. | Privaloma |
| Vaizdo panelė | Skiriamoji geba | 3840 x 2160 taškų, 4K UHD. | Privaloma |
| Vaizdo panelė | Kraštinių santykis | 16:9. | Privaloma |
| Vaizdo panelė | Spalvų atkūrimas | Ne mažiau kaip 1,07 mlrd. spalvų arba lygiavertis 10 bitų spalvų atkūrimas. | Privaloma |
| Vaizdo panelė | Ryškumas | Ne mažiau kaip 550 cd/m². | Privaloma |
| Vaizdo panelė | Kontrasto santykis | Ne mažiau kaip 5000:1. | Privaloma |
| Vaizdo panelė | Reakcijos laikas | Ne daugiau kaip 5 ms. | Privaloma |
| Vaizdo panelė | Matymo kampas | Ne mažiau kaip 178° horizontaliai ir vertikaliai. | Privaloma |
| Vaizdo panelė | Ekrano tarnavimo trukmė | Ne mažiau kaip 50 000 valandų. | Privaloma |
| Vaizdo panelė | Stiklo paviršius | Grūdintas, nuo atspindžių saugantis, atsparus pirštų atspaudams; pageidautina antimikrobinė danga arba lygiavertis higieninis sprendimas. | Privaloma |
| Vaizdo panelė | Stiklo kietumas | Ne mažiau kaip 7H; atsparumas rašymo priemonėms ne mažiau kaip „pencil 9“ arba lygiavertis. | Privaloma |
| Vaizdo panelė | Optinis sujungimas | Zero bonding / certified zero bonding arba lygiavertė technologija, mažinanti paralaksą ir gerinanti rašymo tikslumą. | Privaloma |
| Lietimas ir rašymas | Lietimo technologija | IR / infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė didelio tikslumo lietimo technologija. | Privaloma |
| Lietimas ir rašymas | Lietimo taškų skaičius | Ne mažiau kaip 50 lietimo taškų Windows aplinkoje ir ne mažiau kaip 50 lietimo taškų Android / macOS / Linux / ChromeOS aplinkose. | Privaloma |
| Lietimas ir rašymas | Rašymo įrankiai | Pasyvus rašiklis, pirštas, delno funkcijos palaikymas. | Privaloma |
| Lietimas ir rašymas | Rašymo tikslumas | Ne blogesnis kaip ±1 mm. | Privaloma |
| Lietimas ir rašymas | Delno atmetimas | Real palm rejection arba lygiavertis sprendimas. | Privaloma |
| Integruota sistema | Procesorius | Ne silpnesnis kaip 8 branduolių ARM klasės procesorius, pvz., 4 x Cortex-A76 + 4 x Cortex-A55, iki 2,4 GHz, arba lygiavertis. | Privaloma |
| Integruota sistema | Grafinis procesorius | Mali Odin G610 MC4 arba lygiavertis. | Privaloma |
| Integruota sistema | AI / NPU sparta | Ne mažiau kaip 6 TOPS arba lygiavertis AI spartinimo funkcionalumas. | Privaloma |
| Integruota sistema | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 16 GB DDR4 arba lygiavertė. | Privaloma |
| Integruota sistema | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 128 GB; turi būti galimybė plėsti arba naudoti išorinę laikmeną. | Privaloma |
| Integruota sistema | Operacinė sistema | Android 16 certified arba lygiavertė naujos kartos integruota operacinė sistema, palaikanti švietimo ir bendradarbiavimo programas. | Privaloma |
| Integruota sistema | Google sertifikavimas | Google EDLA arba lygiavertis sertifikavimas / suderinamumas, leidžiantis naudoti Google paslaugas ir programas teisėtu būdu. | Privaloma |
| Integruota sistema | Daugiavartotojiškumas | Saugūs kelių naudotojų profiliai arba lygiavertis naudotojų atskyrimo sprendimas. | Privaloma |
| Garso sistema | Garsiakalbiai | Priekyje nukreipti garsiakalbiai, bendra galia ne mažiau kaip 2 x 25 W. | Privaloma |
| Garso sistema | Žemų dažnių garsiakalbis | Integruotas subwoofer / žemų dažnių garsiakalbis, ne mažiau kaip 25 W. | Privaloma |
| Garso sistema | Mikrofonų masyvas | Integruotas ne mažiau kaip 8 mikrofonų masyvas. | Privaloma |
| Garso sistema | Mikrofonų veikimo zona | Garso paėmimo atstumas ne mažiau kaip 10 m. | Privaloma |
| Garso sistema | Garso apdorojimas | Triukšmo mažinimas ir aido slopinimas. | Privaloma |
| Priekinės jungtys | USB-C su maitinimu | Ne mažiau kaip 1 x USB Type-C priekyje, palaikantis ne mažiau kaip 100 W maitinimą. | Privaloma |
| Priekinės jungtys | HDMI įvestis | Ne mažiau kaip 1 x HDMI 2.1 su HDCP 2.3, palaikanti 4K @ 60 Hz. | Privaloma |
| Priekinės jungtys | Touch USB | Ne mažiau kaip 1 x USB 3.2 Type-B lietimo funkcijai. | Privaloma |
| Priekinės jungtys | USB-A | Ne mažiau kaip 2 x USB 3.2 Type-A. | Privaloma |
| Priekinės jungtys | Mikrofono įvestis | Ne mažiau kaip 1 x mikrofono įvestis. | Privaloma |
| Galinės jungtys | HDMI įvestys | Ne mažiau kaip 2 x HDMI 2.1 su HDCP 2.3; bent viena su ARC. | Privaloma |
| Galinės jungtys | DisplayPort | Ne mažiau kaip 1 x DisplayPort 1.2. | Privaloma |
| Galinės jungtys | Touch USB | Ne mažiau kaip 3 x USB 3.0 Type-B lietimui. | Privaloma |
| Galinės jungtys | USB-C | Ne mažiau kaip 1 x USB 3.0 Type-C su 15 W maitinimu ir 1 x USB-C išvestis arba lygiavertis jungčių rinkinys. | Privaloma |
| Galinės jungtys | USB-A | Ne mažiau kaip 2 x USB 3.2 Type-A ir 1 x USB 3.2 Type-A Android sistemai. | Privaloma |
| Galinės jungtys | HDMI išvestis | Ne mažiau kaip 1 x HDMI OUT 2.1, 4K @ 60 Hz, HDCP 2.3. | Privaloma |
| Galinės jungtys | Valdymas ir tinklas | RS232, RJ45 gigabitinė įvestis ir išvestis, LAN In 1000M ir LAN Out 1000M arba lygiavertis tinklo sprendimas. | Privaloma |
| Galinės jungtys | Plėtimo lizdai | OPS slot ir SDM-S slot arba lygiavertė modulinio kompiuterio / funkcijų plėtimo galimybė. | Privaloma |
| Galinės jungtys | Garso išvestys | SPDIF Out ir Line Out arba lygiavertės garso išvestys. | Privaloma |
| Belaidis ryšys ir identifikavimas | Wi-Fi ir Bluetooth | Integruotas Wi-Fi 7 ir Bluetooth 6.0 modulis arba lygiavertis / geresnis belaidžio ryšio sprendimas. | Privaloma |
| Belaidis ryšys ir identifikavimas | NFC | Integruotas NFC skaitytuvas / rašytuvas, suderinamas su Windows arba lygiavertis identifikavimo sprendimas. | Privaloma |
| Matmenys ir montavimas | Išoriniai matmenys | Apytiksliai 1955 x 121 x 1173 mm; leidžiami gamintojo konstrukciniai nuokrypiai, jei išlaikoma 86 col. įstrižainė ir montavimo suderinamumas. | Informacinis |
| Matmenys ir montavimas | Svoris | Ne daugiau kaip 75 kg be sieninio laikiklio, kad būtų tinkama standartiniam saugiam montavimui; orientacinis atitikmens svoris - 65 kg. | Privaloma |
| Matmenys ir montavimas | VESA | Ne mažiau kaip VESA 800 x 400 mm arba gamintojo numatytas lygiavertis montavimo standartas. | Privaloma |
| Energija | Elektros sąnaudos | Standartiniu režimu ne daugiau kaip 180 W 86 col. modeliui; orientacinis atitikmens rodiklis - 160 W. | Privaloma |
| Failų ir turinio palaikymas | Vaizdų formatai | JPEG, BMP, PNG arba lygiaverčiai populiarūs vaizdų formatai. | Privaloma |
| Failų ir turinio palaikymas | Vaizdo formatai | MPEG1/2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, VP8, VP9 ar lygiaverčiai populiarūs vaizdo formatai. | Privaloma |
| Failų ir turinio palaikymas | Garso formatai | MP3, AAC, FLAC, LPCM ar lygiaverčiai populiarūs garso formatai. | Privaloma |
| Failų ir turinio palaikymas | Dokumentų formatai | PDF, TXT, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, IWB, ODT, GIF arba lygiaverčiai dokumentų formatai. | Privaloma |
| Papildomos funkcijos | Programinė ekosistema | Interaktyvios lentos, turinio rodymo, klasės įrankių, ekrano valdymo ir turinio transliavimo funkcijos arba lygiavertis programinis paketas. | Privaloma |
| Papildomos funkcijos | Vaizdo konferencijos parengtis | Integruoti mikrofonai, garso sistema ir viršutinė USB-C jungtis kamerai arba lygiavertis sprendimas hibridinėms pamokoms / susitikimams. | Privaloma |

Pastaba dėl konkurencijos: techninėje specifikacijoje nurodyti minimalūs funkciniai ir techniniai reikalavimai. Jei pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus gamintojas, modelis, standartas, sertifikatas ar technologijos pavadinimas, jis turi būti suprantamas kaip „arba lygiavertis“, jeigu kituose pirkimo dokumentuose nėra pagrįsta kitaip