TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ATSARGINIŲ KOPIJŲ INFRASTRUKTŪROS TECHNINĖ ĮRANGA

| ATSARGINIŲ KOPIJŲ SAUGYKLOS REIKALAVIMAI (2 VNT.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| 1 | Serverio tipas | Montuojamas į spintą (angl. rack-mount), ne didesnio nei 2U (90 mm) aukščio |  |
| 2 | Procesoriaus architektūra, b | ne mažiau nei 64 b |  |
| 3 | Operacinė sistema | Deranti serveriui Linux šeimos operacinė sistema (naujausia versija užsakymo paskelbimo metu) |  |
| 4 | Suderinamumas | Įranga turi būti tinkama Proxmox Backup Server diegimui ir veikimui |  |
| 5 | Procesoriaus našumas | Serverio kiekvineno procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ne mažiau nei 22000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. |  |
| 6 | Serverio procesoriaus branduolių (fizinių) kiekis: | ne mažiau nei 8 |  |
| 7 | Serverio procesoriaus išleidimo į rinką data: | ne anksčiau nei 36 mėnesiai iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos |  |
| 8 | Procesorių kiekis, vnt.: | ne mažiau nei 2 vnt. |  |
| 9 | Operatyvinės atminties talpa: | ne mažiau nei 128 GB ECC, DDR4 arba naujesnė, ne mažiau 3200 MHz |  |
| 10 | Operatyvinės atminties lizdų skaičius, vnt. | ne mažiau nei 12 vnt. |  |
| 11 | Maksimali operatyvinės atminties talpa, GB: | ne mažiau nei 512 GB |  |
| 12 | Vidinių SSD diskų talpa, TB: | ne mažiau nei 4 TB vieno SSD disko talpos, ne mažiau nei 12 vnt. SSD diskų |  |
| 13 | Maksimali SSD diskinės vietos talpa, naudojant tik serverio viduje diegiamus diskus, TB: | ne mažiau nei 80 TB |  |
| 14 | SSD diskų klasė | Serveriams / duomenų centrams skirti SSD diskai, pritaikyti nepertraukiamam 24x7 darbui |  |
| 15 | SSD sąsaja | SAS, SATA arba lygiavertė serverinė sąsaja. |  |
| 16 | SSD diskų keitimas | Duomenų diskai turi palaikyti keitimą neišjungiant serverio (hot-swap) |  |
| 17 | Vidinių NVMe diskų talpa, GB: | 2 vnt. po ne mažiau nei 512 GB |  |
| 18 | Diskų valdiklis | HBA/JBOD arba lygiavertis režimas, leidžiantis operacinei sistemai tiesiogiai valdyti duomenų diskus ir naudoti programinį duomenų saugyklos valdymą |  |
| 19 | Diskų prijungimas | Siūloma konfigūracija turi užtikrinti visų techninėje specifikacijoje nurodytų diskų vienalaikį veikimą. Tam reikalingi valdikliai, kabeliai, backplane moduliai, licencijos ir kiti komponentai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą |  |
| 20 | Vidinis fizinis RAID valdiklis | taip |  |
| 21 | RAID/duomenų apsauga | RAID 6 arba lygiavertė |  |
| 22 | Vidinė LAN tinklo plokštė | Ne mažiau 2 vnt. RJ-45 jungčių, ne mažiau 1 Gbps Ne mažiau 2 vnt. SFP+ jungčių, ne mažiau 10 Gbps Jei tinklo sąsajoms reikalingi papildomi moduliai, adapteriai ar kiti komponentai, jie turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą |  |
| 23 | Duomenų perdavimas tarp serverių | Pirminių ir antrinių atsarginių kopijų serveriai turi turėti tinklo sąsajas, leidžiančias vykdyti atsarginių kopijų duomenų sinchronizavimą / replikavimą tarp serverių ne mažesne kaip 10 Gbit/s sparta. |  |
| 24 | Serverio aušinimo sistema | Serverinė aušinimo sistema, tinkama nepertraukiamam 24x7 darbui. |  |
| 25 | Galimybė įdiegti 2 vienodus vidinius maitinimo šaltinius vienu metu (elektros tiekimo rezervavimui) | Taip, nepriklausomi, tarpusavyje rezervuojami, karšto keitimo (hot-swap) maitinimo šaltiniai. |  |
| 26 | Vidinis maitinimo šaltinio efektyvumas ne mažiau kaip 92%. Maitinimo šaltinis turi užtikrinti tinkamą serverio veikimą | taip |  |
| 27 | Galimybė prijungti monitorių | taip |  |
| 28 | Bendras išorinių USB jungčių skaičius iš viso, vnt. | ne mažiau nei 3 vnt. |  |
| 29 | Visos siūlomo serverio komplekto dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, diskiniai kaupikliai, įdiegtos plokštės ir priedai) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos serverio gamintojo firminiu ženklu). Sisteminis blokas turi būti sukomplektuotas komponentais gamintojo gamykloje arba oficialaus gamintojo atstovo servise | taip |  |
| 30 | Serveris turi turėti to paties gamintojo parengtą ir nepriklausomą nuo operacinės sistemos diagnostikos, valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri turi mažiausiai užtikrinti tokias funkcijas: serverio elementų (procesoriaus, operatyvinės atminties, kietųjų diskų, aušinimo sistemos ir pan.) darbinių parametrų atvaizdavimas, gedimų diagnostika ir informavimo funkciją; maitinimo sistemos parametrų stebėjimo ir valdymo funkciją; nuotolinio valdymo, naudojant konsolę arba lygiavertes sąsajas, funkciją; rezervinio kopijavimo ir atstatymo funkciją; pranešimų apie įvykius siuntimo el.paštu funkciją. Programinė įranga turi palaikyti kelių veiksnių autentifikavimo funkcionalumą | taip |  |
| 31 | Turi būti suteikta galimybė iš serverio gamintojo interneto svetainės parsisiųsti siūlomo serverio tvarkykles ir jų atnaujinimus | Garantiniu laikotarpiu turi būti suteikta galimybė gauti gamintojo BIOS, firmware ir tvarkyklių atnaujinimus be papildomų mokesčių |  |
| 32 | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini | taip |  |
| 33 | Serveris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). Serveris komplektuojamas su visais montavimui spintoje reikalingais priedais (jungtys, tvirtinimo detalės ir pan.): | taip |  |
| 34 | Garantija serveriui ne mažiau nei 3 metai ir ne blogiau nei 5x8 (įrangos garantinio ir techninio palaikymo tarnybos pasiekiamumas kiekvieną darbo dieną ne trumpiau nei 8 val.). Privalo būti užtikrintas diskinių kaupiklių, atminties ir procesoriaus pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą (angl. "prefailure warranty"). Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su serveriu vidniams priedams ne mažiau nei serveriui siūlomais garantijos terminais ir sąlygomis. Garantija užsakomiems kartu su serveriu išoriniams priedams ne mažiau nei 3 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 2 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.: | taip |  |

| LTO JUOSTŲ BIBLIOTEKOS REIKALAVIMAI (1 VNT.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| 1 | Juostų bibliotekos tipas | Montuojamas į spintą (angl. rack-mount |  |
| 2 | Tinklo sąsaja | Ne mažiau 2 vnt. RJ-45 jungčių, ne mažiau 1 Gbps |  |
| 3 | Maitinimo šaltinis | Du vienodi, nepriklausomi, tarpusavyje rezervuojami, karšto keitimo (hot-swap) maitinimo šaltiniai. |  |
| 4 | LTO technologija | Ne senesnė kaip LTO-10 Ultrium karta arba naujesnė, komerciškai prieinama pasiūlymo pateikimo metu |  |
| 5 | LTO diskasukiai | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 6 | Juostų vietų skaičius | Ne mažiau kaip 24 aktyvios juostos |  |
| 7 | LTO bibliotekos talpa | Ne mažiau kaip 24 juostų vietos |  |
| 8 | LTO įrenginio sąsaja | SAS arba kita lygiavertė serverinė sąsaja, užtikrinanti pilną bibliotekos ir LTO įrenginių funkcionalumą. Komplekte turi būti visi prijungimui prie serverio būtini valdikliai, adapteriai ir kabeliai |  |
| 9 | LTO laikmenos talpa | Palaikoma ne mažesnė kaip 30 TB natūrali vienos LTO laikmenos talpa; turi būti palaikomos visos gamintojo sertifikuotos tos pačios LTO kartos didesnės talpos laikmenos |  |
| 10 | Automatinis juostų valdymas | Biblioteka turi automatiškai identifikuoti, pasirinkti, įdėti ir išimti LTO laikmenas iš skaitymo / rašymo įrenginių |  |
| 11 | Brūkšninių kodų skaitytuvas | Integruotas juostų brūkšninių kodų skaitytuvas ir laikmenų identifikavimo palaikymas |  |
| 12 | Įvedimo / išvedimo lizdas | Ne mažiau kaip 1 atskiras I/O (mail slot) lizdas juostoms įdėti arba išimti nestabdant bibliotekos darbo |  |
| 13 | WORM palaikymas | taip |  |
| 14 | Duomenų šifravimas | AES-256 arba lygiavertis |  |
| 15 | Nuotolinis valdymas | taip |  |
| 16 | LTFS palaikymas | Turi būti palaikomas LTFS arba lygiavertis atviras LTO laikmenų failų sistemos standartas, jei jį palaiko pasirinkta LTO karta |  |
| 17 | Operacinės sistemos palaikymas | Biblioteka ir LTO įrenginys turi būti palaikomi Linux operacinėse sistemose ir tinkami naudoti su Proxmox Backup Server atsarginių kopijų į juostas funkcijomis |  |
| 18 | Nuotolinis valdymas | Integruota tinklo valdymo sąsaja bibliotekos būklei, LTO įrenginiui, laikmenoms, klaidoms ir įvykiams stebėti |  |
| 19 | Komplektacija | Komplekte turi būti visi veikimui būtini kabeliai, adapteriai, valdikliai, montavimo bėgeliai, licencijos ir kiti komponentai |  |
| 20 | Pradinės LTO laikmenos | Ne mažiau kaip 24 vnt. su siūloma LTO karta suderinamų duomenų juostų, su brūkšniniais kodais arba kitomis gamintojo numatytomis identifikavimo žymomis. Juostos gali būti naudojamos rotacijos principu ir nebūtinai visos vienu metu laikomos bibliotekoje |  |
| 21 | Valymo laikmenos | Ne mažiau kaip 1 vnt. su siūlomu LTO įrenginiu suderinamos valymo juostos |  |
| 22 | Garantinis palaikimas | Ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo garantija ir techninis palaikymas |  |