SKRYDŽIŲ VALDYMO DUOMENŲ APDOROJIMO BEI ATVAIZDAVIMO ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# Pirkimo objekto paskirtis

## Skrydžių valdymo duomenų apdorojimo bei atvaizdavimo įrangos (toliau – sistema) paskirtis yra sustiprinti oro transporto saugą teikiant skrydžių vadovams informaciją apie skrydžius iš stebėjimo jutiklių, gretimų centrų, tinklo valdytojo, centralizuotų paslaugų ir orlaivių. Informacija pateikiama įvairiuose funkciniuose ekranuose, įskaitant situacijų ekraną, skrydžio duomenų, oro navigacijos informacijos ir meteorologinių duomenų ekranus. Sistema tai dinamiškas, integruotas oro eismo ir oro erdvės valdymas saugiu, ekonomišku ir efektyviu būdu – kartu visoms dalyvaujančioms šalims užtikrinant priemonių (angl. facilities) ir vientisų paslaugų teikimą. Sistema teikia ir palaiko šias oro eismo paslaugas:

    - skrydžių valdymo;

    - skrydžių informacijos;

  - pavojaus skelbimo.

## Sistemą sudaro du pagrindiniai komponentai:

- programinė įranga (toliau – PĮ) (angl. Software);

- techninė įranga (toliau – TĮ) (angl. Hardware).

## PĮ sudaro duomenų apdorojimo ir atvaizdavimo posistemiai:

- operacinės sistemos;

- OEV taikomosios programos;

- skrydžio duomenų dorojimo posistemė (FDP);

- stebėjimo duomenų posistemė (SDP);

- pagalbos skrydžių vadovui priemonės (ATCT);

- saugos tinklai (SNET);

- elektroninių skrydžių juostų (EFS) posistemė;

- žmogaus-mašinos sąsajos;

- stebėjimo duomenų atvaizdavimas (SDD);

- skrydžio duomenų atvaizdavimas (FDD);

- sistemos stebėsenos ir valdymo posistemė (SMC).

## Palaikymo įrankiai:

- adaptacijos duomenų bazė (ADBM);

- bendras referencinis laikas (CRT);

- duomenų įrašymo ir atkūrimo posistemė (DRP).

## TĮ sudaro nesukuriamieji elementai, kurių pagrindą sudaro komercinė įranga (angl. Commercial-Off-The-Shelf, COTS):

- tarnybinės stotys-serveriai;

- darbo vietų kompiuteriai;

- monitoriai ir periferiniai įrenginiai;

- kompiuterinis tinklas;

- kompiuterinio tinklo aktyvioji ir pasyvioji įranga (komutatoriai, maršrutizatoriai);

- ryšių spintos su įrangos montavimo ir aušinimo elementais;

- GPS laiko sinchronizavimo sistema;

- KVM (angl. Kernel-based Virtual Machine) mašinos, jei reikalinga kaip techninis sprendimas.

## Sistema ir jos posistemių funkcionalumas ir pajėgumai turi būti įgyvendinami vadovaujantis šia rekomendacine medžiaga:

    - „Flight Progress Messages" – Ed. 2.800 - 15 May 2022;

    - EUROCONTROL Specification for ATS Data Exchange Presentation (ADEXP) – Ed. 3.3 - 14 July 2020;

    - EUROCONTROL Specification for ATM Surveillance System Performance, Volume 1, Ed. 1.2 - 20 April 2021;

    - EUROCONTROL Specification for ATM Surveillance System Performance, Volume 2, Ed. 1.2 - 20 April 2021;

    - EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange ASTERIX Part 1  - Ed. 3.1 - 23 Nov 2021;

    - EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange ASTERIX Part 2a CAT001 – Monoradar Target Reports – Ed. 1.4 - 18 Aug 2022;

    - EUROCONTROL Standard Document for Radar Data Exchange Part 2b CAT002 - Monoradar Service - Messages – Ed. 1.0 - 1 April 2021;

    - EUROCONTROL Specification for Suveillance Data Exchange ASTERIX Part 17 CAT004 - Safety Net Messages – Ed. 1.12 - 28 Oct 2020;

    - EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange ASTERIX Part 3 CAT008 - Monoradar Derived Weather Information - Ed. 1.3 – 1 April 2021;

    - EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange ASTERIX Part 9 CAT062 – System Track Data - Ed. 1.20 - 12 Feb 2023;

    - EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange ASTERIX Part 10 CAT063 - Sensor Status Messages - Ed. 1.6 – 4 Aug 2020;

    - EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange ASTERIX Part 15 CAT065 - SDPS Service Status Reports - Ed. 1.6 - 21 March 2023;

    - EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange ASTERIX Part 2b CAT034 - Monoradar Service Messages - Ed. 1.29 - 15 March 2021;

    - EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange ASTERIX Part 7 CAT010 – Monoradar Surface Movement Data - Ed. 1.1 – 1 March 2007;

    - EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange ASTERIX Part 18 CAT019 - Multilateration System Status Messages - Ed. 1.3 – 1 Dec 2010;

    - EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange ASTERIX Part 14 CAT020 - Multilateration (MLT) Messages - Ed. 1.10 – 19 Feb 2021;

    - EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange ASTERIX Part 12 CAT021 - ADS-B Messages - Ed. 2.6 – 22 Dec 2021;

    - EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange ASTERIX Part 16 CAT023 - CNS/ATM Ground Station Service Messages - Ed. 1.3 – 28 Sep 2021;

    - EUROCONTROL Aircraft Identification Programme Operational Concept Document - Ed. 1.0 - 25 Oct 2011;

    - EUROCONTROL Mode S Concept of Operations - Ed. 2.0 - 28 Nov 1996;

    - EUROCONTROL Mode S Elementary Surveillance (ELS) Operations Manual – Ed. 1.0 - 2 Jan 2011;

    - EUROCONTROL Centralised code assignment and management system (CCAMS) User Manual – Ed. 2.5 – 16 Nov 2020;

    - EUROCONTROL Specification for Trajectory Prediction – Ed. 2.0 – 3 March 2017;

    - EUROCONTROL Specifications for Short Term Conflict Alert (STCA) – Ed. 1.0 – 22 Nov 2007;

    - EUROCONTROL Specification for Monitoring Aids (MONA) – Ed. 2.0 – 3 March 2017;

    - EUROCONTROL Guidelines for Short Term Conflict Alert (STCA) Part 1 - Ed. 1.0 – 18 Jan 2017;

    - EUROCONTROL Guidelines for Short Term Conflict Alert (STCA) Part 2 - Ed. 1.0 – 18 Jan 2017;

    - EUROCONTROL Guidelines for Short Term Conflict Alert (STCA) Part 3 - Ed. 1.0 – 18 Jan 2017;

    - EUROCONTROL Guidelines for Area Proximity Warning (APW) Part 1 - Ed. 1.0 – 18 Jan 2017;

    - EUROCONTROL Guidelines for Area Proximity Warning (APW) Part 2 - Ed. 1.0 – 18 Jan 2017;

    - EUROCONTROL Guidelines for Area Proximity Warning (APW) Part 3 - Ed. 1.0 – 18 Jan 2017;

    - EUROCONTROL Guidelines for Minimum Safe Altitude Warning (MSAW) Part 1 - Ed. 1.0 - 18 Jan 2017;

    - EUROCONTROL Guidelines for Minimum Safe Altitude Warning (MSAW) Part 2 - Ed. 1.0 - 18 Jan 2017;

    - EUROCONTROL Guidelines for Minimum Safe Altitude Warning (MSAW) Part 3 - Ed. 1.0 - 18 Jan 2017;

    - EUROCONTROL Guidlines for Approach Path Monitor (APM) Part 1 - Ed. 1.0 – 18 Jan 2017;

    - EUROCONTROL Guidlines for Approach Path Monitor (APM) Part 2 - Ed. 1.0 – 18 Jan 2017;

    - EUROCONTROL Guidlines for Approach Path Monitor (APM) Part 3 - Ed. 1.0 – 18 Jan 2017;

    - EUROCONTROL Guidlines for Civil Military Coordination Information Exchanges – Ed. 1.0 – 27 Oct 2020;

    - EUROCONTROL Specification for On-Line Data Interchange (OLDI) – Ed. 5.0 – 14 Jul 2020;

    - EUROCONTROL User Manual for the Base of Aircraft Data (BADA) Rev. 3.8 – Ed. 2010-003 – 1 Apr 2010;

    - EUROCONTROL Aircraft Performance Summary Tables: Base of Aircraft Data (BADA) Rev. 3.0 – Ed. 1998-015EEC Note 1998/10 – 1 Jan 2014;

    - EUROCONTROL Synonym Aircraft Report for the Base of Aircraft Data (BADA) Rev. 3.8 – 1 Apr 2010;

    - EUROCONTROL BADA Family H – 25 March 2018;

    - ICAO Procedures for Air Navigation Services (PANS) – Air Traffic Management  (Doc 4444) – Ed. 16.0 – 2016;

    - EUROCONTROL Integrated Tower Working Position (ITWP) Baseline HMI Description – Ed. 1.0 - 15 Sep 2020;

    - EUROCONTROL Integrated Tower Working Position (ITWP) Functional Requirements – Ed. 3.0 – 1 March 2009;

    - EUROCONTROL Specification of Interoperability and Performance Requirements for the Flight Message Transfer Protocol (FMTP) Ed. 2.0, 14 Jun 2007;

    - EUROCAE Functional specifications for CNS/ATM Recording ED-111 – Ed. 2.0 – Jul 2003;

    - ICAO Annex 3: Meteorological Service for International Air Navigation – Ed. 20.0 – Jul 2018;

    - WMO Manual on Codes – International Codes, Vol. I.1, Annex II to the WMO Technical Regulations: Part A – Alphanumeric Codes – Ed. 2019 – 2019;

    - WMO Latest Version of the Machine Readable Codes for the Manual on Codes, Volume I.2 – Ed. FT2022-2 – 15 Nov 2022;

    - EUROCONTROL European ATM Master Plan 2022 -  Ed. 2022 – 13 Dec 2022;

    - EUROCONTROL Specification for SWIM Technical Infrastructure (TI) Yellow Profile. 5 July 2020 Ed. 1.1;

    - EUROCONTROL Specification for Airspace Management (ASM) Support System Requirements supporting the ASM processes at local and FAB level - Part II - ASM Systems Interface Requirements 25 Jul 2023 Ed. 1.0.3;

    - KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/1770 2023 m. rugsėjo 12 d. kuriuo nustatomos nuostatos dėl orlaivių įrangos, kurios reikia naudojantis Bendro Europos dangaus oro erdve, ir Bendro Europos dangaus oro erdvės naudojimo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 29/2009 ir įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1206/2011, (ES) Nr. 1207/2011 ir (ES) Nr. 1079/2012

    - KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/1771 2023 m. rugsėjo 12 d. kuriuo dėl oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų sistemų ir sudedamųjų dalių iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373 ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1032/2006, (EB) Nr. 633/2007 ir (EB) Nr. 262/2009

    - KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/1772 2023 m. rugsėjo 12 d. kuriuo dėl veiklos taisyklių, susijusių su oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų sistemų ir sudedamųjų dalių naudojimu Bendro Europos dangaus oro erdvėje, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1033/2006

    - 2020 m. sausio 2 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 2017/373, kuriuo nustatomi bendri reikalavimai oro eismo valdymo, oro navigacijos paslaugų ir kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų bei jų priežiūros teikėjams;

    - 2022 sausio 27 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 2020/469, kuriuo nustatomi oro eismo, oro navigacijos paslaugų reikalavimai, oro erdvės struktūrų projektavimo ir duomenų kokybė, kilimo ir tūpimo tako sauga;

    - 2012 m. rugsėjo 26 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010.

    - 2010 m. kovo 25 d. KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 255/2010, kuriuo nustatomos bendrosios oro eismo srautų valdymo taisyklės;

    - 2005 m. gruodžio 23 d. KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2150/2005, nustatantis lankstaus oro erdvės naudojimo bendrąsias taisykles;

    - 2021 m. vasario 1 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/116 dėl Pirmojo bendro projekto, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 550/2004 padedama įgyvendinti Europos oro eismo valdymo pagrindinį planą, sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 409/2013 ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 716/2014.

## Reikalavimai nacionaliniam saugumui.

## Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 37 straipsnio 9 dalimi laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

## Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi laikys, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

## Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją.

## Perkančioji organizacija visais atvejais laikys, kad tiekėjas nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui, jeigu ji gaus kompetentingų institucijų pateiktą tai patvirtinančią informaciją.

## Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi pirkime neleidžia dalyvauti tiekėjams (juridiniams asmenims)/subtiekėjams (juridiniams asmenims), kurie nėra registruoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl viešųjų pirkimų ir kitus tarptautinius susitarimus.

## Įrenginį parduodanti organizaciją, turi būti įrangos gamintoja, tiesioginė parduodamos įrangos atstovė arba autorizuota įrangos pardavėja ir turėti tai įrodančius dokumentus. Kitu atveju įrenginį parduodanti organizacija turi pateikti dokumentus, kad parduodami įrenginiai nėra įsigyti iš įrangos perpardavinėtojų (angl. grey market) ar su gamintoju nesusijusių trečiųjų šalių.

# Privalomieji reikalavimai

## Sistemos operacinis (veiklos vykdymo) kontekstas.

    - Sistema palaiko naujai priimtas ir patvirtintas koncepcijas siekiant pagerinti oro navigacijos paslaugų kokybę ir efektyvumą, ypač kiek tai susiję su sauga.

    - Sistema bus naudojama užtikrinant šiuos orlaivių skirstymo minimumus:

      - 3 jūrmylių APP minimalų horizontalųjį skirstymą;

      - 1000 pėdų vertikalųjį skirstymą, įskaitant RVSM taikymą;

      - 2000 pėdų vertikalųjį skirstymą viršutinėje oro erdvėje netaikant RVSM.

    - Sistema turi keistis koordinavimo pranešimais su kaimyniniais ATC vienetais: vidiniais ir išoriniais (kaip pavyzdžiui Rygos ACC, Kauno ATC centras, Palangos ATC centras, Vilniaus ATC centras).

    - Sistema palaiko oro eismo paslaugas (skrydžių valdymo ir skrydžių informacijos) atsakomybės zonoje, į kurią įeina Šiaulių CTR ir TMA, bei prireikus Lietuvos FIR dalyje priskirtoje Šiaulių skrydžių informacijos sektoriui.

## Sistemos operacinė (veiklos vykdymo) aplinka.

    - Sistema bus naudojama prieigos (APP) ir bokšto (TWR) skrydžių valdymo operacijoms. Sistema gaus, (ap)doros, siųs, platins duomenis ir pateiks vartotojams informaciją, būtiną jų pareigoms atlikti. Duomenų srautai tarp sistemos ir išorinių sistemų pavaizduoti 1 paveiksle.

Paveikslas Nr. 1. ŠAOEV sistemos (sistemos) operacinio konteksto duomenų diagrama

    - Sistema gauna duomenis iš stebėjimo jutiklių, AIS ir jos įrangos, MET teikėjo ir jo radiolokatorių, keičiasi duomenimis su Tinklo valdytoju (AB „Oro navigacija) ir gretimais skrydžių valdymo paslaugų teikimo (ATS) padaliniais, įrašo visus duomenis ir kalbinį ryšį. Atitinkama informacija yra teikiama skrydžių vadovams užtikrinant efektyvų ir greitą oro eismo srautą.

## Sistemos funkcijos.

    - Sistema užtikrina:

      - stebėjimo duomenų dorojimą;

      - stebėjimo duomenų suliejimą (angl. fusion) ir radarinės žymės generavimą;

      - stebėjimo duomenų aplinkkelį;

      - skrydžio duomenų dorojimą;

      - oro eismo situacijos atvaizdavimą;

      - įrašymą ir atkūrimą;

      - SSR kodų valdymą ir (pa)skyrimą;

      - SFPL ir stebėjimo žymės susiejimą;

      - oro erdvės ir kartografinių duomenų valdymą;

      - duomenų perdavimo ryšio paslaugas;

      - saugos tinklus (priemones);

      - oro erdvės valdymo paramos priemones;

      - pagalbos skrydžių vadovui priemones (įrankius):

        - konfliktų (pavojingų situacijų) aptikimo priemonės;

        - MONA priemonės (CLAM, ACM, APM);

        - SYSCO priemonės;

    - Sistemos parametrų valdymas.

    - Sistemos stebėsena ir valdymas.

## Atitiktis ES sąveikos reglamentams.

    - Sistema turi atitikti toliau pateiktų EB sąveikos reglamentų nurodymus ir taisykles:

      - Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2023/1768 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentas);

      - 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91.

    - Sistemos tiekėjas (toliau – Tiekėjas), sistemos pirkėjui (toliau – Pirkėjui) pareikalavus, pateikia atitinkamą EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaraciją (sistemos sudedamosioms dalims) patvirtintą iki 2023 m. spalio 6 d. arba įrodymus, kad Tiekėjas ir jo OEV sistema ir jos sudedamosios dalys atitinka 2.4.1 papunktyje nurodytus dokumentus.

## Sistemos architektūra.

    - Sistema turi būti atviros architektūros, kad ją būtų galima papildyti naujomis darbo vietomis ir įdiegti naujų funkcijų tokių, kaip oro navigacijos, meteorologijos ir skrydžių informacijos mainai.

    - Sistema turi būti paruošta naudoti SWIM, t. y. ji turi turėti FF-ICE R1 sąsają IFPS pranešimams. FF-ICE sąsaja turi atitikti Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento Nr. 2021/116 (dar žinomas kaip Bendrasis projektas 1 (CP1)).

    - Ši atviros architektūros sistema turi būti suprojektuota iš esamosios komercinės pasiūlos (COTS) komponentų, atitinkančių pramoninius standartus ir kliento-serverio struktūrą. COTS produktų įsigijimas, patikrinimas, konfigūracijos (sąrankos) valdymas bei programinės įrangos kokybės užtikrinimas atliekamas pagal ED-153 ir ED-109/A standartus.

    - Sistema yra perteklinės (dubliuojamosios) architektūros, įskaitant serverius, tinklo įrangą ir ryšio kabelius:

      - sistema ir taikomoji programinė įranga palaiko sudvejinto serverio architektūrą ir leidžia automatiškai ir rankiniu būdu perjungti valdantįjį/valdomąjį serverį gedimo atveju arba techninės priežiūros tikslams;

      - sistema naudoja perteklinę LAN architektūrą su automatiniu perjungimu gedimo atveju;

      - sistemos serveriai yra dubliuojami užtikrinant nenutrūkstamą (vientisą) veikimą;

      - sistema naudoja sudvejintą (dubliuojamąjį) ryšio tinklą.

    - Serverių ir darbo vietų veikimas paremtas atviro kodo operacine sistema.

## Sistemos sąsajos.

    - Sistema turi sąsajas:

      - aviacijos fiksuotasis telekomunikacijų tinklas (AFTN) ir/arba oro eismo paslaugų pranešimų dorojimo sistema (AMHS);

      - radiolokatorių jutikliai (PSR, SSR, SSR S režimo, jungtinių PSR/SSR);

      - antžeminės stotys (ADS-B, MLAT/WAM);

      - sistemos radarinės žymės išoriniams naudotojams tokiems, kaip oro uostai, kariniai naudotojai;

      - koordinavimo pranešimų mainai tarp vidaus ir išorės skrydžių valdymo sistemų (OLDI FMTP TCP/IPv4 ir TCP/IPv6);

      - automatinė ASM sistema;

      - integruota AIXM duomenų bazė;

      - AWOS arba D-ATIS arba kitos meteorologinės informacijos teikimo sistemos;

      - oro erdvės valdymo paramos priemonė.

    - Sistemos sąsajos išorinėms jungtims palaiko IPv4 ir IPv6.

    - Išorinių sąsajų prijungimui prie sistemos, gamintojas aprūpina sistemą maršrutizatoriais.

## Specifiniai išorinių sąsajų reikalavimai.

    - Išorinės sąsajos yra kontroliuojamos ir stebimos SMC.

    - Jei tai yra taikoma, automatinė sąsajos perjungimo funkcija yra įdiegta išorinėse sąsajose.

    - Rankinis sąsajų prijungimas-atjungimas yra įdiegtas SMC visoms išorinėms sąsajoms.

## Sistemos duomenų saugojimo reikalavimai.

    - Sistemos duomenys ir įeičių rinkmenos (dienynas) (angl. log files) yra saugomi vietinio serverio diskinėje laikmenoje mažiausiai vienerius metus.

    - Užtikrinama sistemos duomenų ir įeičių rinkmenų archyvavimo funkcija.

    - Užtikrinama funkcija, leidžianti perkelti archyvuotus sistemos duomenis ir įeičių rinkmenas į kilnojamas laikmenas tokias, kaip DVD ar lygiavertes.

    - Vidaus atmintis naudojama ne daugiau kaip 40 procentų įprasto sistemos veikimo metu; atminties naudojimui priartėjus prie 40 procentų ribos, turi būti generuojamas įspėjimas.

## Sistemos pasiekiamumas, patikimumas ir prieinamumas.

    - Sistema suprojektuota veikti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ne trumpesniam kaip 10 metų eksploataciniam laikotarpiui.

    - Sistemos naudingumas ne mažesnis kaip 0,9999.

    - Siekiant reikiamo patikimumo laipsnio, užtikrinamas sistemos blokų dubliavimas su automatiniu perjungimu, gedimų indikacija ir sistemos funkcijų decentralizavimu.

    - Sistemos išteklių tokių, kaip centrinio procesoriaus (CPU) ir atminties, naudojimas yra  ne didesnis kaip 65 procentai sistemai dorojant iki 200 koreliuotų žymių.

    - Sistema turi automatines nuolatinės veikimo stebėsenos ir kontrolės funkcijas.

    - Sistemos komponentų gedimo atvejui yra numatyti nevisaverčio (riboto) Sistemos veikimo režimai.

    - Kritinio gedimo tikimybė yra mažesnė arba lygi 2,E-05 per veikimo (darbo) valandą. Kritiniu gedimu laikomas bent 10 sekundžių trunkantis visų orlaivių horizontalios buvimo vietos praradimas stebėjimo sistemos įvestyje.

    - Darbo sustabdymo skrydžių vadovo darbo vietoje, susijusio su techninės įrangos (išskyrus klaviatūrą, pelę ir monitorių), programinės įrangos arba LAN tinklo gedimu, tikimybė ne didesnė kaip 2,E-04 per veikimo (darbo) valandą.

    - Stebėjimo duomenų dorojimo (SDP) ir stebėjimo duomenų aplinkkelio (RBP) funkcijas palaikančios techninės įrangos visiško arba dalinio gedimo tikimybė neturi būti didesnė kaip 2,E-05 per operacinę valandą.

    - Skrydžio duomenų dorojimo (FDP) funkciją palaikančios techninės įrangos  visiško arba dalinio gedimo tikimybė neturi būti didesnė kaip 1,E-04 per operacinę valandą.

    - Oro erdvės ir skrydžių valdymo konfigūracijos valdymo funkciją palaikančios techninės įrangos visiško arba dalinio gedimo tikimybė neturi būti didesnė kaip 1,E-04 per operacinę valandą.

    - Pagalbos skrydžių vadovui priemones palaikančios techninės įrangos visiško arba dalinio gedimo tikimybė neturi būti didesnė kaip 1,E-04 per operacinę valandą.

    - Saugos tinklų funkcionalumą palaikančios techninės įrangos visiško arba dalinio gedimo tikimybė neturi būti didesnė kaip 1,E-04 per operacinę valandą.

    - Skrydžių srauto prieš-taktinio/taktinio valdymo funkcionalumą palaikančios techninės įrangos visiško arba dalinio gedimo tikimybė neturi būti didesnė kaip 1,E-04 per operacinę valandą.

    - Oro navigacijos informacijos dorojimo funkcionalumą palaikančios techninės įrangos visiško arba dalinio gedimo tikimybė neturi būti didesnė kaip 1,E-04 per operacinę valandą.

    - Meteorologinės informacijos dorojimo funkcionalumą palaikančios techninės įrangos visiško arba dalinio gedimo tikimybė neturi būti didesnė kaip 1,E-04 per operacinę valandą.

    - Sistemos gyvavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 10 metų.

## Sistemos programinės įrangos saugos reikalavimai.

    - Sistemos programinės įrangos privalo atitikti ne žemesnius nei nurodyta saugos užtikrinimo reikalavimų lygius:

      - stebėjimo duomenų dorojimo (SDP) ir stebėjimo duomenų aplinkkelio (RBP) funkcijas palaikanti programinė įranga – SWAL3;

      - skrydžio duomenų dorojimo (FDP) funkciją palaikanti programinė įranga – SWAL3;

      - oro erdvės ir skrydžių valdymo konfigūracijos valdymo funkciją palaikanti programinė įranga – SWAL4;

      - pagalbos skrydžių vadovui priemones (ATCT) palaikanti programinė įranga – SWAL4;

      - saugos tinklų (SNET) funkcionalumą palaikanti programinė įranga – SWAL4;

      - skrydžių srauto prieš-taktinio/taktinio valdymo (ATFM) funkcionalumą palaikanti programinė įranga – SWAL4;

      - oro navigacijos informacijos dorojimo funkcionalumą palaikanti programinė įranga – SWAL4;

      - meteorologinės informacijos dorojimo funkcionalumą palaikanti programinė įranga – SWAL4;

      - elektroninių skrydžio uostelių dorojimo funkcionalumą palaikanti programinė įranga – SWAL4.

    - Jeigu SNET, oro navigacijos ir meteorologinės informacijos dorojimo ir kitus pagalbinius (ne ATC) funkcionalumus palaiko FDP posistemis, jų programinei įrangai taikytinas FDP skirtas SWAL lygis.

    - Sistemos gamintojas garantuoja, kad programinė įranga atitinka aukščiau nurodytų reikalavimų atitikties užtikrinimo lygius.

    - Sistemos gamintojas užtikrina, kad sistemos programinės įrangos diegimo funkcijos neturės neigiamo poveikio saugai.

    - COTS programinės įrangos produktų įsigijimas, patikrinimas, konfigūracijos valdymas ir kokybės užtikrinimas atliekamas pagal ED-153 ir ED-109/A standartus.

## Sistemos parametrai.

    - Duomenų bazė leidžia įvesti ir saugoti neribojamą skaičių geografinių taškų žemėlapiams kurti.

    - GPS pagrindinis laikmatis sinchronizuoja Sistemos ir darbo stočių vidaus laiką, darbo vietose rodomas UTC laikas.

    - Vidaus sistemos laiko sinchronizavimas geresnis negu +0,1 s.

    - Kiekvienas duomenų procesorius siūlomoje konfigūracijoje turi pakankamai rezervinės talpos tolesnei plėtrai arba modifikacijoms, t. y. rezervinės atminties talpą, atsarginę I/O įvesties/išvesties įrangą ir dorojimo laiko rezervą (veikimo laiko ciklas). Ši rezervinė talpa yra ne mažesnė kaip 35% bendrosios talpos.

    - Sistemos reakcijos (atsako) į vartotojo veiksmą laikas turėtų atitikti operacijos tipą, laiko apribojimus užduočiai atlikti ir visus specialiuosius duomenų dorojimo reikalavimus.

    - Maksimalus sistemos pajėgumas lygus arba geresnis negu toliau pateiktoje lentelėje              Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

| Sistemos pajėgumas |  |  |
| --- | --- | --- |
| KATEGORIJA | ELEMENTAS (ITEM) | PAJĖGUMAS |
| Geografinė oro erdvė | Veikimo zona | Ne mažesnė nei 512 NM x 512 NM |
|  | Absoliutusis aukštis | 0 –99900 pėdų |
|  | Sistemos projekcijos centras | Bet kuris taškas veikimo zonoje LAT/LONG WGS-84 |
|  | Gretimų/apačioje išsidėsčiusių ATS tarnybų (padalinių) skaičius | 8 |
|  | APP/TWR valdymo sektoriai: vidaus/išorės su tūriu, be tūrio, virtualus (kiekvienoje darbo vietoje galima valdyti keletą/daug sektorių (angl. multiple) | 99 |
|  | Kontroliniai taškai ir visų tipų koordinavimas | 4000 |
|  | TMA ir aerodromo skrydžių valdymo zonų skaičius | 50 |
|  | ATS maršrutai (oro keliai) | 600 |
|  | SIDs/STARs/RNAVs | 60 |
|  | Aerodromai | 50 |
|  | Kilimo ir tūpimo takai aerodrome | 3 |
|  | Draudžiamų, pavojingų, ribojamųjų ir laikinai išskirtų zonų skaičius | 300 |
| Ryšiai | OLDI adresai (kanalai, duomenų perdavimo linijos) | 12 |
|  | AMHS adresai | 100 |
|  | Išorinės linijos, sistemos radarinėms žymėms perduoti realiu laiku | 16 |
| Stebėjimas | Radiolokatorių jutikliai (PSR/SSR/Mode S) | 16 |
|  | ADS-B antžeminės stotys | 16 |
|  | Daugiajutiklinis/platusis daugiajutiklinis stebėjimas (MLAT/WAM) | 10 |
|  | Meteorologinių duomenų šaltiniai (iš radiolokatorių) | 5 |
|  | Temdymo zonos (angl. Blanking Areas), konfigūruojamos kiekvienam radiolokatoriui | 5 |
|  | Oro sąlygų intensyvumo lygiai | 8 |
|  | Sistemos radarinės žymės | 500 |
| Skrydžio duomenys | Orlaivių tipai | 3000 |
|  | Aktyvūs/veikiantys/pasyvūs skrydžio planai | 1000 |
| Meteorologiniai duomenys | QNH zonos | 10 |
|  | Vėjo vertikalūs lygmenys | 10 |
| Safety Net | STCA zonos (APP/TWR valdymo sektoriai) | 50 |
|  | MSAW zonos | 50 |
|  | APW zonos | 100 |
|  | APM zonos | 50 |
|  | STCA vienalaikių konfliktų | 100 |
|  | APW vienalaikių konfliktų | 20 |
|  | MSAW vienalaikių konfliktų | 20 |
|  | APM vienalaikių konfliktų | 50 |
| ATCO priemonės | TCTvienalaikių konfliktų | 50 |
| HMI | Iš anksto nustatytų žemėlapių | 100 |
|  | Žemėlapio lygmenys (sluoksniai) | 100 |
|  | Vietinių žemėlapių darbo vietoje | 10 |
|  | Vienalaikių nuotolio ir pelengo eilučių (RBL) | 20 |

## Sistemos eksploatacinės savybės.

    - Sistema atitinka visus veikimo charakteristikos reikalavimus esant maksimaliai sistemos apkrovai, kaip parodyta lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr. 2

| Sistemos veikimo charakteristika |  |
| --- | --- |
| Parametras | Charakteristikos parametro dydis |
| Atsako laikas |  |
| Žymeklio judėjimo atnaujinimo ciklas | 30 ms |
| Meniu rodymas po atitinkamo simbolio įvesties | 50 ms |
| Pakartotinis rodymas po lango pakartotinės konfigūracijos (slinktis, dydžio keitimas, perdanga) | 250 ms |
| 1 klasės duomenų atvaizdavimas po parinkimo | 250 ms |
| 2 klasės duomenų atvaizdavimas po parinkimo | 2000 ms |
| Įvesties patvirtinimas (priėmimas/atmetimas) | 250 ms |
| Laikas atsakui į veiksmus darbo stotyje | 250 ms |
| Serverio atsako į veiksmus laikas | 800 ms |
| Paleidimas ir perjungimas |  |
| Visos Sistemos paleidimas išjungus | 5 min |
| Paleidimas darbo vietoje po visiško Sistemos sustabdymo | 3 min |
| Perjungimo laikas FDPS | 5 s |
| Perjungimo laikas RDPS | 3 s |
| Pakartotinio padalinimo į sektorius laikas | 5 s |
| Laikas, reikalingas pereiti nuo daugiajutiklinio sekimo į monojutiklinį ir atvirkščiai | 5 s |
| Laikas, reikalingas pereiti nuo daugiajutiklinio sekimo į parinktos jutiklių grupės sekimą ir atvirkščiai | 5 s |

## Sistemos duomenų bazės valdymas.

    - Duomenų bazės darbo vietoje turi būti galima atspausdinti Sistemos atvaizduojamus žemėlapius bei grafinio atvaizdavimo schemas.

    - Sistemoje turi būti funkcija duomenų bazei redaguoti su šiais duomenimis:

      - oro keliai;

      - oro uostai;

      - kilimo ir tūpimo takai;

      - rezervuojamosios/ribojamosios zonos;

      - NAVAIDS;

      - SID/STAR procedūros;

      - AMHS adresai ir sąsajos;

      - sektoriai;

      - gretimi skrydžių informacijos regionai (FIR);

      - koordinavimo taškai;

      - FIR/UIR ribos;

      - aerodromo skrydžių valdymo zonos;

      - eismo informacijos zonos;

      - oro keliai ir ATS maršrutai;

      - QNH zonos;

      - stebėjimo jutiklių informacija, įskaitant protokolus;

      - konfigūracijos (sąrankos) failai;

      - laiko parametrai;

      - pavojaus signalizavimo parametrai ir duomenys;

      - skrydžio plano parametrai;

      - koordinavimo protokolai;

      - orlaivių tipai ir techninė charakteristika;

      - pagrindiniai taškai;

      - ATS maršrutai;

      - TMA zonos;

      - laukimo vietos;

      - kintamieji sistemos parametrai.

    - Užtikrinama galimybė įkelti numatytųjų parametrų dydžius.

    - Sistema patikrina duomenis ir nuoseklumą, prieš generuodama adaptavimo duomenų rinkinį.

    - Sistema užtikrina funkcinę galimybę, netrukdant veikimui, įkelti naują adaptavimo duomenų rinkinį į visas darbo vietas, jų grupę ar vieną darbo vietą.

## Sistemos darbo vietų konfigūracija.

    - Sistemos darbo vietas sudaro:

      - du pagrindiniai skrydžių valdymo darbo vietų komplektai (TWR skrydžių vadovo ir APP skrydžių vadovo rolės);

      - rezervinio skrydžių valdymo darbo vietos komplektas (TWR skrydžių vadovo ir APP skrydžių vadovo rolės);

      - techninio personalo darbo vieta su techninės stebėsenos ir priežiūros (SMC), duomenų rengimo (ADBM) ir duomenų įrašymo ir atkūrimo (DRP) posistemėmis. Šias posistemes techninis personalas valdo tiesiogiai arba per KVM mašiną. Darbo vietoje naudojamas vienas monitorius, viena pelė ir viena klaviatūra visoms posistemėms valdyti. Visos posistemės turi būti pasiekiamos vienu metu.

## Stebėjimo duomenų dorojimas.

    - Stebėjimo duomenų dorojimo sistema (SDPS) realiu laiku užtikrina Sistemos aprėpiamoje oro erdvėje esančių orlaivių tikslios buvimo vietos nustatymą, naudodama ateinančias per sąsają (stebėjimo vartotojo sąsaja – SFE) įvestis iš daugybinių (angl. Multiple) stebėjimo jutiklių.

    - SDPS gauna ir doroja duomenis iš stebėjimo šaltinių, atlieka daugiajutiklinį sekimą ir paskirsto situacijos informaciją kitoms OEV funkcijoms.

    - SDPS gauna ir doroja duomenis iš stebėjimo jutiklių.

    - SDPS techninė charakteristika atitinka privalomuosius reikalavimus, išdėstytus Eurokontrolės OEV stebėjimo sistemos veikimo charakteristikos specifikacijoje, 1 tomo lentelėse: 3.4.3, 3.4.4, 3.5.3 ir 3.5.4.

    - Stebėjimo vartotojo sąsaja (SFE) užtikrina:

      - pirminio ir antrinio radarų numatomo kurso žymių sujungimą (kai PSR ir SSR yra toje pačioje bazinėje antenoje);

      - jutiklio gautų pranešimų sintaksės tikrinimą su diagnostinių pranešimų siuntimu;

      - jutiklio duomenų filtravimą pagal geografinius kriterijus;

      - meteorologinių duomenų dorojimą.

    - SDPS leidžia pasirinkti vieną iš trijų galimų funkcijų:

      - daugiajutiklinis sekimas;

      - grupinis pasirinktų jutiklių sekimas;

      - monojutiklinis sekimas.

    - Funkcija, leidžiančia pasirinkti tam tikrą jutiklių grupę, aprūpinama techninės priežiūros darbo vieta ir skrydžių vadovo darbo vieta. Vartotojas aprūpinamas aiškia pasirinktų jutiklių  indikacija.

    - Galimybe pereiti nuo daugiajutiklinio prie mono-jutiklinio sekimo ir atvirkščiai aprūpinama kiekviena darbo vieta atskirai. Vartotojas aprūpinamas aiškia pasirinkto monojutiklinio sekimo indikacija.

    - ATCO skrydžių vadovas turi galimybę pasirinkti duomenis iš tam tikro stebėjimo jutiklio. Vartotojas aprūpinamas aiškia vieno pasirinkto jutiklio indikacija kartu su to jutiklio pavadinimu.

    - Perėjimui nuo daugiajutiklinio prie monojutiklinio sekimo ir atvirkščiai nereikia pakartotinio Sistemos paleidimo.

## Daugiajutiklinis sekimas.

    - Daugiajutiklinis sekimas atlieka įvesties duomenų dorojimą, jutiklių kokybės kontrolę, daugiajutiklinio sekimo ir radarinių žymių valdymą (žymės kūrimą, atnaujinimą, judėjimą iš inercijos (angl. coasting), užbaigimą).

    - SDPS aprūpina tikruoju duagiajutikliniu sekimu ir duomenų suliejimu.

    - Daugiajutiklinis sekimas doroja numatytojo kurso žymes ir radarines žymes.

    - Daugiajutiklinis sekimas iš gautų duomenų kuria sistemos radarinę žymę.

    - Radarinė žymė atnaujinama gavus duomenis ir nesinchronizuojama su kitų radarų antenų apsisukimo laiku ar kitų jutiklių duomenų atnaujinimo laiku.

    - Daugiajutikliniam duomenų sekimui naudojami pažangūs metodai:

      - sąveikaujančių daugybinių modelių (IMM) filtrai skrydžio režimams (MOF);

      - jungtinių tikimybinių duomenų siejimas (JPDA);

      - daugybinių hipotezių metodas (MHT);

      - trianguliacija (geometrinis aukštis ir atsakiklio vėlavimo skaičiavimas);

      - sisteminės paklaidos (ap)skaičiavimas;

      - Kalmano filtras;

      - Sekimo klasifikacija, tikra/netikra žymė ore ar ant žemės;

      - ADS-B klaidinimo apsauga.

    - SDPS leidžia apibrėžti oro erdves arba tūrius, apibrėžtus daugiakampiu ir aukščio juosta.

    - Sistemos radarinė žymė paskirstoma kitiems Sistemos komponentams ir posistemėms.

## Stebėjimo aplinkkelio sistema.

    - Esant SDPS gedimui, sistema persijungia į stebėjimo aplinkkelio sistemą (SBS), naudodama jutiklių duomenis, ateinančius tiesiai iš SFE.

    - Skrydžių vadovui teikiama supaprastinto sekimo paslauga naudojant monojutiklio (vieno jutiklio) radarines žymes ir jų rodymą ekrane.

    - Užtikrinama galimybė pasirinkti jutiklių grupę arba vieną jutiklį.

    - SDPS ir SBS blokų tarpusavio perjungimas yra automatinis arba vartotojo inicijuojamas rankiniu būdu.

    - Darbo režimas aiškiai rodomas vartotojui.

    - Jeigu SDPS veikia nevisaverčiu režimu (angl. Degraded mode), perjungimas iš SBS neturėtų būti leistinas, ir turi būti signalizuojamas įspėjimas.

    - Šių sistemų tarpusavio per(si)jungimas atliekamas be duomenų ir funkcijų praradimo.

## Stebėjimo jutiklių būsena.

    - Sistema teikia realiu laiku stebėjimo jutiklių būseną. Pagrindiniai parametrai:

      - stebėjimo jutiklis veikia-neveikia;

      - stebėjimo jutiklis siunčia-nesiunčia duomenis;

      - būsena identifikuojama spalviniu atvaizdavimu. Žalia – veikia ir siunčia duomenis, geltona – veikia, tačiau duomenų nesiunčia, raudona – neveikia.

## Skrydžio duomenų dorojimas.

    - Skrydžio duomenų dorojimo sistema (FDPS) gauna, saugo, doroja, atnaujina ir atvaizduoja ekrane skrydžio planus ir kitus oro eismo paslaugų (ATS) pranešimus pagal ICAO PANS-RAC 4444 taisykles ir jų naujausias pataisas.

    - Sistema palaiko ICAO FPL formatą, ADEXP FPL formatą, Tinklo valdytojo pranešimus ir IFPS skrydžio eigos pranešimus.

    - Sistema gali gauti ATS pranešimus iš kelių šaltinių, įskaitant AFTN arba AMHS ir gretimus centrus.

    - Sistema leidžia visiškai automatiniu būdu doroti ICAO standartinius skrydžio plano pranešimus, susijusius su skrydžio planu pranešimus, tarp jų ir koordinavimo pranešimus,  ATFM, ETFMS bei IFPS skrydžio eigos pranešimus.

    - FDPS gali naudoti orlaivių duomenų bazę (BADA), tikslesniam trajektorijos apskaičiavimui.

    - Oro situacijos ekrane turi būti rodoma 4D (ETO ir aukštis) trajektorija, apskaičiuota skaičiuojant trajektoriją.

    - FDPS palaiko laisvų maršrutų oro erdvę.

    - FDPS atlieka šias pagrindines funkcijas:

      - pradinis skrydžio plano dorojimas:

        - gauna, patvirtina ir doroja ateinančius skrydžio plano ir koordinavimo, ATFM pranešimus iš išorinių šaltinių (pvz., AFTN, AMHS, CFMU/IFPS, OLDI) ir iš vidaus vartotojų (pvz., FDA, ATCO darbo vietų);

        - identifikuoja skrydžio planus, kurių 18 dalyje yra tokių duomenų, kaip "RVSM equipped flight", “8,33 equipment flight”, “PBN/RNP capability” bei kitų duomenų (su prefiksu REG/, SEL/, OPR/, ALTN/, EET/, STS/);

        - siunčia klaidingus ateinančius pranešimus ištaisymui FDA darbo vietai;

        - ateinančiame ATS pranešime tikrinama antraštė, formatas, sintaksė, semantika, kanalo sekos numeracija, galiojimo laikas, to paties pranešimo ankstesnis gavimas, orlaivio tipo atitiktis greičio ir lygio charakteristikoms, maršrutas bei išskridimo ir paskirties aerodromai;

        - nepatvirtintas ATS pranešimas, gautas iš AFTN arba AMHS, yra siunčiamas, nurodant klaidingus duomenis, į ATS pranešimų eilę taisymui FDA darbo vietoje;

      - 4-D trajektorijos prognozė:

        - doroja pradinio skrydžio plano maršrutą ir periodiškai, po įvykio ir atnaujinimo, apskaičiuoja skrydžio profilį ir perskrendamus sektorius;

        - konvertuoja pradinio maršruto informaciją į atitinkamos zonos taškų ir sektorių, kurie bus perskrendami, seką, atsižvelgiant į VFR/IFR ir OAT/GAT ruožus, RVSM bei RNP/RNAV statusą, SID ir STAR paskyrimus;

        - apskaičiuoja keturių matmenų skrydžio trajektoriją, trajektoriją ir kartografuoja oro erdvės struktūroje;

        - pakartotinai skaičiuoja trajektoriją periodiškai kiekvienu laiko intervalu (tinkinamas parametras) ir kiekvienam sistemos skrydžio plano atnaujinimui – pavyzdžiui, modifikacijų pranešimams, taktinėms įvestims arba radarinės žymės buvimo vietos atnaujinimams;

        - apskaičiuoja keturių matmenų skrydžio trajektoriją (x, y, z, t), naudodama oro erdvės duomenis (kilimo ir tūpimo takai, SID, STAR, sąlyginiai maršrutai ir specialaus naudojimo zonos), strateginius ir taktinius apribojimus, orlaivio eksploatavimo duomenis, vėjo duomenis,  siekiant nustatyti oro erdvės sektorius, kurie bus perskrendami, taip pat planuotus skrydžio įvykius tokius, kaip koordinavimo ir skrydžio būsenos pokyčius;

        - galimybė naudotis BADA baze tikslesniam trajektorijos apskaičiavimui;

        - doroja taktines komandas, įskaitant maršruto ir lygio modifikacijas, greičio apribojimus ir laukimo nurodymus;

      - antžeminio koordinavimo ir valdymo perdavimo palaikymas:

        - palaiko skrydžio jurisdikcinio valdymo perdavimą tarp sektoriaus skrydžių vadovų (įskaitant bokštų); taip pat išorinį pranešimą, koordinavimą ir perdavimą gretimiems ATS padaliniams naudojant OLDI FMTP protokolus ir remiantis dvišaliais susitarimais;

      - skrydžio duomenų valdymas valdo sistemos skrydžio plano (SFPL) duomenų bazę;

        - kuria, atnaujina, palaiko ir saugo turimus ir istorinius duomenis apie kiekvieną  SFPL sistemoje;

        - per savo gyvavimo ciklą skrydžio planas pereina keletą skrydžio plano būsenų (pvz.: pradinis, sprendžiamas, praneštas (angl. notified), aktyvus ir užbaigtas), kurių metu tinkami operatoriai atlieka specialias skrydžio plano modifikacijas;

        - skrydžio plano evoliuciją (kaitą) žymi perėjimas iš vienos skrydžio plano būsenos į kitą;

      - SID/STAR;

        - jeigu maršrute esama SID duomenų, sistema patikrina jų atitiktį maršrutui;

        - jeigu maršrute SID nenurodytas, sistema jį paskiria;

        - jeigu maršrute esama STAR duomenų, sistema patikrina jų atitiktį maršrutui ir kilimo ir tūpimo takui;

        - jeigu maršrute SID nenurodytas, sistema jį paskiria;

      - SSR kodų valdymas leidžia automatiniu ir rankiniu būdu skirti SSR kodus pagal Eurokontrolės CFMU/CCAMS taisykles ir adaptuotus atjungties rašmenis (užlaikytus kodus, neatskiruosius (angl. non-discrete) kodus, sub-domestic, ir kt.). Sistema paskiria, atlaisvina arba užlaiko (išsaugo) SSR kodą skrydžio planui, užtikrindama, kad būtų galima nedviprasmiškai susieti (koreliuoti) radaro žymę ir skrydžio planą, remiantis SSR kodu;

      - orlaivio atpažinimo funkcija užtikrina dorojimą:

        - automatinis skrydžio plano ir radarinės žymės susiejimas ir atsiejimas: pagal ICAO 24 bitų adresą, šaukinį S režimo/ADS-B skrydžiams, arba/ir SSR atskirąjį kodą A režimo skrydžiams;

        - rankiniu būdu atliekamas skrydžio plano ir nekooperacinės žymės (pvz., pirminės žymės) arba SSR neatskirojo kodo žymės susiejimas ir atsiejimas;

        - skrydžio plano ir žymės koreliacijos informacijos paskirstymas kitoms OEV funkcijoms;

        - skrydžio planų atnaujinimas faktine skrydžio eiga;

        - kurti ir plėtoti sintetines žymes, remiantis tik skrydžio plano duomenimis;

      - skrydžio plano duomenų paskirstymas palaiko SFPL planų gavimą, atnaujinimą ir paskirstymą:

        - atitinkamoms vidaus dorojimo funkcijoms, įskaitant SDPS, saugos tinklus (priemones), pagalbos skrydžių vadovui priemones, ATFM ir duomenų įrašymo dorojimo funkcijoms;

        - taktinio skrydžių vadovo ir planavimo skrydžių vadovo darbo vietoms, remiantis pareigomis ir sektoriaus skyrimo planu;

        - išorės vartotojams ir gretimiems skrydžių valdymo centrams;

        - kurti ir perduoti AFTN arba AMHS pranešimus, įskaitant IFPS skrydžio eigos pranešimus;

      - oro erdvės valdymo funkcija gauna, doroja ir saugo ateinančius oro erdvės naudojimo plano ir atnaujinto oro erdvės naudojimo plano pranešimus iš išorės tarnybų ir valdo bei paskirsto informaciją apie rezervuojamąsias/ribojamąsias zonas ir sąlyginius tiesioginius maršrutus (CDR);

      - taktinio pranešimo dorojimas gauna ir doroja ateinančius taktinius pranešimus (SAM, SRM, SLC, FLS, DES) (iš CFMU/EFTMS) norint paskirti, patikslinti, atšaukti ir suspenduoti (laikinai sustabdyti) kilimo laiko tarpsnį, nustatyti CTOT (apskaičiuotasis kilimo laikas);

      - meteorologijos (MET) duomenų ir oro navigacijos informacijos (AIS) duomenų dorojimas ir paskirstymas renka, doroja, valdo ir paskirsto meteorologijos ir oro navigacijos duomenis iš kitų sistemų/kitoms sistemoms, įskaitant:

        - meteorologijos pranešimus (METAR, SPECI ir SPECI kaimyniniams FIRs, TAF, SIGMET, GAMET);

        - QNH dydžius (iš METAR ir SPECI, iš specialių QNH pranešimų arba įvestų operatoriaus);

        - pereinamasis lygis kiekvienai zonai automatiškai apskaičiuojamas naudojant adaptuotą pereinamąjį absoliutųjį aukštį ir esamą QNH dydį, arba rankiniu būdu įvestą skrydžio vadovo; arba naudojamus KTT (įvestus rankiniu būdu);

        - ši funkcija taip pat užtikrina oro navigacijos informacijos pranešimų valdymą ir palaiko NOTAM duomenų bazę;

      - duomenų įrašymo funkcija įrašo užbaigto skrydžio plano duomenis, vėliau naudojamus statistikai.

    - Į FDPS įeina šios funkcijos:

      - skrydžio plano maršrutų analizė ir skrydžio trajektorijos ir laikų apskaičiavimas;

      - skrydžio plano statuso (būsenos) nustatymas, remiantis įvestimis ir laike užfiksuotais įvykiais;

      - skrydžio plano duomenų atvaizdavimas atitinkamiems sektoriams;

      - automatinis ir rankiniu būdu atliekamas antrinės apžvalgos radiolokatoriaus (SSR) kodo (pa)skyrimas;

      - MET duomenų dorojimas;

      - skrydžio plano/radarinės žymės susiejimas;

      - koordinavimas tarp sektorių ir tarp padalinių (tarnybų);

      - automatizuotas skrydžio planų atnaujinimas, remiantis apskaičiuotu (taško) perskridimo laiku (ETO), koreliuojant skrydžių plano duomenų ir stebėjimo duomenis.

    - Visi FPL laukai privalo būti patikrinti iki duomenų išsaugojimo pagal ICAO ir ADEXP apibrėžimus.

    - Dėl laukų, kurie turėtų būti tikrinami, susitariama su Tiekėju sistemos projektavimo peržiūros metu.

    - Laikomasi šių taisyklių, reglamentuojančių FPL ir susijusių pranešimų tvarkymą:

      - leidžiama gauti pranešimus iš išorės ir vidaus šaltinių;

      - visi FPL ir susiję pranešimai yra dorojami automatiškai;

      - atliekamas visų pranešimų ir įvesčių semantikos ir sintaksės tikrinimas;

      - patikrinamas šaltinio tinkamumas. Jeigu šaltinis netinkamas, pranešimas dorojimui nepriimamas;

      - jeigu nepavyksta pranešimo patikrinti, pranešimas perduodamas tvarkyti FDA rankiniu būdu;

      - taisykles dėl pirmumo (skubos) nustatymo ir siuntimo atitinkamai darbo vietai rankiniam pranešimų tvarkymui nustato sistemos administratorius;

      - pranešimai, kuriuos reikia tvarkyti rankiniu būdu, rodomi pagal jų skubumą, remiantis aukščiau minėtomis taisyklėmis;

      - sistemos skrydžio planas kuriamas iš gautų arba rankiniu būdu įvestų FPL;

      - susiję su FPL pranešimai atnaujina SFPL;

      - užtikrinama galimybė peržiūrėti SFPL istoriją.

## Skrydžio plano kūrimas (išleidimas).

    - Skrydžių vadovui užtikrinamas lengvas ir paprastas būdas rankiniu būdu kurti naują skrydžio planą.

    - Sistema padeda skrydžių vadovui visuose naujo skrydžio plano kūrimo etapuose, nurodydama duomenis, kuriuos reikia įvesti, turimus įvesties duomenis, klaidingus duomenis, galimus ir draudžiamus veiksmus.

    - Skrydžių vadovas turi galimybę kurti skrydžio planą kopijuodamas esamą skrydžio planą ir po to modifikuodamas duomenis.

    - Skrydžių vadovui užtikrinamas lengvas ir paprastas būdas kopijuoti esamo skrydžių plano duomenų dalį.

    - Skrydžių vadovas turi galimybę taisyti arba panaikinti anksčiau išsaugotą skrydžio planą.

    - Skrydžių vadovo išsaugoti planai, kuriuos galima taisyti arba panaikinti, yra aiškiai identifikuojami.

    - Išsaugoto skrydžio plano panaikinimą patvirtina skrydžių vadovas.

    - Skrydžių vadovas turi galimybę rodyti bet kurio esamo skrydžio plano duomenis.

    - Skrydžių vadovui užtikrinama lengva ir paprasta prieiga prie skrydžio plano atvaizdavimo.

    - Skrydžių vadovas turi galimybę rankiniu būdu modifikuoti skrydžio plano elementus.

    - Skrydžio plano elementai, kuriuos gali modifikuoti skrydžių vadovas, yra aiškiai nurodomi.

    - Užtikrinama galimybė siųsti bet kokį FPL iš duomenų bazės. Šia funkcija galima naudotis APP, TWR ir FDA darbo vietų komplektuose.

## Sistemos skrydžio plano gyvavimo ciklas.

    - Pagrindinės SFPL gyvavimo ciklo bendrų būsenų charakteristikos:

      - NEAKTYVI: tai yra SFPL plano, sukurto iš gauto FPL, būsena. SFPL gali būti modifikuotas ateinančių pranešimų. FDA gali peržiūrėti ir modifikuoti šį SFPL duomenų bazėje;

      - IKIAKTYVI: laiku, kuris lygus iš esamo laiko atėmus sistemos konstantą, SFPL yra įvedamas į ikiaktyvią būseną. Atskiros laiko konstantos yra paskiriamos atskridimams, išskridimams ir perskridimams;

      - AKTYVI: SFPL patenka į šią būseną skrydžių vadovui tam tikrame sektoriuje prisiėmus atsakomybę už valdymą arba nustačius ATD išskridimams;

      - LAUKIMO: SFPL patenka į šią būseną, remiantis skrydžių vadovo rankine veikla. Šioje būsenoje sustabdomas SFPL gyvavimo ciklo laiko skaičiavimas;

      - SUSTABDYMO: SFPL patenka į šią būseną, remiantis skrydžių vadovo rankine veikla. Ši būsena galėtų būti naudojama skrydžiams ratu. SFPL į aktyvią būseną grąžina skrydžių vadovas rankiniu būdu;

      - BAIGIMO: SFPL į šią būseną patenka praėjus tam tikram laikui po to, kai skrydis bus palikęs atsakomybės zoną. Galima grįžti iš šios būsenos ir vėl aktyvuoti SFPL per tam tikrą laiko tarpą. Laiko konstanta konfigūruojama duomenų rinkinyje;

      - ARCHYVAVIMO: SFPL siunčiamas iš baigimo būsenos į archyvą praėjus nustatytam laikui. Laiko konstanta konfigūruojama duomenų rinkinyje.

    - Tiekėjas galėtų pasiūlyti kitus FPL gyvavimo ciklo būsenas ir/arba vardus, tik jie turi atitikti Eurokontrolės rekomendacijas.

## FPL ir SFPL duomenys:

    - Į FPL duomenų formatą įeina visi ICAO/ADEXP FPL laukai.

    - Į SFPL duomenų formatą įeina šie laukai:

      - orlaivio atpažinimo kodas;

      - skrydžio taisyklės;

      - skrydžio tipas;

      - orlaivių skaičius;

      - orlaivio tipas;

      - valkčio turbulencijos kategorija;

      - įranga;

      - išskridimo aerodromas ir laikas;

      - kreiserinis greitis;

      - užklaustas skrydžio lygis;

      - leistinas skrydžio lygis;

      - sektorius;

      - SSR;

      - RVSM statusas;

      - 8.33 kHz statusas;

      - RNAV statusas;

      - P-RNAV statusas;

      - SFPL kūrimo šaltinis;

      - išgautas maršrutas (įskaitant kreiserinio greičio ir skrydžio lygio pokyčius);

      - pagrindiniai taškai ir apskaičiuotasis praėjęs laikas;

      - paskirties punktas ir visas apskaičiuotasis praėjęs laikas;

      - atsarginis aerodromas;

      - CTOT (apskaičiuotasis pakilimo laikas), ir jeigu yra, kita 18 ir 19 dalių informacija.

## SFPL tvarkymas ir dorojimas.

    - Bet koks pranešimas, kuris modifikuoja, užlaiko, atšaukia arba keičia SFPL (sistemos skrydžio planą), yra susiejamas su vienu SFPL.

    - Jeigu negalima susieti SFPL ir pranešimo dėl to, kad nėra SFPL, kurį galima susieti, arba dėlto, kad gali būti susieta keletas SFPL, pranešimas perduodamas rankiniam tvarkymui arba atmetamas pagal iš anksto duomenų rinkinyje apibrėžtas taisykles.

    - Sistema nurodo priežastį ir klaidą, dėl kurių gautas pranešimas buvo išsiųstas tvarkyti rankiniu būdu.

    - Žymeklis nurodo klaidos vietą.

    - Gautas pranešimas yra palyginamas su susijusio SFPL plano būsena tam, kad būtų atliktas vienas iš šių veiksmų:

      - automatinis dorojimas;

      - tvarkymas rankiniu būdu;

      - pranešimo atmetimas.

    - Turi būti galima kurti SFPL rankinės įvesties būdu užtikrinant galimybes:

      - skrydžių vadovui nustatyti SFPL būseną rankiniu būdu;

      - patobulinti sutrumpintą SFPL iki pilno SFPL plano.

    - Minimalūs duomenys, kurių reikia sutrumpintam SFPL, yra orlaivio atpažinimo kodas, ETO, taškas, maršrutas ir SSR kodas.

    - Pakartotinio sistemos paleidimo atveju visi SFPL plano ir susiję duomenys turi būti atkurti be duomenų praradimo.

## Oro erdvės duomenų valdymas.

    - Oro erdvės duomenys yra gaunami, dorojami, saugomi ir teikiami skrydžių vadovams.

    - Sistema valdo oro erdvę, remiantis trijų matmenų apibrėžimu.

    - Į oro erdvės duomenis įeina:

      - oro uostai;

      - oro keliai;

      - pagrindiniai taškai;

      - laukimo schemos (vizualizavimo vertikalus pjūvis);

      - standartinio išskridimo pagal prietaisus maršrutai (SIDs);

      - standartinio atskridimo maršrutai (STARs);

      - navigacinės priemonės;

      - ašinės linijos;

      - nuotolio žymėjimas (ženklinimas);

      - specialios veiklos zonos (pavojingos, ribojamosios, draudžiamos, laikinai išskirtos, specialios sklandymo zonos, rezervuojamosios bei kitos);

      - sektoriai;

      - tam tikri tūriai (oro erdvės);

      - bokšto oro erdvė.

    - Tūrį apibrėžia daugiakampio paviršius (iki 30 taškų) ir absoliutaus aukščio sluoksnių blokas.

    - Sektorių apibrėžia tūrių rinkinys.

    - Aprūpinama programomis žemėlapiams (schemoms) kurti, įskaitant maršrutų, zonų, geografinių taškų, teksto žymėjimą, bokšto oro erdvę.

    - Turi būti galima nustatyti, aktyvuoti ir deaktyvuoti specialios veiklos zonas prisijungus, be pakartotinio sistemos paleidimo.

    - Į duomenų bazės valdymą įeina kūrimas, saugojimas, atvaizdavimas, lengvai atliekamas atnaujinimas naudojant nemažą spalvų skaičių ir grafinius elementus.

    - Skrydžių vadovas turi galimybę įjungti / išjungti oro erdvės elementus. Dėl šios funkcijos susitariama sistemos projektavimo peržiūros metu.

    - Oro erdvės valdymas teikia oro uosto apibrėžimo duomenis, įskaitant riedėjimo takus, peronus, kilimo ir tūpimo takus, stovėjimo aikšteles, „stop“ linijas, ir antžeminius apibrėžimo taškus, nustatančius laukimo taškus ir apledėjimo šalinimo vietas, su galimybe importuoti geografinius duomenis įvairiais formatais.

    - Aprūpinama oro erdvės ir oro uosto schemų redagavimo priemone.

    - Oro erdvės duomenų valdytojas gauna ir archyvuoja duomenis AIXM duomenų formatu.

## Skrydžių valdymo konfigūracijos duomenų valdymas.

    - Skrydžių valdymo konfigūracija yra susijusi su oro erdvės struktūra ir SFPL paskirstymu skrydžių valdymo darbo vietoms, atsakingoms už oro erdvės tūrius.

    - Sektorius galima apibrėžti padalinant į vertikalius ir horizontalius.

    - Turi būti galima dinamiškai jungti ir skaidyti sektorius.

## Oro eismo situacijos (at)vaizdavimas.

    - Oro eismo situacijos atvaizdavimas apima pirminės ir antrinės apžvalgos taikinius, oro erdvės konfigūraciją ir elementus, skrydžio plano informaciją, orlaivio etiketę, orlaivių judėjimo ketinimus, istoriją, QNH, naudojamą kilimo–tūpimo taką, D-ATIS raidinį kodą ir meteorologinę informaciją.

    - Galima naudotis tokiomis įprastomis funkcijomis, kaip mastelio keitimo, centravimo ir paveikslų perkėlimo. Išvardyti veiksmai atliekami kompiuterinės pelės arba liečiamo ekrano pagalba.

    - Visų elementų spalvas galima reguliuoti.

## SSR kodų (pa)skyrimas.

    - Sistema leidžia automatiškai ir rankiniu būdu skirti SSR kodus sistemos skrydžių planams.

    - Aptikusi du vienodus SSR kodus atsakomybės zonoje, sistema generuoja įspėjimą ir nenaudoja A1000 kodo MODE S (S režimo) oro erdvėje.

    - Sistema turi galimybę nustatyti, kurie SSR kodai gali būti sudvejinti.

    - Galima paskirti civilinius kodus išeinantiems iš zonos kariniams skrydžiams.

    - Sistema generuoja garsinį ir vaizdinį įspėjimą dėl šių SSR kodų: 7700, 7500 ir 7600.

    - Dėl įspėjimo formato, spalvos ir schemos susitariama sistemos projektavimo peržiūros metu.

## CCAMS pranešimų dorojimas.

    - CCAMS pranešimų mainai tarp Tinklo valdytojo ir sistemos turi būti visiškai automatiniai.

    - CCAMS sistemos pagalba keičiamasi šiais pranešimais:

      - COR (kodo užklausa);

      - CAM (kodo skyrimo pranešimas);

      - CRE (kodo atlaisvinimo pranešimas);

      - CCM (kodo atšaukimo pranešimas);

      - ERRor and WARning Messages (klaidos ir įspėjimo pranešimai).

    - COR pranešimą siunčia Šiaulių sistema, jeigu SSR kodo reikia skrydžiui, kuris planuojamas jų atsakomybės zonoje.

    - Gautas CAM pranešimas dorojamas automatiniu būdu (CAM pranešimas galėtų būti siunčiamas taikant iš anksto nustatytą laiko parametrą).

    - CRE pranešimas siunčiamas Tinklo valdytojui informuojant CCAMS, kad tam tikram skrydžiui CCAMS kodas nebereikalingas.

    - CCM pranešimas, kuriuo ATS padalinys informuojamas, kad tam tikram skrydžiui šiuo metu nereikia kodo / nebereikia kodo, turi būti dorojamas automatiniu būdu.

    - Klaidų ir įspėjimo pranešimai (angl. ERRor and WARning Messages) siunčiami į CCAMS, gavus klaidingus pranešimus.

    - CCAMS pranešimų formatas turi atitikti reikalavimus, išdėstytus dokumentų nuorodose.

## SSR kodų skyrimas taikant CCAMS ypatingųjų atvejų procedūras.

    - Gautas raudono lygio ypatingojo atvejo (CCAMS LEVEL RED AIM) pranešimas yra vaizdiniu ir garsiniu signalu perduodamas SVC pamainos vyresniajam.

    - SVC pamainos vyresniajam užtikrinama galimybė pereiti nuo CCAMS kodų skyrimo prie iš anksto nustatytų SSR kodų skyrimo (angl. RED Codes).

## SSR kodų lentelės.

    - Sistema turi galimybę saugoti ir naudoti SSR kodus pagal šias lenteles:

      - Šiaulių TMA ir CTR kodai;

      - Baltijos funkcinio oro erdvės bloko (FAB) kodai;

      - SSR, kurie gali būti dvejinami;

      - kariniai kodai;

      - VFR ir IFR kodai;

      - CCAMS raudonojo lygio ypatingosios padėties (CCAMS RED CODES);

      - draudžiami kodai.

    - Lenteles tvarko sistemos administratorius.

    - Užtikrinama galimybė naudoti visus esamus SSR kodus – CCAMS Mode.

    - SSR lenteles galima įjungti ir išjungti be pakartotinio sistemos paleidimo.

## SFPL siejimas su stebėjimo radarine žyme.

    - Sistema susieja atitinkamą SFPL su stebėjimo (apžvalgos) žyme.

    - Siejimas paremtas SSR kodu ir orlaivio buvimo vieta.

    - Siejimas atliekamas automatiškai arba gavus OLDI pranešimą, arba skrydžių vadovui įvedus paskirtą SSR kodą.

    - Sistema išlaiko susiejimą su ankstesniu ir paskirtu SSR kodu.

    - Susiejus su ankstesniu SSR kodu, signalizuojamas įspėjimas.

    - Užtikrinama susiejimo ir atsiejimo rankiniu būdu galimybė.

## Automatinis (su)siejimas.

    - Sistemos žymė yra tinkama automatiniam siejimui, jeigu atitinka šias sąlygas:

      - žymė yra nesusieta;

      - žymės greitis yra didesnis už nustatytą dydį;

      - žymė turi galiojantį atskirąjį 3/A režimo SSR kodą.

    - Skrydžio planas yra tinkamas automatiniam siejimui, jeigu:

      - SFPL turi keturių skaitmenų A režimo SSR kodą;

      - skrydžio planas dar nėra susietas;

      - skrydžio planas nėra užblokuotas nuo pakartotinio naudojimo po atsiejimo rankiniu būdu;

      - skrydžio plano būsena tinkama susiejimui.

    - Automatinis siejimas atliekamas:

      - kuriant kiekvieną sistemos žymę arba ją atsiejant;

      - keičiant skrydžio plano SSR kodą;

      - koordinuojant skrydžio planą;

      - keičiant sistemos žymės 3/A režimo SSR kodą;

    - Automatinis siejimas yra paremtas žymės A režimo SSR kodo ir SSR kodų SFPL plane palyginimu, esant tokiai pirmumo eilei:

      - ASSR (paskirtas SSR kodas), esamu metu paskirtas skrydžiui skrydžių informacijos regione (FIR);

      - PSSR (ankstesnis SSR), naudojamas įeinančiam skrydžiui, kuris buvo naudojamas ankstesniame FIR regione, arba ankstesnis kodas, naudojamas kodo keitimo skydžių informacijos regione (FIR) atveju;

      - jeigu siejimui naudojamas PSSR, atitinkamas įspėjimo pranešimas signalizuojamas atsakingam veikiančiam sektoriui.

    - Visada bandoma sieti su visais ASSR kodais, prieš tikrinant PSSR kodus.

    - Žymės A režimo SSR kodas yra palyginamas su PSSR kodu (jei nustatytas) ir skrydžio plano ASSR kodu. Jeigu vienas kodas atitinka, yra tikrinama buvimo vieta. Buvimo vieta netikrinama AFIL skrydžio planams, kurie negavo ATO po pirmo taško, kad būtų galima AFIL visada susieti neatsižvelgiant į orlaivio buvimo vietą.

    - Tikrinant buvimo vietą tikrinama, ar žymė yra maršruto paviršiaus modelio, susijusio su skrydžio plano maršrutu, viduje.

    - Maršruto paviršiaus modelis prasideda paskutiniame perskristame taške, kurio faktinis perskridimo laikas buvo apskaičiuotas pagal buvimo vietos pranešimą. Apskritoji dalis, esanti pusiaukampinės tarp ankstesnės ir kitos maršruto dalies paskesnėje (angl. later) pusėje, išlieka modelio dalimi tol, kol bus perskristas kitas taškas.

    - Sistemos žymė privalo turėti veikiantį C režimą, kad būtų laikoma virš absoliutaus aukščio.

## Rankinis siejimas.

    - Nesusietas žymes galima rankiniu būdu susieti su nesusietais skrydžio planais skrydžių vadovo komanda (nurodymas kompiuteriui).

    - Rankinį siejimą sistema priima arba atmeta, priklausomai nuo SSR kodo tipo ir skrydžio plano kodo tipo.

    - Rankiniam siejimui buvimo vietos testas netaikomas.

## S režimas (S MODE).

    - Skrydžio plano ir žymės koreliacija atliekama ir palaikoma (su)derinant ryšio kanalu „oras–žemė“ perduotą S režimo orlaivio kodą (ID) ir orlaivio atpažinimo kodą, gautą (išvestą) iš skrydžio plano 7 dalies.

    - Gali būti taikomi kiti veiksniai tokie, kaip filtravimas, susijęs su numatoma (prognozuojama) buvimo vieta.

    - Jeigu S režimo praneštas orlaivio atpažinimo kodas yra žymės etiketėje, nebent atskirąjį SSR kodą reikėtų paskirti dėl kitų priežasčių, koreliavimą atliekantis ATSU padalinys gali paskirti kodą A1000. Pavyzdžiui, A1000 gali būti paskirtas tinkamą įrangą turinčių orlaivių skrydžiams, įskrendantiems tiesiai į S režimo oro erdvę, arba įskrendantiems į S režimo oro erdvę su neišsaugomu (angl. non-retainable) atskiruoju SSR kodu.

    - Koreliacija atliekama pagal esamas procedūras, paskiriant kodo valdymo planą atitinkantį atskirąjį A režimo kodą. Esant šioms sąlygoms, S režimo funkcija yra sistemingai aptinkama, ir koreliaciją palaiko S režimas.

    - Kai tinkama, atlikus koreliaciją, jeigu atitinkamas orlaivis perduoda ryšio kanalu „oras-žemė“ teisingą orlaivio ID, atskirasis A režimo kodas, naudojamas šiam tikslui, gali būti atlaisvinamas ankstyvoje stadijoje, ir paskiriamas kodas A1000.

    - S režimo pagrindinė funkcija doroja ir teikia šiuos duomenis:

      - skrydžio identifikacinio kodo automatinis pranešimas (skrydžio metu naudojamas šaukinys);

      - atsakiklio funkcijų (pajėgumo) pranešimas;

      - absoliutaus aukščio pranešimas 25 pėdų intervalais (pagal orlaivio technines galimybes).

    - S režimo patobulinta stebėjimo funkcija doroja ir teikia:

      - magnetinis kursas;

      - greitis (IAS / TAS / Macho skaičius);

      - posvyrio kampas;

      - žymės kampinis greitis (angl. system acquisition of start and stop of turn);

      - vertikalus greitis (angl. barometric rate of climb/descend or, preferably baro-inertial);

      - tikrasis žymės kampinis/kelio greitis (angl. track initialization only).

    - Šie parametrai turi būti pateikti skrydžių vadovui ekrane:

      - parinktas skrydžio lygis / aukštis;

      - magnetinis kursas;

      - kryptis (kursas);

      - greitis (IAS / Macho skaičius).

    - Dėl tikslaus S režimo duomenų atvaizdavimo susitariama sistemos projektavimo peržiūros metu.

## Specialieji SFPL siejimo reikalavimai.

    - Sistema gali veikti šiais režimais:

      - įdiegta sistema veikia ORCAM režimu su 3/A režimo SSR kodo skyrimu;

      - įdiegta sistema veikia CCAMS režimu su 3/A režimo SSR kodo skyrimu;

      - įdiegta sistema veikia S režimu su 3/A režimo SSR kodo skyrimu;

      - įdiegta sistema veikia S režimu ir siejimas atliekamas su orlaivio atpažinimo kodu.

    - Šie veikimo režimai yra konfigūruojami. Prieigą prie veikimo režimų konfigūracijos valdymo turi tik sistemos administratorius.

## Įrašymas.

    - Sistema nepertraukiamai įrašinėja radarinės žymės duomenis, susijusią FPL informaciją, SFPL duomenis ir orlaivio skrydžio trajektorijas.

    - Galima įrašyti visus iš darbo vietų gautus ir išsiųstus į darbo vietas duomenis.

    - Galima įrašyti veiklą kiekvienoje darbo vietoje.

    - Galima įrašyti visus iš kitų skrydžių valdymo padalinių ir kitų agentūrų gautus ir jiems išsiųstus duomenis, taip pat ir kalbinio ryšio duomenis.

    - Kalbinio ryšio įrašymo sistema įrašo analoginį signalą.

    - Kalbinio ryšio įrašymo sistema įrašo mažiausiai 32 analoginius kanalus.

    - Kalbinio ryšio įrašymo sistema įrašo VoIP įtaisus.

    - Kalbinio ryšio įrašymo sistema įrašo mažiausiai 64 VoIP kanalus.

    - Kalbinio ryšio įrašymo sistema įrašo VoIP radijo ir telefono skambučius (iškviestas).

    - Įrašyti duomenys saugomi mažiausiai 90 dienų.

    - Įrašyti duomenys automatiškai šalinami iš atminties laikmenų joms užsipildžius ne daugiau kaip 80%.

## Atkūrimas.

    - Įrašytų duomenų atkūrimas yra naudojamas paieškos ir gelbėjimo tikslams, eismo situacijų/incidentų analizėms.

    - Atkūrimas atliekamas bet kurioje skrydžio vadovo darbo vietoje, TMS darbo vietoje, REPLAY darbo vietoje arba rezervinėje darbo vietoje.

    - Techninės priežiūros inžinierius turi galimybę pasirinkti, kurioje darbo vietoje atlikti atkūrimą.

    - Techninės priežiūros inžinierius turi galimybę pasirinkti, kurią darbo vietą reikia atkurti.

    - Turi būti galimybė atspausdinti momentines ekrano kopijas.

    - Turi būti galimybė eksportuoti atkurtą vaizdo įrašą su kalba į įprastą laikmenos formatą (pvz.: MP4, MKV, AVI, MOV ar pan.).

    - Aprūpinama neinteraktyviojo atkūrimo režimu, kuris leidžia atkurti visus skrydžių vadovo veiksmus.

    - Neinteraktyviojo atkūrimo metu atkurti duomenys atvaizduojami taip, kad būtų imituojamas monitoriaus atvaizdavimas įrašymo metu, įskaitant skrydžių vadovo įvesties veiksmų rezultatą ir visas atliktas funkcijas naudojant visus įvesties įrenginius.

    - Aprūpinama interaktyviojo atkūrimo režimu, kuris leidžia atlikti tam tikras funkcijas.

    - Interaktyviajame režime parinkta darbo vieta gauna visus įrašytus duomenis, ir vartotojas gali keisti šių duomenų atvaizdavimą taip, tarsi tai būtų operacinėje aplinkoje, be trukdžių operacinei sistemai.

    - Per HMI įrangą galima gauti šią atkurtą informaciją:

      - orlaivio operacijos;

      - mobilios operacijos (angl. Mobile movements);

      - sistemos schemos, APW schemos, nuotolių žiedų;

      - FPL langus, FPL parinkimo langus;

      - pavojaus signalus ir įspėjimus etiketėse, LOST langus, saugos tinklų langus, MONA langus;

      - pagrindinio ir antrojo stebėjimo langus.

    - Numatytieji atkūrimo dydžiai:

      - realus greitis;

      - interaktyvusis režimas.

    - Yra galimybė:

      - sinchronizuoti įrašymą su įrašytu balsu;

      - parinkti atkūrimo greitį;

      - pradėti, stabtelėti, tęsti ir sustabdyti atkūrimą;

      - atkūrimo metu keisti greitį (sulėtinti, įprastu greičiu, pagreitinti).

## Pagalbinės priemonės skrydžių vadovui.

    - Į sistemą įeina šios pirminės pagalbos skrydžių valdymui priemonės:

      - trajektorijos prognozė;

      - konfliktų (pavojingų suartėjimų/situacijų) aptikimo įrankiai (CDT);

      - konfliktų analizė;

      - stebėsenos priemonės (MONA);

      - sistemos remiamas koordinavimas (SYSCO) naudojant OLDI pranešimus.

    - Trajektorijos prognozė:

      - sistema turi taktinę trajektoriją;

      - taktinės trajektorijos kategorijai galėtų būti aktyvi trajektorija su keletu bandomųjų (preliminarių) trajektorijų, imituojančių galimus naujus leidimus („kas – jeigu“);

      - sistema turi leisti tiesiogiai patekti į bet kurį tašką (ne tik tuos, kurie yra suplanuotame maršrute) ir rodyti „kas – jeigu“ tokiems tiesioginiams leidimams:

        - tiesioginio leidimo (angl. Direct Clearance) funkcija turi rodyti „kas – jeigu“ trajektorijos įvertinimą;

        - tiesioginio leidimo funkcija turi leisti įvesti textiniame lauke kelio taškus nesančius maršrute;

      - tikslesniam konfliktų apskaičiavimui, stebėjimo žymė koreliuojama su skrydžiu, ir trajektorija atnaujinama pagal faktinę eigą.

    - Konfliktų aptikimo priemonės.

      - Konfliktų (pavojingų suartėjimų) aptikimo priemones sudaro šie du pagrindiniai įrankiai:

        - taktinio skrydžių vadovo priemonė (TCT).

      - TCT yra automatinė priemonė, leidžianti taktiniam skrydžių vadovui (radiolokacinio valdymo/vykdomajam) aptikti ir išspręsti konfliktus ne daugiau kaip prieš 8 minutes (angl. up to 8 minutes in advance).

      - Taip pat TCT aprūpina kritinio manevro įspėjimo funkcija, kuri parodo taktiniam skrydžių vadovui, kai skrydis gali patirti susidūrimą.

      - Remiantis skrydžio plano duomenimis, TCT suteikia operatoriui galimybę paslėpti orlaivių žymes su neprieštaraujančiais skrydžio lygiais / aukščiais.

    - Sisteminis koordinavimas (SYSCO) naudojant OLDI pranešimus.

      - FDPS sistema gali inicijuoti funkcijas, palygindama suderintąjį pasaulinį laiką ir taikomus laiko parametrus su laikais tam tikrose skrydžio maršruto vietose, nustatytose iš skrydžių duomenų bazės.

      - FDPS sistemą turi būti galima praplėsti pridedant naujų pranešimų, kuriuos galima įtraukti į naujesnius šių reikalavimų leidimus.

      - FDPS sistema įspėja darbo vietas, kai aptinkamos anomalijos duomenų ryšio sistemoje.

      - Sistemos, naudojamos OLDI paslaugų teikimui, gali automatiškai gauti, saugoti, doroti, išgauti (išvesti, (angl. derive)) ir pateikti atvaizdavimui bei siųsti, su OLDI susijusius, duomenis realiu laiku.

      - FDPS atvaizduoja esamus operacinius duomenis, susijusius su OLDI funkcija, atnaujinta automatiniu, rankiniu įvesties būdu arba jų deriniu.

      - FDPS identifikuoja kitą skrydžių valdymo padalinį (tarnybą) orlaivio trajektorijoje, išgautoje iš skrydžio maršruto ir planuoto (laukiamo) valdymo perdavimo lygio.

      - Sistema gali teikti koordinavimo ir perdavimo pranešimų įspėjimus operacinėms darbo vietoms, atsakingoms už atitinkamų skrydžių koordinavimą.

      - Sistema gali juos doroti automatiniu būdu.

      - Sistema gali generuoti ir siųsti patvirtinimo pranešimus automatiškai taikymo lygyje.

      - Visų OLDI pranešimų turinys ir gavimo/perdavimo laikas yra registruojamas.

      - Aprūpinama priemonėmis įrašytiems duomenims atgauti (susigrąžinti), rodyti ir analizuoti.

      - Pranešimai skirstomi į šias kategorijas:

        - 1 kategorija. Ryšio perdavimo;

        - 2 kategorija. Koordinavimo;

        - 3 kategorija. Informavimo (angl. notification).

      - Maksimalūs operacijų (transakcijų) laikai skirtingoms pranešimų kategorijoms parodyti lentelėje Nr. 3:

Lentelė Nr. 3

| Maksimalūs operacijų (transakcijų) laikai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pranešimo kategorija | 90 % | 99.8 % |
| 1 | 4 s | 10 s |
| 2 | 10 s | 25 s |
| 3 | 15 s | 45 s |

      - Pertrūkio (sinchronizavimo laikas) dydis nustatomas pranešimo kategorijai ar tipui.

      - Pirmos kategorijos pranešimui pertrūkis turi būti ne ilgesnis kaip 12 sekundžių.

      - Antros kategorijos pranešimui pertrūkis turi būti ne ilgesnis kaip 30 sekundžių.

      - Trečios kategorijos pranešimui pertrūkis turi būti ne ilgesnis kaip 60 sekundžių.

      - Sistema gali siųsti OLDI pranešimus ICAO ir ADEXP formatais.

      - Sistema gali siųsti ir doroti šiuos OLDI pranešimus:

        - išankstinis ribų informacijos pranešimas (ABI);

        - aktyvavimo pranešimas (ACT);

        - peržiūros (patikslinimo) pranešimas (REV);

        - koordinavimo panaikinimo pranešimas (MAC);

        - preliminarus aktyvavimo pranešimas (PAC);

        - loginio patvirtinimo pranešimas (LAM).

      - Koordinavimo taškas nurodomas kaip žinomas kontrolinis taškas (nuotolis ir pelengas nuo žinomo kontrolinio taško) arba naudojant platumą ir ilgumą.

      - Užtikrinama galimybė konfigūruoti, kokio tipo koordinavimo taško formatas turi būti naudojamas OLDI pranešimuose.

      - Pasirenkami OLDI duomenų laukai konfigūruojami sistemos duomenų bazėje.

      - OLDI pranešimų generavimo įvykiai, formatas ir dorojimas atitinka Eurokontrolės standartus (EUROCONTROL Specification For On-Line Data Interchange (OLDI) Ed. 4.2., 19 May 2010).

## Saugos tinklai (SafetyNET).

    - Saugos priemonių paskirtis yra įspėti skrydžių vadovus apie galimą pavojų stebimoje eismo situacijoje.

    - Saugos priemonės turi kurti įspėjimus, pavojaus signalus ir perduoti skrydžių vadovui ne vėliau kaip 2 minutes prieš įvykstant pavojingam įvykiui.

    - Saugos priemonės turi atitikti Eurokontrolės specifikacijas ir patariamąją medžiagą, nurodytus 2.1 punkte.

    - Bendros loginės įvestys ir išvestys yra parodytos žemiau:

Paveikslas Nr. 2 Saugos priemonių loginės įvestys ir išvestys

    - Saugos priemonių serveris generuoja įspėjimų pranešimus Asterix Cat. 004 formatais.

    - Užtikrinama galimybė siųsti Asterix Cat. 004 pranešimus išorinėms sistemoms tokioms, kaip ASMT.

## Pavojingo suartėjimo trumpalaikis signalizavimas (STCA).

    - STCA funkcija įspėja skrydžių vadovą per HMI, jeigu yra pažeisti minimalaus skirstymo reikalavimai, susiję su iš anksto nustatytu konflikto (pavojingo suartėjimo) laiku, kuris bus paremtas vertikalaus ir šoninio skirstymo minimumu. Konfliktuojančių (pavojingai suartėjusių) žymių pora reiškia, kad yra pažeistas horizontalaus ir vertikalaus skirstymo minimumas.

    - Sistema atlieka STCA funkciją kiekvieno sistemos žymės atnaujinimo metu.

    - Dorojimas atliekamas kiekvienoje šoninėje ir vertikalioje STCA zonoje.

    - Sistema leidžia nustatyti zonas, kuriose STCA funkcija gali būti sustabdyta (STCA sustabdymo zona).

    - Į STCA pranešimą, generuotą aptikus konfliktą, mažiausiai įeina:

      - konflikto statusas;

      - konflikto laikas;

      - horizontalus atstumas esamu laiku tarp dviejų pavojingai suartėjusių orlaivių;

      - minimalus horizontalus skirstymas, kuris bus tarp dviejų orlaivių pavojaus įspėjimo metu;

      - minimalus vertikalus skirstymas pavojaus įspėjimo metu visam įvykiui;

      - vertikalaus skirstymo minimumo dydis (iš anksto apibrėžtas) pavojingam suartėjimui nustatyti.

    - Visi duomenys, reikalingi STCA įspėjimų analizei atjungties būsenoje, įrašomi į atskirą rinkmeną.

    - Rinkmena eksportuojama į kilnojamą laikmeną analizei.

## Mažiausio saugaus absoliutaus aukščio įspėjimas (MSAW).

    - Ši funkcija įspėja skrydžių vadovą, kai orlaivis ketins skristi į iš anksto nustatytas MSAW zonas per iš anksto numatytą laiko tarpą, kuris bus paremtas vertikalaus ir šoninio skirstymo minimumais, arba kai orlaivis tūpdamas oro uoste nukryps nuo artėjimo tūpti trajektorijos.

    - MSAW zona yra taikoma pavojingoms vietovėms/kliūtims, sumodeliuotoms tam tikrai oro erdvei arba faktinei vietovei, išgautai iš duomenų bazės.

    - Sistema:

      - vykdo MSAW funkciją kiekvieno sistemos žymės atnaujinimo metu;

      - aptinka, jeigu prognozuojama, kad sistemos žymė pažeis minimalų saugų absoliutų aukštį virš kliūčių, apibūdintų MSAW zonose.

    - Sistema palaiko MSAW sustabdymo zonas (priartėjimo tūpti zonos), kuriose sistemos žymės šia funkcija nedorojamos. Tai taikoma sistemos žymėms, tinkamoms MSAW dorojimui dėl MSAW zonų pažeidimo.

    - Visi duomenys, reikalingi MSAW įspėjimų analizei atjungties būsenoje, yra įrašomi į atskirą rinkmeną.

    - Ši rinkmena eksportuojama į kilnojamą laikmeną analizei.

## Zonos artumo įspėjimas (APW).

    - Ši funkcija įspėja atsakingą skrydžių vadovą, jeigu orlaivis ketins pažeisti iš anksto nustatytas zonas per iš anksto nustatytą laiko tarpą, kuris bus paremtas vertikalaus ir šoninio skirstymo minimumais.

    - Zonos nustatomos trijų matmenų.

    - Sistema leidžia atjungties būsenoje nustatyti APW zonas.

    - APW zonas galima aktyvuoti ir/arba de-aktyvuoti:

      - skubiai rankiniu būdu darbo vietose, kuriuose yra suteiktas toks leidimas;

      - automatiškai visiems veiklos periodams per parą.

    - Sistema atvaizduoja visas fiksuotas APW zonas kaip schemas prieš jų aktyvavimą.

    - Sistema priima mažiausiai 20 zonų, kurios bus aktyvioje būsenoje.

    - Zonos būsenos:

      - NEAKTYVI – zonos būsena, esanti prieš iki aktyvią;

      - IKI AKTYVI – zonos būsena tam tikru laiku iki aktyvavimo. Laikas yra laisvai konfigūruojamas;

      - AKTYVI – laikas, kai veikia apribojimas. Aktyvavimo laiką suplanuoti galima ir atjungties būsenoje.

    - Zoną galima aktyvuoti ir de aktyvuoti rankiniu būdu.

    - Sistema naudoja atjungties būsenoje nustatytus horizontalius ir vertikalius nuotolius, būdingus IFR ir VFR skrydžiams, kad charakterizuotų saugos buferį aplink zonas.

    - Įspėjimas HMI funkcijai yra kuriamas šiais atvejais:

      - jeigu konfliktas aptinkamas per APW įspėjimo laiką Tw;

      - jeigu konfliktas tuoj įvyks.

    - Į įspėjimo pranešimą, kuris yra kuriamas APW konflikto aptikimo atveju, mažiausiai įeina:

      - APW zonos identifikavimas;

      - pavojaus statusas (artėjantis ar tuoj įvyksiantis pavojingas įvykis);

      - apskaičiuotas pavojingos situacijos laikas Tc.

    - Visi duomenys, reikalingi APW įspėjimų analizei atjungties būsenoje, yra įrašomi į atskirą rinkmeną.

    - Rinkmena eksportuojama į kilnojamą laikmeną analizei.

## Artėjimo tūpti trajektorijos stebėsena (APM).

    - Ši funkcija praneša atsakingam skrydžių vadovui apie valdomojo skrydžio susidūrimo su vietove riziką, tinkamu būdu generuodama įspėjimą dėl orlaivio artumo su vietove arba kliūtimis priartėjimo tūpti metu.

    - Įspėjimams generuoti, APM gauna informaciją iš stebėjimo duomenų dorojimo, aplinkos duomenų dorojimo ir skrydžių duomenų dorojimo.

    - Stebėjimo duomenys, įskaitant stebimą barometrinio aukščio informaciją, yra naudojami pavojingoms situacijoms aptikti.

    - Naudojami šie skrydžio duomenys:

      - skrydžio tipas/kategorija: nustatyti tinkamumą įspėjimo generavimui, taip pat ir taikomus parametrus;

      - atitinkamas(-i) sektorius (-iai): adresuoti įspėjimus.

    - Į aplinkos duomenis ir parametrus įeina:

      - duomenys apie vietovę ir kliūtis;

      - įspėjimo parametrai;

      - papildomi elementai (QNH, temperatūra).

    - APM sistema atpažįsta, kurios žymės priklauso orlaiviui, esančiam Skrydžių valdymo centro atsakomybėje, ir su kuriomis žymėmis APM įspėjimai yra susiję:

      - turi barometrinį aukštį (iš SDPS, glodintas arba neglodintas);

      - yra Skrydžių valdymo centro atsakomybė;

      - turi pakankamą žymės kokybę;

      - turi SSR kodą, kuris yra APM sustabdymo sąraše.

    - Įspėjimai generuojami skrydžių vadovo darbo vietoje tame skrydžių valdymo sektoriuje, kurio atsakomybėje yra orlaivis.

    - Į pranešimą, generuotą dėl APM įspėjimo, mažiausiai įeina:

      - konflikto statusas;

      - konflikto laikas.

    - APM įspėjimai atkreipia skrydžių vadovo dėmesį ir identifikuoja orlaivį, susijusį su ta situacija.

    - APM įspėjimai turi būti vaizdiniai ir garsiniai.

    - Turi būti galimybė nuslopinti garsinį signalą duomenų rinkinyje.

    - Įspėjimas paprastai yra rodomas vizualiai – pridedant trumpą spalvotą juostą (APM) žymės etiketėje, spalvos pokyčiu arba žymės etiketės dalies žybsėjimu arba žymės simbolių spalvos pokyčiu.

    - APM funkcija užtikrina galimybę sustabdyti įspėjimus tam tikriems kilimo ir tūpimo takams bei atskiriems skrydžiams.

    - Statuso informacija dėl galimybės naudoti APM yra teikiama visoms darbo vietoms.

    - APM parametrai, susiję su tinkamumu, konfigūracija ir techniniu prieinamumu, yra parenkami techninės priežiūros darbo vietoje.

    - Visi duomenys, reikalingi APM analizei atjungties būsenoje, yra įrašomi.

    - Rinkmena eksportuojama į kilnojamą laikmeną analizei.

## Reikalavimai sistemos darbo vietoms.

    - TWR skrydžių vadovo darbo vieta.

      - Į techninės įrangos TWR skrydžių vadovo darbo vietai komplektą įeina:

        - atitinkama(-os) darbo stotis(-ys);

        - vienas ne mažesnis nei 31.5” 4K UHD skiriamosios gebos monitorius, arba du 24“ UHD monitoriai pagaminti TWR taikymui ir palaikantys iki keturių vienu metu rodomų vaizdo šaltinių. Kiekvienas vaizdo šaltinis laisvai rikiuojamas bet kurioje ekrano vietoje;

        - viena standartinė klaviatūra su specialiais funkciniais mygtukais;

        - viena optinė pelė;

        - darbo vietos konsolė (žiūrėti 2.45.7 punktą).

    - TWR pamainos vyresniojo/rezervinė darbo vieta.

      - į techninės įrangos TWR pamainos vyresniojo/rezervinei darbo vietai komplektą įeina:

        - atitinkama(-os) darbo stotis(-ys);

        - vienas ne mažesnis nei 31.5” 4K UHD skiriamosios gebos monitorius, pagamintas TWR taikymui ir palaikantis iki keturių vienu metu rodomų vaizdo šaltinių. Kiekvienas vaizdo šaltinis laisvai rikiuojamas bet kurioje ekrano vietoje. Lietimui jautrus ekranas;

        - viena standartinė klaviatūra su specialiais funkciniais mygtukais;

        - viena optinė pelė.

    - APP (prieigos) skrydžių vadovo darbo vieta.

      - į techninės įrangos APP skrydžių vadovo darbo vietai komplektą įeina:

        - atitinkama(-os) darbo stotis(-ys);

        - vienas ne mažesnis nei 31.5” 4K UHD skiriamosios gebos monitorius, pagamintas TWR taikymui ir palaikantis iki keturių vienu metu rodomų vaizdo šaltinių. Kiekvienas vaizdo šaltinis laisvai rikiuojamas bet kurioje ekrano vietoje. Lietimui jautrus ekranas;

        - viena standartinė klaviatūra su specialiais funkciniais mygtukais;

        - viena optinė pelė;

        - darbo vietos konsolė (žiūrėti 2.45.7 punktą).

    - Duomenų valdymo darbo vieta.

      - Į techninės įrangos duomenų valdymo darbo vietai komplektą įeina:

        - atitinkama(-os) darbo stotis(-ys);

        - 24” LCD monitorius( -iai);

        - viena standartinė klaviatūra;

        - viena optinė pelė.

    - TMS darbo vieta.

      - Į techninės įrangos TMS darbo vietai komplektą įeina:

        - atitinkama(-os) darbo stotis(-ys);

        - 24” LCD monitorius( -iai);

        - viena standartinė klaviatūra;

        - viena optinė pelė.

    - Atkūrimo darbo vieta.

      - Į techninės įrangos atkūrimo darbo vietai komplektą įeina:

        - atitinkama(-os) darbo stotis(-ys);

        - 24” LCD monitorius( -iai);

        - viena standartinė klaviatūra;

        - viena optinė pelė.

    - Darbo vietos konsolė.

      - TWR skrydžių vadovo ir APP skrydžių vadovo darbo vietos konsolės turi būti sumontuotos skrydžių valdymo bokšto skrydžių valdymo patalpoje, 7-tame aukšte. Aukšto planas ir konsolių montavimo zona parodyta 1 priede.

      - Konsolės privalo būti pagamintos iš nedegių medžiagų.

      - Konsolės turi atitikti EN ISO 11064-1:2001 „Valdymo centrų projektavimo principai“.

      - Konsolės turi atitikti EN ISO 11064-6:2006 „Aplinkosaugos reikalavimai valdymo centrams“.

      - Konsolės turi atitikti EN 527-2 „Saugumo, stiprumo ir patvarumo reikalavimai“.

      - Konsolės turi atitikti EN ISO 9241-5 „Ergonominiai reikalavimai darbui biure su vaizdo terminalais“.

      - Privalo būti užtikrintas lengvas priėjimas prie komunikacinių elementų.

      - Konsolės su sumontuota įranga negali užstoti skrydžių vadovams kilimo-tūpimo tako vaizdo.

      - Turi būti galimybė laisvai pasirinkti monitorių pozicijas. Užtikrinamas paslinkimas vertikale, horizontale ir gylio kryptimis.

      - Į kiekvieną konsolę turi būti sumontuota po vieną kalbinio ryšio planšetė, išorinis garsiakalbis, ausinių lizdas. Įrenginių principinės schemos pateiktos 2 priede.

      - Konsolėje sumontuotos ne mažiau kaip 12 vnt. 220V maitinimo rozečių.

    - Grafinės vaizdo plokštės išvesties sąsajos šiuose darbo vietų komplektuose suderinamos su darbo vietose įrengiamais monitoriais.

    - Atskiri vaizdo šaltiniai darbo vietoje turi būti valdomi vienos klaviatūros ir pelės pagalba. Jei leidžia monitorių techninės galimybės, valdymas turi būti galimas ir per lietimui jautrų ekraną.

    - Dėl faktinio monitorių tipo susitariama sistemos projektavimo peržiūros (tikslinimo) metu.

    - Darbo vietų darbinės sritys turi būti su pasyviu aušinimu.

    - Sistema turi leisti sukurti mažiausiai 100 vartotojų. Vartotojai skirstomi į techninio-administracinio personalo ir operacinio personalo grupes.

## Žmogaus ir mašinos sąsajos (HMI) funkcijos ir duomenų atvaizdavimas operacinėse (veiklos vykdymo) darbo vietose.

    - Lentelėje Nr. 4 pateikiamas pagrindinių duomenų atvaizdavimas operacinėse darbo vietose:

Lentelė Nr. 4

| Operacinių darbo vietų ir duomenų atvaizdavimas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operacinė darbo vieta | HMI Funkcijos | Pagrindinės ypatybės |
| Prieigos (APP) taktinis skrydžių vadovas | Situacijos duomenų atvaizdavimas Skrydžio duomenų atvaizdavimas EFS duomenys | Taktinis skrydžių vadovas valdo eismą jo/jos kompetencijai priklausančioje oro erdvėje, naudodamas: – oro eismo situacijų atvaizdavimą; - taktinius leidimus; - pavojaus signalizavimą iš stebėjimo sistemų ir įspėjimus dėl skrydžio atitikties; - patenkančių į jo/jos kompetenciją skrydžių ir išeinančių iš jų kompetencijos oro erdvės skrydžių koordinavimą; - prieigą prie skrydžio plano duomenų, meteorologinės informacijos ir oro navigacijos informacijos. |
| Skrydžių valdymo bokšto (TWR) skrydžių vadovas | Situacijos duomenų atvaizdavimas Skrydžio duomenų atvaizdavimas EFS duomenys Aerodromo antžeminio eismo atvaizdavimas | Taktinis skrydžių vadovas valdo oro/žemės eismą aerodrome, naudodamas oro/žemės atvaizdavimo ir skrydžio duomenis, taip pat ir: - sekos nustatymą variklių paleidimui, riedėjimui, kilimo ir tūpimo takui, kilimui, tūpimui per elektroninius išskridimo/tūpimo langus ir sekas; - koordinavimas su prieigos skrydžių valdymu; prieiga prie skrydžio plano duomenų, meteorologinių duomenų ir oro navigacijos informacijos. |
| Skrydžių valdymo bokšto (TWR) pamainos vyresniojo/rezervinė darbo vieta | Situacijos duomenų atvaizdavimas Skrydžio duomenų atvaizdavimas EFS duomenys Aerodromo antžeminio eismo atvaizdavimas | TWR pamainos vyresnysis turi oro eismo situacijos atvaizdavimą, bet jis nėra padalintas į sektorius. Trikties/gedimo/ atveju TWR, APP darbo vietoje (jeigu APP yra TWR) perima funkcijų vykdymą. TWR pamainos vyresnysis valdo sistemos operacines funkcijas: – TWR darbo vietų funkcijos; – operacinių parametrų keitimas; – sistemos funkcijų kontroliavimas; - sistemos būsenos stebėsena. |
| Duomenų bazės valdymas | Duomenų bazės valdymo atvaizdavimas Valdymo ir stebėsenos atvaizdavimas Situacijų atvaizdavimas | DBM rengia ir skirsto oro erdvės duomenų rinkinį ir sistemos parametrus likusiai sistemai naudodama grafines priemones, skirtas: - redaguoti ir palaikyti adaptavimo duomenų bazes ir geografinius žemėlapius; - įdiegti adaptavimo duomenis ir žemėlapius į posistemius. Grafinio redagavimo priemonė HMI pritaikymui. |
| Techninės stebėsenos sistema | Kontrolės ir stebėsenos atvaizdavimas Duomenų bazės valdymo atvaizdavimas Situacijos atvaizdavimas | Techninės stebėsenos sistema kontroliuoja sistemos įrangą ir atlieka jos stebėseną naudodama: - sistemos būsenos stebėseną; - sistemos kontrolę (įrangos paleidimas, išjungimas, perjungimas, išorinių linijų kontrolė); - sistemos funkcijų kontrolė; - įsiregistravimo į sistemą rinkmenos. Sistemos atvaizdavimas rodo oro erdvę ir radarines žymes su etiketėmis, bet neleidžiama nieko keisti. Galima atvaizduoti taikinio numatomo kurso žymės duomenis, gautus tiesiai iš stebėjimo šaltinių. Grafinio redagavimo priemonė HMI pritaikymui. |
| Atkūrimas | Duomenų įrašymas ir atkūrimas | Duomenų įrašymo ir atkūrimo vieta leidžia tvarkyti centralizuotą duomenų įrašymo ir atkūrimo įrangą. Atkūrimo įranga leidžia sinchronizuotą atkūrimą su įrašytu balsu. |

    - Techninės stebėsenos sistemos ir duomenų bazės valdymo sistemos darbo vietos turi galimybę viena kitą pakeisti.

## Padalinimas į sektorius.

    - Oro erdvė padalinama į valdomas ir nuoseklias atsakomybės dalis.

    - Tūrių sektorius apibrėžia geografiniai ir absoliutaus aukščio kriterijai – trijų matmenų zonos.

    - Tūrių sektorius sudaro vienas arba keletas tūrių.

    - Visa oro erdvė skrydžio duomenų regione yra paskirstoma į tūrių sektorius. FDRG oro erdvėje negali būti „skylių“.

    - Funkcinis sektorius yra formuojamas iš vieno arba kelių tūrio sektorių.

    - Funkciniai sektoriai yra APP, TWR ir TWR pamainos vyresnysis.

    - Funkcinis TWR sektorius gali neturėti tūrio sektoriaus.

    - Funkciniai sektoriai paskirstomi darbo vietos komplektui – taktiniam ir planavimo skrydžių vadovui.

    - Funkcinis TWR sektorius paskiriamas TWR darbo vietoms.

    - Užtikrinama galimybė paskirti TWR skrydžių vadovo darbo vietai TWR skrydžių vadovo funkcijas.

    - Užtikrinama galimybė paskirti funkcinį sektorių kitokiam darbo vietų komplektui ir darbo vietai.

## Žmogaus ir mašinos sąsajos (HMI) reikalavimai ir funkcijos.

    - HMI yra kuriama naudojant išvaizdos ir turinio priemones.

    - HMI priemonės leidžia sistemos naudotojams palaikyti ryšį su įvairiomis funkcijomis per įvairius sistemos išorės įrenginius.

    - Aprūpinama redagavimo, naudojant klaviatūrą, pelę arba lietimui jautrų paviršių, funkcija.

    - EFS HMI turi palaikyti rašymą ranka ant juostelių, skirtuvų ir išdėstymo darbo srities.

    - UTC laikas yra aiškiai rodomas visuose ekranuose.

    - HMI atitinka naujausius Eurokontrolės standartus ir rekomendacijas.

## Pagrindiniai elementai ir atvaizdavimo valdymas.

    - Darbastalio fono spalva ir šviesis turi būti tokie, kad:

      - sudarytų gerą vientisą kontrastą visai, susijusiai su užduotimi, informacijai;

      - kiek galima sumažintų mirgėjimo poveikį esamu ekrano atnaujinimo dažniu.

    - Vartotojas gali laisvai naršyti esamuose informacijos šaltiniuose, tai reiškia, kad vartotojas gali:

      - vizualizuoti esamus informacijos šaltinius (peržiūrėjimo reikalavimas);

      - atrinkti/panaikinti atranką ir išdėstyti pagal svarbą esamus informacijos šaltinius;

      - lanksčiai ir lengvai pertvarkyti informaciją ekrane, taip pat ir laikiną atvaizdavimą.

    - Lango turinio pobūdis yra visada aiškiai parodomas.

    - Lango vidaus fono spalva sudaro gerą kontrastą vaizduojamai informacijai.

    - Bet kuriuo momentu galimų vartotojo veiksmų vieta yra aiškiai parodoma.

    - Sistemos aktyvumo tipas ir patekimas į režimą yra aiškiai parodomas.

    - Bet kuriuo momentu galimi veiksmai sąsajoje yra aiškiai parodomi.

    - Įvykiai, kurių vartotojas gali būti nepastebėjęs, yra aiškiai parodomi.

    - Žymeklis yra visada matomas ir lengvai randamas.

    - Žymeklis juda glotniai ir seka įvesties įtaiso (pvz., pelės) judesius neatsilikdamas. Nei vienai sistemos veiklai neturi būti teikiama didesnė pirmenybė negu žymeklio sekimo sąryšiui.

    - Suteikiama lengva ir greita prieiga HMI lygyje prie visų funkcijų, kurias naudoja skrydžių vadovas, leidžiančių jam atlikti veiksmus ir prieiti prie įtaisų ir objektų, talpinančių informaciją.

    - Spaudžiant mygtuką sukeliamas atsakas, atitinkantis atliktą veiksmą.

    - Mygtukų grafinė išvaizda teikia skrydžių vadovui visą informaciją apie jų funkcijas ir charakteristiką.

    - Prireikus, skrydžių vadovas yra aprūpinamas parenkamų elementų, kuriuos jis gali pasirinkti tam tikram veiksmui atlikti, rinkiniu.

    - Bet koks parenkamas elementas yra lengvai ir greitai prieinamas.

    - Pateiktų meniu elementų operacinis statusas yra aiškiai parodomi.

    - Esamu laiku parinktas meniu elementas yra visada aiškiai parodomas.

    - Meniu elementas, kurį atsižvelgus į kontekstą, greičiausiai reikės pasirinkti, yra labai lengvai ir greitai prieinamas.

    - Objekto, kuris inicijavo meniu rodymą, tapatumas yra aiškiai parodomas.

    - Galima lengvai ir greitai išeiti iš meniu dialogo lango neatlikus parinkimo.

    - Sistemos būsena yra visada aiškiai konstatuojama ir parodoma skrydžių vadovui.

## Paremiančios funkcijos.

    - Prieigos teisę turinčiam vartotojui galima bet kuriuo metu prieiti prie CWP funkcijų.

    - Vienu metu yra leistina tik viena prieiga prie CWP funkcijų kiekvienam identifikuotam vartotojui.

    - Prieigos teisę turinčiam vartotojui yra suteikiama nedviprasmiška ir asmeninė prieiga prie CWP funkcijų.

    - Bet kuri darbo vieta gali būti naudojamas prižiūrėtojo funkcijoms, kai naudotojas yra prisijungęs su prižiūrėtojo paskyra.

    - Esant mažam oro eismo srautui, sektoriai gali būti sujungti į vieną CWP.

    - Esant dideliam oro eismo srautui, sektoriai gali būti išdalinami per kelis CWP.

    - Vartotojas gali išeiti iš CWP funkcijų. Tokiu atveju darbinė aplinka užrakinama iškviečiant ekrano užsklandą.

    - Minimali meteorologinė informacija yra visada rodoma ir prieinama skrydžių vadovui, į ją įeina (kiekvienam kilimo ir tūpimo takui): pažemio vėjo kryptis (tūpimo taškas) ir stiprumas (grafinė ir teksto informacija), QNH (mb), D-ATIS kodas, temperatūra ir rasos taškas.

    - Skrydžių vadovui yra lengvai prieinama meteorologinė informaciją, į kurią įeina pažemio vėjas (tūpimo taškas ir KTT galas), matomumas, esamos meteorologinės sąlygos, apatinė debesų riba, QNH ir QFE (mb ir coliai), oro sąlygų prognozė, RVR sąlygos ir pastabos. Informacija yra rodoma skrydžių vadovui užklausus arba automatiškai.

## Ekrano išdėstymo funkcijos.

    - Galima išsaugoti esamą CWP ekrano nustatymą. Į saugomą informaciją įeina:

      - visų atidarytų, taip pat ir slepiamų, langų vieta, dydis ir pirmenybė pagal svarbą;

      - ar langas yra (laikinai) suskleistas į piktogramą, ar ne;

      - visų langų, turinčių šią funkciją, perėjimo į panoraminį vaizdą ir mastelio keitimo dydžiai;

      - visų priemonių komplektų ir įrankių bei visų nustatymų, parenkamų įrankiuose, buvimas ir vieta;

      - ekrano ir bendri lango nustatymai.

    - Maksimalus ekrano nustatymų, kuriuos galima išsaugoti vienu metu, skaičius turi būti ne mažesnis kaip 2.

    - Galima prieiti prie saugomo ekrano nustatymo.

    - Numatytasis ekrano nustatymas yra apibrėžtas kiekvienai skrydžių valdymo darbo vietai inicijavimo metu. Inicijavimo metu yra pateikiami numatytieji nustatymai, naudotojas pasirinks anksčiau išsaugotą konfigūraciją arba susikurs naują.

    - Galima panaikinti išsaugotą ekrano nustatymą, išskyrus numatytąjį ekrano nustatymą.

    - Minimalios ir maksimalios mastelio keitimo ribos yra pateikiamos Pirkėjui patvirtinti praėjus keturiems (4) mėnesiams po kontrakto pasirašymo.

    - Skrydžių vadovas aprūpinamas sudėtiniu vaizdu, kurio mastelį galima didinti iki oro uosto dydžio ir mažinti iki APP/maršruto dydžio.

    - Skrydžių vadovas gali keisti situacijos vaizdavimo ribas (APP arba antžeminės situacijos vaizdavimas).

    - Minimalūs ir maksimalūs mastelio keitimo dydžiai, jei tokie yra, aiškiai nurodomi.

    - Galima centruoti situacijos atvaizdavimą bet kuriame skrydžių vadovo pasirinktame taške.

## Prieigos (APP) taktinio skrydžių vadovo darbo vieta.

    - Taktinis skrydžių vadovas yra atsakingas už jo darbo vietai priskirtų orlaivių skrydžių valdymą, gali būti atsakingas už vieną ar keletą sektorių FDRG, atsižvelgiant į esamą padalinimą į sektorius. Jo sektorius (-ai) gali būti geografinis (-iai) arba funkcinis (-iai).

    - Taktinis skrydžių vadovas gali:

      - valdyti skrydžius savo sektoriaus (-ių) viduje;

      - identifikuoti visus patenkančius į jo sektorių (-ius) skrydžius;

      - koordinuoti įeinančius į sektorių ir iš jo išeinančius skrydžius su kitais susijusiais atsakingais skrydžių vadovais;

      - teikti informaciją, ATC paslaugas, skrydžio informacijos ir pavojaus skelbimo paslaugas.

    - Užtikrinama galimybė:

      - keisti oro eismo situacijos (at)vaizdavimo dydį didinant/mažinant mastelį;

      - išsaugoti pasirinktą mastelį;

      - grįžti į numatytąjį mastelio dydį paspaudus vieną mygtuką;

      - grįžti į vaizduojamos zonos centrą paspaudus vieną mygtuką.

    - Ekrano kursoriaus geografinės koordinatės yra rodomos ekrane.

    - Galima atsidaryti SFPL langą visose darbo vietose ir jame dirbti.

    - Išgauti (išvesti) METAR QNH ir QFE yra pateikiami ekrane.

    - Skrydžių vadovas gali rankiniu būdu keisti QNH.

    - Sistema parodo, kad QNH buvo pakeistas rankiniu būdu.

    - Į skrydžių vadovo greitos prieigos įrankius individualiam HMI nustatymui įeina:

      - žemėlapių centravimas;

      - trys etiketės šrifto dydžiai;

      - vektoriaus funkcija;

      - tolydus ribų (nuotolio) keitimas plius operatoriaus parinktos iš anksto nustatytos ribos;

      - žemėlapių biblioteka;

      - etiketės vieta;

      - meteorologinės informacijos atvaizdavimas.

    - Naudojamas kilimo ir tūpimo takas yra rodomas ekrane.

    - Skrydžių vadovas gali rankiniu būdu keisti naudojamą kilimo ir tūpimo taką.

    - Skrydžių vadovas gali pasirinkti, kurie žemėlapių elementai bus rodomi ekrane.

    - Meteorologiniai reiškiniai rodomi ekrane iš Asterix cat 008 duomenų.

    - Galima sukurti SSR kodų filtrą naudojant du ir keturis skaitmenis.

    - Galima sukurti skrydžio lygių filtrą.

    - Galima įjungti/išjungti greičio vektorių ir pasirinkti greičio vektoriaus ilgį:

      - nuo vienos (1) iki penkių (5) minučių su vienos minutės žingsniu;

    - Galima įjungti/išjungti žymės istorijos atvaizdavimą ir pasirinkti jos ilgį: nuo vienos iki ne mažiau kaip dešimties ankstesnių (buvusių/istorinių) žymių su vienos žymės žingsniu.

    - Skrydžių vadovas gali braižyti bent šiuos grafinius elementus:

      - pjūvis;

      - daugiakampis;

      - apskritimas;

      - lankas.

    - Skrydžių vadovas gali pasirinkti:

      - grafinį simbolį;

      - grafinio elemento spalvą;

      - šrifto tipą ir spalvą.

    - Skrydžių vadovas gali išmatuoti atstumą tarp:

      - dviejų geografinių taškų su pelengo nurodymu;

      - žymės ir geografinio taško su pelengu ir laiko nurodymu;

      - dviejų žymių su pelengo nurodymu.

    - Skrydžių vadovas gali įvesti laisvo teksto vietinius pranešimus ir padėti reikiamoje vietoje ekrane.

    - Prieigų skrydžių vadovas gali siųsti gretimiems centrams ir iš jų gauti OLDI, AMHS (AFTN) pranešimus.

    - Skrydžių vadovas aprūpinamas D-ATIS informacija darbo vietos ekrane (bėganti eilutė arba statinis tekstas).

## Bokšto (TWR) skrydžių vadovo darbo vieta.

    - TWR skrydžių vadovo funkcijos:

      - antžeminio (GND) valdymo;

      - kilimo ir tūpimo tako valdymo (RWY);

      - leidimo davimas (CLD).

    - Užtikrinama galimybė šias funkcijas derinti ir padalinti dviejose TWR darbo vietų komplektuose.

    - Užtikrinama galimybė derinti šias tris funkcijas viename TWR darbo vietų komplekte.

    - TWR skrydžių vadovas turi technines funkcijas tokias, kaip situacijos duomenų atvaizdavimas, skrydžio duomenų atvaizdavimas ir aerodromo antžeminio eismo duomenų atvaizdavimas.

    - Situacijos duomenų atvaizdavimas ir aerodromo antžeminio eismo atvaizdavimas rodo eismą oro erdvėje ir aerodrome, įskaitant mobilųjį eismą.

    - Į antžeminį valdymą įeina funkcijos pasiekiamos per EFS:

      - laukiamų išskridimų atvaizdavimas. Laukiami išskridimai įtraukiami į laukiamų išskridimų sąrašo segmentą pagal laiko parametrą, nustatytą adaptacijos duomenų bazėje;

      - skrydžio pradžios (variklių paleidimas) atvaizdavimas. Paleidimo segmentas atidaromas, kai laukiamo išskridimo sąraše yra bent vienas skrydis;

      - orlaivio stūmimo uodega į priekį atvaizdavimas. Šis segmentas atidaromas, kai bent vienas skrydis yra laukiamo išskridimo arba variklių paleidimo sąraše;

      - (iš)riedėjimo iš stovėjimo aikštelės atvaizdavimas. Šis segmentas atidaromas, kai bent vienas skrydis yra rodomas paleidimo arba stūmimo uodega į priekį segmente;

      - laukiamų atskridimų atvaizdavimas. Laukiamų atskridimų segmentas atidaromas, kai RWY skrydžių vadovas prisiėmė atsakomybę už bent vieną skrydį, kuriam GND skrydžių vadovas yra pirmoji GND operatoriaus funkcija, susijusi su skrydžiu;

      - atskridimų, už kuriuos prisiimta atsakomybė, atvaizdavimas (GND funkcija), kurie rieda iš RWY į stovėjimo aikštelę. „The taxi in“ segmentas (GND skrydžių vadovo funkcija) atidaromas, kai bent vienas atskridimas yra rodomas laukiamų atskridimų segmente (GND funkcija);

      - išskridimų, už kuriuos prisiimta atsakomybė, atvaizdavimas (GND funkcija), kurie buvo perduoti RWY skrydžių vadovui „The Transfer to RWY“ segmentas (GND skrydžių vadovo funkcija) atidaromas, kai bent vienas atskridimo skrydis yra rodomas išriedėjimo segmente (GND funkcija);

      - Sistema atvaizduoja:

        - antžeminį eismą: orlaivius ir transporto priemones ant oro uosto žemės paviršiaus;

        - pakilusius į orą orlaivius virš manevravimo lauko;

        - tupiančius ir išskrendančius orlaivius.

    - Į RWY skrydžių vadovo technines funkcijas įeina:

      - laukiamų išskridimų atvaizdavimas. Laukiamų išskridimų segmentas  (RWY skrydžių vadovo funkcija) atidaromas, kai išskridimui – planuotam pakilti iš valdomo RWY – duotas „stūmimo uodega į priekį“ arba (pirmas) „riedėjimo“ leidimas;

      - laukiamų išskridimų, prisiimtų RWY skrydžių vadovo, atvaizdavimas; atvaizduojamos transporto priemonės, atsakomybę už kurias prisiims arba prisiėmė skrydžių vadovai. Laukimo taško segmentas (RWY skrydžių vadovo funkcija) atidaromas, kai RWY skrydžių vadovas prisiėmė atsakomybę už išskridimą;

      - laukiamų atskridimų atvaizdavimas (susijęs su atskridimo RWY). Laukiamų atskridimų segmentas (RWY skrydžių vadovo vaidmuo) atidaromas, kai bent vienas skrydis yra mažiau negu ‘n’ minučių iki ELDT arba jeigu RWY skrydžių vadovas nurodė skristi ratu (angl. Go-Around). ‘n’ yra vietinis parametras; jo numatytasis dydis yra 20 minučių;

      - skrydžių galutiniame priartėjimo tūpti etape atvaizdavimas. Šis segmentas (RWY skrydžių vadovo funkcija) atidaromas, kai bent vienas skrydis yra rodomas RWY laukimo segmente arba RWY galutinio priartėjimo segmente, arba jeigu skrydžių vadovas nurodė skristi ratu;

      - naudojamų kilimo ir tūpimo takų ir skrydžių, kurie netrukus naudosis KTT (RWY), atvaizdavimas. RWY segmentas (RWY skrydžių vadovo funkcija) atidaromas, kai bent vienas skrydis yra rodomas RWY galutinio priartėjimo tūpti segmente arba RWY skrydžių vadovas nurodė skristi ratu (atskridimai)); arba jeigu bent vienas skrydis yra rodomas laukiamų išskridimų segmente; arba lėktuvas vykdo tūpimą konvejeriu;

      - atskridusių (nutūpusių) orlaivių, kurie bus perduoti GND skrydžių vadovui, atvaizdavimas. KTT įriedėjimo segmentas (RWY Taxi-In section) (RWY skrydžių vadovo funkcija) atidaromas, kai bent vienas atskridimas yra rodomas RWY segmente (RWY skrydžių vadovo funkcija), RWY skiriamosios dalies viršuje arba apačioje;

      - išskridusių oro erdvėje esančių skrydžių atvaizdavimas. RWY segmentas (RWY skrydžių vadovo funkcija) atidaromas, kai bent vienas skrydis yra rodomas RWY segmente arba esant skrydžiui ratu;

      - išskridimų atvaizdavimas.

    - Į CLD skrydžių vadovo technines funkcijas įeina:

      - leidimo išskristi laukiančių skrydžių (CLD Pending DEP) segmentas atidaromas, kai bent vieną skrydį nuo EOBT skiria 5 minutės. Šis laikas yra konfigūruojamas duomenų rinkinyje nuo 5 iki 60 minučių;

      - išskrendančių skrydžių atvaizdavimas. Leidimo išskristi (CLD) laukiančių skrydžių segmentas yra atidaromas, kai bent vienas skrydis yra rodomas CLD laukimo segmente;

      - išskrendančių skrydžių atvaizdavimas. GND variklių paleidimo segmentas yra atidaromas, kai bent vienas skrydis yra rodomas CLD aktyviajame segmente. GND skrydžių vadovas prisiėmė atsakomybę už rodomus skrydžius.

    - Užtikrinama galimybė konfigūruoti GND, CLD ir RWY funkcijas vienoje arba dviejose darbo vietose.

    - Skrydžių vadovas aprūpinamas tokiais įrankiais, kaip:

      - žemėlapių parinkimo įrankis (‘MAP’ mygtukas);

      - mastelio keitimo įrankis (‘ZOOM’ mygtukas);

      - etiketės persiklojimo valdymo įrankis (‘OVERLAP’ mygtukas);

      - filtravimo įrankis (‘HEIGHT’ mygtukas);

      - nuotolio ir pelengo įrankis (‘R&B’ mygtukas);

      - etikečių konfigūravimo įrankis (‘LABEL’ mygtukas);

      - ekrano kursoriaus geografinės koordinatės yra rodomos ekrane.

    - Bokšto (aerodromo) oro erdvė teikia oro uosto apibrėžimo duomenis, įskaitant riedėjimo takus, kilimo ir tūpimo takus ir antžeminio apibūdinimo taškus, apibrėžiančius laukimo taškus.

    - Skrydžių vadovui aiškiai parodoma, kad eismas (skrydžiai):

      - patenka į jo/jos atsakomybės zoną;

      - yra jo/jos atsakomybėje;

      - išeina iš jo/jos atsakomybės zonos.

    - Statiniai subjektai:

      - riedėjimo takai;

      - kilimo ir tūpimo takai;

      - patekimas į kilimo ir tūpimo taką/išėjimas iš jo;

      - peronas;

      - laukimo taškai;

      - apsaugotos zonos;

      - pastatai;

      - „STOP“ linija;

      - kliūtys;

      - manevravimo schemos;

      - vartai.

    - Atskridimo duomenys yra rodomi bokšto skrydžių valdymo darbo vietoje laiko parametru (tam tikru laiku) iki apskaičiuotojo tūpimo laiko (ELDT). Laiko parametras yra konfigūruojamas.

    - Atskridimo duomenų elementas yra rodomas bokšto skrydžių valdymo darbo vietoje laiko parametru (tam tikru parametru) iki apskaičiuotojo arba planuoto trinkelių patraukimo laiko (EOBT / TOBT) arba remiantis identifikuotu skrydžių vadovo veiksmu/leidimu tam skrydžiui. Laiko parametras yra konfigūruojamas.

    - Skrydžių vadovas aprūpinamas priemonėmis, leidžiančiomis įvesti kilimo ir tūpimo takų užimtumą ir rodyti pranešimą, jei kilimo ir tūpimo takas pažymėtas kaip užimtas.

    - Skrydžių vadovas aprūpinamas trimis laikmačiais.

    - Skrydžių vadovas aprūpinamas D-ATIS informacija darbo vietos ekrane (bėganti eilutė arba statinis tekstas).

## Bokšto skrydžių valdymo centro (TWR) pamainos vyresniojo/rezervinė darbo vieta.

    - TWR pamainos vyresniojo darbo vietoje užtikrinama galimybė:

      - keisti oro eismo situacijos vaizdavimo dydį didinant/mažinant mastelį;

      - išsaugoti pasirinktą mastelį;

      - grįžti į numatytąjį mastelio dydį paspaudus vieną mygtuką;

      - grįžti į vaizduojamos zonos centrą paspaudus vieną mygtuką.

    - Ekrano kursoriaus geografinės koordinatės pagal WGS84 yra rodomos ekrane.

    - Galima atidaryti SFPL langą.

    - Į TWR pamainos vyresniojo greitos prieigos įrankius individualiam HMI nustatymui įeina:

      - žemėlapių centravimas, reguliuojamas slinkties mygtuku pelėje ir/arba lietimui jautraus ekrano lietimo gestu;

      - bent trys etiketės šrifto dydžiai;

      - vektoriaus funkcija;

      - tolydus ribų (nuotolio) keitimas plius operatoriaus pasirinktos iš anksto nustatytos ribos;

      - žemėlapių biblioteka;

      - orlaivių duomenų bazė;

      - etiketės vieta;

      - meteorologinės informacijos atvaizdavimas.

    - Naudojami kilimo ir tūpimo takai rodomi ekrane.

    - TWR pamainos vyresniojo darbo vietoje užtikrinama galimybė rankiniu būdu keisti naudojamą kilimo ir tūpimo taką.

    - TWR pamainos vyresniojo darbo vietoje užtikrinama galimybė įvesti, koreguoti visų tipų saugos įspėjimus, signalizuoti pavojų TWR darbo vietoms.

    - TWR pamainos vyresniojo darbo vietoje užtikrinama galimybė gauti visą statistinę informaciją apie gautus pavojaus įspėjimus, juos filtruoti ir rūšiuoti.

    - TWR pamainos vyresniojo darbo vieta aprūpinama visa informacija apie ateinančius skrydžius į FDR, optimaliam TWR skrydžių vadovų funkcijų planavimui.

    - TWR pamainos vyresniojo darbo vietoje užtikrinama galimybė parinkti, kurie pasaulio žemėlapiai bus rodomi ekrane.

    - TWR pamainos vyresnysis tvarko pavojingas/ribojamąsias ir laikinai išskirtas zonas. Jam/jai užtikrinama galimybė aktyvuoti/de-aktyvuoti zonas rankiniu būdu (paprastai zonos aktyvuojamos automatiškai, įvedus grafiką/tvarkaraštį/planą).

    - Meteorologiniai reiškiniai pateikiami ekrane iš Asterix cat 008 duomenų.

    - D-ATIS informacija pateikiama darbo vietos ekrane (bėganti eilutė arba statinis tekstas).

    - Galima sukurti SSR kodų filtrą naudojant du ir keturis skaitmenis, valdyti SSR kodų naudojimą.

    - Galima sukurti skrydžio lygių filtrą.

    - Galima įjungti/išjungti greičio vektorių ir pasirinkti greičio vektoriaus ilgį:

      - nuo vienos iki dešimties minučių su vienos minutės žingsniu;

      - nuo dešimties iki dvidešimties minučių su penkių minučių žingsniu.

    - Galima įjungti/išjungti žymės istorijos atvaizdavimą ir pasirinkti jos ilgį: nuo vienos iki dešimties buvusių (istorinių) žymių su vienos žymės žingsniu.

    - Galima atvaizduoti prieš valandą buvusios žymės istoriją, skaičiuojant nuo esamo laiko.

    - TWR pamainos vyresniojo darbo vietoje užtikrinama galimybė braižyti bent šiuos grafinius elementus:

      - pjūvis;

      - daugiakampis;

      - apskritimas;

      - tiesė;

      - lankas.

    - TWR pamainos vyresnysis turi galimybę pasirinkti:

      - grafinį simbolį;

      - grafinio elemento spalvą;

      - šrifto tipą ir spalvą.

    - TWR pamainos vyresnysis gali išmatuoti atstumą tarp:

      - dviejų geografinių taškų su pelengo nurodymu;

      - žymės ir geografinio taško su pelengo ir laiko nurodymu;

      - dviejų žymių su pelengo nurodymu.

    - Galima pateikti paklydusių skrydžių 30 minučių žymės istoriją su paskutiniu žymės geografinių koordinačių atvaizdavimu.

    - Antžeminio eismo stebėjimo techninės galimybės/funkcijos ir duomenų atvaizdavimas turi būti prieinami TWR darbo vietoje.

    - TWR pamainos vyresnysis paskirsto TWR skrydžių vadovų funkcijas TWR darbo vietoms.

    - Sutrikus darbui TWR darbo vietoje, TWR pamainos vyresnysis perima atitinkamų funkcijų vykdymą.

## Elektroninės skrydžio juostelės (EFS)

    - EFS vartotojo sąsaja palaiko rašymą ranka ant juostelių, skyriklių ir darbo srities maketo.

    - Turi būti įmanoma priskirti skirtingas rašiklio ir šrifto spalvas skirtingiems vaidmenims, kad būtų vizualiai aišku, kas atliko pakeitimą.

    - Sistema palaiko rašymo ranka (angl. handwriting) trynimo funkciją.

    - Juostelės vietas turi būti įmanoma paryškinti pusiau permatoma paryškinimo spalva.

    - Turi būti įmanoma ištrinti žymeklio komentarus.

    - Sistema apima šias roles:

      - bokštas (TWR);

      - antžeminis valdymas (GND);

      - prieigos (APP);

      - pamainos vyresnysis (SUP).

    - Sistema turi leisti sukurti juostelę konkrečiose pozicijose.

    - Sistema turi sudaryti galimybę sukurti tuščias juosteles.

    - Turi būti įmanoma sukurti tuščias juosteles su specifiniais ARR, DEP, OVF, IFR ir VFR išdėstymais.

    - Tuščios juostelės turi būti traktuojamos kaip įprastos (sisteminės) to tipo juostelės.

    - Sudarant tuščią juostelę turi būti galima įvesti bent šiuos duomenis: C/S, ADEP, ADES.

    - Turi būti įmanoma sukurti skyriklius. Į skyriklius turi būti galima pridėti ranka rašytus užrašus.

    - Sistema turi sudaryti sąlygas dinamiškai išdėstyti juosteles į skyrius.

    - Sistema turi leisti skrydžių vadovui rūšiuoti skyriaus juostas pagal iš anksto nustatytų kriterijų rinkinį.

    - Kai skrydžių vadovas perkelia juostelę į perdavimo skyrių, juostelė išnyksta ir suaktyvina šios juostelės paskyrimą į kitą poziciją.

    - Kai dalijamasi skyriumi, jo turinys turi būti matomas keliose darbo vietose, kai jis pritaikytas šio skyriaus rodymas.

    - Kai dalijamasi skyriumi, jo turinys turi būti matomas keliose vietose, kai jos pritaikytos šio skyriaus rodymui.

    - Kai skyrius užsipildo, bet koks bandymas papildomai pridėti juostelę turi inicijuoti slankiklio atsiradimą skyriaus dešiniajame šone.

    - Turi būti įmanoma apibrėžti skyrių kaip „tik skaitomas (angl. read-only)“.

    - Turi būti įmanoma automatiškai įdėti juosteles skyriaus viršuje arba apačioje.

    - Turi būti įmanoma nustatyti, ar skyrius turi būti rūšiuojamas automatiškai, ar rankiniu būdu.

    - Kiekvienam skyriui turi būti įmanoma nustatyti filtravimo kriterijus.

    - Turi būti galima pasirinkti „Naudojamą kilimo ir tūpimo taką“ išskleidžiamajame sąraše ant žymeklio, t. y. kilimo ir tūpimo tako identifikatoriaus, pvz. 32R.

    - Juostelėje turi būti galima įvesti faktinį atvykimo laiką (ATA) ir faktinį išvykimo laiką (ATD), o ši informacija FDPS panaudoja kitiems tikslams.

    - Sistema turi palaikyti juostelių lentos koncepciją, kuri leidžia vartotojui laisvai dėti juosteles savo darbo vietoje.

    - Riedėjimo tako maršruto grafinio įvedimo priemonės turi būti pateiktos skrydžių vadovui, kad jis į el. juostelę galėtų įvesti riedėjimo tako maršrutą per grafinį aerodromą vaizduojantį žemėlapį.

    - VFR maršruto grafinės įvesties priemonės turi būti pateiktos skrydžių vadovui, kad jis į vietinio skrydžio el. juostelę galėtų įvesti VFR maršruto taškus per grafinį žemėlapį, vaizduojantį oro uostą supančios teritorijos diagramą.

    - Sistema turi pateikti bent šių tipų juosteles:

      - bokšto OEV vidinio išvykimo;

      - perono vidinio išvykimo;

      - prieigų vidinio išvykimo;

      - bokšto OEV vidinio atvykimo;

      - perono vidinio atvykimo;

      - prieigų vidinio atvykimo;

      - prieigų vidinio perskridimo;

      - vietinio skrydžio;

      - transporto priemonės;

      - vilkimo;

      - užduoties;

      - laisvo teksto;

      - speciali juostelė su iš anksto nustatytu tekstu ir spalva.

    - Sistema turi suteikti galimybę išskirti atvykimo (ARR), išvykimo (DEP), perskridimų (OVF), vietinių skrydžių (LOC), tiek IFR, tiek VFR skrydžių juostelių išdėstymus.

    - Turi būti įmanoma turėti juostelių formatus, priklausančius nuo rolės ir skyriaus.

    - Skrydžio juostų išdėstymas turi palaikyti bent standartinį vaizdą, sumažintą vaizdą (t. y. šaukinį, orlaivio tipą ir pagrindinę informaciją) ir išplėstinį vaizdą, rodantį daugiau nei standartinis vaizdas.

    - Turi būti numatytos priemonės, rodančios nutraukto artėjimo tūpti rodmenis, kad bokšto skrydžių vadovui juostoje parodytų, kad orlaivis atliko nutrauktą artėjimą tūpti.

    - Skrydžiams pagal VFR skrydžių vadovas turi būti informuojamas vaizdiniu perspėjimu VFR skrydžio el. juostelėje, kai faktinis atvykimo laikas nebuvo pridėtas ir dabartinis laikas pasiekia numatomą atvykimo laiką su poslinkiu.

    - Kilimo ir tūpimo tako neatitikimo indikatorius turi būti rodomas el. juostelėje, kai išvykimo takas nesutampa su šiuo metu naudojamu kilimo ir tūpimo taku.

    - Sistema turi palaikyti specialias iš anksto nustatytas indikacijas – perspėjimo funkcijas, tokias kaip mirksintis šriftas, mirksintis fonas, mirksintis rėmelis.

    - Sistema turi palaikyti garso signalus. Įvykiai, suaktyvinantys garsinį pavojaus signalą, turi būti pritaikomi pagal juostelės rolė ir tipą.

    - Sistema turi leisti persijungti iš dienos į naktinę spalvų schemą ir atvirkščiai.

    - Sistema turi parodyti indikaciją, patvirtinančią skrydžių vadovui, kad sistema tinkamai veikia ir tinkamai komunikuoja su reikalingomis sistemos posistemis.

    - Sistema turi teikti vidinės būsenos stebėjimą, pasiekiamą per SNMP.

    - Sistema turi leisti skrydžių valdovui perduoti pasirinktą elektroninę juostelę (originalą) kitai rolei.

    - Sistema turi leisti pritaikyti artėjimo tūpti tipą juostos lauke, pateikdama toliau nurodytas galimas vertes „žemas artėjimas (angl. Low approach)“, „tūpimas konvejeriu (angl. Touch and Go)“, „tūpimas (angl. Full stop)“ arba pridėti „kilimą (angl. Take-off)“ arba „praleistą artėjimą (angl. Missed approach)“ prie juostelės lauko.

    - Juostos kūrimas ir juostos judėjimas turi būti konfigūruojami.

    - Ekrano kopija įrašoma, kai rankiniu veiksmu pakeičiama reikšmė arba elementas ekrane (daugiausia vienas įrašas per sekundę vienam darbo vietos ekranui).

    - Sistema turi sugebėti apdoroti ne mažiau kaip 500 juostelių kasdieniame trumpalaikiame archyve vienoje skrydžių vadovo darbo vietoje.

## SMC darbo vieta.

    - SMC užtikrina stebėseną ir kontrolę, operacinę ir techninę sistemos konfigūraciją.

    - Turi būti įdiegta valdymo sistemą, kuri palaiko įvairias Sistemos aplikacijas.

    - Stebėsena užtikrina:

      - rodo sistemos funkcinę (-jų) būseną per grafinės architektūros išdėstymą, įskaitant įrangos ir išorės jungtis;

      - rodo ir spausdina sistemos pranešimus ir įvykių pranešimus (ryšių protokolo klaidos, techninės įrangos klaidos, gedimai (triktys), įspėjimai, susiję su įkėlimu ir saugojimu, elementų būklės pablogėjimo įspėjimai, ir kt.);

      - geba aptikti programinės įrangos gedimus (paslaugų anomalijos ir sutrikimai);

      - rodo sistemos operacinę statistiką;

      - doroja ir patvirtina įvykius;

      - garsinio pavojaus signalo valdymas.

    - Kontrolė užtikrina:

      - bendrą sistemos kontrolę ir diagnostiką;

      - posistemio, išorinės sąsajos ir periferinę stebėseną ir pakartotinę konfigūraciją bei automatinį dubliuojamųjų (atsarginių) posistemių perjungimą;

      - specialią posistemių stebėseną ir kontrolę;

      - sistemos perkrovų stebėseną;

      - posistemės autentiškumo patvirtinimo kontrolę;

      - vartotojų, saugumo ir prieigos kontrolę;

      - laiko signalo iš pagrindinio laikrodžio kontrolę siekiant sinchronizuoti su kitais sistemos elementais.

    - Operacinė konfigūracija užtikrina galimybę:

      - rodyti ir modifikuoti valdymo sektorių paskyrimą skrydžių vadovų darbo vietoms (CWPs);

      - rodyti ir modifikuoti kintamus sistemos parametrus , susijusius su stebėjimo duomenimis, skrydžio planu, saugos tinklais ir ATC priemonėmis  ir koordinavimu bei kt.

      - aktyvuoti/de-aktyvuoti sistemos funkcijas (saugos tinklus, ATC priemones ir kt.);

      - rodyti sistemos statistiką (skrydžio planus, STCA konfliktus ir kt.);

      - konfigūruoti AFTN ir/arba AMHS linijas;

      - konfigūruoti OLDI linijas.

    - Techninis konfigūravimas užtikrina galimybę:

      - visą sistemą ar kiekvieną posistemį paleisti išjungus/neišjungus ir sustabdyti;

      - pakartotinai paleisti sistemą ir kiekvieną posistemį įkelti iš naujo;

      - perjungti perteklines (dubliuojamąsias/atsargines) sistemas ir suaktyvinti (įjungti)/išjungti automatinio pristabdymo perjungiklį;

      - rankiniu būdu perkonfigūruoti operacijas posistemiuose, išoriniuose saituose (angl. links) ir išoriniuose įtaisuose;

      - rodyti, spausdinti ir saugoti įvykių pranešimus, įeities rinkmenas ir statistiką iš sistemos/posistemio funkcijų;

    - Sąveika su FDPS, SNET ir CWP posistemis užtikrina:

      - programinės įrangos diegimo funkciją, skirtą naujos programinės įrangos diegimui ir aktyvavimui visuose klientuose ir serveriuose;

      - automatinį valdymo serverių, operacinių serverių ir klientų diegimą;

      - konfigūravimo įrankį sistemos pritaikymo duomenims valdyti;

      - konfigūravimo įrankį, kaip nepriklausomą Sistemos taikomąją programą.

      - vartotojo prieigos apribojimus, kad būtų išvengta neteisėtų konfigūracijos duomenų pakeitimų;

      - FDPS ir CWP posistemio konfigūracijos tvarkymą kartu su kitų paslaugų konfigūracija centralizuotu ir versijų valdymo būdu;

      - FDPS, SNET ir CWP posistemės duomenų kanalų konfigūravimą pagal valdymo sistemos pateiktus sąsajų adresus, daugiaadresio (angl. multicast) perdavimo adresus ir prievadų numerius.

## Duomenų bazės valdymo (ADBM) darbo vieta.

    - Sistema turi turėti konfigūracijos valdymo įrankį, kuris suteikia funkcinę galimybę nustatyti ir palaikyti duomenis bei parametrus, būtinus sistemai adaptuoti prie geografinės aplinkos ir specialiųjų vietos charakteristikų.

    - ADBM įrankis užtikrina šiuos funkcinius pajėgumus:

      - kurti, redaguoti ir ištrinti sistemos konfigūracijos failus, įskaitant ATC žemėlapius, duomenų rinkinių failus, oro erdvės ir specialiųjų zonų konfigūracijos failus;

      - adaptacijos duomenų rinkinių ir žemėlapių patvirtinimas, kryžminis patikrinimas;

      - naujų adaptacijos duomenų rinkinių ir žemėlapių instaliavimas į atskiras (individualias), grupines arba visas darbo vietas ir serverius nenutraukiant sistemos funkcijų ir veikimo;

      - palaikyti adaptacijos versijas, kopijuoti ir dubliuoti iš vidaus bei išorės laikmenų ir į jas;

      - galimybė grįžti į bet kurį konfigūracijos rinkinį;

      - automatinis duomenų iš AIXM duomenų bazės importavimas į sistemą.

## Atkūrimo darbo vieta (DRP).

    - Užtikrinamos šios atkūrimo kontrolės funkcijos:

      - rodyti galimos atkurti informacijos datą ir laiką;

      - pasirinkti pradžios ir pabaigos laikus/datas;

      - nustatyti mygtukus Start (pradėti); Pause (stabtelėti); Stop (sustoti); Rewind (atsukti); Fast Forward (greitai pirmyn); Step ahead (žingsnis į priekį).

    - Užtikrinamas funkcinis pajėgumas darant momentinę ekrano nuotrauką užfiksuoti esamą atvaizdą (situacijos atvaizdavimą) ir atspausdinti komerciniu formatu.

    - Galima eksportuoti atkurtus duomenis į komercinį laikmenos formatą.

    - Duomenų atkūrimo sinchronizavimas su įrašyto balso duomenimis, naudojant sąsają su balso įrašymo ir atkūrimo sistema (palaiko nuotolines komandas “play”, “pause”, “resume” ir “stop”).

## Žymės ir etiketės atvaizdavimas.

    - Stebėjimo žymės atvaizduoja orlaivio buvimo vietą ir judėjimą.

    - Kiekvienam skrydžių vadovui leidžiama pasirinkti atvaizdavimą:

      - daugiajutiklinio stebėjimo sistemos žymių;

      - monojutiklinio stebėjimo žymių iš pasirinkto jutiklio;

      - daugiaradarinės sistemos žymių;

      - monoradarinės sistemos žymės iš pasirinkto radaro;

      - vieno jutiklio numatyto kurso žymės iš pasirinkto jutiklio;

      - daugiajutiklinio stebėjimo sistemos žymės iš pasirinktų jutiklių.

    - Skirtingos spalvos arba skirtingi žymių simboliai naudojami atvaizduoti:

      - jutiklio informacijos šaltinį (pirminis, antrinis, jungtinis (kombinuotas);

      - žymes laukimo vietose;

      - avarinį atvejį/pavojaus įspėjimą.

    - Aprūpinama priemone pridėti (prijungti) prie jutiklio žymės skrydžio plano informaciją.

    - Žymės etiketės duomenys rodomi bendrai visose darbo vietose. Tai reiškia, kad visų koreliuotų žymių etiketės yra matomos visose darbo vietose.

    - Orlaivio žymė, kuri yra valdoma, parodoma skirtinga spalva sektoriuje, kuris yra už ją atsakingas (yra atitinkamo skrydžių vadovo kompetencijoje).

    - Sistema atvaizduoja koreliuotą žymę kita spalva, jeigu sektorius nėra už ją atsakingas (jeigu žymė yra koreliuota, bet nėra atitinkamo skrydžių vadovo kompetencijoje).

    - Ateinantiems skrydžiams sistema rodo žymę ir etiketę skirtinga (kita) spalva.

    - Etiketės formatas yra paremtas:

      - susiejimo statusu (būsena);

      - darbo vieta (TWR, APP, ACC);

      - skrydžio jurisdikcija;

      - operatoriaus ranka atliekamu parinkimu (išplėsti, suspausti arba slėpti etiketę).

    - Etiketės duomenys ir etiketės išdėstymas yra lengvai konfigūruojami sistemos administratoriaus.

## Langai.

    - Kiekviena darbo vieta turi būti aprūpinta įvairiais langais:

      - nuolatiniai langai, kurių negalima perkelti, keisti jų dydžio arba uždaryti. Jie yra visada ekrane;

      - pa(si)renkami langai, rodomi pagal operatoriaus užklausą, juos galima perkelti, keisti jų dydį ir uždaryti;

      - patvirtinimo („Taip“ ir „Ne“) langai, kurie atsidaro automatiškai skrydžių vadovui atlikus tam tikrus veiksmus, ir užsidaro skrydžių vadovui patvirtinus (atsakius). Šių langų negalima perkelti, nuleisti, keisti jų dydžio ar uždaryti be patvirtinimo;

      - informaciniai langai, kurie atsidaro automatiškai, kad praneštų skrydžių vadovui apie sistemos dorojimo įvykį ir rodytų tol, kol bus užbaigtas (atliktas) dorojimas;

      - klaidingų pranešimų langas atsidaro automatiškai skrydžių vadovui ranka atlikus klaidingą veiksmą. Šį langą galima perkelti, nuleisti, keisti jo dydį arba uždaryti.

## Grafinis atvaizdavimas.

    - Aprūpinama galimybe atvaizduoti sistemos žemėlapius, vietinius privačius žemėlapius ir pavojingų zonų žemėlapius (schemas) (gali sudaryti daugiakampius), į kuriuos įeina vektoriai, simboliai, tekstas, apskritimai, apskritimų lankai ir kitos geometrinės figūros.

    - Operatoriui yra leidžiama pasirinkti, kuriuos žemėlapius rodyti, išskyrus draudžiamas zonas.

    - Pavojingos, draudžiamos, ribojamosios ir laikinai išskirtos zonos yra matomos visą laiką.

    - Zonos turi būsenas:

      - neaktyvi – zonos būsena prieš iki aktyvią;

      - iki aktyvi – zonos būsena tam tikru laiku prieš aktyvavimą. Šis laikas yra konfigūruojamas;

      - aktyvi – laikas, kai galioja apribojimas. Galima nustatyti aktyvavimo planą/ grafiką.

    - Galima aktyvuoti ir de-aktyvuoti zoną rankiniu būdu pozicijoje turinčioje teisę atliktį šį veiksmą.

    - Zona aktyvuojama automatiniu būdu visais aktyvumo periodais per dieną gavus UUP ar AUP pranešimą.

    - Kai zonos yra aktyvuotos, sistema perduoda skrydžių vadovui įspėjimo pranešimą, ir keičiama zonų spalva.

    - Kai zonos yra de-aktyvuotos, sistema perduoda skrydžių vadovui įspėjimo pranešimą ir zonų spalva keičiama į įprastą spalvą.

    - Sistema turi turėti laiko planavimo įrankį, leidžiantį planuoti specialios paskirties zonų automatinį įjungimą, išjungimą. Šių darbų planavimas yra pagrįstas kasdienėmis, savaitinėmis arba konkrečiomis savaitės dienomis ir konkrečiomis valandomis.

## Saugos tinklų HMI.

    - Sistema turi aiškiai atvaizduoti pavojingą situaciją skrydžių vadovo darbo vietoje, kad atkreiptų skrydžių vadovo dėmesį į aptiktą konfliktą.

    - Paprastai yra numatyta, kad konfliktuojančių žymių ir etikečių spalvą reikėtų pakeisti geltona, ir STCA, APW, MSAW arba APM ženklas turėtų būti matomas vienoje iš etiketės eilučių.

    - Aptikusi konfliktą, sistema turi įspėti garsiniu signalu, kuris būtų girdimas skrydžių vadovui.

    - Konfliktuojančių žymių pora turi būti parodoma atskirame lange, kartu su konfliktuojančių skrydžių šaukiniu ir nuotoliu tarp konfliktuojančių žymių.

    - Skrydžių vadovui turi būti leidžiama stabdyti garsinius ir vaizdinius įspėjimus tam tikriems orlaiviams (pvz., kariniams). Šis veiksmas yra įrašomas į įeities rinkmenas.

    - Dėl galutinės saugos tinklų HMI susitariama sistemos projektavimo peržiūros metu.

## Skrydžio etiketės reikalavimai.

    - Sistema atvaizduoja žymes ir numatomo kurso žymes.

    - Skrydžių vadovui užtikrinama galimybė matyti pasirinkto jutiklio arba pasirinktų jutiklių grupės numatomo kurso žymes.

    - Stebėjimo žymes sudaro šie elementai:

      - buvimo vietos simbolis, atvaizduojantis žymės buvimo vietą situacijos atvaizdavimo ekrane. Žymės tipai išskiriami skirtingais simboliais;

      - simboliai virš žymės (pvz., rodo žymes, kurios siunčia SPI (specialios buvimo vietos kodą), žymes laukimo metu, žymes, koreliuotas su skrydžio planu, kuriame nurodyta, kad nėra RVSM taikymui būtinos įrangos, ir skrydžio lygis, didesnis negu taikomas RVSM oro erdvei, aplinkkelių žymes);

      - valdymo sektorius: skrydį valdančio sektoriaus identifikavimas;

      - etiketė įskaitant eilutes su įvairiais ATC skrydžių valdymo laukais: ji sujungta su simboliu linija (angl. the leader line);

      - greičio vektorius. Atitinka oro erdvę, kurioje bus skrydis nustatytą laiko intervalą ir įvertintą pagal taikinio greitį (jos atvaizdavimas gali būti aktyvintas visoms žymėms ekrane arba atskirai parenkant praktišką (angl. sensible) lauką atitinkamoje žymėje). Skrydžių vadovas gali parinkti laiko intervalą, kuris bus naudojamas buvimo vietos įvertinimui iš iš anksto nustatytų dydžių;

      - istorinės skrydžio žymės taškai atvaizduoja žymės buvimo vietos simbolio paskutines „n“ buvimo vietas;

      - istorinių atvaizduojamų taškų skaičių parenka skrydžių vadovas iš anksto nustatytų dydžių rinkinio;

      - atvaizduojant jutiklio duomenis, yra naudojami skirtingi simboliai, duomenų šaltiniui pažymėti (PSR, SSR, SMR, ADS-B, etc.);

      - žymes charakterizuoja požymiai (spalva, mirkčiojimas), rodantys skrydžio būseną ir specialias sąlygas.

      - grafiniai požymiai ir žymių išdėstymas yra konfigūruojami per HMI;

      - aprūpinama šiomis etiketės kategorijomis:

        - nekoreliuota: ši etiketė yra skirta nekoreliuotoms žymėms, t. y. nekoreliuotoms su sistemos skrydžio planais;

        - įprasta: ši etiketė skirta parengtinėms žymėms (bandomosioms, (angl. tentative tracks)), valdomoms žymėms arba valdymo perdavimo žymėms.

      - žymės etiketės yra atvaizduojamos visose darbo vietose su skirtingais žymės etiketės spalvos požymiais ir/arba etiketės formatais (kurie nustatomi atsižvelgus į tai, kam naudotojas teikia pirmenybę) ir naudojamos su skrydžiu susijusios žymės būsenos pokyčiui (angl. evolution) žymėti;

      - aprūpinama šiais etiketės formatais kiekvienai koreliuotai žymei:

        - įprastinė žymės etiketė: rodo esminę su skrydžiu susijusią informaciją;

        - pasirinkta žymės etiketė: padidintos įprastinės žymės etiketės atvaizdavimas; Ji atvaizduojama kaip nejudamas (stacionarus) langas, rodomas automatiškai kiekvieną kartą žymekliui (angl. cursor) esant ant standartinės etiketės;

        - išplėstinė žymės etiketė: joje yra papildomi skrydžio plano duomenys ir S režimo (Mode S) duomenys, susiję su pasirinktu taikiniu (angl. target);

        - radaro žymenos etiketė (angl. radar tag label).

      - numatomo kurso žymių simboliai turi būti dydžiu ir forma skirtingi, kad nebūtų painiojami tarpusavyje. Dėl simbolių susitariama sistemos projektavimo peržiūros metu;

      - numatomo žymės simboliai turi būti dydžiu ir forma skirtingi, kad nebūtų painiojami tarpusavyje. Dėl simbolių susitariama sistemos projektavimo peržiūros metu.

## Duomenys skrydžio etiketėje.

    - Į nekoreliuotos žymės duomenis įeina:

      - SSR kodas/Mode A+C/Mode S;

      - skrydžio lygis/absoliutusis aukštis;

      - taikinio greitis.

    - Į įprastinės žymės duomenis įeina:

      - šaukinys;

      - valkčio turbulencijos kategorija;

      - režimas Mode C/S(esamas) skrydžio lygis/absoliutusis aukštis;

      - leistinas skrydžio lygis/absoliutusis aukštis;

      - taikinio greitis;

      - vertikalaus greičio pokytis;

      - papildomos informacijos laukas;

      - nelaimės signalizavimas;

      - RVSM;

      - 8.33/UHF;

      - RNP;

      - naudojamo KTT numeris.

    - Į pasirinktos žymės duomenis įeina:

      - šaukinys;

      - valkčio turbulencijos kategorija;

      - režimas Mode C/S(esamas) skrydžio lygis/absoliutusis aukštis;

      - leistinas skrydžio lygis/absoliutusis aukštis;

      - greitis;

      - vertikalaus greičio pokytis;

      - papildomos informacijos laukas;

      - pavojaus signalizavimas;

      - nelaimės signalizavimas;

      - RVSM;

      - 8.33/UHF;

      - RNP;

      - paskirties aerodromas;

      - naudojamo KTT numeris;

      - kitas maršruto taškas;

      - orlaivio tipas;

      - vertikalus aukštėjimo/žemėjimo greitis;

      - išėjimo (iš oro erdvės) skrydžio lygis/absoliutusis aukštis.

    - Į išplėstinės žymės duomenis įeina:

      - šaukinys;

      - valkčio turbulencijos kategorija;

      - režimas Mode C/S(esamas) skrydžio lygis/absoliutusis aukštis;

      - leistinas skrydžio lygis/absoliutusis aukštis;

      - greitis;

      - vertikalaus greičio pokytis;

      - papildomos informacijos laukas;

      - pavojaus signalizavimas;

      - nelaimės signalizavimas;

      - RVSM;

      - 8.33/UHF;

      - RNP;

      - paskirties aerodromas;

      - naudojamo KTT numeris;

      - kitas maršruto taškas;

      - maršruto taškai;

      - prašomas (užklaustas) skrydžio lygis;

      - orlaivio tipas;

      - vertikalus aukštėjimo/žemėjimo greitis;

      - išėjimo (iš oro erdvės) skrydžio lygis/absoliutusis aukštis;

      - S režimo (Mode S) informacija;

      - paskirtas greitis;

      - paskirtas kursas.

    - Į radaro žymens duomenis įeina:

      - šaukinys;

      - leistinas skrydžio lygis/ absoliutusis aukštis;

      - papildoma informacija.

    - Tiekėjas galėtų siūlyti kitokią etikečių konfigūraciją. Dėl jų susitariama sistemos projektavimo peržiūros metu.

## Antžeminio judėjimo etiketės reikalavimai.

    - Sistema atvaizduoja antžeminio taikinio stebėjimo žymes atskirame lange. Langą per HMI gali (de)aktyvuoti skrydžių vadovas.

    - Antžeminio taikinio stebėjimo žymės atvaizduojamos ant 2D Šiaulių aerodromo žemėlapio.

    - Stebėjimo žymes sudaro šie elementai:

      - buvimo vietos simbolis: atvaizduoja žymės buvimo vietą;

      - etiketė;

      - istoriniai taškai: atvaizduoja žymės buvimo vietos simbolio paskutines 3 buvimo vietas;

      - žymės etiketės yra atvaizduojamos visose darbo vietose su skirtingais žymės etiketės spalvos požymiais ir/arba etiketės formatais;

      - visiems antžeminio judėjimo taikiniams taikoma įprastinė žymės etiketė: rodo esminę susijusią su taikiniu informaciją;

      - žymių simboliai turi būti dydžiu ir forma skirtingi, kad nebūtų painiojami tarpusavyje. Dėl simbolių susitariama sistemos projektavimo peržiūros metu;

## Duomenys antžeminio taikinio etiketėje.

    - Į įprastinės žymės duomenis įeina:

      - šaukinys;

      - papildomos informacijos laukas;

      - taikinio tipas.

    - Tiekėjas galėtų siūlyti kitokią etikečių konfigūraciją. Dėl jų susitariama sistemos projektavimo peržiūros metu.

## Valdymo perdavimas.

    - Perdavimo būsena atitinka siūlymą perduoti atsakomybę už skrydžio valdymą iš vieno FDRG funkcinio sektoriaus kitam arba išoriniam FIR arba kariniam centrui.

    - Valdymo perdavimas iš vieno sektoriaus kitam atliekamas tik po to, kai prisiimama atsakomybė.

    - Kol neprisiimta atsakomybė už valdymą, už skrydžio valdymą yra atsakingas sektorius, inicijuojantis perdavimą.

## Stebėjimo jutiklių duomenų sąsajos.

    - Sistema priima šiuos jutiklio duomenų pranešimus ASTERIX formatu:

      - PSR, SSR, SSR Mode S (S režimo), ir jungtines (kombinuotas, mišrias) PSR/SSR numatomo kurso žymes bei radarines žymes (ASTERIX Cat 001, 048 ir 062 formatais);

      - ADS-B duomenų ir paslaugų pranešimai (ASTERIX Cat 021 ir 023 formatais);

      - meteorologinio radaro informacija (ASTERIX Cat 008 formatas);

      - daugiajutiklinio (MLAT/WAM) taikinio ir paslaugų pranešimai (ASTERIX Cat 020 ir 019 formatai, atitinkamai, ir Cat 048 ir Cat 034, atitinkamai);

      - radaro jutiklio būsenos ir ženklai (ASTERIX Cat 002 ir 034 formatais);

      - sistemos žymės (ASTERIX Cat 062 formatu) iš išorinių OEV (ATM) sistemų (pvz. ETKR);

    - Sąsaja atitinka šias charakteristikas:

      - tipas: IPv4, IPv6 Ethernet;

      - aprašymas: UDP/IP Multicast vienalaikis duomenų siuntimas daugeliui vartotojų;

      - duomenų tipas: radiolokacinio taikinio duomenys, meteorologiniai duomenys, radaro būsena, žymės duomenys, ADS-B ir WAM/MLAT pranešimo duomenys, testavimo ir būsenos;

      - duomenų formatas: ASTERIX CAT 1, 2, 8, 10, 19, 20, 21, 23, 34,48, 62;

      - duomenų greitis: ne mažesnis kaip 1Gbps;

      - fizinės jungties tipas: SFP.

## AFTN, AMHS sąsaja.

    - Sistema turi sąsają su išorinėmis OEV sistemomis keistis tarpusavyje šiais duomenimis per ATS pranešimų dorojimo (tvarkymo) sistemą (AMHS arba AFTN):

      - ATS (oro eismo paslaugų) pranešimai, susiję su skrydžio planu, ICAO ir ADEXP formatu;

      - skrydžių plano valdymo pranešimai ir oro eismo srautų valdymo pranešimai ADEXP formatu iš Eurokontrolės CFMU/IFPS;

      - meteorologinės informacijos pranešimai ICAO formatu;

      - oro navigacijos informacijos pranešimai (NOTAM, SNOWTAM, BIRDTAM,) ICAO formatu;

      - taktinio srauto valdymo pranešimai ADEXP formatu iš CFMU/ETFMS;

      - centralizuoto SSR kodų valdymo pranešimai ADEXP formatu iš CFMU/CCAMS.

    - Sąsaja atitinka šias charakteristikas:

      - tipas: IPv4, IPv6 Ethernet;

      - protokolas: X.400 P3;

      - duomenų tipas: ICAO skrydžio plano pranešimai (FPL, CHG, CNL, DLA, DEP, ARR, EST, CPL, etc.), ADEXP skrydžio plano pranešimai (IFPL, ICHG, ICNL, IDLA, IDEP, IARR, etc.), MET pranešimai (METAR, TAF, SPECI, SIGMET, AIRMET), AIS pranešimai (NOTAM, SNOWTAM, BIRDTAM), taktinio srauto pranešimai (SAM, SRM, SLC, FLS, FSA, DES, REA), centralizuoto SSR kodų valdymo pranešimai (CAM, CCM, COR, CRE), oro erdvės naudojimo pranešimai (AUP, UUP);

      - duomenų formatas: ADEXP formatas pagal Eurokontrolės ATS duomenų mainų pateikimo standartą, ICAO formatas (AFTN/IA-5) pagal ICAO PANS/RAC-4444 10 priedą ir 1 pataisą FP2012;

      - duomenų perdavimo greitis: ne mažiau kaip 100 Mbps;

      - elektrinės charakteristikos: IEEE 802.3;

      - fizinės jungties tipas: RJ-45;

      - kai naudojama IPv4 protokolo versija, turi būti pateikiama ryšio režimo perdavimo paslauga per TCP, kaip nurodyta RFC 1006;

      - kai naudojama IPv6 protokolo versija, turi būti pateikiama ryšio režimo perdavimo paslauga per TCP, kaip nurodyta RFC 2126.

## OLDI sąsaja.

    - Sistema turės sąsają su gretimais SV centrais norint tarpusavyje keistis OLDI koordinavimo pranešimais, susijusiais su skrydžio plano duomenų perdavimu kitai tarnybai (angl. notification)/iki aktyvavimu, pagrindinio (angl. basic) ir dialogo lygio koordinavimu ir ryšio pranešimų perdavimu.

    - Sąsaja atitinka šias charakteristikas:

      - tipas: IPv4, IPv6 Ethernet;

      - protokolas: OLDI protokolu FMTP;

      - duomenų tipas: OLDI pranešimai;

      - duomenų formatas: ADEXP formatas pagal Eurokontrolės ATS duomenų mainų pateikimo standartą;

      - duomenų perdavimo greitis: ne mažesnis kaip 100Mbps;

      - elektrinės charakteristikos: IEEE 802.3;

      - fizinės jungties tipas: RJ45.

## D-ATIS arba AWOS sąsaja.

    - Sistema turi sąsają su D-ATIS sistema. Ši informacija atvaizduojama skrydžių vadovo darbo vietos ekrane per statinę arba bėgančią eilutę.

    - Sąsaja atitinka šias charakteristikas:

      - tipas: IPv4 Ethernet;

      - protokolas: TCP/IP;

      - duomenų tipas: D-ATIS informacija;

      - duomenų formatas: formatas derinamas projektavimo metu;

      - duomenų perdavimo greitis: ne mažesnis kaip 100Mbps;

      - elektrinės charakteristikos: IEEE 802.3;

      - fizinės jungties tipas: RJ45.

Pastaba: Dėl duomenų formato susitariama sistemos projektavimo peržiūros (tikslinimo) metu.

## Oro erdvės valdymo paramos priemonė.

## Sistema turi sąsaja oro erdvės naudojimo pranešimams gauti ir juos apdoroti.

## Žymės perdavimo (siuntimo) išorinėms sistemoms sąsaja.

    - Sistema siunčia žymės pranešimus realiu laiku, SDPS būsenos pranešimus ir jutiklio būsenos pranešimus išoriniams posistemiams (rezerviniam skrydžių valdymo centrui, kitoms išorinėms sistemoms).

    - Sąsaja atitinka šias charakteristikas:

      - tipas: IP Ethernet;

      - aprašymas: UDP/IP vienalaikis siuntimas keliems vartotojams (daugeliui vartotojų), siuntimas vienam vartotojui ir transliavimas;

      - duomenų tipas: žymės pranešimai, SDPS būsenos pranešimai, jutiklio būsenos pranešimai, saugos tinklų pranešimai;

      - pranešimų formatas: ASTERIX CAT 062, 063, 065, 004;

      - duomenų perdavimo greitis: mažiausiai 100Mbps;

      - elektrinės charakteristikos: IEEE 802.3;

      - fizinė jungtis: RJ45.

## Sistemos režimai.

    - ĮPRASTAS REŽIMAS: galimos (yra prieinamos) visos operacinės (veiklos vykdymo) funkcijos;

    - NEVISAVERTIS REŽIMAS: galima bent viena operacinė funkcija;

    - SISTEMA NEVEIKIA: nėra galimybės naudotis FDPS ir SDPS funkcijomis ir abiem vietiniais (duomenų perdavimo) (LAN) tinklais.

    - Sistemos režimų ištekliai parodyti lentelėje Nr. 5:

Lentelė Nr. 5

| Sistemos režimai ir ištekliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Režimas | Turimi ištekliai | Žymėjimas | Pastaba |
| Įprasta | Yra visos funkcijos arba vienas iš dubliuojamųjų išteklių | “Normal” | Nėra |
| Nevisaverčio veikimo/vienradaris | Yra visos funkcijos, bet naudojamas tik vienas radiolokacinis šaltinis. | “Degraded/Mono sensor/[sensor name]” Nevisavertis/monojutiklinis [jutiklio pavadinimas] | Sistemą į vienradarį režimą nustatė skrydžių vadovas, technikas, arba naudojami tik vieno radiolokatoriaus duomenys. |
| Nevisaverčio veikimo/tik RDPS | Naudojama vietos tinklas, radiolokacinių duomenų dorojimo sistema (pagrindinė arba valdomoji), saugos priemonės, sistemos stebėsena ir kontrolė, oro eismo situacijų atvaizdavimas. | “Degraded/no FDPS updates” Nevisavertis/ nėra FDPS atnaujinimų | FDPS nenaudojama. Etiketės arba FPL pakeitimas yra saugomi vietinėje darbo vietoje. |
| Nevisavertis/radaro aplinkkelis | Naudojama vietos tinklas, radiolokacinių duomenų aplinkkelis (pagrindinis arba valdomasis), oro eismo situacijų atvaizdavimas ir sistemos stebėsena bei kontrolė | “Degraded/Surveillance Bypass” Nevisavertis/stebėjimo aplinkkelis | SDPS nenaudojama. FDPS naudojama |
| Nevisavertis/skrydžio planas | Vietinis tinklas, oro eismo situacijos atvaizdavimas, skrydžio duomenų dorojimo sistema (pagrindinė arba valdomoji), sistemos stebėsena ir kontrolė | “Degraded/Flight plan” Nevisavertis/ skrydžio planas | SDPS ir stebėjimo aplinkkelis nenaudojami |

    - Šioje lentelėje apibrėžiamas kiekvienam sistemos režimui būtinų išteklių rinkinys.

    - Sistemos režimo žymėjimas rodomas skrydžių vadovų ir technikų monitorių ekranuose.

## Kibernetinio saugumo reikalavimai.

    - Sistemos organizacinės ir techninės duomenų saugos priemonės, skirtos užtikrinti sistemos duomenų konfidencialumą, prieinamumą, vientisumą, įgyvendinamos, vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, Saugos dokumentų turinio gairių aprašu ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, tarptautiniais standartais LST EN ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo priemonių praktikos nuostatai“, LST ISO/IEC 27001:2006 „Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai”, reglamentuojančiais saugų informacijos tvarkymą informacinėse sistemose.

    - Kibernetinio saugumo priemones sudaro:

      - vartotojų identifikavimo politika ir įrankiai;

      - ugniasienės;

      - antivirusinės priemonės, jei tai nepažeidžia saugai svarbių funkcijų ir reikalavimų;

      - audito ir administravimo įrankiai.

    - Vartotojų identifikavimo politika ir įrankiai.

      - Sistemos priežiūrą vykdančio asmens (toliau – administratorius) funkcijos turi būti atliekamos naudojant atskirą tam skirtą paskyrą, kuri negali būti naudojama kasdienėms Sistemos naudotojo funkcijoms atlikti.

      - Sistemos naudotojams negali būti suteikiamos administratoriaus teisės.

      - Kiekvienas naudotojas turi būti unikaliai atpažįstamas (asmens kodas negali būti naudojamas naudotojui atpažinti).

      - Naudotojas ar administratorius turi patvirtinti savo tapatybę slaptažodžiu arba kita tapatumo patvirtinimo priemone.

      - Naudotojo teisė dirbti su sistema turi būti sustabdoma, kai naudotojas nesinaudoja sistema ilgiau kaip tris mėnesius.

      - Prisijungimo prie Sistemos slaptažodžių reikalavimai:

        - slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių;

        - Sistemos dalys, patvirtinančios naudotojo tapatumą, turi drausti išsaugoti slaptažodžius;

        - turi būti nustatytas didžiausias leistinas naudotojo mėginimų įvesti teisingą slaptažodį skaičius (ne daugiau kaip penki kartai). Iš eilės neteisingai įvedus slaptažodį tiek kartų, kiek nustatyta, naudotojo paskyra turi užsirakinti ir neleisti naudotojui patvirtinti tapatybės ne trumpiau kaip penkiolika minučių;

        - Slaptažodžiai negali būti saugomi ar perduodami atviru tekstu. Tik laikinas slaptažodis gali būti perduodamas atviru tekstu, tačiau atskirai nuo prisijungimo vardo.

      - Papildomi Sistemos naudotojo slaptažodžių reikalavimai:

        - sistema turi reikalauti slaptažodžio keitimo ne rečiau kaip kas tris mėnesius;

        - slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip aštuoni simboliai;

        - keičiant slaptažodį, sistema neturi leisti sudaryti slaptažodžio iš buvusių dvejų paskutinių slaptažodžių.

      - Papildomi administratorių slaptažodžių reikalavimai:

        - sistema turi reikalauti slaptažodžio keitimo ne rečiau kaip kas du mėnesius;

        - slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip dvylika simbolių;

        - keičiant slaptažodį, sistema neturi leisti sudaryti slaptažodžio iš buvusių trijų paskutinių slaptažodžių.

    - Sistemos tarnybinėse stotyse turi būti įjungtos ugniasienės, sukonfigūruotos blokuoti visą įeinantį ir išeinantį, išskyrus su sistemos funkcionalumu ir administravimu susijusį duomenų srautą.

    - Sistemos programinės įrangos apsaugos nuo kenkėjiškų programų reikalavimai:

      - turi būti naudojama tik legali ir gamintojo patvirtinta programinė įranga, atitinkanti Kompiuterių programų naudojimo krašto apsaugos sistemos padaliniuose tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2001 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 943 „Dėl kompiuterių programų naudojimo krašto apsaugos sistemos padaliniuose tvarkos patvirtinimo“, ir konkrečių kompiuterių programų licencijų reikalavimus;

      - visa programinė įranga, naudojama Sistemoje, turi būti atnaujinama pagal Sistemos gamintojo nustatytas rekomendacijas.

      - turi būti naudojamos operacinių sistemų gamintojo nustatytos užkardos, užkertančios kelią jungtis išoriniams įrenginiams, sudarantiems galimybes pakenkti Sistemai.

    - Kibernetinio saugumo auditui atlikti turi būti fiksuojama ši informacija:

      - sistemos elementų įjungimas / išjungimas ar perkrovimas;

      - sistemos naudotojų, administratoriaus prisijungimas (ir nesėkmingi bandymai prisijungti) / atsijungimas;

      - įrašų trynimas, kūrimas ar keitimas;

      - laiko ir (ar) datos pakeitimai;

    - Audituojamų įrašų laiko žymos turi būti sinchronizuotos ne mažiau kaip vienos sekundės tikslumu.

    - Turi būti naudojami mažiausiai du laiko sinchronizavimo šaltiniai.

    - Kiekviename audito duomenų įraše turi būti fiksuojama:

      - įvykio data ir tikslus laikas;

      - įvykio rūšis / pobūdis;

      - sistemos naudotojo / administratoriaus ir sistemos įrenginio, susijusio su įvykiu, duomenys;

      - įvykio rezultatas.

    - Turi būti įdiegtos ir veikti įsibrovimo aptikimo sistemos, kurios stebėtų Sistemos įeinantį ir išeinantį duomenų srautą ir vidinį srautą tarp svarbiausių tinklo paslaugų.

## Patikimumas, priežiūra ir pasiekiamumas.

    - Sistema privalo būti sukurta taip, kad užtikrintų aukštą pasirengimą, ir sistemos paslaugos būtų pasiekiamos 24 valandas per parą, o paprastas sistemos gedimas nesukeltų paslaugos pablogėjimo.

    - Tarpusavyje keičiami sistemos elementai. Suprantama kaip galimybė keisti modulius ir elementus tarp tokių pačių įrenginių.

    - Sąveikaujanti. Sistemos elementai atliekantys tą pačią funkciją yra identiški ir gali būti panaudoti skirtingoms vidinėms konfigūracijoms.

    - Prieinama. Sistemos elementai ir moduliai turi būti lengvai pasiekiami užtikrinant greitą ir paprastą pakeitimą.

## Maitinimo tinklas (šaltinis) ir energijos vartojimas.

    - Sistema veikia esant komerciniam maitinimo šaltiniui 230 –15/+10% VAC, 50±1 Hz.

    - Sistema turi būti prijungta prie garantinės elektros energijos tiekimo sistemos, kurią sudaro UPS ir dyzeliniai generatoriai (garantinė elektros tiekimo sistema yra Pirkėjo atsakomybė).

    - Įranga turi turėti du nepriklausomus elektros tiekimo blokus.

    - Elektros energija, kurią vartoja blokai (mazgai), monitoriai bei kita komercinė techninė įranga, yra specifikuojama (patikslinama) atitinkamuose dokumentuose.

## Sistemos projektavimo peržiūra.

    - Sistemos projektavimo peržiūros tikslas – patikslinti sistemos projektavimą.

    - Tiekėjas apžiūri (inspektuoja) išdėstymo vietą, norėdamas ją patikrinti ir suderinti su Pirkėju.

    - Tiekėjas patikrina sistemos sąsajas kartu su Pirkėju vietos ištyrimo ir sistemos projektavimo peržiūros metu, kadangi jie gali būti keičiami po techninių reikalavimų parengimo.

    - Tiekėjas sistemos projektavimo peržiūrai pristato dokumentų rinkinį per du mėnesius nuo kontrakto pasirašymo:

      - sistemos specifikacijos dokumentas;

      - į sistemos projektavimo dokumentą įeina aprašymas:

        - sistemos ir techninio testavimo platformos architektūra (loginė);

        - sistemos ir techninio testavimo platformos techninės įrangos struktūra/konfigūracija/mazgai ir parametrai;

        - sistemos ir techninio testavimo platformos programinės įrangos analizės schema/konfigūracija/moduliai ir ypatybės;

        - sistemos ir techninio testavimo platformos operaciniai scenarijai reikiamam paleidimui, pakartotiniam paleidimui, (funkcijų) atstatymui;

        - procedūros susijusių sistemos ir techninio testavimo sistemos pagrindinių/įprastinių (šabloniškų)/priimtinų parametrų nustatymui.

      - pilnas reikiamų sistemos ir techninio testavimo platformos išorinių sąsajų valdymo dokumentų rinkinys.

    - Tiekėjas organizuoja sistemos projektavimo peržiūrą per tris mėnesius po kontrakto pasirašymo.

## Projekto valdymo planas.

    - Tiekėjas turi parengti, suderinti su Pirkėju ir pateikti Pirkėjui tikslų sistemos pristatymo, montavimo, bandymo ir testavimo grafikus. Visi darbai privalės būti įvykdyti grafike numatytu periodu ir užbaigimo terminu. Grafiko pakeitimas gali būti inicijuojamas tik Pirkėjo. Tiekėjas privalės atsižvelgti ir pritarti inicijuotiems darbų grafiko pakeitimams;

    - Tiekėjas privalo, ruošdamas projektą, atsižvelgti į visus Pirkėjo keliamus reikalavimus.

    - Tiekėjas turi įsipareigoti atlikti visus reikiamus projekto pakeitimus, iškilsiančius derinant projektą ar jį įgyvendinant;

    - Tiekėjas turi užtikrinti kaip galima trumpesnį ASVS įrangos įrengimo, bandymo ir perdavimo Pirkėjui laiką. Galimas, tik iš anksto suderintas su Pirkėju, trumpalaikis esamos ASVS sistemos neveikimas, susijęs su naujosios  įrangos įrengimu, bandymu ir perdavimu Pirkėjui bei senosios įrangos demontavimu;

    - Darbų metu pažeistos elektros, ryšių ar kitos sistemos turi būti atstatytos Tiekėjo sąskaita.

    - Tiekėjas atitinkamu projekto etapu parengia šiuos Projekto planus, kuriuos Pirkėjas peržiūri ir patvirtina:

      - projekto valdymo planas (PMP);

      - logistikos paramos planas (LSP);

      - dokumentacijos planas (DP);

      - saugos užtikrinimo planas (SAP);

      - kokybės užtikrinimo planas (QAP);

      - mokymo planas (TP);

      - montavimo ir paleidimo planas (IP);

      - FAT planas ir procedūros;

      - SAT planas ir procedūros.

    - Projekto valdymo planas suderinamas su Pirkėju.

## Sistemos testavimas.

    - Sistemos testavimą sudaro:

      - iki gamykliniai priėmimo bandymai (PRE-FAT);

      - gamykliniai priėmimo bandymai (FAT);

      - bandymai prieš priėmimą vietoje (PRE-SAT);

      - bandymai priėmimo vietoje (SAT);

      - operacinio vertinimo periodas po sėkmingų priėmimo vietoje bandymų (LTOS).

    - Visos testavimo procedūros suderinamos su Pirkėju ir AB „Oro navigacija“.

    - Pirkėjo paskirtas personalas dalyvauja gamykliniuose ir vietos priėmimo bandymuose.

## Personalo mokymas.

    - Tiekėjas rengia operacinio ir techninio personalo mokymą.

    - Konkurso dalyvis savo pasiūlyme turi pateikti pirminį Mokymo plano variantą.

    - Tiekėjo mokymo planas turi būti detaliai aptartas ir patvirtintas Pirkėjo pagal sutartą grafiką.

    - Mokymų kalba turi būti lietuvių arba anglų.

    - Visi mokymuose dalyvaujantys instruktoriai turi laisvai mokėti anglų arba lietuvių kalbą, būti kvalifikuoti, puikiai išmanyti sistemą ir būti patyrę instruktoriai.

    - Mokymai turi būti organizuoti ne mažiau kaip 4 (keturiems) Pirkėjo operacinio personalo atstovams;

    - Mokymai turi būti organizuoti ne mažiau kaip  4 (keturiems) Pirkėjo inžinerinio-techninio personalo atstovams;

    - Mokymai turi būti sudaryti iš ne mažiau kaip 40 val. teorinio ir ne mažiau kaip 20 val. praktinio inžinerinio-techninio personalo mokymo;

    - Teorinio mokymo metu Pirkėjo inžinerinis-techninis personalas turi būti teoriškai supažindintas su ASVS sistema:

      - išaiškintas veikimo principas;

      - elementų išdėstymas;

      - instaliavimo / demontavimo eiliškumas;

      - pagrindinių sistemų parametrų patikrinimo principai;

      - gedimų paieškos algoritmai;

      - dažniausiai pasitaikantys gedimai;

      - techninės priežiūros vykdymas (operatyvioji kontrolė, kasdieninė, savaitės, mėnesio, ketvirčio, pusmečio ir metų techninės priežiūros);

      - darbų saugos užtikrinimas.

    - Mokymai turi apimti visą techninę ir programinę įrangą, tiekiamą pagal Sutartį, o tai reiškia, kad mokymai, susiję su COTS produktų įrengimu, priežiūra ir eksploatavimu, taip pat turi būti įtraukti į Konkurso dokumentus ir mokymo planą.

    - Teorinio mokymo metu kiekvienam Pirkėjo inžinerinio-techninio personalo atstovui turi būti pateikta ASVS sistemos mokomoji medžiaga: spausdintinė arba kompiuterinėje laikmenoje (lietuvių arba anglų kalba);

    - Praktinio mokymo metu Pirkėjo inžinerinis-techninis personalas turi būti apmokytas praktiškai atlikti ASVS sistemos instaliavimo / demontavimo, techninės priežiūros, gedimų paieškos ir lokalizavimo darbus. Praktiniams mokymams atlikti reikalingus įrankius, atsargines detales ir eksploatacines medžiagas turi patiekti Tiekėjas;

    - Po mokymų inžineriniam techniniam personalui turi būti įteikti mokymo baigimo sertifikatai. Sertifikatai turi būti patvirtinti įrangos gamintojo.

    - Mokymas organizuojamas kaip:

      - operacinio ir techninio personalo mokymas Tiekėjo gamykloje prieš atliekant FAT (angl. factory acceptance test);

      - operacinio ir techninio personalo mokymas vietoje prieš atliekant SAT;

      - operacinio ir techninio personalo mokymas darbo vietoje.

# Garantiniai reikalavimai

## Techninės priežiūros koncepcija.

    - Šios sistemos ir susijusios aplinkos ypatumų priežiūra turi būti efektyvi ir atitikti veiklos poreikius bei aviacijos saugos reikalavimus.

    - Nustatomi du priežiūros lygiai:

      - „Pirmas lygis“: vietoje (angl. on-site), kur darbuotojai izoliuos ir pakeis sugedusias sistemos dalis;

      - „Antras lygis“: atliekama remonto dirbtuvėse (Tiekėjo patalpose) arba vietoje (Aviacijos bazės techninis personalas), arba išimtiniais atvejais bet kurioje kitoje vietoje, dėl kurios susitarė teikėjas ir perkančioji organizacija. Sugedusios dalys taisomos iki komponento lygio, kiek tai yra įmanoma.

    - Konkurso dalyvis turi pasiūlyti savo viziją ir koncepciją dėl tinkamiausio ir efektyviausio priežiūros metodo.

    - Tiekėjas garantuoja trumpiausią įmanomą remonto laiką (angl. Mean Time to Repair), kuris turi būti trumpesnis nei 30 minučių.

    - Tiekėjas turi padėti sudaryti paramos ir, jei reikia, paslaugų sutartį su vietinėmis įmonėmis, apimančią pradinių tiekėjų atliekamą COTS elementų remontą / pakeitimą.

    - Tiekėjas garantuoja visos techninės, programinės įrangos ir dokumentacijos (įskaitant COTS gaminius) palaikymą ir remontą / keitimą, įskaitant atsarginių dalių tiekimą laikotarpiui, atitinkančiam numatomą įrenginio eksploatavimo laiką, bet ne trumpiau kaip 10 metų. Tiekėjui nutraukus techninės įrangos paslaugų teikimo sutartį, Tiekėjas įsipareigoja toliau teikti pagalbą savo lėšomis.

## Atsarginės dalys ir palaikymas.

    - Siūlomas pradinis atsarginių dalių rinkinys turi būti nurodytas konkurso dalyvio dokumentuose, kaip privalomų atsarginių dalių sąrašas, kuriame turi būti visos atsarginės dalys (COTS, eksploatacinės medžiagos ir pan.), nurodant kiekvienos atskiros prekės kainą.

      - Kiekvienos atsarginės dalies atsarginių dalių sąraše turi būti nurodyta:

        - rangovo / gamintojo pavadinimas;

        - dalies numeris (P/N);

        - atsarginės dalies aprašymas;

        - rekomenduojamas pristatomų atsarginių dalių kiekis;

        - sistemoje montuojamų dalių kiekis;

        - kiekvienos dalies MTBF, MTTR, TAT, DT;

        - kategorija: remontuotina (remontuoti/keisti vietoje, taisyti remonto dirbtuvėse) arba netaisytina (sugedus išmesti);

        - garantinis laikotarpis (tik tam tikroms dalims specialiai apibrėžto garantinio laikotarpio atveju).

      - Jei pasibaigus garantiniam laikotarpiui įrodoma, kad apskaičiuotas atsarginių dalių suvartojimas ir (arba) MTBF neatitinka Sutartyje nustatytų ribų, Tiekėjas turi peržiūrėti atsarginių dalių skaičiavimus, atnaujinti ir pristatyti atsarginių dalių pakuotę savo lėšomis.

      - Tiekėjas garantuoja trumpiausią įmanomą TAT (angl. Turn-around time) laiką dalims, siunčiamoms į Remonto dirbtuves remontuoti ar keisti, kuris yra trumpesnis nei 30 kalendorinių dienų.

      - Tiekėjas perkančiosios organizacijos papildomai užsakytoms dalims garantuoja trumpiausią įmanomą DT (pristatymo laiką), kuris turi būti trumpesnis nei 60 kalendorinių dienų.

      - Tiekėjas visas atsargines dalis, kurių kiekis ir kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, pristato Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki eksploatacijos pradžios. Šios atsarginės dalys turi būti apžiūrimos ir išbandytos (išskyrus eksploatacines medžiagas) atliekant SAT (priėmimo vietoje bandymą).

      - Tiekėjas informuoja Perkančiąją organizaciją, jeigu tam tikros rūšies atsarginių dalių pristatymas tampa sudėtingas arba numatoma tos detalės gamybos pabaiga. Toks pranešimas kartu su pasiūlymu pakeisti atsargines dalis į analogą pateikiamas ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius.

      - Aukščiau nurodytas reikalavimas (3.2) galioja dalims, įsigytoms iš Tiekėjo arba bet kurio iš tiekėjų, dalyvaujančių perkant šios sistemos atsargines dalis.

      - Tiekėjas turi įtraukti techninę klientų aptarnavimo priežiūrą, kurią atlieka profesionalus skrydžių valdymo sistemų inžinierius, dirbantis Tiekėjo patalpose ir atitinka Eurokontrolės reglamento 2017/373 (Regulation (EU) 2017/373) reikalavimus ir turi galiojančias ATSEP licencijas aptarnauti ATM įrangą. Pasirašęs sutartį, Tiekėjas turi nurodyti aukščiau paminėto įgalioto specialisto kontaktinius duomenis (vardas/pavardė, pareigos, padalinys, telefonas, el. pašto adresas, biuro darbo laikas).

    - Privalomų atsarginių dalių sąrašas.

      - Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti privalomą atsarginių dalių komplektą, kad būtų galima efektyviai dešimt metų atlikti visų sistemos dalių priežiūrą. Perkančioji organizacija pasilieka teisę įsigyti papildomą atsarginių dalių komplektą.

      - Siūlomas privalomų atsarginių dalių komplektas turi būti pagrįstas RAM skaičiavimu, bet ne mažesnis kaip:

        - dvi (2) tarnybinės stotys (serveriai);

        - vienas (1) darbo vietos kompiuteris (CWP);

        - vienas (1) monitorius kiekvienam į pasiūlymą įtrauktam monitoriaus tipui;

        - dvi (2) kompiuterinės pelės;

        - dvi (2) kompiuterinės klaviatūros;

        - šešios (6) atminties laikmenos (HDD, SDD ar pan.) tinkančios tiek tarnybinėms stotims tiek darbiniams kompiuteriams;

        - vienas (1) NTP serveris;

        - vienas (1) tinklo komutatorius;

        - vienas (1) tinklo maršrutizatorius (jei naudojamas).

      - Siūlomas privalomas atsarginių dalių komplektas turi būti to paties tipo/modelio/versijos kaip ir sumontuota įranga.

    - Rekomenduojamų atsarginių dalių sąrašas.

      - Konkurso dalyvis raginamas pagal savo patirtį ir techninės priežiūros koncepciją pasiūlyti papildomą atsarginių dalių komplektą, kuris gali būti naudingas. Šis sąrašas turi būti aiškiai atskirtas nuo 3.2.2 punkto privalomų atsarginių dalių sąrašo.

## Garantija.

    - Garantija – tai tvirtas ir rašytinis Tiekėjo įsipareigojimas per sutartą laikotarpį ištaisyti priimtų pristatymų (techninės įrangos, programinės įrangos, dokumentacijos ir kt.) defektus ir trūkumus. Ši pareiga netaikoma, kai Tiekėjas gali įrodyti, kad tokiam trūkumui ar trūkumams garantija netaikoma.

    - Garantinis laikotarpis.

      - Visai aukščiau paminėtai techninei ir programinei įrangai garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Perkančioji organizacija pasirašo priėmimo–perdavimo aktą ir Tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai Banko garantiją dėl gedimų pašalinimo per garantinį laikotarpį.

      - Tiekėjo pareiga ištaisyti defektus ir trūkumus galioja tol, kol visi pranešti ir laukiami defektai ir trūkumai nustatyti per priėmimo vietoje bandymus (SAT), taip pat nuo garantinio ataskaitinio laikotarpio pradžios bus patenkinamai ištaisyti.

      - Garantinis laikotarpis TĮ/PĮ elementams ir dokumentacijai automatiškai pratęsiamas laikotarpiui, per kurį SV sistema (jos dalis) yra nepasiekiama (sustabdyta (angl. down time)).

      - Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, bet kokiems naujai aptiktiems trūkumams garantija nebegalioja.

    - Tiekėjo įsipareigojimai.

      - Jei per garantinį laikotarpį atsiranda defektų ir trūkumų, turinčių įtakos sutartyje numatytoms prekėms ir paslaugoms, Tiekėjas pradeda taisyti tokius trūkumus vadovaudamasis toliau išvardytomis nuostatomis.

      - Tiekėjui gavus pranešimą laiku nuo pirmadienio iki penktadienio, 8.00–17.00 val. (Lietuvos laiku), defektai turi būti pradėti šalinti per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo.

      - Nustačius sudėtingus sistemos gedimus, šalys susitaria dėl tinkamos gedimų šalinimo vietos ir terminų.

      - Pasibaigus aukščiau nurodytiems terminams, Pirkėjas gali pašalinti gedimą pats arba pavesti jį pašalinti Tiekėjo lėšomis. Tiekėjo garantinis įsipareigojimas lieka nepakitęs, jei darbai buvo atlikti tinkamai ir Pirkėjas nedelsdama apie tai informavo Tiekėją.

      - Baigęs remontą ar modifikavimą Tiekėjas turi įrodyti, kad laikomasi TĮ/PĮ specifikacijų ir dokumentų.

      - Tiekėjas garantiniu laikotarpiu sugedusias dalis Pirkėjui keičia nemokamai.

      - Tiekėjas garantiniu laikotarpiu, be išlaidų Pirkėjui, ištaisys visus techninės ar programinės įrangos dizaino defektus, jei dėl šių defektų sistema neatitinka nustatytų eksploatacinių reikalavimų.

      - Programinės įrangos pataisymai turi būti tikrinami regresijos būdu.

      - Prireikus Tiekėjas turi atnaujinti dokumentus, kad šie atspindėtų TĮ/PĮ trūkumus, ištaisytus pagal garantiją.

# Papildoma informacija

## Santrumpos.

| 4DTRAD | Keturių matmenų trajektorijos duomenų perdavimo ryšio paslauga |
| --- | --- |
| ACAS | Susidūrimų vengimo orlaivio sistema |
| ACASRA | ACAS patariamasis sprendimas |
| ACC | Regiono skrydžių valdymo centras |
| ACL | CPDLC ATC leidimai |
| ACM | Artėjimo leidimo stebėjimas |
| ACT | ATC aktyvavimo pranešimas |
| ADEP | Išskridimo aerodromas |
| ADES | Paskirties aerodromas |
| ADEXP | Oro eismo paslaugų duomenų mainų pateikimo standartas |
| ADS | Automatinis priklausomas stebėjimas |
| ADS-B | Automatinis priklausomas stebėjimas – transliavimas |
| AFDA | Prieigų kūgio nuokrypio įspėjimas |
| AFIL | Skrydžio metu pateiktas skrydžio planas |
| AFP | ATC skrydžio plano siūlymas |
| AFTCM | Skrydžių srautų ir pajėgumo (pralaidumo) valdymas |
| AFTN | Aviacijos fiksuotasis telekomunikacijų tinklas |
| AIS | Oro navigacijos informacijos paslauga |
| ALM | Atskridimo/tupimo monitorius |
| ALTN | Atsarginis aerodromas |
| AMAN | Atskridimų tvarkytuvė |
| AMC | CPDLC ATC mikrofonų patikrinimo paslauga |
| AMHS | Oro eismo paslaugų pranešimų dorojimo sistema |
| AoR | Atsakomybės zona |
| APM | Artėjimo tūpti trajektorijos stebėsena |
| APP | Prieigos skrydžių valdymas |
| APW | Zonos artumo įspėjimas |
| ARO | Aerodromo pranešimų tarnyba |
| ARTAS | ATM stebėjimo sekimo įranga ir serveris |
| ASAS | Orlaivių skirstymą palaikanti orlaivio sistema |
| ASMGCS | Patobulinta antžeminio eismo valdymo ir kontrolės sistema |
| ASSR | Paskirtasis SSR kodas |
| ASM | Oro erdvės vadyba |
| ASMT | Automatinis saugos stebėsenos įrankis |
| ASTERIX | Plataus naudojimo struktūrizuoti Eurokontrolės radiolokacinės informacijos mainai |
| ATC | Skrydžių valdymas |
| ATCC | Skrydžių valdymo centras |
| ATCO | Skrydžių vadovas |
| ATFM | Skrydžių srautų valdymas |
| ATG | Oro eismo generatorius |
| ATIS | Aerodromo rajono informacijos automatinio perdavimo paslaugos |
| ATM | Oro eismo valdymas |
| ATN | Aviacijos telekomunikacijų tinklas |
| ATOT | Faktinis kilimo laikas |
| ATN-ES | ATN galinė sistema |
| ATS | Oro eismo paslaugos |
| ATO | Faktinis perskridimo laikas |
| ATSA | Eismo situacijos supratimas orlaivyje |
| ATSU | Oro eismo paslaugų teikimo padalinys (tarnyba) |
| AUP | Oro erdvės naudojimo planas |
| AWOS | Automatinė meteorologinio stebėjimo sistema |
| BADA | Orlaivių duomenų bazė |
| CAM | Kodo skyrimo pranešimas |
| CCAMS | Centralizuota SSR kodų skyrimo ir valdymo sistema |
| CCD | Išskridimas tolydžiai aukštėjant |
| CCM | Kodo atšaukimo pranešimas |
| CDA | Artėjimas tūpti tolydžiai žemėjant |
| CDR | Sąlyginiai tiesioginiai maršrutai |
| CDT | Pavojingų situacijų aptikimo įrankiai |
| CFL | Leistinas skrydžio lygis |
| CFMU | Centrinė skrydžių srautų valdymo tarnyba |
| CHG | Keitimo pranešimas |
| CLAM | Leistino skrydžio lygio atitikties monitorius |
| CMD | Kontrolės ir stebėsenos atvaizdavimas |
| COR | Kodo užklausa |
| CPDLC | Skrydžių vadovo ir piloto ryšys duomenų perdavimo kanalu (linija) |
| CPL | Turimasis skrydžio planas |
| CPR | Koreliuotos buvimo vietos pranešimas |
| CPU | Centrinis procesorius |
| CRE | Kodo atlaisvinimo pranešimas |
| COTS | Standartizuotas produktas, kuriuo prekiaujama rinkoje |
| CSN | Orlaivio šaukinys |
| CSSR | Konversinis antrinės apžvalgos radiolokatorius |
| CTOT | Apskaičiuotasis kilimo laikas |
| CWP | Skrydžių vadovo darbo vieta |
| DBM | Duomenų bazės valdymas |
| DEP | Išskridimo pranešimas |
| DES | Laikino sustabdymo panaikinimo pranešimas |
| DEST | Paskirties punktas (taškas) |
| DLA | Vėlavimo pranešimas |
| DLIC | Duomenų ryšio užmezgimo funkcija |
| DLS | Duomenų perdavimo ryšio paslaugos |
| DMAN | Išskridimų tvarkytuvė |
| DOF | Skrydžio data |
| DST | Paskirties oro uostas |
| D-ATIS | Skaitmeninės aerodromo rajono informacijos automatinio perdavimo paslaugos |
| D-TAXI | Riedėjimo maršrutų nustatymo (parinkimo) paslaugos |
| DVD | Universalusis skaitmeninis diskas |
| EC | Europos Komisija |
| EET | Apskaičiuotasis praėjęs laikas |
| EFS | Elektroninės skrydžio juostelės |
| EOBT | Apskaičiuotasis trinkelių patraukimo laikas |
| EOC | Konflikto (pavojingo suartėjimo) pabaiga |
| ETFMS | Patobulinta taktinio srauto valdymo sistema |
| ETKR | Europos sekimo (stebėjimo) įrangos paslaugos (Tracker Services) |
| ETO | Apskaičiuotasis laikas iki nustatyto taško |
| ETOT | Apskaičiuotasis kilimo laikas |
| EU | Europos Sąjunga |
| EUROCONTROL | Europos saugios oro navigacijos organizacija |
| EXOT | Laukiamas išriedėjimo (nuo KTT ar stovėjimo aikštelės) laikas |
| FAB | Funkcinis oro erdvės blokas |
| FDA | Skrydžio duomenų asistentas |
| FDP | Skrydžio duomenų dorojimas |
| FDPA | Skrydžio duomenų dorojimo zona |
| FDPS | Skrydžio duomenų dorojimo sistema |
| FDRG | Skrydžio duomenų regionas |
| FIR | Skrydžių informacijos regionas |
| FIS | Skrydžių informacijos paslauga |
| FL | Skrydžio lygis |
| FIXM | Skrydžių informacijos mainų modelis |
| FLS | Skrydžio sulaikymo pranešimas |
| FMTP | Skrydžio pranešimų perdavimo protokolas |
| FPL | Skrydžio planas |
| FRA | Laisvų maršrutų oro erdvė |
| FSA | Pirminio sistemos aktyvavimo pranešimas |
| GAT | Bendrasis oro eismas |
| GPS | Pasaulinė vietos nustatymo sistema |
| GRIB | Glaustas tinklelinis duomenų formatas binarine forma |
| GTI | Grafinių priemonių (įrankių) sąsaja |
| HDD | Diskasukis |
| HIST | Istorija |
| HMI | Žmogaus ir mašinos sąsaja |
| ICAO | Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija |
| ICD | Sąsajos valdymo dokumentas |
| ID | Identifikatorius |
| IFPLID | Atskiro skrydžio plano pranešimo identifikacijos numeris |
| IFPS | Integruotas pirminis skrydžio planas |
| IFR | Skrydžių taisyklės pagal prietaisus |
| IMM | Tarpusavyje sąveikaujantys daugybiniai (sudėtiniai, keletas režimų) režimai |
| IP | Interneto protokolas |
| IPv4 | Interneto protokolas versija 4 |
| IPv6 | Interneto protokolas versija 6 |
| JPDA | Jungtinių tikimybinių duomenų sujungimas |
| LAM | Loginio patvirtinimo pranešimas |
| LAN | Vietinis (duomenų perdavimo) tinklas |
| LCD | Skystųjų kristalų ekranas |
| LISAT | Link2000+ statistikos pranešimų ir analizės įrankis (priemonė) |
| LoA | Susitarimai (tarp centrų) |
| LOF | Prisijungimo duomenų siuntimo pranešimas |
| METAR | Reguliarūs meteorologiniai pranešimai aviacijai |
| MHT | Daugybinių hipotezių technika (metodai) |
| MLAT | Daugiautiklinis stebėjimas |
| MODE A | Užklausimas A režimu |
| MODE C | Užklausimas C režimu |
| MODE S | Užklausimas S režimu |
| MOF | Skrydžio režimai |
| MONA | Stebėsenos priemonės |
| MRT | Daugiaradaris stebėjimas (sekimas) |
| MSAW | Mažiausio saugaus absoliutaus aukščio įspėjimas |
| MSPT | Daugiasektorio planavimo įrankiai |
| MSSR | Monoimpulsinis (vienimpulsinis) antrinės apžvalgos radaras |
| MT | Misijos trajektorija |
| MTBF | Vidutinis laikas tarp gedimų |
| NAN | Kita duomenis gaunanti tarnyba |
| NAVAIDS | Navigacijos priemonės |
| NMOC | Tinklo valdytojo operacijų centras |
| NOTAM | Pranešimas pilotams |
| NTP | Tinklo laiko protokolas |
| OAT | Operatyvusis oro eismas |
| OEV | Oro eismo valdymas |
| OLDI | Tiesioginiai duomenų mainai |
| OPR | Operatorius |
| OS | Operacinė sistema |
| OTA | Įspėjimas dėl atskridimui/išskridimui priešingo eismo |
| PB | Orlaivio stūmimas (uodega į priekį) |
| PBN | Navigacija pagal technines galimybes (remiantis technine charakteristika) |
| P-RNAV | Tikslioji zonos navigacija |
| PSR | Pirminis apžvalgos radiolokatorius |
| PSSR | Ankstesnis SSR kodas |
| QNH | Aukštimačio slėgio skalės nustatymas vietos aukščiui nustatyti |
| RA | Patariamieji sprendimai (konfliktui išvengti) |
| RAM | Patikimumas, prieinamumas, techninė priežiūra |
| RAMHD | Maršruto laikymosi kontrolė, nukrypimas nuo kurso |
| RAMLD | Maršruto laikymosi kontrolė, išilginis nuokrypis |
| RBT | Pamatinė verslo trajektorija |
| RCM | Kilimo ir tūpimo tako/riedėjimo tako kirtimo kontrolė |
| RDM | Išskridimo kontrolė |
| RDP | Radiolokacinių duomenų dorojimas |
| REG | Registracijos numeris |
| REJ | Atmetimo (nepriėmimo) pranešimas |
| RFL | Užklaustas skrydžio lygis |
| RIF | Pakartotinio leidimo gavimas skrydžio metu (ICAO FPL 18 dalies santrumpa) |
| RMK | Pastaba (ICAO FPL 18 dalies santrumpa) |
| RNAV | Zonos navigacija |
| RNP | Būtina navigacinė charakteristika |
| RPL | Kartotinis skrydžio planas |
| RQP | Skrydžio plano užklausos pranešimas |
| RVR | Kilimo ir tūpimo tako matomumo nuotolis |
| RVSM | Sumažinto vertikaliojo skirstymo minimumas |
| RWY | Kilimo ir tūpimo takas |
| SAM | Laiko tarpsnių skyrimo pranešimas |
| SAR | Paieška ir gelbėjimas |
| SBOA | „Stop“ linijos peržengimo įspėjimas |
| SBS | Stebėjimo aplinkkelio sistema |
| SDP | Stebėjimo duomenų dorojimas |
| SDDS | Stebėjimo duomenų paskirstymo sistema |
| SDPS | Stebėjimo duomenų dorojimo sistema |
| SFE | Stebėjimo pirminio dorojimo įtaisas (ciklo pradžia); išorės sąsaja |
| SFPL | Sistemos skrydžio planas |
| SID | Standartinis išskridimas pagal prietaisus |
| SLC | Laiko tarpsnio atšaukimo pranešimas |
| SMAN | Antžeminio eismo valdymas |
| SMGCS | Antžeminio eismo valdymo ir kontrolės sistema |
| SMR | Antžeminio eismo radiolokatorius |
| SNTP | Paprastasis tinklo laiko protokolas |
| SPI | Specialus buvimo vietos identifikatorius (kodas) |
| SRM | Laiko tarpsnio patikslinimo/patikrinimo pranešimas |
| SSR | Antrinis apžvalgos radiolokatorius |
| STAR | Standartinis atskridimas pagal prietaisus |
| STCA | Pavojingo suartėjimo trumpalaikė signalizacija |
| STS | Būsenos indikatorius |
| SU | Paleidimas |
| SWAL | Programinės įrangos naujumo garantijos lygis |
| SYSCO | Koordinavimas per sistemą |
| TAG | Orlaivio identifikatorius (šaukinys) |
| TAS | Tikrasis oro greitis |
| TCP | Perdavimo valdymo protokolas |
| TCT | Taktinio skrydžių vadovo priemonė (įrankis) |
| TDA | Laikinai pavojingos zonos |
| TMA | Aerodromo manevravimo zona |
| TMS | Techninės stebėsenos sistema |
| TO | Leidimas kilti |
| TOBT | Planinis trinkelių patraukimo laikas/apskaičiuotasis trinkelių patraukimo laikas |
| TOD | Išskridimo laikas |
| TP | Trajektorijos prognozė |
| TSAT | Planinis išskridimo pradžios (variklių paleidimas) patvirtinimo laikas |
| TSM | Riedėjimo takų skirstymo kontrolė |
| TTG | Sutaupomas laikas |
| TTL | Prarandamas laikas |
| TTOT | Planinis pakilimo laikas |
| TWR | Aerodromo skrydžių valdymas |
| TX | Leidimas riedėti |
| TYP | Orlaivio tipas (ICAO FPL 18 dalies santrumpa) |
| UDP | Vartotojų datagramų protokolas |
| UIR | Viršutinis skrydžių informacijos regionas |
| URD | Vartotojo reikalavimų dokumentas |
| USB | Universali nuoseklioji magistralė |
| UTC | Suderintasis pasaulinis laikas |
| UTMM | Neleistino judėjimo riedėjimo taku monitorius |
| UUP | Atnaujintas oro erdvės naudojimo planas |
| VCS | Kalbinio ryšio sistema |
| VFR | Vizualiųjų skrydžių taisyklės |
| VHF DF | Labai aukšto dažnio pelengatorius |
| VoIP | Interneto telefonija |
| VSP | Kintami sistemos parametrai |
| WAM | Platusis daugiajutiklinis stebėjimas |
| WRA | Klaidingo atskridimo/išskridimo KTT signalizavimas |
| WMO | Pasaulinė meteorologijos organizacija |
| XML | Praplečiamoji dokumentų aprašų kalba |

## Apibrėžtys.

| Aerodromo skrydžių valdymo bokšto skrydžių valdymo paslaugos | Padalinys, teikiantis skrydžių valdymo paslaugas aerodromo eismui. |
| --- | --- |
| Artėjimo tūpti trajektorijos monitorius | Antžeminė saugos priemonė, kurios tikslas įspėti skrydžių vadovą dėl padidėjusios susidūrimo su vietove rizikos – įspėjimo dėl orlaivio artumo su vietove arba kliūtimis galutinio priartėjimo tūpti metu savalaikis generavimas. |
| Duomenys apie pavojingą suartėjimą (konfliktą) | Į juos eina: susiję su konfliktu duomenys, įskaitant konflikto identifikavimą, konflikto tipą, kurie galėtų tapti pavojingo orlaivių suartėjimo priežastimi, arba patekimas į specialaus naudojimo oro erdvę, žemėjimas mažesniame negu leistina lygyje arba nominalių maršrutų dalinis sutapimas. |
| Duomenų bazė | Gerai parengtas duomenų rinkinys. |
| Duomenų bazės valdymo sistema | Programinės įrangos sistema, skirta tam, kad būtų galima apibrėžti, kurti, teikti užklausas, atnaujinti ir administruoti duomenų bazes. |
| ED-153 | EUROCAE rekomendacijos OEV programinės įrangos saugos užtikrinimui |
| ED-109/A | Navigacijos, ryšių, stebėjimų ir oro eismo vadybos (RNS/OEV)sistemų programinės įrangos integralumo užtikrinimo sprendimai |
| GAMET | Zonos orų pranešimas aiškių santrumpų tekstu skrydžiams, vykdomiems žemame lygyje (iki 1000 skrydžio lygio) nustatytame skrydžių informacijos regione (FIR) arba jo pazonyje. |
| GND skrydžių vadovas | Antžeminio valdymo skrydžių vadovas, paprastai atsakingas už eismą manevravimo lauke, išskyrus kilimo ir tūpimo takus. |
| Informacinis centras (infocentras) | Nustatytas AFTN/AMHS adresas, kuriuo siunčiamas tam tikras pranešimų rinkinys. |
| Kintami sistemos parametrai | Šie parametrai leidžia priimti ir koreguoti sistemos eksploatacines savybes pagal reikiamą lygį. |
| Koreliacija | Funkcija, kuri susieja būsenos vektorių ir skrydžio plano duomenis, remiantis SSR kodo atpažinimu, skrydžio maršruto ir profilio geografiniu ir sinchronizavimo tikrinimu. |
| KTT (RWY) skrydžių vadovas | Aerodromo skrydžių valdymo bokšto skrydžių vadovas, paprastai atsakingas už operacijas kilimo ir tūpimo take ir orlaivius, skrendančius aerodromo skrydžių valdymo bokšto atsakomybės zonoje. |
| Leidimą duodantis (CLD) skrydžių vadovas | Leidimų davimo darbo vieta, paprastai atsakinga už variklių paleidimo (skrydžio pradžios) leidimą ir ATC leidimus išskrendantiems IFR skrydžiams. |
| LOST (paklydęs, dingęs) | Informacijos langas, kuriame rodoma informacija, praradus susiejimą su stebėjimo radarine žyme. |
| Mažiausio saugaus absoliutaus aukščio įspėjimas | Antžeminė saugos priemonė, skirta padėti išvengti valdomojo skrydžio susidūrimo su vietove, tinkamu laiku generuojant pavojaus signalą dėl orlaivio artumo su vietove ar kliūtimis. |
| METAR | Pranešimas apie faktines meteorologines sąlygas aerodrome pranešimo metu. |
| Pavojingas suartėjimas (pavojinga situacija, konfliktas) | Konfliktu laikoma sąlyga, kuri bus nustatyto skirstymo minimumo pažeidimo priežastimi orlaivių trajektorijoms pavojingai suartėjus, arba patekimas į specialaus naudojimo oro erdvę, arba žemėjimas mažesniame negu leistina lygyje, arba nominalių maršrutų dalinis sutapimas. |
| Pavojingo orlaivių suartėjimo trumpalaikis signalizavimas | Atitinkamu laiku generuojamas skrydžių vadovui pavojaus signalas siekiant išvengti orlaivių susidūrimo dėl galimo ar faktinio skirstymo minimumo pažeidimo. |
| Pavojingų suartėjimų aptikimo įrankiai | Pavojingų suartėjimų aptikimo įrankiai – automatiniai sprendimą palaikantys įrankiai, naudojami konfliktui aptikti “žiūrėjimo į ateitį/priekį horizontuose“, taip pat ir planavimo ir taktiniuose horizontuose. |
| Planavimo skrydžių vadovas (PC) | Planavimo skrydžių vadovas tradicinėje skrydžių vadovų komandoje (grupėje) yra skrydžių vadovas, atsakingas už nesusijusias su radiolokaciniu valdymu užduotis. |
| Planavimo skrydžių vadovo funkcija (pareigos) | Planavimo skrydžių vadovo funkcija reiškia planavimo skrydžių vadovui apibrėžtą atsakomybę už eismo (skrydžių) patekimo į sektorių ir išėjimo iš sektoriaus koordinavimo valdymą bei kitas taktinio skrydžių vadovo deleguotas užduotis. |
| Planinė trajektorija | Trajektorija, atvaizduojanti labiausiai tikėtiną skrydžio eigą (angl. behavior) interesų zonoje (AoI), nuo pakilimo iki nutupimo (žemės paviršiaus lietimas), vidutinės trukmės. |
| Prieigos skrydžių valdymo paslaugos | Skrydžių valdymo paslaugos, teikiamos atskrendantiems pagal SPT taisykles orlaiviams. |
| QFE | Tai susiję su nustatymu aukštimačio, kuris rodys aukštį virš tam tikro aerodromo arba žemės paviršiaus lygio, todėl rodys nulį orlaiviui nutūpus. |
| QNH | Pilotų, skrydžių vadovų, žemo dažnio meteorologinių radijo švyturių naudojamas aukštimačio slėgio skalės nustatymas vietos aukščiui virš vidutinio jūros lygio nustatyti tam tikrame nustatytame regione. |
| RVSM oro erdvė | RVSM oro erdvėje skrydžių valdymo tarnybos taiko sumažintą 1000 pėdų vertikalųjį skirstymą nuo skrydžių lygio FL 290 iki FL 410 imtinai. |
| Sektorius | Apibrėžtas (nustatytas) oro erdvės regionas, už skrydžių valdymą kuriame atsako vienas skrydžių vadovas (vienanarė pamaina, SPO) arba keletas skrydžių vadovų (planavimo skrydžių vadovas ir taktinis skrydžių vadovas). |
| SESAR | Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tyrimai yra bendras projektas, skirtas visiškai atnaujinti Europos oro erdvę ir jos oro eismo valdymą. Faktinę programą kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę valdo bendroji įmonė SESAR. |
| SIGMET | Patariamasis orų pranešimas, kuriame yra meteorologinė informacija, susijusi su visų orlaivių sauga. |
| Sistemos administratorius | Sistemos administratorius yra asmuo, atsakingas už kompiuterinių sistemų priežiūrą, konfigūraciją ir patikimą funkcionavimą (darbą, veikimą); ypač „multi-user“ kompiuterių tokių, kaip serveriai. Sistemos administratorius siekia, kad kompiuterių produktyvaus (naudingo) veikimo laikas, funkcionavimas, ištekliai ir apsaugos (saugumo) užtikrinimas atitiktų kompiuterius naudojančių vartotojų reikmes. |
| Sistemos radarinė žymė | Bendra esybė (angl. generic entity), atvaizduojanti stebėjimo sistemos perduotus stebėjimo duomenis. |
| Sistemos skrydžio planas | Pagrindinis subjektas, kuriame laikomas skrydžio planas FDPS sistemoje, taip pat ir visi skrydžio gyvavimo ciklo laiku taikomi apribojimai tam tikroje atsakomybės zonoje. |
| Situacijų (konfliktų) pavojingumo laipsnis | Konflikto pavojingumo požymis remiasi iš anksto nustatytų parametrų dydžiais (pvz., konflikto laikas, minimalus atstumas tarp trajektorijų, trajektorijų geometrija). |
| Siuntimas vienam vartotojui | Siuntimas vienam vartotojui yra pranešimų perdavimas vienam tinklo taškui, identifikuotam pagal unikalų adresą. |
| Skrydžio duomenų dorojimas | Sistema gauna, tikrina, saugo, atnaujina ir platina skrydžio duomenis skrydžių vadovams ir kitoms kooperacinėms sistemos. |
| Skrydžio metu pateiktas skrydžio planas | Oro eismo paslaugų teikimo padaliniui orlaivio skrydžio metu pateiktas skrydžio planas. |
| SPECI | Specialusis orų pranešimas, smarkiai pablogėjus ar pagerėjus orų sąlygoms oro uoste, pvz., ženkliai pasikeitus pažemio vėjams, matomumui, debesų pado aukščiui ir susidarius nepalankioms sąlygoms. |
| Suderintas (su sistema) | Terminas reiškia, kad dėl įeinančio skrydžio gautas ABI, žymė buvo koreliuota su skrydžio planu ir yra CDT dorojimo zonoje (t.y. prognozuojamos trajektorijos skaičiuojamos). |
| Susitarimas tarp oro eismo paslaugų padalinių (centrų) | Eilė apribojimų ir taisyklių, apibūdinančių susitarimą tarp dviejų ATS padalinių. |
| TAF | Orų prognozės informacijos pranešimo formatas. |
| Taktinė trajektorija | Trajektorija, atvaizduojanti laukiamą orlaivio judėjimą (angl. behavior), atsižvelgiant į visus leidimus ir kitus orlaiviui duotus nurodymus, bet nedarant prielaidos dėl tolesnių leidimų teikimo. |
| Taktinio skrydžių vadovo funkcija (pareigos) | Taktinio skrydžių vadovo funkcija reiškia taktiniam skrydžių vadovui apibrėžtą atsakomybę, susijusią su eismo koordinavimo ir valdymo sektoriuje tikslais. |
| Taktinis skrydžių vadovas (TC) | Taktinis skrydžių vadovas (TC) arba vykdantysis skrydžių vadovas (angl. Executive) (EXC) tradicinėje skrydžių vadovų komandoje (grupėje) yra skrydžių vadovas, atsakingas už užduotis, susijusias su eismu (skrydžiais), koordinavimu ir valdymu sektoriuje. |
| Tyrimas „Kas-jeigu” | Tyrimas „Kas-jeigu” reiškia skrydžių vadovo veiksmą, kuriuo redaguojama trajektorija (t.y., tampa bandomąja trajektorija), ir prieš atnaujinant sistemą, ši redaguota trajektorija yra tiriama siekiant nustatyti ar ji nekelia pavojingo suartėjimo (konflikto) rizikos. „Tyrimo“ procesas yra trajektorijos palyginimo funkcija norint išsiaiškinti abejones dėl trajektorijų dalinio sutapimo, remiantis atjungties būsenos iš anksto nustatytų parametrų rinkiniu sistemoje apibrėžtiems laiko horizontams. |
| Trajektorija | Orlaivio kelio trajektorijos atvaizdavimas, apibūdinantis horizontalų ir vertikalų profilį laike. |
| Trajektorijos prognozė | 1. Keturių matmenų (4D-trajectory) trajektorijos, remiantis orlaivio planuotais maršrutais ir absoliučiais aukščiais, apskaičiavimas. 2. Orlaivio trajektorijos apskaičiavimo procesas, remiantis esamu arba siūlomu planu, meteorologine informacija, orlaivio ir skrydžio charakteristikų duomenimis bei kitais kintamais dydžiais. |
| Transliavimas | Transliavimas – (duomenų) paketo, kurį gaus kiekvienas tinklo įtaisas, siuntimas. |
| Vidutinės trukmės konflikto (pavojingo suartėjimo) aptikimas | Vidutinės trukmės konflikto aptikimas (šio dokumento kontekste) reiškia procesą, naudojamą konfliktui aptikti. |
| Vienalaikis siuntimas daugeliui vartotojų | IP multicast yra „vienas – daugeliui” komunikacijos technika IP tinkle. |
| Zonos artumo įspėjimas | Antžeminė saugos priemonė, skirta įspėti skrydžių vadovą dėl neleistino patekimo į tam tikro tūrio oro erdvę, tinkamu laiku generuojant pavojaus signalą dėl galimo arba faktinio reikiamo nuotolio nuo tos oro erdvės pažeidimo. |

## Priedai.

    - 1 priedas. Skrydžių valdymo bokšto planas.

    - 2 priedas. Montuojamos kalbinio ryšio įrangos principinės schemos.

Reikėtų atsižvelgti į visus naujausius dokumentų leidimus, išleistus prieš paskelbiant kvietimą dalyvauti ŠAOEV sistemos pirkimo konkurse.

SWIM sąsajų reikalavimai bus apibrėžiami atsižvelgiant į naudojimo atvejį, o sistemos architektūra turi būti paruošta atnaujinimams, leidžiantiems tokius naudojimo atvejus. Technologijų paketas turi būti pagrįstas SWIM Yellow Profile G/G. Technologinė infrastruktūra ateityje turi suteikti lankstumo, kad būtų lengviau pridėti, atnaujinti arba pakeisti komponentus per visą sistemos veikimo laiką.

1 klasės duomenys apibūdinami kaip viso, susijusio su (skrydžiais) eismu, apie kurį pranešta sektoriui, stebėjimo ir skrydžio planų vizualus pateikimas, taip pat ir pavojaus bei sistemos būsenos įspėjimai

2 klasės duomenys yra oro navigacijos duomenys ir valdymo duomenys, nesusiję su eismu.

Žemėlapis turi būti vektorinis ir redaguojamas per grafinę aplinką.