ATSAKYMAI NR. 1

1. "Techninėje specifikacijoje" nurodytas darbo procesas, kad dangų kraštai apipjaunami disku, o specialiosiose sąlygose 2,2 punkte nurodoma "2.2. Darbai atliekami vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo (KPV) II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija” (aktualia redakcija)". Pagal Kelių priežiūros vadovo (KPV) II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologiją duobės frezuojamos "2.1.2.Išdaužų užtaisymas asfalto dangoje.a) Darbo procesas, skirtas išdaužoms užtaisyti panaudojant karštuosius asfalto mišinius:
- išdaužų išfrezavimas, apimant 3–5 cm (išdaužos perimetro atžvilgiu) didesnį plotą;
- frezavimo trupinių pašalinimas, dulkių išpūtimas suspaustu oru, jeigu yra vandens, jo pašalinimas, paviršiaus išdžiovinimas;
- išfrezuotos duobės (dugno ir kraštų) patepimas bituminėmis emulsijomis arba iki 60 °C pašildytu bitumu;
- asfaltbetonio (AC) mišinio sutankinimas: išdaužose, kurių plotai maži, asfaltbetonio mišinys tankinamas vibroplokštėmis, esant dideliems duobių plotams, naudojami 5–8 t plentvoliai. Tankinti pradedama nuo kraštų link vidurio, apimant esamą dangą 10–5 cm. Per pirmuosius du važiavimus plentvolio greitis 1,5–2,0 km/val., vėlesnių – 3,5–4,0 km/val. Važiavimų viena vieta skaičius, tankinant karštąjį asfalto mišinį, – nuo penkių iki septynių kartų."

Klausimas - ar duobes apipjauti naudojant diskinį pjūklą ar galima frezuoti naudojant būgninę frezą?

Atsakymas. Tiekėjas gali naudoti tiek diskinį pjūklą, tiek frezuoti naudojant būgninę frezą.

2. Ar sutankinus asfaltą išdaužose reikės jų kraštus apipilti bitumu?

Atsakymas: Taip, reikės.

3. Ar yra numatyta maksimali pirkimo kaina?

Atsakymas. Planuojama pirkimui skirti maksimali lėšų suma – 150 000,00 Eur su PVM.

4. Ar išdaužos remontuojamos Šilutės mieste a ir kitose Šilutės savivaldybės seniūnijose? Gal yra numatyti preliminarūs kiekiai pagal seniūnijas?

Atsakymas: Asfalto išdaužos remontuojamos visose Šilutės seniūnijose. Preliminarūs išdaužų kiekiai pagal seniūnijas:

Šilutės sen. – 2510 m2

Gardamo sen. – 150 m2

Juknaičių sen. – 200 m2

Katyčių sen. – 120 m2

Kintų sen. – 250 m2

Žemaičių Naumiesčio sen. – 300 m2

Rusnės sen. – 120 m2

Saugų sen. – 400 m2

Švėkšnos sen. – 400 m2

Usėnų sen. – 150 m2

Vainuto sen. – 400 m2.

Viešųjų pirkimų komisija