Kvalifikacinės vertinimo sistemos 6 priedas

IŠMANIOS ŠILUMOS ENERGIJOS APSKAITOS ĮRENGINIAI

PIRKIMO OBJEKTO POBŪDŽIO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas: Išmaniosios šilumos energijos apskaitos vykdymui reikalingos įrangos ir įrenginių įsigijimas, siekiant AB Vilniaus šilumos tinklus ir / ar kitų pirkimų vykdytojus įgalinti užtikrinti jos gaminamos šilumos energijos nuotolinį nuskaitymą.

- Pirkimo objektas skirstomas į šias kategorijas:

  - I kategorija – Karšto vandens apskaitos prietaisai;

  - II kategorija – Buitiniai šilumos skaitikliai;

  - III kategorija – Šilumos punktų valdiklių duomenų protokolo keitiklių įranga;

  - IV kategorija – Šilumos punktų valdikliai;

  - V kategorija – Įvadiniai šilumos skaitikliai;

  - VI kategorija – Šilumos dalikliai;

  - VII kategorija – Koncentratoriai;

  - VIII kategorija – Duomenų perdavimo įrenginys.

- Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne (BVPŽ) nurodyti kodai:

  - Pagrindinis BVPŽ kodas – 38550000 Skaitikliai;

  - Papildomi BVPŽ kodai per kategorijas:

    - 38421100 Vandens skaitikliai;

    - 38551000 Energijos skaitikliai;

    - 31711120 Keitikliai;

    - 31712100 Mikroelektronikos įrenginiai ir aparatai;

    - 32441200 Telemetrijos ir valdymo įrenginiai;

    - 32423000 Tinklo telktuvas;

    - 32500000 Telekomunikacijų įranga ir reikmenys.

- I kategorija – Karšto vandens apskaitos prietaisai (BVPŽ kodas - 38550000 Skaitikliai)

  - Kategorijos vertė – 14.801.000,00 Eur be PVM.

  - Pagrindinė planuojama įsigyti įranga ir jos tipai:

    - Karšto vandens apskaitos prietaisai su duomenų perdavimo technologija belaidžiu ryšiu (toliau – Skaitikliai). Wireless M-Bus, NB-IoT ir/ar LoRaWAN ryšio pagrindu veikiantys mechaniniai ir/arba ultragarsiniai karšto vandens skaitikliai.

  - Techninių reikalavimų, kuriuos turi atitikti perkamos prekės aprašymas:

    - Karšto vandens skaitikliai tai matavimo priemonės, kurios patenka į matavimo priemonių  techninių reglamentų taikymo sritį, ir kurios gali būti be apribojimų pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, jeigu jos yra pažymėtos techniniuose reglamentuose nurodytais žymenimis ir (arba) ženklais, patvirtinančiais Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje atliktą matavimo priemonės atitikties įvertinimą ir atitinka kitus techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus.

    - Skaitikliai turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 (aktuali redakcija) ir Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 (aktuali redakcija) (toliau – Reglamentas).

    - Ant karšto vandens skaitiklio turi būti CE (sertifikuotas Europos Sąjungoje) ženklas ir pirminės metrologinės patikros ženklas.

    - Detalūs techniniai reikalavimai bus pateikiami kiekvieno pirkimo metu.

  - Nurodomos pirkimo objekto savybės, funkciniai reikalavimai ar / ir norimas rezultatas:

    - Karšto vandens skaitiklių veikimo principas – ultragarsinis arba mechaninis.

    - Karšto vandens skaitikliai turi būti su integruota belaidžio ryšio duomenų nuskaitymo galimybe pasitelkiant bevielio (Wireless M-Bus, NB-IoT ir/ar LoRaWAN) ryšio technologiją.

- II kategorija – Buitiniai šilumos skaitikliai (BVPŽ kodas - 38421100 Vandens skaitikliai).

  - Kategorijos vertė – 16.959.000,00 Eur be PVM.

  - Pagrindinė planuojama įsigyti įranga ir jos tipai:

    - Buitinis šilumos skaitiklis - neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas, įrengtas (sumontuotas) šilumos vartotojų butuose ar kitose patalpose ir matuojantis suvartotą šilumos kiekį. Šių apskaitos prietaisų rodmenys bus naudojami į pastatą patiektam šilumos kiekiui paskirstyti šilumos vartotojams. Šie prietaisai bus montuojami šilumos vartotojų butuose ar kitose patalpose.

    - Buitiniai šilumos skaitikliai su duomenų perdavimo technologija belaidžiu (Wireless M-Bus, NB-IoT ir/ar LoRaWAN) ryšiu (toliau – šilumos skaitikliai).

  - Techninių reikalavimų, kuriuos turi atitikti perkamos prekės aprašymas:

    - Buitiniai šilumos skaitikliai turi atitikti  Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 (aktuali redakcija), nuostatas.

    - Buitinis šilumos skaitiklis turi būti vientisa arba sudėtinė matavimo priemonė sudaryta iš surenkamųjų mazgų (skaičiuotuvo, srauto jutiklio ir temperatūros jutiklių poros).

    - Ant buitinio šilumos skaitiklio turi būti CE (sertifikuotas Europos Sąjungoje) ženklas ir pirminės metrologinės patikros ženklas.

    - Buitiniai šilumos skaitikliai turi būti patiekiami nauji su einamųjų metų pirmine metrologine patikra.

    - Detalūs techniniai reikalavimai bus pateikiami kiekvieno pirkimo metu.

  - Nurodomos pirkimo objekto savybės, funkciniai reikalavimai ar / ir norimas rezultatas:

    - Buitinio šilumos skaitiklio veikimo principas – ultragarsinis ir arba mechaninis.

    - Buitinis šilumos skaitiklis turi būti su integruota skaitiklio duomenų nuskaitymo belaidžiu (Wireless M-Bus, NB-IoT ir/ar LoRaWAN) ryšiu technologija, kuri bus nurodyta kiekvieno pirkimo metu, techniniuose reikalavimuose.

- III kategorija – Šilumos punktų valdiklių duomenų protokolo keitiklių įranga. (BVPŽ kodas - 31711120 Keitikliai)

  - Kategorijos vertė – 3.801.000,00 Eur be PVM.

  - Pagrindinė planuojama įsigyti įranga ir jos tipai:

    - Duomenų protokolų keitikliai (elektronikos įrenginiai) šilumos punktuose naudojamų valdiklių ar apskaitos prietaisų komunikacijos sąsajos duomenų protokolų pakeitimui, siekiant užtikrinti nuotolinį duomenų apsikeitimą į/iš pirkėjo informacinių sistemų (toliau duomenų protokolo keitikliai). Duomenų protokolo keitiklis įrengiamas šilumos punktuose ar kituose patalpose šalia duomenų šaltinio.

  - Techninių reikalavimų, kuriuos turi atitikti perkamos prekės aprašymas:

    - Duomenų protokolo keitikliai – žemų įtampų prietaisai, kurie patenka į matavimo priemonių techninių reglamentų taikymo sritį ir kurios gali būti be apribojimų pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, jeigu jos yra pažymėtos techniniuose reglamentuose nurodytais žymenimis ir (arba) ženklais, patvirtinančiais Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje atliktą matavimo priemonės atitikties įvertinimą ir atitinka kitus techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus.

    - Duomenų protokolo keitikliai, turi turėti ES atitikties vertinimo dokumentus ir turi būti paženklinti CE (sertifikuotas Europos Sąjungoje) ženklu.

  - Nurodomos pirkimo objekto savybės, funkciniai reikalavimai ar / ir norimas rezultatas:

    - Duomenų protokolo keitiklių tikslas yra duomenų iš/į duomenų šaltinio (šilumos punkto valdiklis, apskaitos prietaisas, impulsinis signalas) perdavimas į/iš informacinės sistemos komunikaciniu protokolu.

    - Duomenų šaltinio ir integracijos protokolai, ir kiti techniniai parametrai nurodomi kiekvieno pirkimo metu.

- IV kategorija – Šilumos punktų valdikliai (BVPŽ kodas – 31712100 Mikroelektronikos įrenginiai ir aparatai)

  - Kategorijos vertė – 4.243.000,00 Eur be PVM.

  - Pagrindinė planuojama įsigyti įranga ir jos tipai:

    - Šilumos punktų valdikliai – šilumos punktuose naudojami elektronikos įrenginiai, kurie reguliuoja procesus energijos poreikiui pastato šildymui ir karšto vandens ruošimui.

  - Techninių reikalavimų, kuriuos turi atitikti perkamos prekės aprašymas:

    - Šilumos punktų valdikliai – tai mikroprocesorinis elektronikos įrenginys kuris patenka į techninių reglamentų taikymo sritį ir kurie gali būti be apribojimų pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, jeigu jie yra pažymėti techniniuose reglamentuose nurodytais žymenimis ir (arba) ženklais, patvirtinančiais Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje atliktą matavimo priemonės atitikties įvertinimą ir atitinka kitus techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus.

    - Šilumos punktų valdikliai, turi turėti ES atitikties vertinimo dokumentus ir turi būti paženklinti CE (sertifikuotas Europos Sąjungoje) ženklu.

  - Nurodomos pirkimo objekto savybės, funkciniai reikalavimai ar / ir norimas rezultatas:

    - Šilumos punkto valdiklio tikslas – užtikrinti ir kontroliuoti valdomo proceso (pastato šildymo kontūro ir karšto vandens temperatūros) užduotus parametrus, bei perduoti/priimti duomenis tiesiogiai arba per duomenų protokolo keitiklius į/iš pirkėjo informacinių sistemų.

    - Detalūs perkamų Šilumos punktų valdiklių techniniai parametrai ir funkcionalumas bus pateikiami kiekvieno pirkimo metu.

- V kategorija – Įvadiniai šilumos skaitikliai (BVPŽ kodas – 38551000 Energijos skaitikliai)

  - Kategorijos vertė – 3.383.000,00 Eur be PVM.

  - Pagrindinė planuojama įsigyti įranga ir jos tipai:

    - Įvadiniai šilumos skaitikliai su galimybe duomenis skaitmeniniais duomenų perdavimo protokolais perduoti į pirkėjo informacines sistemas. Įvadinis šilumos skaitiklis – atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas skirtas vartotojams patiektos šilumos apskaitai, pagal kurio rodmenis atsiskaitoma su šilumos tiekėju už suvartotą šilumą. Šie prietaisai bus montuojami šilumos punktų įvaduose ar šilumos šaltiniuose.

  - Techninių reikalavimų, kuriuos turi atitikti perkamos prekės aprašymas:

    - Įvadiniai šilumos skaitikliai – tai matavimo priemonės, kurios patenka į techninių reglamentų taikymo sritį, gali būti be apribojimų pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, jeigu jos yra pažymėtos techniniuose reglamentuose nurodytais žymenimis ir (arba) ženklais, patvirtinančiais Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje atliktą matavimo priemonės atitikties įvertinimą ir atitinka kitus techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus.

    - Įvadiniai šilumos skaitikliai turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 (aktuali redakcija) ir Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 (aktuali redakcija).

    - Įvadinis šilumos skaitiklis turi būti vientisa arba sudėtinė matavimo priemonė sudaryta iš surenkamųjų mazgų (skaičiuotuvo, srauto jutiklio ir temperatūros jutiklių poros).

    - Ant įvadinio šilumos skaitiklio turi būti CE (sertifikuotas Europos Sąjungoje) ženklas ir pirminės metrologinės patikros ženklas.

    - Įvadiniai šilumos skaitikliai patiekiami nauji su einamųjų metų pirmine metrologine patikra.

  - Nurodomos pirkimo objekto savybės, funkciniai reikalavimai ar / ir norimas rezultatas:

    - Įvadinio šilumos skaitiklio veikimo principas – ultragarsinis ir arba mechaninis.

    - Įvadinis šilumos skaitiklis turi būti su integruota duomenų nuskaitymo galimybe, kurios reikalavimai  bus nurodyti kiekvieno pirkimo metu, techniniuose reikalavimuose.

    - Detalūs perkamų įvadinių šilumos skaitiklių techniniai parametrai bus pateikiami kiekvieno pirkimo metu.

- VI kategorija – Šilumos dalikliai (BVPŽ kodas – 32441200 Telemetrijos ir valdymo įrenginiai)

  - Kategorijos vertė – 1.321.000,00 Eur be PVM.

  - Pagrindinė planuojama įsigyti įranga ir jos tipai:

    - Šilumos dalikliai indikatoriai su belaidžio ryšio technologija duomenų perdavimu (toliau – šilumos dalikliai). Šilumos dalikliai skirti skaičiuoti šilumos, vartotojų butuose ar kitose patalpose, šilumos šaltinių (radiatorių) suvartotą šilumos kiekį sąlyginiais vienetais.

  - Techninių reikalavimų, kuriuos turi atitikti perkamos prekės aprašymas:

    - Šilumos daliklis – tai matavimo priemonės, kurios patenka į techninių reglamentų taikymo sritį ir gali būti be apribojimų pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, jeigu jos yra pažymėtos techniniuose reglamentuose nurodytais žymenimis ir (arba) ženklais, patvirtinančiais Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje atliktą matavimo priemonės atitikties įvertinimą ir atitinka kitus techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus.

    - Šilumos daliklis turi atitikti EN 834:1995 – Šilumos sąnaudų dalikliai patalpų šildymo radiatorių sunaudotai šilumai nustatyti. Elektros energijos maitinami prietaisai arba galiojančios naujesnės redakcijos reikalavimus.

  - Nurodomos pirkimo objekto savybės, funkciniai reikalavimai ar / ir norimas rezultatas:

    - Šilumos dalikliai turi būti minimaliai dviejų temperatūros daviklių: vienas aplinkos temperatūros, kitas – radiatoriaus paviršiaus temperatūros matavimui.

    - Detalūs perkamų daliklių techniniai parametrai bus pateikiami kiekvieno pirkimo metu.

- VII kategorija – Koncentratoriai (BVPŽ kodas – 32423000 Tinklo telktuvas)

  - Kategorijos vertė – 2.645.000,00 Eur be PVM.

  - Pagrindinė planuojama įsigyti įranga ir jos tipai

    - Wireless M-Bus, NB-IoT ir/ar LoRa koncentratoriai su belaidžio ryšio duomenų perdavimo technologijomis į pirkėjo informacines sistemas (toliau – Koncentratoriai).

  - Techninių reikalavimų, kuriuos turi atitikti perkamos prekės aprašymas:

    - Wireless M-Bus, NB-IoT ir/ar LoRaWAN koncentratoriai – tai elektronikos įrenginys kuris patenka į techninių reglamentų taikymo sritį ir kurios gali būti be apribojimų pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, jeigu jos yra pažymėtos techniniuose reglamentuose nurodytais žymenimis ir (arba) ženklais, patvirtinančiais Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje atliktą elektronikos įrenginio atitikties įvertinimą ir atitinka kitus techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus.

    - Wireless M-Bus ir NB-IoT ir/ar LoRaWAN koncentratoriai, turi turėti ES atitikties vertinimo dokumentus ir turi būti paženklinti CE (sertifikuotas Europos Sąjungoje) ženklu.

    - Wireless M-Bus, NB-IoT ir/ar LoRaWAN koncentratoriai veikiantys Wireless M-Bus, NB-IoT ir/ar LoRaWAN atviru standartu, belaidžiu ryšiu skaitiklių duomenų nuskaitymui.

  - Nurodomos pirkimo objekto savybės, funkciniai reikalavimai ar / ir norimas rezultatas

    - Wireless M-Bus, NB-IoT ir/ar LoRaWAN koncentratoriai suderinami su Open Metering System naujausia laida (OMS), galintys veikti Lietuvoje ir Europoje Sąjungos valstybėje narėje arba Europos ekonominio bendradarbiavimo narės šalyje.

    - Detalūs perkamų Koncentratorių techniniai parametrai bus pateikiami kiekvieno pirkimo metu.

- VIII kategorija – Duomenų perdavimo įrenginys (BVPŽ kodas – 32500000 Telekomunikacijų įranga ir reikmenys)

  - Kategorijos vertė – 648.000,00 Eur be PVM.

  - Pagrindinė planuojama įsigyti įranga ir jos tipai:

    - Duomenų perdavimo įrenginiai, tai judriojo ryšio modemai, maršrutizatoriai, duomenų perdavimo komutatoriai ir šviesolaidinio ryšio keitikliai.

  - Techninių reikalavimų, kuriuos turi atitikti perkamos prekės aprašymas

    - Duomenų perdavimo įrenginiai – tai elektronikos įrenginiai, kurie patenka į elektroninių gaminių saugos techninių reglamentų taikymo sritį ir gali būti be apribojimų pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, jeigu jos yra pažymėtos techniniuose reglamentuose nurodytais žymenimis ir (arba) ženklais, patvirtinančiais Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje atliktą įrenginio atitikties įvertinimą ir atitinka kitus techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus.

    - Duomenų perdavimo įrenginiai turi atitikti esminius reikalavimus 2011/65/EB arba naujesnės galiojančios redakcijos direktyvos nuostatas ir atitikti IEEE 802.3 arba naujesnės galiojančios redakcijos, standarto reikalavimus.

    - Duomenų perdavimo turi būti žymimi CE (sertifikuota Europos Sąjungoje) ženklu.

  - Nurodomos pirkimo objekto savybės, funkciniai reikalavimai ar / ir norimas rezultatas:

    - Duomenų perdavimo įrenginių paskirtis perduoti duomenis į pirkėjo informacines sistemas naudojant judriojo ryšio arba laidinio ryšio technologijas.

    - Detalūs perkamų duomenų perdavimo įrenginių techniniai parametrai bus pateikiami kiekvieno pirkimo metu.

- Pirkimo objektams keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

  - Kvalifikaciniai reikalavimai visoms kategorijoms pateikti Kvalifikacinės vertinimo sistemos 2 priede „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“. Šiame pirkimo etape keliama būtina kvalifikacija, kurią bus būtina turėti visų ar dalies (pagal kategorijas) organizuojamų pirkimų atveju. Tais atvejais, kai kiti norminiai teisės aktai numato pareigą tiekėjui turėti specifinę teisę verstis sertifikuojama (licencijuojama) veikla, pareiga pateikti pagal specialiuosius teisės aktus išduotus dokumentus ar kitus teisę veikti suteikiančius dokumentus išlieka net ir tais atvejais, kai iš anksto žinomas atitinkamas reikalavimas nebuvo įrašytas į Pirkimo dokumentus ir Užsakovui paprašius turės būti pateikti prieš įrangos tiekimo pradžią.

  - Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Konkretūs reikalavimai įsigyjamam Pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus pirkimo dokumentuose.

- Pirkimo dokumentuose bus nustatytas reikalavimas, kad Tiekėjas yra nurodytų prekių gamintojas arba gamintojo oficialus platintojas, arba gamintojo oficialaus platintojo įgaliotas atstovas ir turi teisę pardavinėti nurodytas prekes.

- Tiekėjas negali siūlyti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- Tiekėjas negali siūlyti prekių, kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 50 straipsnio 9 dalimi kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

- Perkantysis subjektas, atlikdamas pirkimus, kurių objektas apima Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

  - prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

  - paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- Jeigu apibūdinant objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

- Žaliojo pirkimo kriterijai bus nustatyti konkrečiuose pirkimuose, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508.

_____________________