BŪSTO, ADRESU DARIAUS IR GIRĖNO G. 10, DOVAINONIŲ K., KAIŠIADORIŲ R., PRITAIKYMO ASMENŲ SU NEGALIA POREIKIAMS REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Būsto, adresu Dariaus ir Girėno g. 10, Dovainonių k., Kaišiadorių r., pritaikymo asmens su negalia poreikiams remonto darbai:

- grindų, sienų, 2 durų, vonios ir kt. demontavimo darbai;

- dušo (trapo) įrengimas/jei nėra techninių galimybių, dušo padėklo įrengimas;

- dušo užuolaidos pirkimas ir montavimas;

- svirtiniai vandens maišytuvai ir jų įrengimas;

- dėl būsto pritaikymo atsiradę būtini, tiesiogiai su atliekamu būsto pritaikymu susiję apdailos ir paprastojo remonto darbai (grindys, sienos, lubos);

- elektros ir elektros šakutės lizdų įrengimas, vandentiekio čiaupų nuleidimas iki pasiekiamo lygio, elektros šakutės lizdo įrengimas pasiekiamame lygyje; jungikliai, rozetės, šviestuvai;

- ventiliacijos grotelių montavimas;

- rankšluosčių džiovintuvo montavimas;

- porankiai duše ir prie tualeto;

- 1 durų angos užtaisymas (uždarymas);

- 1 durų angos įrengimas, 1 vidaus durys su varčia (stakta, apvadai).

- vamzdynų keitimas;

- sienų, grindų aptaisymas plytelėmis;

- kriauklės pirkimas ir montavimas;

- klozeto pirkimas ir montavimas;

- kombinuoto vandens šildytuvo iki 100 l pirkimas ir montavimas;

- lauko durų angos platinimas, naujų durų su varčia (stakta, apvadai) įstatymas;

- prievažos ir aikštelės nuvažiavimui įrengimas.

Rangovas turės atlikti darbus pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodyti reikalingi būsto pritaikymo darbai.

Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti kiekiai yra preliminarūs, Rangovas privalo savarankiškai apsilankyti vietoje, pasitikslinti ir įsivertinti visus reikalingus atlikti darbų kiekius šiame objekte.

Rangovas prieš pasirašant rangos darbų sutartį, pateikia (savo) parengtą lokalinę sąmatą.

Pateikti remonto darbų kiekiai yra priedas, kaip papildoma medžiaga.

Priedas Nr. 1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS

| Statinių grupė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Statinys Gyv. Namas, Dariaus ir Girėno g. 10, Dovainonių k. |  |  |  |  |  |  |
| Žiniaraštis Busto pritaikymas neįgaliems žmonėms |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  |  |
| eil. | aprašymai | vnt |  |  |  |
|  | Apdailos darbai |  |  |  |  |
| 1 | Tinko nudaužymas nuo stulpų, kolonų, piliastrų ir mažų mūrinių ir betoninių paviršių | m2 | 2,0 |  |  |
| 2 | Durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus | vnt | 1,0 |  |  |
| 3 | Sienų ir lubų lentelių su karkasu išardymas | m2 | 16,0 |  |  |
| 4 | Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose | m3 | 0,06 |  |  |
| 5 | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas | m3 | 0,05 |  |  |
| 6 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100m2 | 0,052 |  |  |
| 7 | Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 0,052 |  |  |
| 8 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,052 |  |  |
| 9 | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0,052 |  |  |
| 10 | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 3,0 |  |  |
| 11 | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles | 100m2 | 0,052 |  |  |
| 12 | Paviršių aptaisymas, klijuojant gipso kartono plokštėmis, užtaisant ir glaistant siūles | 100m2 | 0,02 |  |  |
| 13 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais (Betonkontakt) voleliu | 100m2 | 0,23 |  |  |
| 14 | Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų | m2 | 21,0 |  |  |
| 15 | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais | m2 | 5,2 |  |  |
| 16 | Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu | m2 | 5,2 |  |  |
| 17 | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 1,0 |  |  |
| 18 | Durų apvadų montavimas , kai apvadai minkštų veislių medienos | m | 5,0 |  |  |
| 19 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 0,5 |  |  |
| 20 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,5 |  |  |
|  | Elekrotechnika |  |  |  |  |
| 1 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 0,08 |  |  |
| 2 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0,14 |  |  |
| 3 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0,12 |  |  |
| 4 | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 6 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100m | 0,12 |  |  |
| 5 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0,04 |  |  |
| 6 | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse ( vieno lizdo) | 100vnt | 0,03 |  |  |
| 7 | Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100vnt | 0,02 |  |  |
| 8 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose ( be žeminančių transformatorių) | vnt. | 2,0 |  |  |
|  | Santechnikos darbai |  |  |  |  |
| 1 | Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais | vnt. | 12,0 |  |  |
| 2 | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas išsaugojant medžiagas | m | 12,0 |  |  |
| 3 | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg | vnt | 1,0 |  |  |
| 4 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 2,0 |  |  |
| 5 | Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt | 7,0 |  |  |
| 6 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 1,0 |  |  |
| 7 | Klozeto bakelio nuėmimas | vnt | 1,0 |  |  |
| 8 | Dušo kabinos ir pado nuėmimas | vnt | 1,0 |  |  |
| 9 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt | 1,0 |  |  |
| 10 | 20 mm skersmens ventilių įrengimas | vnt. | 5,0 |  |  |
| 11 | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas | m | 6,0 |  |  |
| 12 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 2,6 |  |  |
| 13 | Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt | 1,0 |  |  |
| 14 | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 2,5 |  |  |
| 15 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm | vnt. | 1,0 |  |  |
| 16 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 6,0 |  |  |
| 17 | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose | m | 16,0 |  |  |
| 18 | Dušo maišytuvų montavimas | vnt | 1,0 |  |  |
| 19 | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos | vnt. | 1,0 |  |  |
| 20 | Dušo laikyklių - porankių montavimas | kompl. | 3,0 |  |  |
| 21 | Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas ant spintelės, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1,0 |  |  |
| 22 | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1,0 |  |  |
| 23 | Dušo užuolaidos montavimas | vnt. | 2,0 |  |  |
| 24 | Plieninių šildymo gyvatuko permontavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais | vnt | 1,0 |  |  |
| 25 | Žaliuzi grotelių montavimas | vnt | 1,0 |  |  |
| 26 | Boilerio demontavimas | kompl. | 1,0 |  |  |
| 27 | Iki 100 l talpos tūrinio šildytuvo montavimas | vnt. | 1,0 |  |  |
| 28 | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas ( 4 bangų džiovintuvas) | vnt. | 1,0 |  |  |
|  | Prievažos įrengimas |  |  |  |  |
| 1 | Metalinių laiptų aikštelių su paklotu montavimas | t | 0,14 |  |  |
| 2 | Daugiau 0,5m iki 1m gylio duobių grunte gręžimas rankiniu benzininiu gręžtuvu , kai gruntas I grupės, grąžto skersmuo daugiau 0,2m | 100vnt | 0,06 |  |  |
| 3 | Iki 0,7m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu , kai gruntas I grupės | 100m3 | 0,006 |  |  |
| 4 | Pamatų betonavimas | m3 | 0,6 |  |  |
| 5 | Metalinių kolonų montavimas , kai kolonų masė iki 0,25 t | t | 0,08 |  |  |
| 6 | Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė iki 0,10t | t | 0,18 |  |  |
| 7 | Metalinių turėklų montavimas | t | 0,16 |  |  |
| 8 | 5 cm storio betoninių plytelių šaligatvio įrengimas | 100m2 | 0,024 |  |  |