2 priedas

BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ AUTONOMINĖS VALDYMO SISTEMOS

TECHNINĖ specifikacija

- Pirkimo objekto paskirtis:

Autonominis bepiločio orlaivio (toliau – BO) valdymas, navigacija ir nustatytos skrydžio užduoties vykdymas pagal iš anksto suplanuotą skrydžio planą.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Sistema turi veikti naudojant rotorinio tipo bepilotį orlaivį „Parrot Anafi UKR“.

  - Tiekėjas užtikrina garantiniu laikotarpiu operatyvų įrangos / programinės įrangos gedimų šalinimą.

  - Tiekėjas turi numatyti įrangos priežiūros paslaugą pasibaigus garantiniam laikotarpiui, ne trumpesnę kaip 24 mėnesių laikotarpis.

- Bepiločio orlaivio bazinės stoties ir programinės įrangos techniniai reikalavimai:

  - Sistema turi patikimai veikti nuo –30 ºC iki +50 ºC oro temperatūrai ir esant iki 10 m/s vėjo greičiui.

  - Įrenginio apsaugos nuo drėgmės ir dulkių atsparumo klasifikacija ne žemesnė kaip – IP55.

  - Duomenys iš bepiločio orlaivio į stotį perduodami laidine jungtimi po kiekvieno skrydžio.

  - Lietaus jutiklis, gebantis nustatyti lietų arba snygį.

  - Anemometras vėjo greičiui matuoti pakilimo ir nusileidimo vietoje.

  - Bazinė stotis techniškai suderinama su rotorinio tipo BO „Parrot Anafi UKR“.

  - Maitinimo įtampa – 100–240V AC.

  - Maksimalus bendras sistemos svoris – 60 kg.

  - Įrangos vieno komponento matmenys, esant neišskleistai įrangai, ne didesni kaip: ilgis – 90 cm, plotis –  90 cm, aukštis – 80 cm,.

  - Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema (ŠVOK).

  - Sistema visiškai automatiškai, be operatoriaus fizinio įsikišimo nuotoliniu būdu įvykdo šiuos skrydžio etapus: pasirengimas skrydžiui, skrydžio misija, tikslus nusileidimas į stotį, skrydžio vaizdo įrašų ir nuotraukų perkėlimas į serverį, BO baterijos įkrovimas.

  - Galimybė planuoti neribotą automatinių bepiločio orlaivio misijų skaičių.

  - Galimybė įdiegti programinę įrangą užsakovo IT infrastruktūroje (angl. on-premise deployment).

  - Galimybė įdiegti „Android“ pagrindu veikiančią taktinių situacijų suvokimo ir valdymo programinę įrangą (ATAK).

  - Visiškai automatinis misijų paleidimas pilotui pasirinkus maršrutą – sistema privalo automatiškai parengti bepilotį orlaivį skrydžiui, atlikti skrydį, grįžti į bazinę stotį, parengti sistemą kitam skrydžiui.

  - Automatinis grįžimas į bazinę stotį baterijai pasiekus kritinį lygį.

  - Automatinis grįžimas į bazinę stotį bepiločiam orlaiviui praradus ryšį su bazine stotimi.

    - Automatinis grįžimas į bazinę stotį blogomis oro sąlygomis.

  - Galimybė pilotui perimti bepiločio orlaivio valdymą vykdant bet kurią automatinę misiją.

  - Galimybė valdyti bepilotį orlaivį klaviatūra arba vairalazde.

  - Galimybė matyti bepiločio orlaivio ir valdymo pulto būseną (įjungta / išjungta).

  - Programinė įranga visiškai suderinama su perkama bazine stotimi ir BO.

  - Galimybė susieti skrydžio maršrutus su apsaugos sistemų signalais.

  - Įranga turi būti maskuojančios chaki spalvos.

- Garantiniai reikalavimai:

Ne mažesnis nei 24 mėnesių garantinis laikotarpis.