Pirkimo sąlygų 1 priedas

AUTOMOBILIO Techninė specifikacija

1. Pirkėjas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra).

2. Pirkimo objektas – 1 (vienas) naujas automobilis (toliau – Prekė arba automobilis). Automobilis bus naudojamas aplinkos taršos tyrimams vykdyti, ekstremalių situacijų bei ekologinių avarijų atvejais. Vykdant šias funkcijas automobiliui keliami specifiniai reikalavimai, susiję su galimybe greitai ir nevaržomai pasiekti įvairias, neretai sudėtingo pravažumo teritorijas (prie vandens telkinių, miškuose, laukuose, kitose sunkiai pasiekiamose vietovėse), gabenti specializuotą tyrimų ir mėginių ėmimo įrangą, prietaisus bei kitas reagavimui būtinas priemones. Ekologinių avarijų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais reagavimo vieta iš anksto nėra žinoma ir gali būti nutolusi nuo pagrindinių kelių, gyvenviečių ar elektromobilių įkrovimo infrastruktūros. Todėl automobilis turi užtikrinti maksimalų mobilumą, didelę veikimo autonomiją ir galimybę nedelsiant išvykti į įvykio vietą nepriklausomai nuo jos atstumo bei infrastruktūros prieinamumo.

3. Prekės pristatymo terminas – Prekę Tiekėjas privalo pristatyti į A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnių, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

# 4.  Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo techninę dokumentaciją (brošiūras, katalogus, techninių duomenų lapus ar kitą gamintojo informaciją), kurioje būtų aiškiai nurodyti siūlomos Prekės techniniai parametrai ir komplektacija. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto svetainę.

# 5. Prekė turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės, saugos reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Prekė turi atitikti ES standartus.

# 6. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamai prekei ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

| # Eil. Nr. | # Charakteristikų pavadinimas | # Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # Automobilio rūšis | # Visureigis iki 3,5 t bendrosios masės automobilis, M1 klasės. |
| # 2. | # Automobilio pagaminimas | # Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2026 m. |
| # 3. | # Variklio galingumas | # Ne mažiau kaip 100 kW |
| # 4. | # Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | # Automobilis turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 išmetamųjų teršalų standartą. |
| # 5. | # Pavarų dėžė | # Automatinė |
| # 6. | # Degalų rūšis | # Benzinas/elektra (HEV) |
| 7. | Degalų sąnaudos | Vidutinės degalų sąnaudos išmatuotos mišriu režimu pagal Pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą (WLTP), negali viršyti 9 l/100 km |
| 8. | CO2 kiekis | Anglies dvideginio (CO2) išmetamasis kiekis, mišriu ciklu, išmatuotas pagal WLTP metodiką, negali viršyti 190 g/km |
| # 9. | # Pavaros tipas | # Turi būti visų ratų pavara (visi 4 varomi ratai) |
| 10. | Bendras ilgis | Ne mažiau kaip 460 cm |
| 11. | Prošvaisa | Ne mažiau kaip 22 cm |
| # 12. | # Durelių skaičius | # Ne mažiau kaip 5 |
| # 13. | # Sėdimų vietų skaičius | # Ne mažiau kaip 5 (įskaitant vairuotoją). |
| # 14. | # Ratai | # Ne mažesni kaip R18 |
| # 15. | # Žibintai | # Priekiniai (dienos šviesos, artimų bei tolimų šviesų) ir galiniai LED tipo žibintai. |
| # 16. | # Padangos | # Automobilis turi būti sukomplektuotas su žieminėmis ir vasarinėmis padangomis su ratlankiais. |
|  |  | Padangos privalo atitikti PREMIUM klasės reikalavimus*. |
| # 17. | # Bagažinė ir jos dydis | # Nulenkiami galinių sėdynių atlošai. Bagažinės ilgis iki galinių sėdynių ne mažiau kaip 90 cm. # Bagažinės ilgis su nulenktomis sėdynėmis ne mažiau kaip 170 cm. # Bagažinės angos plotis apačioje ne mažiau kaip 110 cm. # Bagažinės angos aukštis ne mažiau kaip 80 cm. |
| # 18. | # Prikabinimo įtaisas priekabai | # Prikabinimo įtaisas (kablys), skirtas vežti krovinį, kurio masė ne mažesnė kaip 1800 kg |
| # 19. | # Automobilio valdymo ir saugumo sistemos | # Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės |
|  |  | # Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms. |
|  |  | # Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) arba lygiavertės sistemos. |
|  |  | „Start-Stop“ sistema |
| # 20. | # Vairas | # Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu. |
| # 21. | # Automobilio spalva | # Spalva parenkama iš gamintojo pateiktos spalvų paletės ir suderinama pasirašius sutartį. |
| # 22. | # Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas | # Atsarginis ratas, tinkamas eksploatacijai pagal transporto priemonės gamintojo reikalavimus (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai). |
| # 23. | # Salono šildymas ir vėdinimas | Oro kondicionavimo ir šildymo sistema. |
| # 24. | # Durų užraktas | # Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais. |
| # 25. | # Laisvų rankų įranga | # Automobilyje turi būti įmontuota laisvų rankų įranga. # Belaidė „Car Play“ ir/arba „Android Auto“ jungtis. |
| # 26. | # Kiti priedai | # Guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale). |
| # 27. | # Multimedia sistema | # Radijo imtuvas. |
| # 28. | # Automobilio komplektacija | # Automobilis turi būti pristatomas paruoštas eksploatuoti, su visais pagal gamintojo komplektaciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus privalomais dokumentais bei priklausiniais, įskaitant: vaistinėlę, gesintuvą, avarinį ženklą, šviesą atspindinčią liemenę ir transportavimo kilpą. |
| # 29. | # Naudojimo instrukcija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |
| # 30. | # Techninė priežiūra | # Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą Tiekėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje. |
| # 31. | # Automobilio garantija | # Automobiliui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 48 mėnesių garantija ir ne mažesnė kaip 100 000 km ridos garantija, priklausomai nuo to kas sueina anksčiau. |
| # 32. | # Automobilio registracija | Automobilis turi būti registruotas Lietuvos Respublikoje Pirkėjo vardu ir turėti galiojančią valstybinę techninę apžiūrą. |
| # 33. | # Papildomos sąlygos | Į automobilį įdiegus telemetrinę automobilio kontrolės įrangą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos. |

# *Padangos privalo atitikti vieną iš dviejų aukščiausių klasės (A arba B klasė) padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo bei sukibimo su šlapia danga reikalavimus ir vieną iš dviejų aukščiausių klasių (A arba B klasė) padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL).

# Automobilyje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, suderinami su techninės specifikacijos reikalavimais.