Techninė specifikacija

| Techninis parametras | Preliminarus reikalavimas | Rinkos dalyvio siūlomi duomenys ir pastabos |
| --- | --- | --- |
| Automobilio kategorija | M1 kategorijos keleivinis automobilis. |  |
| Būklė | Naujas, neeksploatuotas. |  |
| Sėdimų vietų skaičius | Ne mažiau kaip 7 sėdimos vietos, įskaitant vairuotoją. |  |
| Didžiausioji leidžiamoji bendroji masė | Ne didesnė kaip 3 500 kg. Automobilis turi būti tinkamas vairuoti turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. |  |
| Variklio tipas | Visiškai elektrinis automobilis (BEV). |  |
| Traukos baterijos talpa | Gamintojo deklaruojama traukos baterijos talpa – ne mažesnė kaip 70 kWh. Rinkos dalyvis nurodo gamintojo deklaruojamą bendrąją ir naudingąją baterijos talpą. Jeigu gamintojas skelbia tik vieną reikšmę, nurodoma, ar ji bendroji, ar naudingoji. |  |
| Nuvažiuojamas atstumas | Siūlomo automobilio konkrečios komplektacijos nuvažiuojamas atstumas pagal kombinuotą WLTP ciklą – ne mažesnis kaip 330 km viena pilna įkrova. Reikšmė pagrindžiama gamintojo techniniais duomenimis arba transporto priemonės atitikties dokumentais. |  |
| AC įkrovimo galia | Ne mažesnė kaip 11 kW. |  |
| DC greitojo įkrovimo galia | Ne mažesnė kaip 100 kW. |  |
| Įkrovimo kabelis | Komplekte turi būti pateiktas Mode 3 / Type 2 AC įkrovimo kabelis. |  |
| Keleivių durys | Ne mažiau kaip vienos slankiojančios šoninės keleivių durys dešinėje automobilio pusėje. |  |
| Keleivių sėdynės | Visos 7 sėdimos vietos turi būti orientuotos važiavimo kryptimi. |  |
| Sėdynių paviršiai | Keleivių sėdynių paviršiai turi būti drėgmei atsparūs, lengvai valomi ir tinkami dezinfekuoti paviršiams skirtomis priemonėmis. Reikalavimas gali būti užtikrinamas gamykline apdaila arba konkrečiam automobilio modeliui pritaikytais apsauginiais užvalkalais, netrukdančiais sėdynių ir saugos sistemų veikimui. Nurodoma siūloma medžiaga arba užvalkalų gamintojas ir modelis. |  |
| Keleivių salono klimatas | Automobilyje turi būti šildymo ir oro kondicionavimo sistema. |  |
| Parkavimo pagalba | Galinio vaizdo kamera ir priekiniai bei galiniai parkavimo atstumo jutikliai. |  |
| Garantija automobiliui | Ne trumpesnė kaip 2 metai arba 100 000 km, priklausomai nuo to, kas sueina anksčiau. |  |
| Garantija traukos baterijai | Ne trumpesnė kaip 7 metų arba 150 000 km, priklausomai nuo to, kas sueina anksčiau. Pateikiamos gamintojo baterijos garantijos sąlygos ir nurodoma garantijoje taikoma minimalios likutinės baterijos talpos riba, jeigu tokia riba nustatyta. |  |
| Garantinis aptarnavimas | Garantinis aptarnavimas ir remontas turi būti užtikrinamas Kauno mieste. Jeigu garantinio serviso Kauno mieste nėra, tiekėjas savo sąskaita organizuoja automobilio pristatymą į garantinį servisą ir grąžinimą Perkančiajai organizacijai. |  |
| Registracija ir perdavimas | Automobilis perduodamas įregistruotas Lietuvos Respublikoje Perkančiosios organizacijos vardu ir visiškai paruoštas eksploatuoti. Į kainą turi būti įtraukti pristatymo, paruošimo ir registravimo kaštai. |  |
| Dokumentai ir komplektacija | Kartu su automobiliu perduodami naudojimo instrukcija popierine arba elektronine forma, garantijos dokumentai ir ne mažiau kaip 2 automobilio raktai. |  |
| Pristatymo vieta | Hipodromo g. 13, Kaunas. |  |
| Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d. |  |