SALAKO KULTŪROS CENTRO FASADO REMONTO DARBAI

BENDRIEJI REIKALAVIMAI (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

ATLIEKAMI DARBAI IR JŲ TIKSLAI

- Bendrieji tikslai – gerinti pastato estetinį vaizdą ir šilumos energetinį potencialą.

- Pagrindinis tikslas – užtikrinti tinkamą ir kokybišką fasado eksploataciją .

- Užsakovo reikalavimų tikslas – nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus darbams, jų apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei. Jose konkrečiai nurodyti atliekami darbai.

- Darbų vieta – Laisvoji a.19, Salakas, Zarasų raj.sav;

- Atliekami darbai ir reikalavimai:

5.1  Pašalinti atšokusi dekoratyvinio tinko sluoksnį ir armavimo tinklą, nuvalyti ir nuplauti fasadą su specialiais cheminiais priedais;

5.2  Sustiprinti esamą šilumos izoliavimo sluoksnį (EPS) smeigėmis;

5.3  Paviršius armuoti tinkliuku 160mkr.

5.4  Fasado darbams naudoti vienos technologinės kortelės medžiagas;

5.5  Dekoratyvinio tinko struktūra ir spalva derinama prie esamo fasado;

5.6  Dekoratyvinis tinkas ir fasadiniai dažai silikoniniai;

5.7  Sutvarkyti teritoriją , išvežti statybines atliekas;

- Techniniai medžiagų ir darbų reikalavimai:

  - visos naudojamos medžiagos ir atliekami darbai pagal kiekių žiniaraštį ,turi atitikti LST, EN, STR, ISO reikalavimus. Darbų ir medžiagų kokybė turi užtikrinti fasado eksploatacijos ilgaamžiškumą.

______________________