Miško augalų lapijos ir šaknų analizės sistemos pirkimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Miško augalų lapijos ir šaknų analizės sistemos pirkimą sudaro 2 dalys:

1. Mikroplokštelių skaitytuvas (1 vnt.);

2. Stereo mikroskopas su kamera ir ekranu (1 vnt.).

Tiekėjas turi atlikti įrangos montavimo, instaliavimo darbus, turi įvykdyti paleidimą ir suderinimą, taip pat apmokyti naudotis įranga ne mažiau kaip 2 darbuotojus. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 4 val.

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Miškų atkūrimo ir stebėsenos stiprinimas atnaujinant mokslo infrastruktūrą“ (Nr. 10-093-K-0007), kurį finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

1 dalis. Mikroplokštelių skaitytuvas, 1 vnt.

| 1. | Reikalavimai | Reikalaujami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimų parametrai (rodikliai) | Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Paskirtis | Mikroplokštelių skaitytuvas skirtas optinių signalų matavimui mikroplokštelėse, leidžiantis atlikti absorbcijos, fluorescencijos ir liuminescencijos analizę. Prietaisas naudojamas biologinių, biocheminių ir mikrobiologinių tyrimų kiekybiniams matavimams, įskaitant fermentinius testus, mikroorganizmų aktyvumo bei metabolinių procesų vertinimą skysčiuose ir ekstraktuose. |  |
| 1.2 | Matavimo režimai (būtini) | Fluorescencija, liuminescencija ir UV/VIS absorbcija |  |
| 1.3 | Detektoriaus tipas | Aukšto jautrumo detektorius (PMT ar lygiavertis), užtikrinantis mažą triukšmo lygį |  |
| 1.4 | Fluorescencijos diapazonas | Ne siauresnis kaip 240-740 nm |  |
| 1.5 | Absorbancijos diapazonas | Ne siauresnis kaip 220-1000 nm |  |
| 1.6 | Liuminescencijos tipai | Glow / Flash arba lygiaverčiai |  |
| 1.7 | Skaitymas | Iš viršaus ir iš apačios |  |
| 1.8 | Temperatūros kontrolė | Temperatūros kontrolė ne mažiau kaip +45 °C (imtinai) ir didesnė temperatūra |  |
| 1.9 | Purtymo tipai (būtini) | Linijinis ir orbitinis |  |
| 1.10 | Mikroplokštelių formatai | 6-384 plokštelių tipai |  |
| 1.11 | Būtini prievadai | USB ar lygiavertis |  |
| 1.12 | Garantija | Sistemai suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija |  |

2 dalis. Stereo mikroskopas su kamera ir ekranu, 1 vnt.

| 2. | Reikalavimai | Reikalaujami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimų parametrai (rodikliai) | Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Paskirtis | Mikroskopas skirtas detaliai augalų lapų ir šaknų struktūros analizei, leidžiantis tirti jų morfologiją ir mikrostruktūras |  |
| 2.2 | Mikroskopo tipas | Profesionalus stereo priartinimo mikroskopas su lygiagrečia optika ir ekranu. |  |
| 2.3 | Optinė sistema | Lygiagreti. |  |
| 2.4 | Vamzdžio tipas | Trinokuliarinis |  |
| 2.5 | Okuliaras (objektyvas-i) | Didinimas 10x. |  |
| 2.6 | Regos laukas | Ne mažesnis nei 22 mm. |  |
| 2.7 | Didinimo koeficientas | Ne mažesnis kaip 9:1 |  |
| 2.8 | Priartinimas (Min) | Ne daugiau kaip 0,8x, |  |
| 2.9 | Priartinimas (Max) | Ne mažiau kaip 7,5x |  |
| 2.10 | Apšvietimas | Atspindėta šviesa, skleidžiama šviesa. |  |
| 2.11 | Šviesos šaltinis ir intensyvumas | Ne mažesnis nei LED 3W. |  |
| 2.12 | Fokusavimo mechanizmas | Tikslios eigos |  |
| 2.13 | Darbinis atstumas | Ne mažiau kaip 90 mm |  |
| 2.14 | Mikroskopo kamera | Valdoma per jutiklinį ekraną. Kameros CMOS tipo jutiklis arba lygiavertis, jutiklio dydis ne prastesnis nei 1/2,8 colio, raiška ne mažiau 5 MP, tvirtinimo tipas C ar lygiavertis. |  |
| 2.15 | Kameros sąsajos | Atminties dydis ne mažesnis nei 128 GB. Sąsajos: WiFi standartas, USB, HDMI, MicroSD kortelės lizdas (ar lygiavertės sąsajos). Palaikomos operacinės sistemos Android arba lygiavertės. |  |
| 2.16 | Maitinimo šaltinis | 230 V |  |
| 2.17 | Sertifikatas | turi būti EB atitikties deklaraciją arba lygiavertis dokumentas, įrodantis prekės atitiktį ES teisės aktams |  |
| 2.18 | Garantija | Sistemai suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija |  |