TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS

PROJEKTAS

Visagino „Atgimimo“ gimnazija (toliau – Perkančioji organizacija), įgyvendindama Europos sąjungos finansuojamą projektą (Nr. 10-011-P-001) pagal programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Tūkstantmečio mokyklos“ numato įsigyti priemones Gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) laboratorijos tiriamiesiems darbams. Prekių tiekimo bei pristatymo vieta: Tarybų g. 23, LT-31202, Visaginas. Prekių pristatymo terminas: 2 (du) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos, gamintojas, modelis, nuoroda į internetinį tinklapį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai programinei įrangai ir jutikliams | Kiekvienas siūlomas jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - matuojamus duomenis įrenginys (arba įrenginys su pridedamais priedais) bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo), nenaudodamas internetinio ryšio, turi perduoti į vartotojo turimą kompiuterį (vartotojo naudojamą Windows operacinę sistemą) ar mobilųjį įrenginį (vartotojo naudojamą Android ir iOS operacines sistemas). - papildomai duomenis turi būti galima perduoti per USB jungtį (turi būti pateiktas USB kabelis) (netaikoma 1.9 pozicijai Širdies ritmo jutiklis). - jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. Turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai gali būti atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio. Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti: -vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių; -leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; -leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įsijungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įsijungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); -leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); -leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, momentiniai duomenys, grafikas su lentele ir momentiniais duomenimis; -leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip trijų jutiklių grafinius duomenis – tris atskirus grafikus; -leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; -leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; -leisti pasirinkti grafiko dalį ir parodyti verčių pokytį tame intervale; -leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę, o pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi elektros srovės šaltiniai, reikalingi laidai ir pan. Jutiklyje turi būti įmontuotas įkraunamas maitinimo šaltinis (netaikoma 1.9 pozicijai Širdies ritmo jutiklis). Gali būti siūlomi keli jutikliai, kurie vienu metu būtų jungiami prie vartotojo turimo kompiuterio/mobiliojo įrenginio ir jie atliktų nurodytas funkcijas (kiekvienam papildomam jutikliui turi būti pateiktas jungčių prie vartotojo kompiuterio ir mobiliojo įrenginio išplėtimo blokas). Siūlomi jutikliai turi derėti (veikti) su Vernier Graphical Analysis programine įranga. Garantija ne mažiau kaip 60 mėnesių, išskyrus ribotą darbinį resursą turintiems elementams, baterija, elektrodai ir pan., nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo raštą). Tiekėjas turi turėti autorizuotą įrangos servisą arba būti sudaręs su tokiu servisu sutartį (kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinančius dokumentus). Šie reikalavimai skirti 1 pozicijai. |  |
| 1.1 | Skaitmeninė laboratorija – 10 vnt. | Skaitmeninis įrenginys turi atitikti šiuos techninės charakteristikos parametrus: turi turėti ne mažesnį kaip 17.64 cm įstrižainės spalvotą lietimui jautrų ekraną; turi turėti LED apšvietimą; procesorius ne prastesnis kaip 2 GHz; ne prasčiau kaip 100.000 matavimų per sekundę; turi būti galima naudoti ne prasčiau kaip 12 bitų skiriamoji geba; turi turėti integruotus šiuos vidinius jutiklius: GPS ir mikrofoną; darbinė temperatūra ne prastesnė kaip 0 - 45 °C; laikymo temperatūra ne prastesnė kaip: -30 - 60 °C; turi būti tvirtas korpusas, kad atlaikytų kritimą nuo nedidelių aukščių; ne mažiau kaip 2 skaitmeninio, ne mažiau kaip 3 analoginio signalo įvesties jungtys, ne mažiau kaip 2 USB jungtys, atmintinėms ir periferiniams įrenginiams; turi būti techniškai suderintas su visais siūlomais jutikliais; turi būti USB mini jungtis; turi turėti DC maitinimo lizdą; turi turėti garso įvedimo/išvedimo jungtį; vidinė atmintis ne mažiau kaip 500 MB; turi turėti vidinę įkraunamą bateriją. Įrenginys turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi reikalingi laidai ir kiti reikalingi bei techniškai suderinti priedai. |  |
| 1.2 | Fiziologijos standartinis rinkinys – 5 vnt. | Fiziologijos standartinį rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie jutikliai: EKG jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Matavimo diapazonas: ±200 mV, rezoliucija ne prasčiau kaip: 0,024 µV, didžiausias mėginių ėmimo dažnis turi būti: 400 imčių per sekundę. Jutiklis turi galėti atlikti elektrokardiogramos matavimus (EKG/ECG) ir palyginimus, raumenų susitraukimų (EMG) kojoje, rankoje ar žandikaulyje tyrimus, matuoti širdies susitraukimų dažnį, jėgos stiprumo ir elektrinio aktyvumo su raumenų nuovargiu koreliaciją. Kvėpavimo stebėjimo diržas ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Matavimo diapazonas ne prasčiau kaip nuo 0 iki 50 N, rezoliucija ne prasčiau kaip 0.01 N, atsako laikas 50 ms. Jutiklis matuoja žmogaus kvėpavimo dažnį. Širdies ritmo jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Baterijos tipas ne prasčiau kaip CR2025 (keičiamas). Baterijos veikimo laikas ne mažiau kaip 200 val. Darbinė temperatūra ne prasčiau kaip nuo -10 iki 50 ° C. Belaidžio perdavimo diapazonas „Bluetooth“ ne prasčiau kaip 10 m. Jutiklis turi matuoti širdies ritmą prieš gaunant fizinį krūvį, fizinio krūvio metu arba ramybės būsenoje. Paviršiaus temperatūros jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Jutiklio matavimo intervalo ribos turi būti ne prastesnės kaip nuo – 25°C iki 120°C. Tikslumas ne prasčiau kaip ±0.5°C. Maksimali matuojama temperatūra nepažeidžiant jutiklio ne prasčiau kaip 150°C. Jutiklio kabelio ligis ne mažiau kaip 1 m. Rankinis dinamometras ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Skirtas plaštakos jėgai matuoti. Matavimo intervalo ribos turi būti ne prastesnės kaip nuo 0 iki 600 N. Matavimas (rezoliucija) ne prasčiau kaip 0,1 N. Maksimali leistina naudoti jėga nepažeidžiant jutiklio turi būti ne prastesnė kaip nuo 0 iki 850 N. Spirometras ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Jutiklis turi būti ne prastesnių parametrų kaip šie: srauto greičio diapazonas ±10 l/s, srauto galvutės tūris 41 ml. Šiuo jutikliu turi būti galima atlikti eksperimentus: Lyginti ir analizuoti kvėpavimo modelius; Matuoti kvėpavimo tūrį ir kitus plaučių tūrio parametrus; Analizuoti plaučių funkciją. Kvėpavimo stebėjimo diržas ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Matavimo diapazonas nuo 0 iki 50 N, rezoliucija 0.01 N, atsako laikas 50 ms. Jutiklis matuoja žmogaus kvėpavimo dažnį. Deguonies (O2) dujų jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Jutiklis turi matuoti: - 0-1000 ppt matavimo ribose, tikslumas ne blogesnis kaip ± 1%, matuojant prie standartinio slėgio, temperatūros matavimų rezoliucija ne prasčiau nei 0,1 ° C; tikslumas ne blogesnis kaip ± 0,5 ° C. Jutiklis (ir/ar jo priedai) turi fiksuoti deguonies (O2) koncentracija dujose, temperatūros pokyčius. Jėgos ir pagreičio jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: turi matuoti jėgą ne prasčiau kaip ±50 N intervale; turi matuoti pagreitį ne prasčiau kaip 3 ašys, ± 16 g; turi turėti giroskopą ne prasčiau kaip 3 ašys, 2000 °/s. Refleksinio plaktuko priedų rinkinys ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Siūlomas priedų rinkinys jėgos ir pagreičio jutikliui turi leisti jutiklį paversti refleksiniu plaktuku. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: laikiklis jutikliui su rankena ir dvi skirtingos formos refleksinio plaktuko galvutės. |  |
| 1.3 | Biologijos standartinis rinkinys – 5 vnt. | Biologijos standartinį rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie jutikliai: Temperatūros jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Fiksuojantis temperatūrą nuo -30 iki +120 °C diapazone ne prasčiau nei ± 0,5 °C tikslumu ir 0,01 °C skiriamąja geba, jutiklio matuojantis paviršius atsparus 150 °C. Jutiklis, skirtas kontaktiniu būdu matuoti paviršiaus temperatūrą su bevielio duomenų perdavimo galimybe. Širdies ritmo jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Baterijos tipas ne prasčiau kaip CR2025 (keičiamas). Baterijos veikimo laikas ne mažiau kaip 200 val. Darbinė temperatūra ne prasčiau kaip nuo -10 iki 50 ° C. Belaidžio perdavimo diapazonas „Bluetooth“ ne prasčiau kaip 10 m. Jutiklis turi matuoti širdies ritmą prieš gaunant fizinį krūvį, fizinio krūvio metu arba ramybės būsenoje. Dujų slėgio jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Slėgio matavimo ribos - ne siauriau nei 0-400 kPa, tikslumas - ne prasčiau nei ±5 kPa, skiriamoji geba ne prasčiau nei 0,1 kPa. Edukacinis jutiklis, skirtas matuoti dujų slėgį ir su bevielio duomenų perdavimo galimybe. Anglies dioksido (CO2) dujų jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Jutiklis turi matuoti anglies dioksido koncentraciją 0 – 100 000 ppm matavimo ribose; matavimas (rezoliucija) – 1 ppm CO2, tikslumas ne blogesnis kaip ±100 ppm, vertinant 0-1000 ppm matavimo ribą, temperatūros matavimų rezoliucija ne prasčiau nei 0,1 ° C; tikslumas ne blogesnis kaip ± 1 ° C. Santykinės drėgmės jutiklio veikimo ribos ne mažiau kaip 0-100% (be kondensato); matavimo reikšmė (rezoliucija) turi būti neblogesnė kaip 0,1%, tikslumas – ne blogiau kaip ± 5%. Su siūlomu jutikliu turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus: 1. Išmatuoti dujų koncentracijos pokyčius ląstelių kvėpavimo metu. 2. Išmatuoti dujų koncentracijos pokyčius fotosintezės metu. 3. Ištirti temperatūros poveikį ląstelių kvėpavimui ar organizmo metabolizmui (cheminių reakcijų, vykstančių kiekvienoje ląstelėje, visuma). Deguonies (O2) dujų jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Jutiklis turi matuoti: - 0-1000 ppt matavimo ribose, tikslumas ne blogesnis kaip ± 1%, matuojant prie standartinio slėgio, temperatūros matavimų rezoliucija ne prasčiau nei 0,1 ° C; tikslumas ne blogesnis kaip ± 0,5 ° C. Jutiklis (ir/ar jo priedai) turi fiksuoti deguonies (O2) koncentracija dujose, temperatūros pokyčius. Didelio tikslumo tirpalų laidumo jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Turi 2 celių platininius elekrodus, matavimo ribos ne mažesnės nei 0-15 000 μS/cm, ne prasčiau nei 0,05 μS/cm rezoliucija. Galimybė įjungti temperatūrinę kompensaciją. Tirpalų laidumui ir suminei jonų koncentracijai nustatyti skirtas jutiklis su bevielio duomenų perdavimo galimybe. pH jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Jutiklio matavimų intervalo ribos turi būti ne mažesnės nei - 0 – 14 pH, turi veikti 0 – 80 °C temperatūrų ribose. Jutiklio membranos tipas plokščiasis stiklas. Su siūlomu jutikliu turi būti galima nustatyti tirpalo ir pusiau kieto kūno (pvz., dirvos, maisto) pH. Kolorimetras ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Bandų ilgiai: 0 – 3 (absorbcija), bangos ilgis: 430 nm, 470 nm, 565 nm, 635 nm, diapazonas turi būti 0-3 (absorbcija). Kartu su kolorimetru turi būti patiekiamas micro USB laidas ir ne prasčiau kaip 15 vnt. 3,5 ml talpos kiuvečių. Ištirpusio deguonies jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Matavimo intervalas ne mažesnis nei 0-20 mg/L, matavimo tikslumas ne prasčiau nei 0,5 mg/L, automatinė temperatūrinė kompensacija 0-35°C ar platesniame intervale. Jutiklis geba matuoti šiuos parametrus: ištirpusio deguonies koncentraciją, temperatūrą, atmosferinį slėgį. EKG jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Matavimo diapazonas: ±200 mV, rezoliucija: 0,024 µV, didžiausias mėginių ėmimo dažnis: 400 imčių per sekundę. Jutiklis gali atlikti elektrokardiogramos matavimus (EKG/ECG) ir palyginimus, raumenų susitraukimų (EMG) kojoje, rankoje ar žandikaulyje tyrimus, matuoti širdies susitraukimų dažnį, jėgos stiprumo ir elektrinio aktyvumo su raumenų nuovargiu koreliaciją. Kvėpavimo stebėjimo diržas ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Matavimo diapazonas nuo 0 iki 50 N, rezoliucija 0.01 N, atsako laikas 50 ms. Jutiklis matuoja žmogaus kvėpavimo dažnį. |  |
| 1.4 | Amonio jutiklis – 10 vnt. | Amonio jutiklis turi būti ne prastesnis kaip: Diapazonas ne mažesnis kaip ±1000 mV; pH diapazonas ne mažesnis kaip 2 – 7 (be pH kompensacijos); Temperatūros diapazonas ne prastesnis kaip nuo 0 iki 40 °C; Elektrodo varža ne mažesnė kaip 0,1 – 5 MΩ. |  |
| 1.5 | Nitratų jutiklis – 10 vnt. | Amonio jutiklis turi būti ne prastesnis kaip: Matavimo diapazonas (mV): ne prasčiau kaip ±1000 mV. Matavimo diapazonas (koncentracija): nuo 1 iki 14 000 mg/L (arba ppm). pH diapazonas ne prasčiau kaip 2,5 - 11 Minimalus mėginio dydis (turi būti panardinta) ne daugiau kaip 3 cm. |  |
| 1.6 | Spirometras – 10 vnt. | Spirometras turi būti ne prastesnis kaip: srauto greičio diapazonas ±10 l/s, srauto galvutės tūris 41 ml. Šiuo jutikliu turi būti galima atlikti eksperimentus: Lyginti ir analizuoti kvėpavimo modelius; Matuoti kvėpavimo tūrį ir kitus plaučių tūrio parametrus; Analizuoti plaučių funkciją. |  |
| 1.7 | Fotosintetiškai aktyvios spinduliuotės jutiklis – 10 vnt. | Fotosintetiškai aktyvios spinduliuotės jutiklis turi būti ne prastesnis kaip: Kosinusinė reakcija turi būti ne prasčiau kaip: 45° zenito kampas: ±2%; 75° zenito kampas: ±5 %. Bangos ilgio diapazonas ne mažiau kaip: Nuo 370 nm iki 650 nm; Skiriamoji geba ne prasčiau kaip: 1 μmol m-2 s-1 (PPFD). |  |
| 2 | Vandens tyrimų laboratorija – 5 vnt. | Siūlomas eksperimentų rinkinys turi būti pritaikytas atlikti vandens tyrimus. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 skirtingi kolorimetriniai ir titrimetriniai testai. Su eksperimentų rinkiniu turi būti galima išmatuoti ne mažiau kaip šiuos vandens parametrus: Amonio kiekį ne prasčiau kaip ribose 0,2-3 mg / l, Nitratų kiekį ne prasčiau kaip ribose 1-90 mg / l, Nitritų kiekį ne prasčiau kaip ribose 0,02-0,5 mg / l, Fosfatų kiekį ne prasčiau kaip ribose 0,6-15 mg / l, pH ne prasčiau kaip ribose 4,0 - 9,0, Vandens kietumą. Panaudotus skysčius turi būti galima pilti į kanalizaciją, negali būti rūgštiniai. Turi būti pateikta viename lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |
| 3 | Rinkinys vandens, dirvožemio ir oro eksperimentams – 5 vnt. | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima nustatyti pH, amonio, nitratų, nitritų, fosfatų kiekį vandenyje. Atlikti dirvožemio pH, amonio, nitratų, fosfatų matavimus. Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 50 matavimų vandenyje: - nustatyti pH vertes vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 3,0 - 9,0. - nustatyti amonio kiekį vandenyje matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,05-10 mg/l; - nustatyti nitratų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 10-80 mg/l; - nustatyti nitritų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,02-1,0 mg/l; - nustatyti fosfatų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,5-6,0 mg/l; Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 20 matavimų dirvožemyje: - nustatyti pH vertes dirvožemyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 3,0 - 9,0. - nustatyti amonio kiekį dirvožemyje matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,05-10 mg/l; - nustatyti nitratų kiekį dirvožemyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 10-80 mg/kg; - nustatyti fosfatų kiekį dirvožemyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 5-60 mg/kg; Reagentų turi būti pateikta tiek, kad pasirinktinai būtų galima atlikti 50 matavimų vandenyje arba 20 matavimų dirvožemyje. Rinkinys turi būti sudėtas į ne daugiau kaip vieną plastikinį lagaminėlį. Kiekvienai rinkinio priemonei turi būti skirta atskira vieta. Turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |
| 4 | Dirvožemio tyrimų rinkinys – 3 vnt. | Šio rinkinio pagalba turi būti galima lengvai nustatyti pagrindinius dirvožemio parametrus ir koncentracijas ne mažiau kaip šių medžiagų: nitratų, nitritų, amonio, fosfato ir kalio bei parametrus kaip dirvožemio sudėtį, rūgštingumą (pH vertę), tankį, drėgnumą. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus eksperimentus, turi būti pateikti visi reikiami reagentai, įrankiai ir priedai. pH: 2.0 - 9.0. Amonis (NH4+): 10 - 400 mg/L. Nitratai (NO3-): 10 - 500 mg/L. Nitritai (NO2-): 1 - 80 mg/L. Kalis (K+): 2 - 15 mg/L. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |
| 4 | Mikroskopas su kamera – 15 vnt. | Turi būti skaitmėninis monokuliarinis mikroskopas, okuliaro pasvirimo kampas ne prasčiau kaip - 45° laipsnių horizonto atžvilgiu; sukamas 360° kampu bei užfiksuojamas (apsauga nuo nuėmimo); fiksuotas stovas; metalinis korpusas. Mikroskopo didinimo diapazonas turi būti: 40 – 1000x; 10x okuliaro didinimas, plataus matymo laukas, kurio reikšmė - 18 (FN18). Ne mažiau kaip 4 vietų objektyvų revolveris, 4 skirtingi achromatiniai objektyvai: - 4x apertūra (N.A.) 0,10; - 10x, apertūra (N.A.) 0,25; - 40x, apertūra (N.A.) 0,65; apsauga nuo objektyvo sulaužymo. -100x, apertūra (N.A.) 1,25; imersinis, apsauga nuo objektyvo sulaužymo. Yra objekto fokusavimo mechanizmas, atskiri grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtai; apsauga nuo objekto ir objektyvo sulaužymo. Objektinio stalelio plotas yra 137,5 cm², valdomas X ir Y kryptimis; ne mažesnė kaip vieno objektinio stiklelio dydžio (76x 24 mm) stalelio eiga; stalelis ir stiklelio laikikliai yra metaliniai, be plastikinių dalių. Turi būti Abbe kondensorius; stiklas, be plastikinių dalių, su irisine reguliuojama diafragma, maksimali optinė apertūra, N.A 1,25. LED mikroskopinių objektų pašvietimas turi būti, reguliuojamas šaltinio šviesos stiprumas; maitinimas iš 220 V tinklo. Turi būti maitinimo laidas, mėlynas filtras ir jo laikiklis, mikroskopo gaubtas nuo dulkių, imersinis aliejus, kameros laidas, diskas su mikroskopo kameros programa. Mikroskopo CMOS 3 Mega pikselių kamera. Matrica atvira, perduodantį spalvotą vaizdą; duomenų perdavimas per USB jungtį; vaizdo perdavimo greitis, esant XGA skiriamajai gebai - ne mažiau kaip 15 kadrų/s; baltos spalvos balansas – automatinis ir rankinis. Programinė įranga skirta stebėti tiesioginį vaizdą vartotojo kompiuterio monitoriuje; matuoti stebimų objektų ilgius, plotus, kampus; transformuoti duomenis į EXEL tipo lenteles; fotografuoti, filmuoti ir apdoroti vaizdus; archyvuoti duomenis. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |
| 5. | Biologijos eksperimentų rinkinys – 2 vnt. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 10 skirtingų biologijos eksperimentų. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: 30 vnt. plastikinių mėgintuvėlių; 15 vnt. mikrotomų; 15 vnt. petri lėkštelių; 15 vnt. žnyplių; 15 vnt. tiesių disekcinių adatų; 25 vnt. didinamųjų stiklų su trimis lęšiais; 15 vnt. – peiliukų; 15 vnt. – pipečių; Kitos reikalingos priemonės. Turi būti pateikta viename lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (550x450x150 mm) ±10%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 15 darbo grupių. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją lietuvių/anglų kalba). Rinkinys turi turėti CE ženklinimą Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |
| 6. | DNR elektroforezės rinkinys – 1 vnt. | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip: elektroforezės aparatas su ne mažiau kaip šešiais geliais, kurių matmenys ne mažesni kaip 7x7 cm. (į siūlomo aparato vonelę turi tilpti ne mažiau kaip šeši gėliai) – 1 vnt; maitinimo šaltinis – 1 vnt; fiksuoto tūrio 40 µl mikropipetės – 2 vnt; mikropipetės antgalis (1 – 200 µl) – 2 komplektai su stovais; DNR pirštų atspaudų rinkinys – 1 vnt. Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |
| 7. | Polimerazės grandininės reakcijos rinkinys – 1 vnt. | Rinkinyje turi būti integruota elektroforezės sistema termocikleris ir ne mažiau kaip, 5–50 µl kintamo tūrio mikropipetė. Šį rinkinį turi sudaryti termocikleris su nemažiau kaip, 16 – kos mėgintuvėlių blokų, jutiklinių ekranu rodančiu duomenis realiu laiku, aušinimo sistema ir nemažiau nei, 100 PGR protokolų talpinančia atmintimi. Turi būti integruotas elektroforezės prietaisas, kuriame turi būti apjungtas elektroforezės aparatas, maitinimo šaltinis ir integruotos mėlynos šviesos transiluminatorius ir gali būti naudojamas su 5-50 µl kintamo tūrio mikropipete ir pateikti ekperimento rezultatus neilgiau, nei per 10 minučių. Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |
| 8. | Apsauginiai akiniai su virvele – 30 vnt. | Akiniai turi būti pagaminti iš polikarbonato, skaidrūs, lengvi, aptakios formos, gerai apsaugantys akis, tvirti. Tiekiami akiniai kartu su juostele apsaugančia nuo nukritimo. Turi tikti vaikiškai galvai. Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |
| 9. | Kintamo tūrio mechaninė pipetė 0,5-10 µ – 5 vnt. | Turi būti visiškai autoklavuojama mikrolitrinė pipetė Matavimai - ne prasčiau kaip 0,5-10 µl Turi būti tūrio ekranas. Turi būti įmontuota antgalio išstūmimo sistema. Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |
| 10. | Kintamo tūrio mechaninė pipetė 20 - 200 µl – 5 vnt. | Turi būti visiškai autoklavuojama mikrolitrinė pipetė Matavimai - ne prasčiau kaip 20 - 200 µl Turi būti tūrio ekranas. Turi būti įmontuota antgalio išstūmimo sistema. Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |
| 11. | Kintamo tūrio mechaninė pipetė 100-1000 μl – 5 vnt. | Turi būti visiškai autoklavuojama mikrolitrinė pipetė Matavimai - ne prasčiau kaip 100-1000 μl Turi būti tūrio ekranas. Turi būti įmontuota antgalio išstūmimo sistema. Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |
| 12. | Pastovios temperatūros inkubatorius – 1 vnt. | Inkubatorius turi palaikyti pastovią temperatūra; Temperatūros diapazonas ne pastesnis kaip nuo 5˚C virš aplinkos iki 60˚C ribose; Turi būti tinkamas bakterijoms auginti; Turi būti galima vidinėje kameroje laikyti ne mažiau nei 2 l talpos kolbas/butelius; Turi turėti išimamas ir įdedamas/reaguliuojamas lentynėles, patogesniam talpų laikymui keliais lygiais; Turi turėti vidinį energijos šaltinį, tam, kad į inkubatorių galima būtų įdėti mažus purtytuvus ir kitus energijos reikalaujančius prietaisus. Temperatūros tikslumas turi būti ne prastesnis kaip 0.5°C; Temperatūros tolygumas turi būti ne prastesnis kaip +/- 1.5°C; Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 2 metų garantinį laikotarpį. Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |
| 13. | Chemijos eksperimentų rinkinys – 12 vnt. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 15 skirtingų eksperimentų chemijai, ne mažiau kaip šiomis temomis: Tirpumas vandenyje; Elektrinis laidumas; Skirtingų medžiagų tirpumas; Lydymosi temperatūra; Vario sulfato tirpalo distiliavimas; Apelsinų sulčių distiliavimas; Vandens sudedamosios dalys; Vandens elektrinis laidumas; Cukraus tirpumo procesai; Sotieji tirpalai; Turi būti pateikta ne daugiau kaip dviejuose lagaminuose/dėžėse. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (450x350x150 mm) +10%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo raštą). |  |
| 14. | Chemijos eksperimentų rinkinio papildymas –12 vnt. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 20 skirtingų eksperimentų oro, degimo ir redukcijos temomis ne mažiau kaip šiomis: Oro fizinės savybės ir analizė; Skirtingų medžiagų degimas; Produktai pagal reakciją; Oksidacijos - redukcijos reakcijos; Kietų produktų degimas; Masių tvermės dėsnis; Elektrolizė. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Priemonės turi būti sudėtos į ne daugiau kaip 1 (vienas) dėže/lagaminas. Lagamino/dėžės matmenys turi būti ne didesni kaip (310x420x150 mm) ± 10 mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo raštą). |  |
| 15. | Molekulių rinkinys 1 –2 vnt. | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti užduotis organinių junginių temomis. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: 24 vandenilio monovalentiniai atomai; 5 chloro monovalentiniai atomai; 14 deguonies dvivalentiniai atomų; 5 azoto trivalentiniai atomai; 14 anglies keturvalentiniai atomų; 58 lanksčių jungiamųjų elementų; Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Priemonės turi būti sudėtos į ne daugiau kaip 1 (viena) dėže/lagamina. Lagamino/dėžės matmenys turi būti ne didesni kaip (540x450x150 mm) ± 10 mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. Viso rinkinio garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo raštą). |  |
| 16. | Molekulių rinkinys 1 –2 vnt. | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti užduotis organinių junginių temomis. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 10 dėžučių šių molekulių: 4 Sieros atomai, geltonos spalvos; 8 Dvivalentės, geltonos spalvos; 4 Fosforo atomai, violetinės spalvos; 4 Azoto atomai, mėlyni; 4 Azoto atomai, mėlyni; 8 Anglies atomai, juodos spalvos; 4 Deguonies atomai, raudoni; 4 Universalūs statybiniai blokai, pilkos spalvos; 80 Lanksčių jungiamųjų elementų, pilkos spalvos; 3 Benzeno žiedo modeliai, skaidomi, juodos spalvos. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Priemonės turi būti sudėtos į ne daugiau kaip 1 (viena) dėže/lagamina. Lagamino/dėžės matmenys turi būti ne didesni kaip (540x450x150 mm) ± 10 mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Rinkinys turi būti skirtas dirbti ne mažiau kaip 10 grupių. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. Viso rinkinio garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo raštą). |  |
| 17. | Molekulių rinkinys 3 – 4 vnt. | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti užduotis organinių junginių temomis. Rinkinyje turi būti ne prasčiau kaip šios molekulės: 5 vnt. rinkinių po ne mažiau kaip: 4 sieros atomai, geltoni; 8 sieros atomai, geltoni; 4 fosforo atomai, violetiniai; 4 azoto atomai, mėlyni; 4 azoto atomai, mėlyni; 8 anglies atomai, juodi; 4 deguonies atomai, raudoni; 4 universalūs blokai, pilki; 80 lanksčios jungiamosios dalys, pilkos; 3 modeliai benzeno žiedų, skaidosi, juodi. 5 vnt. rinkinių po ne mažiau kaip: 4 sieros atomai, geltoni; 8 sieros atomai, geltoni; 4 fosforo atomai, violetiniai; 4 azoto atomai, mėlyni; 4 azoto atomai, mėlyni; 8 anglies atomai, juodi; 4 deguonies atomai, raudoni; 4 universalūs blokai, pilki; 80 lanksčios jungiamosios dalys, pilkos; 3 modeliai benzeno žiedų, skaidosi, juodi. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Priemonės turi būti sudėtos į ne daugiau kaip 1 (viena) dėže/lagamina. Lagamino/dėžės matmenys turi būti ne didesni kaip (540x450x150 mm) ± 10 mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. Viso rinkinio garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo raštą). |  |
| 18. | Elektrochemijos eksperimentų rinkinys – 12 vnt. | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti elektrochemijos bandymus šiomis temomis: skysčių laidumas, elektrolizė, galvanizavimas, elektrocheminis elementas, įtampos seka. Visiems šiems eksperimentams naudojami plokšti elektrodai, įstatyti į stiklinio indo briaunas. Stiklinio indo pripildymo tūris ne mažiau kaip 50 ml. Su rinkiniu tiekiamą šviesos diodą (LED) arba multimetrą turi būti galima naudojami parodyti elektrocheminių potencialų skirtumus. Šviesos diodas turi veikti be apsauginio rezistoriaus ir todėl gali būti tiesiogiai nesujungtas su kvadratine baterija ar kitu įtampos šaltiniu. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: Mini skaitmeninis multimetras; Briaunotas stiklinis indas; Nerūdijančio plieno laboratorinis šaukštelis; Citrinos rūgšties buteliukas; Stiklinis indas su įprasta druska; Vario (II) sulfato buteliukas; Lakmuso popierėlių knygelė; Ne mažiau kaip du anglies elektrodai; Geležies elektrodas; Vario elektrodas; Cinko elektrodas; ne mažiau kaip 5 „Krokodilo“ tipo gnybtai; Kvadratinė baterija, 4,5 V; Šviesos diodas (LED); Ne mažiau kaip du raudoni eksperimento laidas, ne trumpesni kaip 25 cm; Juodas eksperimento laidas, ne trumpesnis kaip 25 cm; Polipropileno menzūra, ne mažiau kaip 100 ml. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai turi būti suderinami tarpusavyje. Rinkinį turi sudaryti priemonės skirtos ne mažiau kaip priemonės 1 darbo grupei. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs ne mažiau kaip 5 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse. Dėžės vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. Viso rinkinio garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo raštą). |  |
| 19. | Vandens tyrimų laboratorija – 12 vnt. | Siūlomas eksperimentų rinkinys turi būti pritaikytas atlikti vandens tyrimus. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 skirtingi kolorimetriniai ir titrimetriniai testai. Su eksperimentų rinkiniu turi būti galima išmatuoti ne mažiau kaip šiuos vandens parametrus: Amonio kiekį ne prasčiau kaip ribose 0,2-3 mg / l, Nitratų kiekį ne prasčiau kaip ribose 1-90 mg / l, Nitritų kiekį ne prasčiau kaip ribose 0,02-0,5 mg / l, Fosfatų kiekį ne prasčiau kaip ribose 0,6-15 mg / l, pH ne prasčiau kaip ribose 4,0 - 9,0, Vandens kietumą. Panaudotus skysčius turi būti galima pilti į kanalizaciją, negali būti rūgštiniai. Kartu turi būti komplektuojamas vandens tyrimų laboratorijos papildymas, kurį sudaro ne prasčiau kaip šios priemonės: Visi reagentai turi būti nežalingi aplinkai, todėl nekelia pavojaus vandeniui. Panaudotus tirpalus turi būti galima išpilti į namų nuotekų vamzdį. Rinkinyje ne mažiau kaip šie reagentai:Amonis 0,2-3 mg / l,Nitratas 1-90 mg / l,Nitritas 0,02-0,5 mg / l,Fosfatai 0,5-15 mg / l,pH vertė 4,0 - 9,0. Turi būti pateikta viename lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |
| 20. | Vandens bangų simuliatorius – 1 vnt. | Vandens bangų simuliatorius turi būti sudarytas iš ne prasčiau, kaip šios dalys: Turi būti bangų lovelis, skirtas pagrindinėms bangų savybėms demonstruoti arba tirti naudojant bangas vandenyje; Turi būti pleksiglaso latakas, kuriame galima pripildyti vandens ir sukurti sinusoidinė bangą, kuri turi sklisti be jokio atspindžio gale dėl absorbcinio mechanizmo; Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt., lizdai, skirti prijungti maitinimo šaltinį; Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt., plastikinių rutuliukų su sriegiu. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |
| 21. | Žemės ir mėnulio judėjimo demonstracinis modelis – 1 vnt. | Siūlomas unikalus mokomasis modelis turi būti trimatis, skirtas vaizdžiai pademonstruoti žemės ir mėnulio judėjimą. Šie dangaus kūnai turi suktis ant svirties aplink šviesos šaltinį, kuris vaizduoja saulę. Rinkinyje esančio žemės gaublio matmenys turi būti ne mažesni kaip 15 cm. Mokomuoju trimačiu modeliu turi būti galima atlikti demonstracijas ne mažiau kaip šiomis temomis: Žemė kosmose kaip giroskopas Diena ir naktis Poliarinė diena ir poliarinė naktis Tropikai Metų laikai Diena ir naktis įvairiose platumose Mėnulio fazė Užtemimai Potvyniai ir atoslūgiai Geostacionarūs palydovai Eratosteno žemės perimetro apskaičiavimo eksperimentas. Atskiri modelio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti demonstracijas, turi būti pateikti visi papildomi laikikliai ar priedai. Vartotojams turi būti pateikti ne mažiau kaip 13 pamokų aprašai lietuvių kalba. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |
| 22. | Geigerio - Miulerio jutiklis – 1 vnt. | Skaitiklis turi būti skaitmeninis, kompaktiškas, nešiojamas, korpusas padarytas iš tvirto plastiko. Skaitiklis turi matuoti α, β ir γ spinduliuotę ne prasčiau kaip: α spinduliuotė – nuo 4 MeV; β spinduliuotė – nuo 0,2 MeV; γ spinduliuotė – nuo 0,02 MeV. Gama spindulių jautrumas turi būti neblogesnis kaip 114 impulsų/min 60Co spinduliuotei = 1 μSv/h fono spinduliuotės energijos juostoje. Fono greitis ne blogesnis kaip 10 impulsų per minutę. Skaitiklyje turi būti įrengti perjungiami filtrai, kad būtų galima fiksuoti tik γ/β, γ/α/β ar γ spindulius. Turi būti galima matuoti standartiniame esamame radiacijos lygio rodymo režime; kaupiamajame rėžime; vidutinis ankstesnės dienos radiacijos rodmuo. Turi būti įmontuotas garsinis įspėjamasis rėžimas. Impulsų skaičiavimas turi būti nuolatinis arba su reguliuojamu laiko režimu. Turi būti integruotas datos ir laiko rodymas išmatuotos radiacijos registravimui. Užregistruoti matavimai turi būti išsaugomi vidinėje atmintyje. Vidinė atmintis turi būti ne mažesnė kaip 2 kilobitai. Matuojami duomenys turi būti rodomi ne mažesniame kaip keturių skaitmenų LCD ekrane. Matuojamos vertės turi būti išreiškiamos Sv/h, mSv/h, μSv/h, impulsai/s, impulsai/kintamas laiko intervalas. Turi būti USB jungtis, kad matuojamus duomenis būtų galima perduoti į vartotojo turimą kompiuterį su Windows operacine sistema (turi būti pateiktas USB kabelis, reikiama programinė įranga). Siūlomas skaitiklis turi būti parengtas naudojimui, turi būti pateiktas reikiamas maitinimo šaltinis. Prietaisas turi būti pateiktas dėžutėje. Ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |
| 23. | Optikos įrangos rinkinys su stendu lazeriui – 1 vnt. | Turi būti naudojamas koherentinis šviesos šaltinis (diodinis lazerinis padalijimas), kad būtų parodyti bangų optikos principai, ne prasčiau kaip šie: Poliarizacija; trukdžių; difrakcija ir holografija. Komponentai yra aprūpinti magnetiniu pagrindu, kad juos būtų galima saugiai padėti ant magnetinės lentos. Turi būti pridedama magnetinė lenta. Rinkinį turi sudaryti ne prasčiau kaip šios dalys: 1 vnt., abejose pusėse įgaubtas lęšis; 4 vnt., abejose pusėse išgaubtos lęšiai; 1 vnt., įgaubtas lęšis; 1 vnt., pusrutulio formos kūnas (45 mm); 1 vnt., pusrutulio formos kūnas (75 mm); 1 vnt., veidrodis; 1 vnt., įgaubtas veidrodis; 1 vnt., išgaubtas veidrodis; 1 vnt., stačiakampis (60x100 mm); 1 vnt., prizmė; 6 vnt., folijos (410x290 mm ​​²); 1 vnt., eksperimentų instrukcija. Ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |
| 24. | Optikos eksperimentų rinkinys – 1 vnt. | Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 9 optikos eksperimentus, ne mažiau kaip šiomis temomis: šviesa ir šešėliai; atspindžiai; lenkti veidrodžiai; Snelijaus dėsnis, Ferma principas; šviesos refrakcija; spindulių kelias per lešius, šviesa ir spalva. Reikalingi du rinkiniai. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti šios priemonės: šeši balti ekranai su skale; šeši laikikliai suderinti su siūlomomis priemonėmis; šeši filtrų rinkiniai, kiekvienas ne mažiau kaip iš trijų skirtingų spalvų; šeši universalūs veidrodžiai su ne mažiau kaip keturiomis skirtingomis paviršiaus formomis; šešios prizmės ne mažesnės kaip 25x25 mm; šeši skaidrių optinių kūnų rinkiniai, kiekvienas ne mažiau kaip iš šešių skirtingų kūnų; šeši kombinuoti, leidžiantis pasirinktinai įjungti LED arba lazerį, šviesos šaltiniai. LED ir lazerinis šviesos šaltiniai turi būti integruoti viename korpuse, uždaroje plokščiadugnėje dėžutėje, kurią būtų galima stabiliai padėti ant plokščių platformų ar stalo; Lazerinis šviesos šaltinis turi atitikti ne prasčiau kaip Laser class 1 saugumo reikalavimus. (Pateikti tai įrodančius dokumentus). šeši šviesos šaltinio matinimo šaltiniai iš elektros tinklo. Maitinimo šaltinis turi būti pažymėtas CE ženklu. Papildomai šviesos šaltinį turi būti galima pajungti nuo maitinimo elementų – turi būti pateikti maitinimo elementai ir elementų laikiklis su laidais kiekvienam maitinimo šaltiniui. Turi būti pateikta viename lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (550x450x150 mm) ±10mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo raštą). |  |
| 25. | Poliarizaciniai filtrai – 10 vnt. | Poliarizaciniai filtrai turi būti skirti plokščiai poliarizuotai šviesai gauti. Turi būti kokybiški filtrai, kurie visiškai užsidaro, kai yra 90º atstumu vienas nuo kito. Matmenys turi būti: 50 x 50 mm. |  |
| 26. | Saulės elementų rinkinys – 2 vnt. | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 12 eksperimentų ne mažiau kaip šiomis temomis: Be apkrovos veikianti įtampa ir trumpojo jungimo srovė; Nuoseklus ir lygiagretus jungimas; Saulės generatoriaus charakteristikos; Apšvietimo ir apšvietimo kampo įtaka; Saulės energijos pavertimas mechanine energija ir šviesos energija; Vandenilio gamyba. Turi būti pateikta viename lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (270x210x50 mm) ±10mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo raštą). |  |
| 27. | Didysis fizikos pagrindų rinkinys-laboratorija – 12 vnt. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 60 skirtingų eksperimentų ne mažiau kaip šiomis temomis: Elektra - ne mažiau kaip 20 eksperimentai, ne mažiau kaip tokiomis temomis: Kaitinamosios lemputės elektros galia; Įtampos matavimas nuosekliose jungtyse; Įtampos matavimas lygiagrečiose jungtyse; Srovės stiprumo matavimas nuosekliose jungtyse; Srovės stiprumo matavimas lygiagrečiose jungtyse; Omo dėsnis; Elektros grandinė su jungikliu; Elektrinio variklio veikimo principas; Elektros srovės stiprumas; Elektrostatinis krūvis; Trinties elektros energija; Įtampa; Nuoseklus sujungimas; Galvaninis elementas; Ritės magnetinis laukas; Elektromagnetas; Indukcija; Transformatorius; Laidininko magnetinis laukas; Jėgų poveikis magnetiniame lauke. Mechanika - ne mažiau kaip 30 eksperimentų, ne mažiau kaip tokiomis temomis: Dujų slėgis ir tūris; Teigiamas ir neigiamas slėgiai; Slėgio perdavimas skysčiuose; Energijos konversija; Trinties jėgos; Spyruoklinis dinamometras; Fiksuotas skriemulys; Įtempimas; Judantis skriemulys; Svirtis; Pagreitis; Nuožulni plokštuma; Tolygus judėjimas; Šoninis slėgis skysčiuose; Hidraulinis principas; Plūdrumas skysčiuose; Tankio nustatymas; Dekarto naras; Energijos perdavimas susidūrimo metu; Dujų tūrio pokytis; Hidrostatinis slėgis; Energijos kaupimas spyruoklėje; Ilgio matavimas; Apskritimo ilgio matavimas; Tūrio matavimas; Jėgos poveikis; Siurbimo ir jėgos siurblio principas; Susisiekiantys indai; Paviršiaus įtempimas; Slėgis. Optika - ne mažiau kaip 5 eksperimentai ne mažiau kaip tokiomis temomis: Šviesos sklidimas; Atspindys plokščiame veidrodyje; Šviesos lūžimas; Glaudžiamasis lęšis; Sklaidomasis lęšis. Šiluma ne mažiau kaip 5 eksperimentai ne mažiau kaip tokiomis temomis: Termometro modelis; Virimas esant mažam slėgiui; Lydimasis ir kietėjimas; Konvekcija; Garų energijos demonstravimas. Kartu su kiekvienu rinkiniu turi būti pateiktas laboratorinis maitinimo šaltinis kurio parametrai ne prastesni nei: - išėjimai: 2/4/6/8/10/12 V DC arba AC pasirinktinai; - maksimalus srovės stiprumas 5 A; - darbinė įtampa: 230 V/50 Hz. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Priemonės turi būti sudėtos į ne daugiau kaip 2 (dvi) dėžes/lagaminus. Vieno lagamino/dėžės matmenys turi būti ne didesni kaip (540x450x150 mm) ± 10 mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Rinkiniai turi būti paženklinti CE ženklu. |  |
| 28. | Infraraudonųjų spindulių termometras – 1 vnt. | Infraraudonųjų spindulių paviršiaus termometras turi būti skirtas temperatūros matavimui bekontakčiu būdu. Siūlomas infraraudonųjų spindulių paviršiaus termometras turi atitikti šiuos reikalavimus: turi būti su lazeriniu diodu; turi būti su apšviečiamu LCD ekranu; turi turėti išmatuotų verčių atminties funkciją ir automatinį išsijungimą, matavimo diapazonas ne prastesnis kaip -50 °C - +380 °C; tikslumas ne prasčiau kaip 2% pamatuotos vertės; reakcijos laikas ne prastesnis kaip 1 s. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |
| 29. | Elektra, indukcija ir kintama srovė eksperimentų rinkinys – 2 vnt. | Rinkinys skirtas indukcijos ir kintamosios įtampos tiriamiesiems darbams atlikti. Tokių rinkinių reikia dviejų. Su rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 9 eksperimentus/laboratorinius darbus ne mažiau kaip šiomis temomis: Oerstedo eksperimentas. Magnetinis solenoido laukas. Elektromagnetinė indukcija. Kintamos srovės generavimas. Lenco dėsnis. Solenoido varža. Rinkinį turi sudaryti priemonės ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: 6 montavimo plokštelės/platformos su lizdu lemputei; 6 mini kompasai; 6 magnetinės adatos; dviejų skirtingų galių solenoidai (6+6) viso 12 vnt.; 18 strypinių magnetų; 6 plokšti magnetai; 6 vielinės ritės, kiti reikalingi elementai eksperimentams atlikti. Siūlomo rinkinio elementai turi būti komplektuojami patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (550x450x150 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Turi būti pateikta ne daugiau kaip viename lagamine/dežėje. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją lietuvių/anglų kalba). Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo raštą). |  |
| 30. | Laidininkas magnetiniame lauke – 1 vnt. | Šis rinkinys turi būti skirtas pademonstruoti srovės laidininko poveikį magnetiniame lauke. Rinkinyje turi būti ne prasčiau kaip šios priemonės: U formos magnetas; Pagrindas su stovu. Matmenys ne mažesni kaip: 270 x 100 x 160 mm. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |
| 31. | Aparatas Leplaso dėsniui demonstruoti – 1 vnt. | Rinkinys turi būti skirtas pademonstruoti jėgos poveikį srovės laidininkui magnetiniame lauke. Prietaisą turi sudaryti pora nikeliuotų žalvarinių bėgių su ne daugiau kaip Ø 4 mm jungiamaisiais gnybtais. Srovės laidininką turi sudaryti nikeliuotas žalvarinis strypas su plastikiniais diskais. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |
| 32. | Mechanikos rinkinys skirtas naudoti su magnetine lenta – 1 vnt. | Mechanikos rinkinį skirtą demonstruoti ant lentos, turi sudaryti ne mažiau kaip 25 dideli, spalvoti ir lengvai atskiriami komponentai. Su šiuo rinkiniu turi būti galima atlikti ne prasčiau kaip šiuos eksperimentus: Pasvirusi plokštuma; Sverto dėsniai; Sukimo momentai ir jėgos; Jėgos, veikiančios sverto svirtį; Jėga kaip vektorius; Švytuoklės judėjimas; Fizikinė švytuoklė; Nejudantys ir judantys skriemuliai; Blokai ir įtaisai; Hūko dėsnis; Sujungtas rezonansas; Svorio centras; Trintis. Turi būti aukštos kokybės AlNiCo magneta, kurie užtikriną tvirtinimasi prie magnetinės lentos. Rinkinį turi sudaryti ne prasčiau kaip šios priemonės: 1 vnt., Pasvirusi plokštuma su skriemuliu ir kampo skale; 1 vnt., Riedėjimo masė, 500 g; 1 vnt., 400 mm ilgio sverto rodyklė; 1 vnt., Atsvaras su grioveliu ir sraigtu; 1 vnt., Dvigubas skriemulys; 2 vnt., Apvalios skalės dinamometrai, 5 N; 3 vnt., Magnetiniai skirtukai su 8 mm ašimi; 3 vnt., Spyruoklės su kabliu, k = 6,2 N/m 4 vnt., Rodyklės ir vienas lygiakraštis trikampis ant magnetinės plėvelės; 6 vnt., Svarmenys su 2 kabliukais, po 100 g; 1 vnt., Trinties blokas; 1 vnt., Nailoninių virvių rinkinys; 1 vnt., Gravitacijos centro plokštelė; 3 vnt., Guminės įvorės; 3 vnt., Žalvariniai kabliukai; 1 vnt., Žalvarinis spaustukas. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |
| 33. | Spektroskopas– 1 vnt. | Turi būti stacionarus spektroskopas, skirtas emisijos ir absorbcijos spektrams stebėti ir matuoti. Turi būti su reguliuojamu plyšiu, kondensatoriumi, flintinio stiklo prizme ir stebėjimo teleskopu su slankiojančiu okuliaru. Komplekte turi būti nuimamas prizmės gaubtas. Spektroskopo parameytrai ne prasčiau kaip: Stebėjimo vamzdis turi būti: judantis, su fiksavimo varžtu, stumdomas okuliaras Objektyvas ne prasčiau kaip: f = 160 mm, 18 mm skersmens; Plyšinis vamzdelis: stacionarus, su simetriniu plyšiu Objektyvas ne prasčiau kaip: f = 160 mm, 18 mm skersmens; Skalės vamzdelis: stacionarus, 200 padalijimų skalė Okuliaras ne prasčiau kaip: f = 90 mm, 18 mm skersmens. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |
| 34. | Termovizorius – 1 vnt. | Turi būti kišeninis termovizorius. Termovizoriaus parametrai ne prastesni kaip: Detektoriaus skyra: 160 x 120; Spektrinis diapazonas: 8 μm iki 14 μm; Kadrų dažnis: 8,7 Hz Temperatūros matavimo diapazonas: -20°C iki 400°C;. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |

Siūlomos Įrangos gamintojų techninė dokumentacija (pvz. siūlomos įrangos gamintojų informaciniai specifikacijų duomenų lapai, informaciniai bukletai, įrangos diegimo instrukcijos, įrangos naudojimo instrukcijos, įrangos gamintojų patvirtinimai ar jiems lygiaverčiai dokumentai su technine informacija) su informacija apie įrangos atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams turi būti teikiama lietuvių arba anglų kalba, turi būti pateikiama vienoje archyvinėje byloje pavadinimu „Techninė dokumentacija“, naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus archyvinių bylų formatus *.zip arba *.rar, pateikiant ir suarchyvuotų dokumentų sąrašą.

Kartu su prekėmis turi būti pateikiama Prekių naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunkčiu: prekės yra ilgaamžės, jų sudedamosios dalys lengvai pakeičiamos ir pataisomos. Ne mažiau kaip dviejų akademinių valandų mokymai kaip naudotis įranga. Mokymus turi atlikti gamintojo atestuotas lektorius (kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinančius dokumentus). Iki mokymų pradžios tiekėjas pateikia ir su Perkančiąja organizacija (el. paštu) suderina mokymų datą ir mokymo dalyvių skaičių.

Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai Perkančiajai organizacijai turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už Prekes teikti tik elektroniniu būdu, Perkančiosios organizacijos prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu.

________________________