Techninės specifikacijos projektas

JONIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS FIZIKOS LABORATORIJOS PRIEMONĖS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Joniškio „Aušros“ gimnazijos fizikos laboratorijos priemonių įsigijimo tikslai:

- Įsigyti laboratorinių priemonių rinkinius pagrindinio ugdymo fizikos kurso programai vykdyti.

- Įsigyti laboratorines priemonių rinkinius vidurinio ugdymo fizikos kurso programai vykdyti.

- Įsigyti laboratorines priemones STEAM veikloms vykdyti.

Fizikos laboratorijos priemonių paskirtis - atlikti praktinius, laboratorinius, tiriamuosius ir eksperimentinius darbus pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo koncentruose, pradėti STEAM veiklas.

Visos priemonės turi būti suderinamos tarpusavyje. Techninės specifikacijose pateikti reikalavimai yra minimalūs, rinkinių sudėtis yra minimali.

2. ELEKTROS MAITINIMAS

Elektros maitinimas nuo 230V±10% įtampos tinklo, arba galvaniniai srovės šaltiniai, arba

akumuliatoriai.

3. BENDROJI DALIS

Techninėse specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei nurodymai.

Visos laboratorijos priemonės turi būti patiekiamos su pilna dokumentacija, t. y.: kokybės atitikties sertifikatai, garantijos. Gaunamos priemonės privalo būti patikrintos juos apžiūrint ir nustatant ar nėra pažeidimų transportuojant. Pakrovimo, iškrovimo ir transportavimo metu negalima pažeisti laboratorijos priemonių. Prieš pradedant tiekimą, Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą dėl neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto specifikacijų. Įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje galiojančius gaminio atitikties sertifikatus.

4. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 Rinkiniai fizikos laboratorijai (Bazinis) perkami visi kartu. Turi būti tarpusavyje suderinami, pažymėti CE ženklu, pagaminti Europos sąjungoje. Prietaisai turi turėti nemažesne kaip 24 mėn. garantiją ir turėti po garantinę priežiūros galimybę bei techninį aptarnavimą ir papildymo galimybes.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos, gamintojas, modelis, nuoroda į internetinį tinklapį |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Suderinamumas | Visi rinkiniai turi būti tarpusavyje suderinami. Bandymai pagal literatūrą turi apjungti kiekvieną rinkinį. |  |
|  | Rinkinys šiluminiams reiškiniams tirti 15 vienetų | Vienas rinkinys turi būti skirtas ne mažiau kaip dviem mokiniams. Įrangos rinkinys, skirtas atlikti pagrindinius šilumos ir hidrostatikos eksperimentus, tokius kaip temperatūros matavimas, tūrio plėtimasis, konvekcija ir hidrostatinis slėgis, plūdrumas, vandens siurblys, kapiliarinis veikimas. Ne mažiau kaip 19 bandymų su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbų aprašais lietuvių kalba. Rinkinys turi būtų plastikinėje dėžutėje. Dėžutės turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis . Rinkinyje privalo būti: 2 vnt. Metalinis laboratorinio stovo laikiklis Žiotys ne mažesnės nei: 16 mm 1 vnt. Alkoholio degiklis metalinis 1 vnt. Dažymui skirti raudonos spalvos milteliai: Netoksiški, tirpstantys vandenyje. Ne mažiau kaip 10 g 1 vnt. Plastikinis piltuvas 60°, 40 mm diametro. 1 vnt. U formos manometras 1 vnt. Hidrostatinio slėgio matuoklis Žarnelė: 2 mm x 1 mm, ilgis ne mažiau kaip 60 cm Plokštė su svarstyklėmis Mastelis: 10 cm 1 vnt. Švino šrateliai. 100 g 1 vnt. Kapiliarinis aparatas, skylės: 1, 2, 3 ir 4 mm skersmens 1 vnt. Plastikinis vamzdelis Skersmuo: 4 mm Ilgis: 40 cm 1 vnt. Bimetalinė juostelė 1 vnt. Maišantis termometras -30 ... + 110 ° C 1 vnt. Maišantis termometras -10 ... + 110 ° C 1 vnt. Šilumos imtuvai viena pora Paviršiai: dažytas juodai ir nedažytas Skersmuo: 5 cm 1 vnt. Turbina ant ašies oro konvekcijai demonstruoti Diametras ne mažesnis kaip: 7 cm 1 vnt. Erlenmejerio kolba, 50 ml, siauru kakleliu 1 vnt. Jungtis skirtingo diametro žarnelėms sujungti. Skersmuo: 6/8 mm 1 vnt. Plastikinis vamzdelis 240 x 25 mm Ø 2 vnt. Universalus spaustukas Užspaudimo plotis 0 ... 80 mm 1 vnt. Guminis kamštis su anga, 17 ... 23 mm Ø 1 vnt. Apvali alavinė skarda 1 vnt. Metalinė adata 1 vnt. Siurblio modelis 1 vnt. 2 švirkštų rinkinys, 50 ml Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai lietuvių kalba. Tiekėjas turi turėti autorizuotą gamintojo atstovavimo įgaliojimą. |  |
|  | Fizikos rinkinys elektra 7 vienetai | Įranga, skirta pagrindiniams elektros srovės eksperimentams. Ne mažiau kaip 33 bandymai su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbų aprašais lietuvių kalba. Rinkinys turi būtų plastikinėje dėžutėje. Dėžutės turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Rinkinyje privalo būti: 2 vnt. Kištukas jungtims, 4 mm 2 vnt. Jungiamieji laidai, 19 A, 25 cm, raudonas ir mėlynas, pora. Galuose turi būti 4 mm kištukai tinkantys kartu pateiktai plokštei 1 vnt. Jungiamasis laidas, 19 A, 25 cm, juodas, pora Galuose turi būti 4 mm kištukai tinkantys kartu pateiktai plokštei 1 vnt. Jungiamieji blokeliai naudojami ypač žemos įtampos kištukinėse plokštėse su atspausdinta linija, iliustruojančia jungtis, rinkinys 10 vnt 2 vnt. Krokodilo tipo spaustukai, poliruoti, rinkinys 6 vnt 2 vnt. Lemputės, 6 V / 3 W rinkinys 10 2 vnt. Magnetinė plokštelė matmenys ne mažesni kaip: 60 mm x 12 mm x 5 mm 1 vnt. Kompasas braižymui, pora 1 vnt. Kišeninis kompasas 2 vnt. 2 vnt. Skaitmeninis multimetras su LCD ekranu 1 vnt. Elektroskopas komplekte ne mažiau kaip 5 adatos, 1 metalinė lazdelė, 50 medinių lazdelių. 2 vnt. Trinties strypai, PVC ir akrilas skirtas demonstruoti krūvių susidarymą trinties būdu ir elektros krūvio traukos ir atstūmimo jėgų demonstravimui 1 vnt. Viela 0,35 mm skersmuo, ne trumpesnė kaip 100 m 1 vnt. Kištukinė plokštė elektros bandymams, ne mažesnė kaip 30 cm x 20 cm, skirtingų išdėstymų: Priekyje įrengtos 24 laidininkų sankryžos ir 120 lizdų Galinėje dalyje yra 24 laidininkų sankryžos ir 216 lizdai 2 vnt. Baterijos laikiklis su 4 mm jungtimis, pritaikytomis jungtis į pateiktą plokštę 1 vnt. Rezistorius, 47 Ω 1 vnt. Rezistorius, 100 Ω 1 vnt. Diodas, 1N 2 vnt. Lempų laikiklis su 4 mm jungtimis, pritaikytomis jungtis į pateiktą plokštę 1 vnt. Mechaninis jungiklis su 2 padėtimis su 4 mm jungtimis, pritaikytomis jungtis į pateiktą plokštę 2 vnt. Mechaninis sukamasis jungiklis su abiejų perjungimo padėčių rodymu schemoje. su 4 mm jungtimis, pritaikytomis jungtis į pateiktą plokštę 1 vnt. Ritė, 500 vijų su 4 mm jungtimis, pritaikytomis jungtis į pateiktą plokštę 1 vnt. Ritė 1000 vijų su 4 mm jungtimis, pritaikytomis jungtis į pateiktą plokštę 1 vnt. Elektrolizės celė elektrochemijos eksperimentams su elektrodų plokštelėmis 2 vnt. Plokšteliniai elektrodai, varis, rinkinys 10 vnt. turi tikti elektrolizės celei 1 vnt. Plokšteliniai elektrodai, geležis, rinkinys 10 vnt. turi tikti elektrolizės celei 1 vnt. Transformatoriaus šerdis, išardoma 2 vnt. Elementas 1,5 V 1 vnt. 1 Lininis siūlas, ne mažiau 20 metrų. Tiekėjas turi turėti autorizuotą gamintojo atstovavimo įgaliojimą. |  |
|  | Fizikos rinkinys mechanika 7 vienetai | Įranga, skirta pagrindiniams mechanikos eksperimentams. Ne mažiau kaip 45 bandymai su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būtų plastikinėje dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis Rinkinyje privalo būti: 2 vnt. Stovo pagrindas tinkantis ne mažiau kaip iki 13 mm arba ½ colio stovo strypams, visi užveržimai nereikalaujantys papildomų įrankių, galima lengva tvirtinti ranka. 2 vnt. Pagalbinis blokelis stovui, skirtas papildomų dalių konstravimui 1 vnt. Stovo strypas 25 cm, 10 mm Ø 2 vnt. Stovo strypai, 450 x 10 Ø mm 1 vnt. Ruletė ne mažiau 2 m ilgio, 1 mm skyros 1 vnt. Dinamometras 1,5 N 1 vnt. Dviguba skalė, vienoje pusėje tiesi ne mažiau 13 cm, kitoje pusėje lenkta, ne mažiau 12 cm. 1 vnt. Svareliai, kiekvieno svoris ne mažiau 50 g, 6 vienodų vienetų rinkinys 1 vnt. Indas skirtas kietųjų kūnų tūrio nustatymui, taip pat eksperimentams Archimedo principu aukštis ne mažesnis kaip 16 cm, diametras ne mažiau 6 cm 1 vnt. Aliuminio blokelis skirtas tankio ir plūdrumo eksperimentams. Su anga tvirtinimui. Svoris ne mažiau 100 g. matmenys ne daugiau 6 cm x 2.5 cm x 2.5 cm (turi tilpti į matavimo indą) 1 vnt. Matavimo cilindras tūris ne mažiau kaip 100 ml, graduotas po 2 ml. 1 vnt. Stiklinė su išpylimo snapeliu pagal standartą ISO 3819, DIN 12331. Tūris ne mažiau 250 ml 1 vnt. Lininis siūlas, ne mažiau 20 metrų. 1 vnt. Chronometras, skaitmeninis Tiekėjas turi turėti autorizuotą gamintojo atstovavimo įgaliojimą. |  |
|  | Fizikos rinkinys optika 7 vienetai | Ne mažiau kaip 22 bandymai su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būtų plastikinėje dėžutėje. Dėžutės turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis Rinkinyje privalo būti: 1 Halogeninė lempa, 12 V / 20 W 1 Skaidrus ekranas ant laikiklio. Matmenys ne mažesni nei:10 cm x 10 cm turi tvirtintis prie metalinių bėgių. 1 Žvakių laikiklis, Diametras ne mažesnis kaip 5 cm. Turi tvirtintis prie metalinių bėgių. 2 vnt. Žvakės 1 vnt. Diafragma ir stumdomas laikiklis ant strypo 1 vnt. Kombinuoto veidrodžio modelis Lenktų pusių židinio nuotolis: 60 mm Šonų ilgis: po 60 mm Aukštis: 15 mm 1 vnt. Trapecinis korpusas 60/45 x 30 mm 1 vnt. Pusapvalė stiklinė struktūra r = 30 mm 1 vnt. Kampinė prizmė h = 30 mm 1 vnt. išgaubtas lęšis Lūžio rodiklis: 1,49 Ilgis: ne mažiau 60 mm Aukštis: ne mažiau 15 mm Židinio nuotolis: +120 mm 1 vnt. Įgaubtas lęšis Lūžio rodiklis: 1,49 Ilgis: maks. 60 mm Aukštis: po 15 mm Židinio nuotolis: -120 mm 1 vnt. Lęšis ant strypo f = +50 mm 1 vnt. Lęšis ant strypo f = +100 mm 1 vnt. Lęšis ant strypo f = +300 mm 1 vnt. Lęšis ant strypo f = -100 mm 1 vnt. Metaliniai bėgiai, ne mažiau kaip 35 cm su skale po ne daugiau kaip 1 cm, skirtingas spalvų žymėjimas atskiriantis decimetrines skales. 4 vnt. Laikiklis, tvirtinamas ant bėgių 1 vnt. Diafragmų rinkinys. Viena diafragma su vienu plyšiu, 1 mm pločio, kita 5 plyšių. Diafragmų matmenys: 50 mm x 50 mm 1 vnt. 4 skirtingų diafragmų rinkinys: Rodyklės diafragma (rodyklės ilgis): 10 mm Diafragma (kvadratinė diafragma): 20 mm x 20 mm Žiedinė diafragma: 15 mm Ø (viduje) Kaiščio diafragma: 1 / 1,4 / 2/4 mm skylės Ø Matmenys (rėmas): po 50 mm x 50 mm 1 vnt. Paveikslų tyrimo objektai, pora. Paveikslėlis ir objektas sudarytas iš langelių. 1 vnt. Spalvų filtro rinkinys: Raudona, mėlyna, žalia Matmenys (rėmas): po 50 mm x 50 mm 1 vnt. Optikos lentelė, balta. Matmenys: ne mažesnė kaip 15 cm x 15 cm Papildomi priedai: 2 Jungiamieji laidai, 19 A, 12 V maitinimo šaltinis. Tiekėjas turi turėti autorizuotą gamintojo atstovavimo įgaliojimą. |  |
|  | Fizikos rinkinys: Tiesiaeigio judėjimo ir susidūrimo eksperimentai 7 vienetai | Įranga, skirta pagrindiniams mechanikos eksperimentams pvz., Tūrio ir tankio nustatymas, Huko dėsnis, švytuoklės, greičio apibrėžimas. Ne mažiau kaip 20 bandymų su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būtų plastikinėje dėžutėje. Sudarytas iš ne mažiau kaip 18 detalių Dėžutės turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis, Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys . Literatūra turi būti lietuvių kalba. Rinkinyje privalo būti: 1 - Vežimėlis, akumuliatorinis arba su galvaniniais elementais. 1 - slankmatis 1 - Dinamometrai, įtempimas ir suspaudimas, nemažiau 3 N 1 - Įkišama ašis 4 mm skersmens 1 - Svirtis ne mažiau 37cm ilgio 1 - Krovinio kablys 1 - Jungties kištukas, 4 mm skersmens 2 - Skriemulys Ø 50 mm, įkišamas 2 - Skriemulys Ø 100 mm, įkišamas 2 - Skriemulio tiltas skriemulių sujungimui. 1 – nuožulnioji plokštuma 2 - Svėrimo lėkštutės 1 - sraigtinė spyruoklė 10 N / m 1 - sraigtinė spyruoklė 25 N / m 1 –svarelių rinkinys nui 1 g-50 g svorių (ne mažiau kaip 8 vnt) 2 - 1.5 V baterija (AA) arba akumuliatorius su pakrovėju. 1 – blokas apytiksliai išmatavimai 8 cm x 4 cm x 2 cm; Medžiaga- aliuminis ar lygiavertė Tiekėjas turi turėti autorizuotą gamintojo atstovavimo įgaliojimą. |  |
|  | Fizikos rinkinys: Atsinaujinanti energija 2 vienetai | Įranga, skirta atlikti 34 pagrindinius eksperimentus atsinaujinančios energijos tema, pvz. vėjo generatoriai, kuro elementai ir saulės elementai. Dėžutės turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys Literatūra turi būti lietuvių kalba. Rinkinyje privalo būti: 1 vnt. Atsinaujinančios energijos rinkinio pagrindinė plokštė bandymų konstravimui. Matmenys ne mažesni kaip 15 cm x 30 cm 1 vnt. Lemputės modulis 1 vnt. Šviesos šaltinis Turi talpinti ne mažiau kaip 4 lemputes Įtampa: 12 V Galia: 4 W Maks. apšvitinimas: ne mažiau kaip 200 W/m2 Jungtis: 4 mm lizdai Matmenys: Ne didesni nei 8,5 cm x 8,5 cm turi jungtis su pateikta pagrindine plokšte eksperimentams. 2 vnt. Saulės elementas Šviesai jautrus plotas: ne mažesnis kaip 25 mm x 50 mm Atviros grandinės įtampa: 0,5 V Trumpojo jungimo srovė: maksimali iki ne mažiau kaip 420 mA Jungtis: 4 mm lizdai Matmenys: Ne didesni nei 8,5 cm x 8,5 cm turi jungtis su pateikta pagrindine plokšte eksperimentams. 1 vnt. Dengimo plokštės 3 cm x 3 cm, 4 komplektas 1 vnt. Saulės elementas Šviesai jautrus plotas: Ne mažesnis kaip 3 x 15 mm x 50 mm Atviros grandinės įtampa: 1,5 V Trumpojo jungimo srovė: maksimali iki ne mažiau kaip 280 mA Jungtis: 4 mm lizdai Matmenys: Ne didesni nei 8,5 cm x 8,5 cm turi jungtis su pateikta pagrindine plokšte eksperimentams. 1 vnt. Vėjo stimuliatorius (ventiliatorius) Įtampa: 12 V Galia: ne mažiau kaip 12 W Vėjo greitis: Ne mažiau kaip 7 m/s Jungtis: 4 mm lizdai Matmenys: 15 cm x 12 cm x 6 cm turi jungtis su pateikta pagrindine plokšte eksperimentams. 1 Rotoriaus mentelių rinkinys Stebulės (maks. Ašmenų kiekis) Kampinė padėtis: 5 (3) rotoriai: 20°, 25°, 30°, 50°, 90° 1 (4) rotoriai: 25° Rotoriaus menčių ilgis: ne trumpesnis nei 5 cm 1 Vėjo generatorius Jungtis: 4 mm lizdai Įtampa: 6 V DC (maks.) Plokštės matmenys: 8,5 cm x 8,5 cm turi jungtis su pateikta pagrindine plokšte eksperimentams. Aukštis: ne žemesnis kaip 12 cm 1 Vandenilio/elektros gaminimo celė Elektrolizeris: Įėjimo įtampa: 1,8 ... 3 V DC Įvesties srovė: 0,7 A esant 2 V įtampai H2 gamybos greitis: ne mažiau 7 ml/min O2 gamybos greitis: ne mažiau 3,5 ml/min Kuro elementas: Išėjimo įtampa: 0,6 V Išėjimo srovė: 360 mA Išėjimo galia: ne mažesnė kaip 200 mW Jungtis: 4 mm lizdai Matmenys: 5,5 cm x 5,5 cm x 1,5 cm Pagrindo plokštė: 8,5 cm x 8,5 cm turi jungtis su pateikta pagrindine plokšte eksperimentams. 1 vnt. Dujų saugykla su pagrindu Tūriai: 2 x 30 ml Matmenys: 3 cm x 3 cm Pagrindo plokštė: 8,5 cm x 8,5 cm turi jungtis su pateikta pagrindine plokšte eksperimentams. 2 vnt. Jungiamasis laidas, 19 A, 25 cm, raudonas Jungtis 4 mm 2 vnt. Jungiamasis laidas, 19 A, 25 cm, mėlynas Jungtis 4 mm 1 vnt. Multimetras su LCD ekranu Tiekėjas turi turėti autorizuotą gamintojo atstovavimo įgaliojimą. |  |

2 Rinkiniai fizikos laboratorijai(pažengusiems) perkami visi kartu. Turi būti tarpusavyje suderinami, pažymėti CE ženklu, pagaminti Europos sąjungoje. Prietaisai turi turėti 24 mėn. garantiją ir turėti po garantinę priežiūros galimybę bei techninį aptarnavimą ir papildymo galimybes.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos, gamintojas, modelis, nuoroda į internetinį tinklapį |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Suderinamumas | Visi rinkiniai turi būti tarpusavyje suderinami. Bandymai pagal literatūrą turi apjungti kiekvieną rinkinį. |  |
|  | Fizikos standartinis rinkinys 4 vienetai | Kiekvienas siūlomas jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - Matuojamus duomenis įrenginys (arba įrenginys su pridedamais priedais) bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo), nenaudodamas internetinio ryšio, turi perduoti į vartotojo turimą kompiuterį (vartotojo naudojamą Windows operacinę sistemą) ar mobilųjį įrenginį (vartotojo naudojamą Android ir iOS operacines sistemas). - Papildomai duomenis turi būti galima perduoti per USB jungtį (turi būti pateiktas USB kabelis). - Jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. - Turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai gali būti atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio (turi būti suteikta ne mažiau kaip 100 nemokamos programinės įrangos licencijų). Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti: - vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių; - leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; - leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įsijungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įsijungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); - leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); - leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, momentiniai duomenys, grafikas su lentele ir momentiniais duomenimis; - leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip trijų jutiklių grafinius duomenis – tris atskirus grafikus; - leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; - leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; - leisti pasirinkti grafiko dalį ir parodyti verčių pokytį (delta) tame intervale; - leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę; pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi elektros srovės šaltiniai, reikalingi laidai ir pan. Jutiklyje turi būti įmontuotas įkraunamas maitinimo šaltinis. Tiekėjas turi turėti autorizuotą įrangos servisą arba būti sudaręs su tokiu servisu sutartį (kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinančius dokumentus). Garantija ne mažiau kaip 5 metai, išskyrus ribotą darbinį resursą turintiems elementams, baterija ir pan., nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie jutikliai, su ne prastesniais kaip šie parametrais: Judesio jutiklis Jutiklis skirtas matuoti judančių objektų padėtį, greitį ir pagreitį. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - jutiklio matavimo diapazonas turi būti ne prastesnis kaip nuo 15 cm iki 3,5 m. - skiriamoji geba ne prastesnė kaip 1 mm. - jutiklio maksimali bandinių ėmimo norma ne prastesnė kaip 30 mėginių/s.; Jėgos ir pagreičio jutiklis Jutiklis skirtas matuoti greitį ir pagreitį ir turi atitikti šiuos reikalavimus: - turi matuoti jėgą ne prasčiau kaip ±50 N intervale; - turi matuoti pagreitį, ne prasčiau kaip 3 ašys, ± 16 g; - pagreičio matavimo diapazonas ne prastesnis kaip ± 156.8 m/s2; - turi turėti giroskopą, ne prastesnį kaip 3 ašys, 2000 °/s; - giroskopo matavimo diapazonas ne prastesnis kaip ± 34.9 rad/s. Elektros įtampos jutiklis Įvesties įtampos diapazonas ne mažiau kaip ± 20 V. Didžiausia įtampa bet kokiam įėjimui ne mažiau kaip ± 24 V. Matavimo dažnis ne prasčiau kaip 1000 matavimų/s. Foto vartai Jutiklį turi sudaryti du foto vartai (dvigubų vartų jutiklis). Vartų plotis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm. Kartu turi būti pateikta detalė, kurios pagalba jutiklį būtų galima pritvirtinti prie stovo; Elektros srovės jutikliai (2 vnt.) Jutiklis skirtas pamatuoti srovės stiprumą elektros grandinėje. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - matavimo diapazonas ne prastesnis kaip +/- 1 A ir +/- 0,1 A, - didžiausia leistina matuoti srovė (nepažeidžiant įrenginio) ne prastesnė kaip 1,5 A ir 0,5 A; Pagreičio jutiklis Jutiklis skirtas surinkti pagreičio, sukimosi, aukščio matavimo duomenis. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - žemą pagreitį matuoti ne praščiau nei +/-157 m/s2 (+/-16 g); - aukštą pagreitį turi matuoti ne prasčiau nei +/- 1,960 m/s2 (+/-200 g); - giroskopas ne prastesnis nei +/-35 rad/s (+/-2000 °/s); - aukštimatis nuo –1,800 m iki 10,000 m. - turi būti galimybė matuoti 180° kampu. Garso jutiklis Jutiklis naudojamas nustatyti garso lygį. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - garso lygio kanalai ne prastesni kaip A arba C; - matavimo intervalo ribos ne prastesnės kaip 55–110 dB; - tikslumo nuokrypis ne didesnis kaip +/- 3 dB; - rezoliucija ne prastesnė kaip 0.1 dB.; Šviesos ir spalvos jutiklis Šviesos ir Spalvos jutiklis, skirtas matuoti šviesą matomame ir ultravioletiniame elektromagnetiniame spektre. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - bangų ilgis ne prastesnis kaip 400-800 nm; - matavimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo 0 iki 150 000 liuksų. - matavimo dažnis ne prasčiau kaip 1000 matavimų/s; - jutiklis turi matuoti UVB bangos ilgius. Matavimo dažnis ne prastesnis kaip 1 Hz. - jutiklio piko atsakas ne prasčiau kaip 615 nm (raudona), ne prasčiau kaip 525 nm (žalia), ne prasčiau kaip 465 nm (mėlyna); - matavimo dažnis ne prasčiau kaip 0,5 Hz. 3 ašių magnetinio lauko jutiklis Jutiklis skirtas magnetinio lauko dydžiui ir krypčiai nustatyti bet kuriame erdvės taške. Jutiklis turi atitikti reikalavimus: - matavimo diapazonas ne prastesnis kaip +/- 5 mT ir +/- 130 mT; - darbinė temperatūra ne prastesnė kaip nuo -40°C iki 85°C - jutiklis turi būti suprojektuotas taip, kad prireikus būtų galima įdėti į solenoidą; - jutiklis turi būti pateikiamas sukalibruotas gamykloje. |  |
|  | Pradinis vėjo eksperimentų rinkinys 1 vienetas | 3 Energijos jutikliai Energijos jutiklis turi būti galima nustatyti mažų vėjo jėgainių ir saulės baterijų įtampą, srovę, galią ir energiją. Jutiklis turi atitikti šiuos parametrus: - Šaltinio įvesties potencialas nemažiau kaip ± 30V. - Šaltinio įvesties srovės diapazonas nemažiau kaip ±1 A. 3 Varžos plokštė Plokštės varžų vertės nemažiau nei: 10 Ω, 15 Ω, 20 Ω, 25 Ω, 30 Ω, 40 Ω ir 100 Ω. Matmenys ne didesni nei: 10 cm ilgio ir 10 cm pločio. Plokštė su įmontuotais LED diodais/lemputėmis ir garso šaltiniu Vėjo energijos eksperimentų rinkinys Rinkinys turi būti skirtas tyrinėti vėjo turbinas: sparnuotės dizaino ir pavarų santykio įtaką. Rinkinio pagalba turi būti galima generuoti elektros energiją ne prasčiau kaip 0,5–3 V diapazone. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: Pavarų rinkinys (su 8, 16, 32 ir 64 dantų krumpliaračiais); Vėjo turbinos generatorius su laidais; Vėjo turbina; Stovas su pagrindu turbinos tvirtinimui. Surenkamas vėjo jėgainės modelis turi atitikti šiuos reikalavimus: Aukštis turi būti ne mažiau kaip 60 cm; Vėjo jėgainės sumontuotos sparnuotės skersmuo ne mažiau kaip 60 cm; Galimų sumontuoti menčių kiekis sparnuotėje ne mažiau kaip 12 vienetų. Komplekte turi būti visos reikalingos dalys ir priedai surinkti veikiantį vėjo jėgainės modelį. |  |
|  | Saulės energijos Tyrinėjimo rinkinys 1 vienetas | Su rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima tyrinėti saulės baterijų sugeneruotą energiją, temperatūrą ir elektros grandines. Rinkinį turi sudaryti: Energijos jutiklis Energijos jutiklis, kuriuo turi būti galima nustatyti mažų saulės baterijų generuojamą įtampą, srovę, galią ir energiją. Jutiklis turi atitikti šiuos parametrus: - šaltinio įvesties potencialas ne prastesnis kaip +/- 30 V - šaltinio įvesties srovės diapazonas ne prastesnis kaip +/- 1 A. Paviršiaus temperatūros jutiklis Jutiklis turi atitikti šiuos parametrus: - jutiklio matavimo intervalo ribos turi būti ne prastesnės kaip nuo – 25°C iki 120°C. - Tikslumas ne prasčiau kaip +/- 0.5°C. - Maksimali matuojama temperatūra nepažeidžiant jutiklio ne prasčiau kaip 150°C. Jutiklio kabelio ligis ne mažiau kaip 1 m. Rezistorių plokštė Plokštė turi atitikti šiuo parametrus: - turi turėti ne mažiau nei septynis skirtingų reikšmių sumontuotus rezistorius; - plokštės išmatavimai turi būti nedidesni nei 10 x 10 cm. Plokštė su įmontuotais LED diodais/lemputėmis ir garso šaltiniu. Saulės panelių modeliai 3 saulės panelės, ne prastesnės kaip 2V/400mA galingumo. Kartu su rinkiniu turi būti pateiktas su siūlomu komplektu suderintas elektrinis varikliukas, vandens pompa, žarnelė vandeniui, kiti reikalingi komponentai šių priedų prijungimui prie saulės panelių. |  |
|  | Fizinių mokslų tyrinėjimo rinkinys 1 vienetas | Temperatūros jutiklis (2 vnt.) Jutiklis temperatūrai matuoti. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - matavimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo – 40°C iki 120°C. - matavimo rezoliucija ne prastesnė kaip 0.01°C. - matavimo tikslumas ne prastesnis kaip +/- 0.25°C. - 90% galutinių verčių reakcijos laikas ne prasčiau nei 20s (vandenyje, maišant). Dujų slėgio jutiklis Jutiklis dujų slėgiui matuoti. Jutiklis turi atitikti šiuos parametrus: - matavimo diapazonas turi būti ne blogesnis kaip nuo 0 iki 400 kPa. -tikslumas ne prastesnis kaip +/- 3 kPA. -jutiklis turi atlaikyti nepažeistas ne mažesnį kaip 450 kPa slėgį. Komplekte turi būti ne mažiau kaip: - vienas švirkštas, - dvi skirtingos kūginės vožtuvų jungtys, - dvipusis vožtuvas, - vamzdelių spaustukai (2 vnt.). Jėgos ir pagreičio jutiklis Jutiklis skirtas matuoti jėgą ir pagreitį ir turi atitikti šiuos reikalavimus: - turi matuoti jėgą ne prasčiau kaip ±50 N intervale; - turi matuoti pagreitį, ne prasčiau kaip 3 ašys, ± 16 g; - turi turėti giroskopą, ne prastesnį kaip 3 ašys, 2000 °/s; Judesio jutiklis Jutiklis skirtas matuoti judančių objektų padėtį, greitį ir pagreitį. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - jutiklio matavimo diapazonas turi būti ne prastesnis kaip nuo 15 cm iki 3,5 m. - skiriamoji geba ne prastesnė kaip 1 mm. - jutiklio maksimali bandinių ėmimo norma ne prastesnė kaip 30 mėginių/s.; Elektros įtampos jutiklis Jutiklis skirtas elektros srovės įtampos grandinėje matavimui. Turi atitikti šiuos reikalavimus: - įvesties įtampos diapazonas turi būti ne prastesnis kaip ± 20 V; - didžiausia įtampa bet kokiam įėjimui turi būti ne prastesnė kaip ±24 V. - matavimo dažnis turi būti ne prastesnis kaip 1000 matavimų/s.; 3 ašių magnetinio lauko jutiklis Jutiklis skirtas magnetinio lauko dydžiui ir krypčiai nustatyti bet kuriame erdvės taške. Jutiklis turi atitikti reikalavimus: - matavimo diapazonas ne prastesnis kaip +/- 5 mT ir +/- 130 mT; - darbinė temperatūra ne prastesnė kaip nuo -40°C iki 85°C - jutiklis turi būti suprojektuotas taip, kad prireikus būtų galima įdėti į solenoidą; - jutiklis turi būti pateikiamas sukalibruotas gamykloje. Šviesos ir spalvų jutiklis Šviesos ir Spalvos jutiklis, skirtas matuoti šviesą matomame ir ultravioletiniame elektromagnetiniame spektre. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - bangų ilgis ne prastesnis kaip 400-800 nm; - matavimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo 0 iki 150 000 liuksų. - matavimo dažnis ne prasčiau kaip 1000 matavimų/s; - jutiklis turi matuoti UVB bangos ilgius. Matavimo dažnis ne prastesnis kaip 1 Hz. - jutiklio piko atsakas ne prasčiau kaip 615 nm (raudona), ne prasčiau kaip 525 nm (žalia), ne prasčiau kaip 465 nm (mėlyna); - matavimo dažnis ne prasčiau kaip 0,5 Hz. |  |
|  | Dinaminė sistema skirta nagrinėti dinamiką ir kinematiką. 3 vienetai | Rinkinys dinamikai ir kinematikai nagrinėti. Rinkinį turi sudaryti: - ne mažiau kaip dvi dinaminės mašinėlės (vežimėlis ant ratų). Kiekviena mašinėlė turi būti su šiais integruotais jutikliais: - akselerometras ne prasčiau kaip ±160 m/s2 ; - ne prasčiau kaip ± 50N jėgos sensorius; - sistema vežimėlio pozicijai nustatyti ne prasčiau kaip 1 mm. žingsniu. Integruoti į mašinėlę jutikliai turi perduoti duomenis bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo) į kompiuterį, išmanųjį telefoną ar planšetę. Mašinėlėse turi būti: - sumontuoti lengvai apie savo ašį besisukantys ratai; - numatytos vietos padėti svareliams; - įmontuoti amortizatoriai/stūmokliai susidūrimų ir impulsų tyrimui; - magnetiniai (stacionarūs arba uždedami) bamperiai tirti tamprių ir netamprių smūgių ypatumus; - viename gale turi būti įmontuotas arba įsukamas kabliukus. Kartu su mašinėlėmis turi būti pateikta: - ne trumpesnis kaip 1,2 m. ilgio metalinis kelias/bėgis su reguliuojamo aukščio kojelėmis ir matavimo skale, pritaikytas sklandžiai riedėti mašinėlėms; - ne mažiau kaip vienas skriemulys su tvirtinimu prie kelio/bėgio; - ne mažiau kaip keturi svareliai pritaikyti uždėjimui ant mašinėlės; - ne mažiau kaip du skirtingo standumo, lanko ar kitokio tipo spyruokliniai bamperiai; - ne mažiau kaip vienas tvirtinamas prie bėgio barjeras apsaugantis mašinėlę nuo nuvažiavimo. Dinaminė sistema turi būti to pačio gamintojo kaip siūlomi jutikliai. |  |

3. Prietaisai fizikos kabinetui turi turėti 24 mėn. garantiją, pažymėti CE ženklu. Jų techninės charakteristikos turi atitikti išvardintus reikalavimus, arba būti geresnės.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos, gamintojas, modelis, nuoroda į internetinį tinklapį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laboratorinis maitinimo šaltinis su srovės ir įtampos reguliavimo funkcija bei lengvai skaitomu ekranu, rodančiu duomenis. 7 vienetai | Specifikacijos: Maitinimo įtampa: 200-240V AC / 50-60Hz Įėjimo srovė: 0.12A Išėjimo įtampos diapazonas: ne siauresniame intervale nei 0-30V Išėjimo srovės diapazonas: ne siauresniame intervale nei 0-10A Įtampos rodymo tikslumas: ne blogiau kaip +/- 0,5 % Dabartinis rodymo tikslumas:ne blogiau kaip +/- 0,5 % Leidžiama darbo aplinka: -10°C iki +60°C / 30% RH iki 90% RH Įtampos reguliavimas: Apkrovos reguliavimas (10-100%): 50mV Linijinis reguliavimas (200-240V AC): 20mV |  |
| 2 | Stabilizuotas Impulsinis maitinimo šaltinis. 8 vienetai | Maitinimas: 100–240 V AC Išėjimo įtampa: ne didesnė kaip 12 V DC Išėjimo srovė: ne didesnė kaip 2.5 A Jungtis: DC 5,5 / 2,5 mm kištukas (suderinama su 5,5 / 2,1 mm) Kabelio ilgis ne mažesnis kaip: apie 150 cm |  |
| 3 | Termovizorius 1 vienetai | Vaizdo ir optiniai duomenys Matymo laukas (FOV) Mažiausias fokusavimas 33° x 24° / 0,3 m Atstumas Mažiausia erdvinė skiriamoji geba (IFOV) 3,33 mrad Šiluminis jautrumas / NETD <0,08°C @ +30°C (+86°F) /80mk Vaizdo dažnis ne mažiau kaip 50 Hz Fokusavimo režimas Rankinis Priartinimas nemažesnis 1-20x skaitmeninis priartinimas IR skiriamoji geba nemažesnė 160 x 120 pikselių Vaizdo pateikimas Ekranas Talpinis jutiklinis ekranas, nemažiau 3,5 col. LCD ekranas, nemažiau 320 x 240 taškų Vaizdo režimai IR vaizdas, vizualus vaizdas, vaizdas vaizde Vaizdų suliejimas Spalvų paletės GRAY / GRAYINV / IRON / IRONINV / RAINBOW / FEATHER Matavimas (parametrai nemažesni kaip): Objekto temperatūros žemas diapazonas ne blogiau kaip nuo -20°C iki + 150°C; Didelis diapazonas ne blogiau kaip nuo 0°C iki + 400°C Tikslumas ±2°C arba ±2% rodmens Matavimo analizė Taškų skaičius ne mažiau kaip 2 Linijų skaičius: ne mažiau kaip 2 (horizontali ir vertikali) Automatinis karščio / šalčio aptikimas. Automatiniai karščio arba šalčio žymekliai Izotermos aptikimas Aukšta / žema temperatūra / intervalas Vaizdo įrašų saugojimas Saugojimo laikmena nemažesnė kaip 4 GB „Micro SD” kortelė Vaizdo įrašų saugojimo formatas Standartinis MPEG-4, 640×480@30fps, atminties kortelėje nemažiau kaip 50 minučių Vaizdų saugojimas: ne mažiau kaip 1000 nuotraukų Vaizdo įrašo saugojimo režimas IR / vaizdiniai vaizdai; IR ir vaizdinių vaizdų saugojimas vienu metu Sąranka Lazeris ne žemesnės kaip 2 klasė Nustatymo komandos: Vietinis vienetų, kalbos, datos ir laiko formatų, fotoaparato informacijos pritaikymas Kalbos Daugianacionalinė Įmontuotas skaitmeninis fotoaparatas nemažiau kaip 640 x 480 taškų Duomenų perdavimo sąsajos bent dvi iš išvardintų: USB-mini, garso, kompozitinis vaizdo įrašas, ,,Micro SD‘‘ lizdas. USB duomenų transformacija tarp fotoaparato ir kompiuterio Maitinimo sistema Akumuliatorius Ličio polimero akumuliatorius, nemažesnis kaip 4,5 val. veikimo laikas Įvesties įtampa DC 9V-12V Įkrovimo sistema Fotoaparate (kintamosios srovės adapteris) Apsauga IP65 klasė |  |
| 4 | IR spindulių termometras. 3 vienetai | Matavimo diapazonas nemažiau kaip -50 … 500 °C Rezoliucija ne daugiau kaip 0,1 °C Tikslumas nemažiau kaip ±3 °C esant -50 … 20 °C / ±2 % arba ±2 °C esant + 20 … 500 °C Lazerio išėjimo galia ne daugiau <1 mW Lazerio klasė nemažiau kaip 2 Lazerio bangos ilgio intervalas ne mažesnis kaip 632-670 nm Maitinimas 9V baterija |  |
| 5 | Apšviestumo matuoklis 3 vienetai | Matavimo diapazonas nemažiau kaip 20 - 20000 Lux; 2 - 2000 FC Nuo 200-20000 Lux tikslumo toleravimas ne daugiau kaip ± (3% + 8) automatinis diapazono pasirinkimas, MIN, MAX vertės fiksavimas, nemažiau kaip 2000 matavimo duomenų išsaugojimas. |  |
| 6 | CO2 matavimo prietaisas 1 vienetai | Matavimo funkcija PM2.5 Matavimo diapazonas nemažiau kaip 0 … 250 μm / m³ Rezoliucija nedidesnė kaip 1 μm / m³ Tikslumas nemažiau kaip ± (10% rdg. + 15 μm) Drėgmės matavimas Matavimo diapazonas nemažiau kaip 5 … 95% rh Rezoliucija nedidesnė kaip 0,1% RH Tikslumas nemažiau kaip 70% RH: ± (3% ankstesnės + 1% RH) , nemažiau kaip 70% RH: ± 3% RH Temperatūros matavimas Matavimo diapazonas nemažiau kaip 0 … 50 ° C / 32 … 122 ° F Rezoliucija ne didesnė kaip 0,1°C CO2 matavimo funkcija Matavimo diapazonas nemažiau kaip 0 … 10 000 ppm Rezoliucija nedidesnė kaip 1 ppm Matuojama oro slėgio funkcija Matavimo diapazonas nemažiau kaip 10 … 1100 hPa Rezoliucija ne didesnė kaip 0,1 hPa Ekranas LCD ekranas su foniniu apšvietimu Atmintis SD kortelės nemažiau kaip 30 GB Matavimo greitis ne daugiau kaip 1 s Maitinimas ne mažiau kaip 6 x AA tipo baterija arba 9V/1 maitinimo adapteris |  |
| 7 | Lazerinis atstumo matuoklis 2 vienetai | Tikslumas nemažiau kaip ± 1,5 mm; Atstumas: riba nemažesnė kaip 0.2 – 60 m; Matavimo vienetai m Ekrano apšvietimas turi būti; Apsaugos klasė IP54 – apsauga nuo dulkių ir vandens; Baterijos AAA tipo arba akumuliatorius |  |
| 8 | Tacheometras bekontaktis 1 vienetai | Matavimo ribos ne mažiau kaip 10-99 999aps/min; matavimo atstumas ne siauresniame intervale kaip 50..500mm; bent 10 matavimų išsaugojimas; Bluetooth APP MAX/MIN/AVG/HOLD funkcijos Baterijos AAA 1.5V x 3 tipo arba akumuliatorius |  |
| 9. | Universali skaitmeninė litavimo stotelė 2 vienetai | Mikroprocesoriaus valdoma, temperatūrą reguliuojanti pagal skaitmeninį PID algoritmą, antistatinė litavimo stotelė. Potencialų sulyginimo jungtis, sujungta su antgaliu per didelę varžą, užtikrina lituojamų komponentų saugumą. Įmontuotas PTC kaitinimo elementas Galima reguliuoti “budėjimo” režimo įsijungimo laiką (nuo 0 iki 60 min.), nustatyti temperatūrinius režimus bei apsaugoti slaptažodžiu. Maitinimo įtampa: ne blogesnė kaip 230 V; 50/60 Hz Antrinė įtampa ne mažiau kaip 24 V Galia ne mažiau kaip 80W Temperatūros reguliavimas ne siauresniame intervale kaip nuo 100°C iki 400°C; Galia: ne didesnė kaip 105W (280°C), ne didesnė kaip 80W (350°C) Kaitinimo galia ne didesnė kaip 300W Įkaitimo laikas apytiksliai ne daugiau kaip 42 s iki 280°C Kabelio ilgis ne mažesnis kaip 1 m. |  |
| 10 | Radiacijos matuoklis 1 vienetas | „Geiger“ skaitiklio sensorius Turi spindulių matavimo funkcijos selektorių Aukštos raiškos skystųjų kristalų ekranas turi apšvietimo funkcijas, matuoja dinamiką, spindulių kategoriją, skaitymą, realaus laiko, akumuliatoriaus, matavimo vienetų simbolius ir simuliacines schemas. Gali būti naudojamas sukauptai radiometro vertei ir matavimo vienetui konvertuoti Automatinis matavimo diapazono pasirinkimas Atsparus smūgiams Su „Bluetooth“ ryšio duomenų perdavimo funkcija ir kompiuterio duomenų analizės programine įranga Gali išsaugoti nemažiau 1500 duomenų automatiškai arba rankiniu būdu. Techninė specifikacija Spindulių tipai α , ß, γ ir rentgeno spinduliai Diapazonas (automatinis pasirinkimo diapazonas) Radiacijos dozės greitis ne blogesnis kaip: 0,01µSv / h – 1000µSv / h Radiacijos dozės akumuliacijos bendra vertė ne siauresniame intervale kaip: 0,001µSv – 9999Sv Spindulių pasirinkimo jungiklis derinio pasirinkimas į α , ß, γ, X Vaizdas ekranas su 4 skaitmenų skystųjų kristalų ekranu, su juostos grafiko ekranu, turi būti rodomi šie duomenys: radiacijos dozės greitis, pulso dozės greitis, radiacijos dozės kaupiamoji vertė, pulso dozės kaupiamoji vertė, laikas, data, aliarmo vertė, maksimali radiacijos dozės norma, radiacijos tipas . Normali aplinkos radiacijos vertė Mažiau nei 0 – 0,2 uSv / h Detektoriaus darbo temperatūra ne siauresniame intervale kaip 0–50 ° C Maitinimo šaltinis 3,6 V didelės energijos ličio jonų baterijos Kokybės sertifikatas Europos CE, US FCC-15 Komplekte turi būti naudotojo vadovas, programinė įranga, nešiojimo dėklas | + |
| 11 | Laboratorinės svarstyklės 10 vienetų | Maksimali svėrimo riba: nemažiau kaip 500 g; Padalos vertė: nedidesnė kaip 0, 1 g Apšviečiamas LCD ekranas, Vienetų skaičiavimo funkcija Maitinimas iš elektros tinklo arba baterijomis Išorinis kalibravimas |  |
| 12 | Įtampos keitiklis 1 vienetas | Įėjimo įtampa: 220V AC Išėjimo įtampa: 110V AC Galia: nemažiau kaip 1600W Lizdai: nemažiau kaip 1 x 110V ir 2x 220V |  |

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Nr. | Pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rinkinys šiluminiams reiškiniams tirti | Vnt. | 15 |
| 2 | Fizikos rinkinys elektra | Vnt. | 7 |
| 3 | Fizikos rinkinys mechanika | Vnt. | 7 |
| 4 | Fizikos rinkinys optika | Vnt. | 7 |
| 5 | Fizikos rinkinys: Tiesiaeigio judėjimo ir susidūrimo eksperimentai | Vnt. | 7 |
| 6 | Fizikos rinkinys: Atsinaujinanti energija | Vnt. | 2 |
| 7 | Fizikos standartinis rinkinys | Vnt. | 4 |
| 8 | Pradinis vėjo eksperimentų rinkinys | Vnt. | 1 |
| 9 | Saulės energijos tyrinėjimo rinkinys | Vnt. | 1 |
| 10 | Fizinių mokslų tyrinėjimo rinkinys | Vnt. | 1 |
| 11 | Dinaminė sistema skirta nagrinėti dinamiką ir kinematiką | Vnt. | 3 |
| 12 | Laboratorinis maitinimo šaltinis su srovės ir įtampos reguliavimo funkcija bei lengvai skaitomu ekranu, rodančiu duomenis. | Vnt. | 7 |
| 13 | Stabilizuotas Impulsinis maitinimo šaltinis | Vnt. | 8 |
| 14 | Termovizorius | Vnt. | 1 |
| 15 | IR spindulių termometras | Vnt. | 3 |
| 16 | Apšviestumo matuoklis | Vnt. | 3 |
| 17 | CO2 matavimo prietaisas | Vnt. | 1 |
| 18 | Lazerinis atstumo matuoklis | Vnt. | 2 |
| 19 | Tacheometras bekontaktis | Vnt. | 1 |
| 20 | Universali skaitmeninė litavimo stotelė | Vnt. | 2 |
| 21 | Radiacijos matuoklis | Vnt. | 1 |
| 22 | Laboratorinės svarstyklės | Vnt. | 10 |
| 23 | Įtampos keitiklis | Vnt. | 1 |