Miško dirvožemio stebėsenos sistemos pirkimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Miško dirvožemio vandens ir maistinių medžiagų išplovimo procesų stebėsenos įrangos pirkimas, 1 kompl. (Lizimetras su jutikliais (300–400 mm gylis), 1 vnt..; Lizimetras su jutikliais (300–600 mm gylis), 1 vnt.).

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Miško dirvožemio tyrimų lauko laboratorijos kūrimas“ (Nr. 10-093-K-0011), kurį finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

1 dalis. Miško dirvožemio vandens ir maistinių medžiagų išplovimo procesų stebėsenos įrangos pirkimas, 1 kompl.

| Nr. | Rodiklis | Rodiklio reikšmė arba reikalavimai | Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Lizimetras su jutikliais (iki 400 mm gylis) | Kiekis – 1 vnt. |  |
| 1.1.1 | Bendri reikalavimai | Lizimetras turi būti skirtas viršutinio dirvožemio sluoksnio (iki 40 cm gylio) vandens režimo tyrimams skirtinguose dirvožemio profilio gyliuose matuoti natūraliomis lauko sąlygomis. Prietaisas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos ir būti atsparus aplinkos poveikiui, tikti montavimui miško dirvožemyje ir ilgalaikiam darbui lauko sąlygomis. Korpuso apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65. |  |
| 1.1.2 | Prietaiso tipas | Automatinis lauko lizimetras, skirtas dirvožemio vandens balansui tirti. |  |
| 1.1.3 | Matuojami parametrai | Dirvožemio drėgmė (%), dirvožemio temperatūra (°C), filtrato kiekis |  |
| 1.1.4 | Vandens balanso matavimo sistema | Lizimetras turi būti komplektuojamas su automatine matavimo sistema, užtikrinančia dirvožemio vandens balanso ir filtrato kiekio matavimus natūraliomis lauko sąlygomis. |  |
| 1.1.5 | Jutikliai | Ne mažiau kaip 2 vnt. dirvožemio drėgmės jutiklių, skirtų dirvožemio drėgmei matuoti skirtinguose gyliuose ir tinkamų naudoti lauko sąlygomis. |  |
| 1.1.6 | Dirvožemio temperatūros matavimas | Integruotas į drėgmės jutiklius arba atskirais temperatūros jutikliais tuose pačiuose gyliuose |  |
| 1.1.7 | Lizimetro indo matmenys | Indas turi būti skirtas matuoti viršutinį dirvožemio sluoksnį iki 40 cm; |  |
| 1.1.8 | Matavimai | Lizimetras turi būti komplektuojamas su tensiometrine sistema dirvožemio vandens įtempimui matuoti. |  |
| 1.1.9 | Matavimo intervalas | Vartotojo programuojamas, su galimybe nustatyti matavimus ne rečiau kaip kartą per valandą |  |
| 1.1.10 | Automatinė filtrato pašalinimo / surinkimo sistema | Naudojant automatinį panardinamą siurblį arba lygiavertę siurbimo sistemą filtratui pašalinti |  |
| 1.1.11 | Kalibravimas ir kalibravimo sertifikatas | Būtina |  |
| 1.1.12 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metai |  |
| 1.2. | Lizimetras su jutikliais (300–600 mm gylis) | Kiekis – 1 vnt. |  |
| 1.2.1 | Bendri reikalavimai | Lizimetras turi būti skirtas podirvio (30–60 cm) vandens režimo tyrimams skirtinguose dirvožemio profilio gyliuose matuoti natūraliomis lauko sąlygomis. Prietaisas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos ir būti atsparus aplinkos poveikiui, tikti montavimui miško dirvožemyje ir ilgalaikiam darbui lauko sąlygomis. Korpuso apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65. |  |
| 1.2.2 | Prietaiso tipas | Automatinis lauko lizimetras, skirtas dirvožemio vandens balansui tirti. |  |
| 1.2.3 | Matuojami parametrai | Dirvožemio drėgmė (%), dirvožemio temperatūra (°C), filtrato kiekis |  |
| 1.2.4 | Vandens balanso matavimo sistema | Lizimetras turi būti komplektuojamas su automatine matavimo sistema, užtikrinančia dirvožemio vandens balanso ir filtrato kiekio matavimus natūraliomis lauko sąlygomis. |  |
| 1.2.5 | Jutikliai | Ne mažiau kaip 2 vnt. dirvožemio drėgmės jutiklių, skirtų dirvožemio drėgmei matuoti skirtinguose gyliuose ir tinkamų naudoti lauko sąlygomis. |  |
| 1.2.6 | Dirvožemio temperatūros matavimas | Integruotas į drėgmės jutiklius arba atskirais temperatūros jutikliais tuose pačiuose gyliuose. |  |
| 1.2.7 | Lizimetro indo matmenys | Indas turi būti skirtas matuoti podirvį: intervale nuo 30 iki 60 cm; |  |
| 1.2.8 | Matavimai | Turi būti tensiometrinė sistema dirvožemio vandens įtempimui matuoti. |  |