ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DUSETŲ SENIŪNIJOS VIEŠŲJŲ TERITORIJŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios nuostatos:

- Zarasų rajono savivaldybės administracija vykdo Dusetų miesto viešųjų teritorijų – gatvių, įvažiavimų, kiemų ir aikštelių, šaligatvių ir takų, bendro naudojimo laiptų, didžiųjų atliekų ir atliekų krūvų tvarkymo, viešųjų tualetų, kapinių, lietaus kanalizacijos bei želdynų ir želdinių priežiūros viešąjį  pirkimą.

- Dusetų seniūnijos kontaktinis asmuo – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos ūkio reikalų specialistas Vytas Repečka, K. Būgos g. 31 A, Dusetos, tel. +370 385 56 566, el. p. vytas.repecka@zarasai.lt

2. Dusetų seniūnijos viešųjų teritorijų – gatvių, įvažiavimų, kiemų ir aikštelių, šaligatvių ir takų, bendro naudojimo laiptų, didžiųjų atliekų ir atliekų krūvų tvarkymo, viešųjų tualetų, kapinių, lietaus kanalizacijos bei želdynų ir želdinių priežiūra:

2.1. Šaligatvių, įvažiavimų, takų, gatvių, kiemų ir aikštelių priežiūra. Gatvių, įvažiavimų, kiemų ir aikštelių priežiūra apima: sniego valymą nuo aikštelių, kiemų (2.1.1.). sniego valymą nuo kelių ir gatvių (2.1.2.), šaligatvių ir įvažiavimų išvalymą nuo sniego (2.1.3.), ledo iškapojimą nuo šaligatvių ir įvažiavimų rankiniu būdu (2.1.4.), važiuojamosios dalies barstymą smėlio-druskos mišiniu (2.1.5.), takų, šaligatvių barstymas smėlio-druskos mišiniu (2.1.6.), smėlio dėžių atvežimą-išvežimą (2.1.7.), šaligatvių, gatvių šlavimą vasarą (2.1.8.), gatvių šlavimą (2.1.9.). Teikiant šias paslaugas paslaugų teikėjas turi:

  - Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui, išskyras atvejus, kai nepavojingos atliekos jų papildomai neapdorojus, gali būti naudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai saugiu būdu:

  - atliekas tvarkyti taip, kad tai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai;

  - savo sąskaita pasirūpinti atliekų patalpinimu į saugojimo ar tvarkymo vietą:

  - sumokėti visus mokesčius, rinkliavas (tiek esančius šiuo metu, tiek įsigaliosiančius sutarties vykdymo metu) už atliekų saugojimą ar tvarkymą;

  - pasirūpinti smėlio, smėlio-druskos mišiniu. Smėlis, smėlio-druskos mišinys įeina į paslaugos kainą (paslaugos teikėjui už jį papildomai Užsakovas nemoka);

  - taip organizuoti darbą, kad būtų užtikrinamas saugus transporto eismas ir pėsčiųjų saugumas;

  - pasirūpinti, kad darbuotojai, teikiantys paslaugas, vilkėtų išsiskiriančią aprangą su užrašytu, aiškiai matomu paslaugos teikėjo įmonės pavadinimu.

- Aikštelių, kiemų išvalymas nuo sniego. Sniego valymo nuo aikštelių paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka:

  - apima sniego sustūmimą nuo aikštelių ir už jų ribų. Jeigu tai neįmanoma atlikti dėl vietos trūkumo - sniegą sustumti į gatvių, įvažiavimų pakraščius, esant būtinybei sniegą išvežti;

  - sniegas turi būti sustumiamas neužverčiant šaligatvių.

  - apima koeficiento taikymą, esant skirtingam sniego storiui:

- iki 30 cm taikomas koeficientas 1,0;

- nuo 30 iki 50 cm taikomas koeficientas 1,5;

- daugiau kaip 50 cm taikomas koeficientas 2,0.

- Kelių ir gatvių išvalymas nuo sniego. Sniego valymo nuo kelių ir gatvių paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka:

  - apima sniego sustūmimą nuo kelių ir gatvių ir už jų ribų. Jeigu tai neįmanoma atlikti dėl vietos trūkumo - sniegą sustumti į gatvių, įvažiavimų pakraščius, esant būtinybei sniegą išvežti;

  - sniegas turi būti sustumiamas neužverčiant šaligatvių.

  - apima koeficiento taikymą, esant skirtingam sniego storiui:

- iki 30 cm taikomas koeficientas 1,0;

- nuo 30 iki 50 cm taikomas koeficientas 1,5;

- daugiau kaip 50 cm taikomas koeficientas 2,0.

- Šaligatvių ir įvažiavimų išvalymas nuo sniego rankiniu būdu. Sniego valymo nuo šaligatvių, aikštelių, takų ir įvažiavimų rankiniu būdu paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka:

  - apima sniego išvalymą nuo šaligatvių, aikštelių, takų ir įvažiavimų už jų ribų;

  - sniegas turi būti sustumiamas neužverčiant šaligatvių;

  - sniego valymas nuo įvažiavimų vykdomas nuo 6 iki 22 val.

- Ledo iškapojimas nuo šaligatvių ir įvažiavimų rankiniu būdu. Ledo kapojimo nuo šaligatvių, takų ir įvažiavimų paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka:

  - apima ledo nukapojimą nuo šaligatvių, takų ir įvažiavimų dangos;

  - apima ledo pašalinimą nuo šaligatvių, takų ir įvažiavimų. Jeigu neįmanoma tai atlikti dėl vietos trūkumo, ledą patalpinti pakraščiuose;

  - ledas turi būti kapojamas specialiais instrumentais, kurie negadina dangos.

- Važiuojamosios dalies barstymas smėlio-druskos mišiniu. Gatvių barstymo smėlio, smėlio- druskos mišiniu, esant slidžiai dangai paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka:

  - apima gatvių barstymą smėlio-druskos mišiniu, esant slidžiai dangai;

  - smėlio-druskos mišinio, naudojamo gatvių barstymui, santykis turi būti 3:1.

- Takų, šaligatvių barstymas smėlio-druskos mišiniu.  Šaligatvių, aikštelių, įvažiavimų ir takų barstymo smėlio, smėlio-druskos mišiniu esant slidžiai dangai paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka:

  - apima šaligatviu, aikštelių, įvažiavimų ir takų barstymą nepaliekant nepabarstytų tarpų;

  - smėlio - druskos mišinio, naudojamo šaligatvių ir takų barstymui santykis turi 3:1;

- Smėlio dėžių atvežimas–išvežimas/papildymas smėlio-druskos mišiniu. Smėlio dėžių atvežimo-išvežimo paslaugos aprėptis:

  - apima smėlio dėžių pakrovimą į transporto priemones;

  - apima smėlio dėžių pakrovimą į transporto priemonę ir atvežimą iš jų saugojimo vietos ir pastatymą nurodytose vietose;

  - apima smėlio dėžių pakrovimą į transporto priemonę ir išvežimą į nurodytą saugojimo vietą;

  - apima teritorijos, kurioje stovėjo smėlio dėžė valymą, šlavimą, atliekų, nepanaudoto smėlio, smėlio - druskos mišinio surinkimą ir jų išvežimą į saugojimo ar tvarkymo vietą.

  - apima smėlio-druskos mišinio papildymą į dėžes.

- Šaligatvių, gatvių šlavimas vasarą. Aikštelių valymo rankiniu būdu vasaros sezono metu paslaugos aprėptis:

  - apima šaligatvių, aikštelių, takų ir įvažiavimų valymą, šlavimą rankiniu būdu, atliekų surinkimą;

  - apima (vasaros sezono metu) išdygusios žolės ir atžalų pašalinimą.

  - apima kitų atliekų, esančių 1 m. atstumu į visas puses nuo šaligatvių ir takų surinkimą.

  - apima ant šaligatvio ir prie gatvės bortų (važiuojamoje dalyje) išaugusios žolės ir ataugų pašalinimą.

    - Gatvių, įvažiavimų šlavimas. Gatvių, įvažiavimų šlavimo mechanizuotu būdu paslaugos aprėptis:

- apima važiuojamosios dalies, įvažiavimų šlavimą iki gatvės bortų;

- žemės turi būti sušluojamos prie gatvės bortų, neužpilant šaligatvių

- važiuojamąją kelio dalį šluoti esant drėgnam paviršiui arba prieš tai sudrėkinus.

2.2. Atliekų tvarkymas. Didžiųjų atliekų ir atliekų krūvų tvarkymas apima: atliekų pašalinimą iš šiukšliadėžių (2.2.1.), didžiųjų atliekų surinkimą ir išvežimą (2.2.2.). atliekų krūvų surinkimą ir išvežimą (2.2.3.). Teikiant šias paslaugas paslaugų teikėjas turi:

    - Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, kai nepavojingos atliekos jų papildomai neapdorojus, gali būti naudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai saugiu būdu:

    - atliekas tvarkyti taip, kad tai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.;

    - savo sąskaita pasirūpinti atliekų patalpinimu į saugojimo ar tvarkymo vietą:

    - sumokėti visus mokesčius, rinkliavas (tiek esančius šiuo metu, tiek įsigaliosiančius sutarties vykdymo metu) už atliekų saugojimą ar tvarkymą;

    - taip organizuoti darbą, kad būtų užtikrinamas saugus transporto eismas ir pėsčiųjų saugumas;

    - pasirūpinti, kad darbuotojai, teikiantys paslaugas, vilkėtų išsiskiriančią aprangą su užrašytu, aiškiai matomu paslaugos teikėjo įmonės pavadinimu.

2.2.1. Atliekų pašalinimas iš šiukšliadėžių. Atliekų pašalinimo iš šiukšliadėžių paslaugos aprėptis:

  - apima atliekų išėmimą iš šiukšliadėžių;

  - apima atliekų 5 m. atstumu aplink šiukšliadėžę sušlavimą;

  - apima šiukšliadėžių ir jų stovų nuvalymą, dezinfekavimą, priežiūrą.

  - apima gyvūnų ekskrementams skirtų šiukšliadėžių ir jų stovų nuvalymą, dezinfekavimą, priežiūrą

2.2.2. Didžiųjų ir smulkiųjų atliekų surinkimas ir išvežimas. Didžiųjų atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos aprėptis:

      - apima medžių šakų, statybinių/bešeimininkių atliekų surinkimą ir išvežimą į jų saugojimo ar tvarkymo vietą.

      - apima atliekų 5 m. atstumu aplink didžiųjų atliekų buvimo vietą sušlavimą bei sušluotų atliekų surinkimą ir jų išvežimą į jų saugojimo ar tvarkymo vietą.

      - apima  smulkiųjų atliekų surinkimą nuo šaligatvių ir kelio zonos 1 m. atstumu nuo šaligatvio, pakrantėje iki pat vandens linijos.

2.2.3. Atliekų krūvų išvežimas. Atliekų krūvų išvežimo paslaugos aprėptis:

- apima atliekų pakrovimą ir jų išvežimą į saugojimo ar tvarkymo vietą.

- apima atliekų 5 m. atstumu aplink krūvą sušlavimą bei sušluotų atliekų surinkimą ir jų išvežimą į jų saugojimo ar tvarkymo vietą.

2.3. Tualetų priežiūra. Teikiant šią paslaugą paslaugų teikėjas turi:

  - Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo Įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, kai nepavojingos atliekos jų papildomai neapdorojus, gali būti naudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai saugiu būdu:

  - atliekas tvarkyti taip, kad tai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai;

  - savo sąskaita pasirūpinti atliekų patalpinimu į saugojimo ar tvarkymo vietą:

  - sumokėti visus mokesčius, rinkliavas (tiek esančius šiuo metu, tiek įsigaliosiančius sutarties vykdymo metu) už atliekų saugojimą ar tvarkymą;

  - pasirūpinti, kad darbuotojai, teikiantys paslaugas, vilkėtų išsiskiriančią aprangą su užrašytu, aiškiai matomu paslaugos teikėjo įmonės pavadinimu.

2.3.1. Tualetų aptarnavimas. Tualetų aptarnavimo paslaugos aprėptis:

1. apima pripildytų tualetų duobių išvalymą ir fekalijų išvežimą į tvarkymo vietą (vasaros metu pagal užsakovo pateiktą poreikį);

2. apima tualetų dezinfekavimą (vieną kartą per mėnesį):

3. apima tualetų aplinkos (10 metrų aplink tualetą) ir takų nuo kelių, gatvių ar aikštelių iki tualeto sutvarkymą (žolės nupjovimą, šiukšlių surinkimą, žolės ir atliekų išvežimą į atliekų saugojimo ar tvarkymo vietą, sniego pašalinimą nuo takų, priėjimų prie tualetų pabarstymą smėlio, smėlio - druskos mišiniu):

4. apima tualetų išvalymą, sutvarkymą;

5. apima smulkų tualeto remontą.

6. Modulinio tualeto paruošimas žiemos sezonui (saugant nuo užsalimo), paleidimas eksploatacijai po žiemos, kaip vidutinė lauko temperatūra ne mažiau 5 laipsnių) .

7. Modulinio tualeto vidaus patalpų ir įrenginių dezinfekcija ir priežiūra (pagal LR higienos normas.).

2.4. Kapinių priežiūros darbai. Kapinių priežiūros paslauga apima: Dusetų miesto kapinės, Sadūnų k. kapinių, Kavolių k. sentikių kapinių ir Narkyčių k. sentikių kapinių priežiūra. Teikiant šias paslaugas paslaugų teikėjas turi:

      - Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, kai nepavojingos atliekos jų papildomai neapdorojus, gali būti naudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai saugiu būdu:

      - atliekas tvarkyti taip, kad tai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai;

      - savo sąskaita pasirūpinti atliekų patalpinimu į saugojimo ar tvarkymo vietą;

      - sumokėti visus mokesčius, rinkliavas (tiek esančius šiuo metu, tiek įsigaliosiančius sutarties vykdymo metu) už atliekų saugojimą ar tvarkymą;

      - taip organizuoti darbą, kad būtų užtikrinamas saugus transporto eismas ir pėsčiųjų saugumas:

      - pasirūpinti, kad darbuotojai, teikiantys paslaugas, vilkėtų išsiskiriančią aprangą su užrašytu, aiškiai matomu paslaugos teikėjo įmonės pavadinimu.

      - laikytis darbu saugos taisyklių:

7.1.transportuojant medienos atliekas, šakas, nušienautą žolę - neteršti gatvių, kelių dangos;

7.2.savo sąskaita pasirūpinti visais mechanizmais kurie reikalingi paslaugoms teikti, mechanizmai turi atitikti techninius ir darbų saugos reikalavimus.

2.4.1. Kapinių priežiūros paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka :

1.prie įėjimo į kapines įrengiamas informacinis stendas (jeigu tokio nėra), kuriame  iškabinama kapinių schema, iškabinamas suderintas kapinių tvarkymo taisyklių išrašas, nurodoma kapines prižiūrinti įmonė, jos buveinė, įmonę atstovaujantis asmuo ir šio asmens telefono numeris; nurodomas tiesiogiai konkrečių kapinių priežiūra besirūpinantis asmuo (kapinių prižiūrėtojas) ir šio asmens darbo laikas, telefono numeris, nurodoma laidojimo patarnavimus ir kitas paslaugas teikiančių juridinių ar fizinių asmenų adresai, kita informacija;

2.kapinėms prižiūrėti turi būti paskirtas kapinių prižiūrėtojas;

3. apima takų, praėjimų, laiptų šlavimą, šiukšlių surinkimą;

4. apima augmenijos pašalinimą nuo takų, praėjimų, laiptų;

5.apima sniego valymą nuo takų ir jų barstymą smėlio-druskos mišiniu žiemos metu. Smėlio - druskos mišiniu savo sąskaita turi pasirūpinti paslaugos teikėjas;

6. apima 5 metrų atstumu nuo kapinių ribos ( į išorę ) žolės nupjovimą, šiukšlių bei lapų surinkimą ir išvežimą į atliekų tvarkymo arba saugojimo vietą priešais pagrindinius įėjimus;

7. apima atliekų surinkimą į nurodytą saugojimo arba tvarkymo vietą;

8. apima vandens trasos įrengimų kapinėse (skaitiklių, čiaupų ir kt.) priežiūrą ir eksploataciją;

9. apima nelankomų kapų priežiūrą (išraunamos piktžolės, nupjaunama, surenkama ir išvežama žolė, prižiūrima kapo aplinka);

10. apima kapinių statinių ir įrengimų saugojimą;

11. paslaugos teikėjas turi pasirūpinti, kad be leidimo nebūtų statomi, griaunami ar išvežami remontuoti kapų statiniai, nebūtų sodinami, kertami, genimi medžiai;

12. paslaugos teikėjas turi pasirūpinti, kad kapinėse nebūtų važinėjama transportu (išskyrus specialųjį), slidėmis, riedučiais, nebūtų ganomi gyvuliai ir vedžiojami šunys, užtikrinta, kad laukiniai žvėrys nepatektų į kapinių teritoriją;

13. paslaugos teikėjas turi pasirūpinti, kad kapinėse nebūtų šiukšlinama, imamas smėlis ir žemės ne tam skirtose vietose, gadinami kapinių ir kapų statiniai, deginamos šiukšlės arba jos išmetamos ne tam skirtose vietose;

14. paslaugos teikėjas turi pasirūpinti, kad kapinėse nebūtų trikdoma rimtis, kad nebūtų pažeidžiama viešoji tvarka;

15. paslaugos teikėjas turi pasirūpinti, kad kapinių teritorijoje būtų atvežtas smėlis ir juodžemis kapų priežiūrai

16. paslaugos teikėjas turi pasirūpinti, kad būtų laikomasi kitų Kapinių tvarkymo taisyklėse numatytų reikalavimų.

17. Pildyti laidojimo vietų žurnalą ir chamą, pagal suderintą laidojimo planą.

2.5. Lietaus kanalizacijos tinklai. Lietaus kanalizacijos tinklų priežiūra apima: vamzdžių praplovimą asenizacine mašina (2.5.1.), šulinių, vandens rinktuvų (trapų) valymą, nuosėdų išvežimą (2.5.2.): Teikiant šias paslaugas paslaugų teikėjas turi:

              - Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, kai nepavojingos atliekos jų papildomai neapdorojus, gali būti naudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai saugiu būdu;

              - atliekas tvarkyti taip, kad tai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai;

              - savo sąskaita pasirūpinti atliekų patalpinimu į saugojimo ar tvarkymo vietą;

              - sumokėti visus mokesčius, rinkliavas (tiek esančius šiuo metu, tiek įsigaliosiančius sutarties vykdymo metu ) už atliekų saugojimą ar tvarkymą;

              - taip organizuoti darbą, kad būtų užtikrinamas saugus transporto eismas ir pėsčiųjų

saugumas;

              - pasirūpinti, kad darbuotojai, teikiantys paslaugas, vilkėtų išsiskiriančią aprangą su užrašytu, aiškiai matomu paslaugos teikėjo įmonės pavadinimu.

2.5.1. Vamzdžių praplovimas asenizacine mašina. Vamzdžių praplovimas asenizacine mašina paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka:

  - apima šulinio dangčio nuėmimą;

  - apima dujų susikaupimo tikrinimą;

  - apima vamzdžių praplovimą, naudojant asenizacinės mašinos žarną;

  - apima šulinio uždengimą;

  - apima nuosėdų nuvežimą į atliekų saugojimo ar tvarkymo vietą.

  - apima darbo vietos sutvarkymą.

2.5.2. Šulinių, vandens rinktuvų išvalymas, nuosėdų išsiurbimas mechanizuotu būdu. Šulinių, vandens rinktuvų (trapų) valymo, nuosėdų išvežimo paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka:

1. apima dangčio (grotelių) nuėmimą;

2. apima dujų susikaupimo tikrinimą;

3. apima nuosėdų išvalymą ir pakrovimą į transporto priemonę;

  - apima dangčio (grotelių) uždengimą;

  - apima nuosėdų nuvežimą į atliekų saugojimo ar tvarkymo vietą.

6. apima darbo vietos sutvarkymą.

2.6. Želdinių priežiūra. Želdinių priežiūra apima: medžių nupjovimą ir supjaustymą (2.6.1.). medžių nupjovimą ir supjaustymą naudojant bokštelį (2.6.2.), medžių išgenėjimą (2.6.3.), gėlynų atnaujinimo ir priežiūros darbus (2.6.4), žalios vejos atnaujinimo darbus (2.6.5), gyvatvorių apkarpymą (2.6.6.), vejos nušienavimą (2.6.7.), lapų, šiukšlių ir nušienautos žolės išgrėbimą rankiniu būdu ( 2.6.8), atliekų surinkimą nuo žalios vejos plotų rankiniu būdu ( 2.6.9.), šiukšlių surinkimą iš gyvatvorių ( 2.6.10.), pievų šienavimas (2.6.11) Teikiant šias paslaugas paslaugų teikėjas turi:

    - Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, kai nepavojingos atliekos jų papildomai neapdorojus, gali būti naudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai saugiu būdu;

    - atliekas tvarkyti taip, kad tai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai;

    - savo sąskaita pasirūpinti atliekų patalpinimu į saugojimo ar tvarkymo vietą;

    - sumokėti visus mokesčius, rinkliavas (tiek esančius šiuo metu, tiek įsigaliosiančius sutarties vykdymo metu) už atliekų saugojimą ar tvarkymą:

    - taip organizuoti darbą, kad būtų užtikrinamas saugus transporto eismas ir pėsčiųjų

saugumas;

    - pasirūpinti, kad darbuotojai, teikiantys paslaugas, vilkėtų išsiskiriančią aprangą su užrašytu, aiškiai matomu paslaugos teikėjo įmonės pavadinimu.

    - pasirūpinti, kad medžiai, krūmai, gyvatvores būtų tvarkomi taip, kad būtų gyvybingi, taisyklingai suformuoti ir nesužaloti:

    - laikytis darbų saugos taisyklių;

9. transportuojant medienos atliekas, šakas, nušienautą žolę - neteršti gatvių, kelių dangos;

10.  neapnuoginti medžių šaknų ir neužversti šaknų kaklelių kasant ar lyginant žemę;

11. savo sąskaita pasirūpinti visais mechanizmais, prekėmis, kurie reikalingi paslaugoms teikti, mechanizmai turi atitikti techninius ir darbų saugos reikalavimus.

12. užtikrinti, kad darbuotojai būtu apmokyti ir kvalifikuoti tokiems darbams.

2.6.1. Medžių nupjovimas, ir supjaustymas. Medžių nupjovimo, medienos ir šakų išvežimo (kai nereikalingas kranas, autobokštelis), paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka:

      - apima medžių nupjovimą paliekant ne aukštesnį kaip 10 cm kelmą,

      - apima medienos išvežimą į saugojimo ar tvarkymo vietą paslaugų atlikimo dieną;

      - apima medienos, šakų ir kitų atliekų susidariusių teikiant paslaugą išvežimą į saugojimo ar tvarkymo vietą paslaugų atlikimo dieną;

      - apima kitų medžių (jei jie buvo sužaloti atliekant paslaugą) žaizdų bei nutrynimų patepimą dezinfekuojančiomis medžiagomis;

      - apima darbo vietos sutvarkymą.

      - Apima medžio kelmo pašalinimą arba susmulkinimą.

2.6.2. Medžių nupjovimas ir supjaustymas naudojant bokštelį. Medžių nupjovimo, medienos ir šakų išvežimo (kai reikalingi kranas, autobokštelis). paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka:

      - apima medžių nupjovimą naudojant kraną ar (ir) autobokštelį;

      - medžiai pjaunami paliekant ne aukštesnį kaip 10 cm kelmą;

      - apima medienos išvežimą į saugojimo ar tvarkymo vietą paslaugų atlikimo dieną;

      - apima medienos, šakų ir kitų atliekų susidariusių teikiant paslaugą išvežamą į saugojimo ar tvarkymo vietą paslaugų atlikimo dieną;

      - apima kitų medžių (jei jie buvo sužaloti atliekant paslaugą) sutvarkymą;

      - apima darbo vietos sutvarkymą;

      - paslaugos teikėjas atsako už padarytus materialinius nuostolius įstatymų numatyta tvarka.

    - Medžių išgenėjimas. Medžių genėjimo paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka:

  - apima medžių genėjimą;

  - medžiai genimi laikantis Medžių genėjimo urbanizuotose teritorijose taisyklių;

  - medžių šakos virš šaligatvių, pėsčiųjų takų ir praėjimų turi būti karpomos, kad netrukdytų pėstiesiems;

  - apima medienos, šakų ir kitų atliekų susidariusių atliekant medžių genėjimą išvežamą į saugojimo ar tvarkymo vietą paslaugos atlikimo dieną;

  - apima darbo vietos sutvarkymą.

  - Medžių kelmų šalinimas mechanizuotu būdu, medžio kelmus šalinti pasitelkiant mechanizmus kelmui gręžti ar kitaip jį pašalinti, nepažeidžiant kitų dangų ar augalų.

  - Medžių kelmų vieta užpilama gruntų ir užsėjama žole.

  - užtikrinti, kad darbuotojai būtu apmokyti ir kvalifikuoti tokiems darbams.

2.6.4. Gėlynų atnaujinimo ir priežiūros darbai. Gėlynų atnaujinimo ir priežiūra paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka (sodinukus tiekia perkančioji organizacija):

1. sklypų paruošimas gėlių sodinimui;

2.  užsodinimas gėlėmis;

3. sunaikintų, pavogtų, išnykusių gėlynų atnaujinimas;

4. gėlynų ravėjimas, priežiūra;

5. vandens atvežimo gėlynų ir vejų laistymui.

6. pastatomi ir pakabinami gėlynai (laistomi ir tręšiami trąšomis pagal gėlių tiekėjų rekomendacijas)

7. nuvytusius augalus dėl netinkamos priežiūros, paslaugos tiekėjas atsodina savo lėšomis.

2.6.5. Žalios vejos atnaujinimo darbai. Žalios vejos atnaujinimo ir priežiūros paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka (sėklas tiekia perkančioji organizacija):

    - sklypų paruošimas vejų atnaujinimui:

    - užsodinimas kokybiška žole;

    - vejos priežiūra.

2.6.6. Gyvatvorių apkarpymas. Gyvatvorių apkarpymo paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka:

        - apima gyvatvorių apkarpymą;

        - gyvatvorių krūmų šakos ar šakų plokštuma negali būti arčiau kaip 0,25 m nuo šaligatvio krašto;

        - miesto kvartalų kampinių sklypų gyvatvorės, esančios arčiau negu 5 m iki važiuojamosios dalies, karpomos paliekant jas ne aukštesnes kaip 1 m;

    - gyvatvorės karpymo ir kitos atliekos pašalinamos iš karto gyvatvores nukarpius, išvežamos į saugojimo ar tvarkymo vietą;

    - apima piktžolių išrovimą iš gyvatvores ir 0,5 m į abi puses nuo jos;

    - apima atliekų surinkimą ir išvežamą i saugojimo ar tvarkymo vietą;

    - apima darbo vietos sutvarkymą.

2.6.7.Vejos nušienavimas. Vejos nušienavimo paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka:

  - apima žolės nupjovimą;

  - apima nupjautos žolės surinkimą ir išvežamą į saugojimo ar tvarkymo vietą;

  - apima žolės tarp šaligatvio ir pievos bortelio, bei tarp bortelio ir pievos pašalinimą 50 cm atstumu;

  - apima šiukšlių surinkimą ir išvežimą į saugojimo ar tvarkymo vietą;

  - apima kurmiarausių išlyginimą.

2.6.8. Lapų, šiukšlių ir nušienautos žolės išgrėbimas. Lapų grėbimo paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka :

        - apima augalų lapų, šiukšlių, nupjautos žolės sugrėbimą iš pievų, vejų;

        - apima sugrėbtų lapų. šiukšlių ir kitų atliekų surinkimą ir išvežimą į saugojimo ar tvarkymo vietą.

2.6.9. Atliekų surinkimas nuo žalios vejos plotų. Atliekų rinkimo nuo žalio vejos plotų paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka;

1. apima augalų lapų, šiukšlių iš pievų, vejų surinkimą;

2. apima sugrėbtų lapų, šiukšlių ir kitų atliekų surinkimą ir išvežimą į saugojimo ar tvarkymo vietą.

    - Šiukšlių surinkimas iš gyvatvorių. Šiukšlių surinkimo iš gyvatvorių paslaugos aprėptis ir atlikimo tvarka:

1. apima augalų lapų, šiukšlių iš gyvatvorių surinkimą;

2. apima sugrėbtų lapų. šiukšlių ir kitų atliekų surinkimą ir išvežimą į saugojimo ar tvarkymo vietą;

3. apima piktžolių išrovimą iš gyvatvorės ir 0,5 m į abi puses nuo jos.

2.6.11. Pievų šienavimas :

1. ne mažiau 2 kartus per sezoną;

2. visų Dusetų miesto teritorijoje esančių valstybės ar savivaldybės valdomų pievų, nupjovimą.

3. pievose esančiu menkaverčiu augalų, krūmų, ūglių susmulkinimą.

2.7. Paslaugų užsakymo tvarka:

    - Paslaugas paslaugų teikėjas pradeda teikti gavęs Užsakovo užsakymą.

2.7.2. Užsakymas paslaugos teikėjui gali būti pateikiamas telefonu, tačiau ne vėliau kaip per 2 dienas turi būti patvirtintas rašytine forma. Šiuo atveju laikoma, kad užsakymas pateiktas tuo momentu, kai buvo baigtas telefoninis pokalbis.

2.7.3. Paslaugų teikėjas privalo turėti kontaktini asmenį, kuriam bet kuriuo paros metu galėtų pateikti paslaugų užsakymą. Paslaugų teikėjas per 1 dieną po sutarties sudarymo privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą ir du telefono numerius, kuriais galima būtų pateikti užsakymus. Paslaugų teikėjo pareiga užtikrinti, kad paslaugų teikėjo ryšių galiniai ryšių įrenginiai visą parą būtų įjungti ir tinkamai veiktų.

2.7.4. Užsakyme turi būti nurodomas užsakymo numeris, paslaugos pavadinimas, mato vienetas, paslaugos apimtis, vieta ar teritorija, kurioje turi būti atliekama paslauga, paslaugos atlikimo pabaigos terminas. Taip pat užsakyme gali būti nurodomas paslaugos teikimo pradžios terminas. Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas turi griežtai laikytis užsakyme nurodytų sąlygų.

    - Užsakymas turi būti įvykdytas per jame nurodytą terminą.

    - Paslaugų teikėjas, gavęs užsakymą, paslaugas turi pradėti teikti per lentelėje nurodytą terminą:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Laikas per kurį turi būti pradėta teikti paslauga, val. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Šaligatvių, įvažiavimų, takų, gatvių, kiemų ir aikštelių priežiūra |  |
| 1. | Aikštelių išvalymas nuo sniego | 2 |
| 2. | Kelių ir gatvių išvalymas nuo sniego | 2 |
| 3. | Šaligatvių ir įvažiavimų išvalymas nuo sniego | 2 |
| 4. | Ledo iškapojimas nuo šaligatvių ir įvažiavimų | 2 |
| 5. | Važiuojamosios dalies barstymas smėlio-druskos mišiniu | 1 |
| 6. | Takų, šaligatvių barstymas smėlio-druskos mišiniu | 1 |
| 7. | Smėlio dėžių atvežimas – išvežimas ir papildymas smėlio-druskos mišiniu | 24 |
| 8. | Šaligatvių, gatvių šlavimas vasarą | 24 |
| 9. | Gatvių šlavimas mechanizuotu būdu | 24 |
| II. | Atliekų tvarkymas |  |
| 1. | Atliekų pašalinimas iš šiukšliadėžių | 24 |
| 2. | Didžiųjų ir smulkiųjų atliekų surinkimas ir išvežimas | 24 |
| 3. | Atliekų krūvų išvežimas | 24 |
| III. | Tualetų priežiūra |  |
| 1. | Tualetų priežiūra | 24 |
| IV. | Kapinių priežiūra | 24 |
| V. | Lietaus kanalizacijos tinklų priežiūra |  |
| 1. | Vamzdžių praplovimas asenizacine mašina | 24 |
| 2. | Šulinių, vandens rinktuvų išvalymas, nuosėdų išsiurbimas mechanizuotu būdu | 24 |
| VI. | Želdynų ir želdinių priežiūra |  |
| 1. | Medžių nupjovimas, ir supjaustymas | 72 |
| 2. | Medžių nupjovimas ir supjaustymas naudojant bokštelį | 120 |
| 3. | Medžių išgenėjimas | 120 |
| 4. | Gėlynų atnaujinimo ir priežiūros darbai | 24 |
| 5. | Žalios vejos atnaujinimo darbai | 72 |
| 6. | Gyvatvorių apkarpymas | 24 |
| 7. | Vejos nušienavimas | 24 |
| 8. | Lapų, šiukšlių ir nušienautos žolės išgrėbimas rankiniu būdu | 24 |
| 9. | Atliekų surinkimas nuo žalios vejos plotų rankiniu būdu | 24 |
| 10. | Šiukšlių surinkimas iš gyvatvorių | 24 |
| 11. | Pievų šienavimas | 24 |

2.7.7. Užsakyme gali būti nurodytas vėlesnis terminas per kurį paslauga turi būti pradėta teikti.

2.7.8. Po užsakyme nustatyto paslaugos atlikimo pabaigos termino, paslaugos priimamos pagal paslaugų atlikimo aktą per 3 dienas.

    - Paslaugų teikėjui už atliktas paslaugas, kurios nebuvo užsakytos, nemokama.

2.8. Perkamų paslaugų maksimalus poreikis 12 mėnesinių laikotarpiui:

| Eil. Nr. | Teikiamos atlygintinos paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus paslaugų kiekis per 12 mėnesių |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vejos nušienavimas | 1000 m² | 952 |
| 2. | Pievų šienavimo darbai | 1000 m² | 169,2 |
| 3. | Lapų, šiukšlių ir nušienautos žolės išgrėbimas iš nurodyto ploto | 1000 m² | 991,2 |
| 4. | Atliekų surinkimas nuo žaliosios vejos plotų | 1000 m² | 988,5 |
| 5. | - Medžių iki 5 m aukščio išgenėjimas | 1 vnt. | 229 |
| 6. | Medžių nupjovimas ir supjaustymas, kai medžio skersmuo nuo 20 iki 30 cm | 1 vnt. | 60 |
| 7. | Medžių nupjovimas ir supjaustymas, kai reikalingas autobokštelis | 1 vnt. | 15 |
| 8. | Gyvatvorių apkarpymas | 1 m² | 1864 |
| 9. | Šiukšlių surinkimas iš gyvatvorių | 1 m² | 1864 |
| 10. | Gėlynų atnaujinimo ir priežiūros darbai | 1 m² | 752 |
| 11. | Žalios vejos atnaujinimo darbai | 1000 m² | 38 |
| 12. | Šaligatvių, gatvių šlavimas vasarą | 1000 m² | 3376 |
| 13. | Gatvių valymas mechanizuotu būdu | 1000 m² | 227,8 |
| 14. | Šaligatvių ir įvažiavimų išvalymas nuo sniego | 1000 m² | 439,5 |
| 15. | Ledo iškapojimas nuo šaligatvių ir įvažiavimų | 1000 m² | 387,2 |
| 16. | Takų, šaligatvių barstymas smėlio-druskos mišiniu | 1000 m² | 698,5 |
| 17. | Aikštelių išvalymas nuo sniego, kai sniego storis: | 1000 m² | - |
| 17.1. | iki 30 cm, taikyti koeficientą 1,0; | 1000 m² | 200 |
| 17.2. | nuo 30 iki 50 cm, taikyti koeficientą 1,5; | 1000 m² | 55 |
| 17.3. | daugiau kaip 50 cm, taikyti koef. 2,0. | 1000 m² | 25 |
| 18. | Kelių ir gatvių išvalymas nuo sniego, kai sniego storis: | 1000 m² | - |
| 18.1. | iki 30 cm, taikyti koeficientą 1,0; | 1000 m² | 1536,8 |
| 18.2. | nuo 30 cm iki 50 cm, taikyti koeficientą 1,5; | 1000 m² | 306,7 |
| 18.3. | daugiau kaip 50 cm, taikyti koeficientą 2,0. | 1000 m² | 108,9 |
| 19. | Važiuojamosios dalies barstymas smėlio-druskos mišiniu | 1000 m² | 495,6 |
| 20. | Smėlio dėžių atvežimas – išvežimas | 1 vnt. | 30 |
| 21. | Smėlio dėžių papildymas smėlio- druskos mišiniu 10m3/ 30 kartų | 10m3/ 1 vnt. | 30 |
| 22. | Didžiųjų virš 0,5 m³atliekų surinkimas ir išvežimas | 1 m³ | 450 |
| 23. | Smulkiųjų atliekų surinkimas ir išvežimas | 1 m³ | 1540 |
| 24. | Atliekų pašalinimas iš šiukšliadėžių | 1 m³. | 500 |
| 25. | Tualetų priežiūra (valymas, fekalijų išsiurbimas ir išvežimas, dezinfekavimas, smulkus remontas, aplinkos priežiūra) | 1 vnt. | 60 |
| 26. | Kapinių priežiūros darbai | 100 m² | 103800 |
| 27. | Lietaus kanalizacijos nutekamųjų vamzdžių priežiūra (vamzdžių praplovimas ir prapūtimas) | 1 m | 2600 |
| 28. | Šulinių, vandens rinktuvų išvalymas, nuosėdų išsiurbimas | 1 vnt. | 108 |
| 29. | Šiukšliadėžių skirtų augintiniams aptarnavimas | 10vnt | 120 |
| 30. | Modulinio viešo tualeto aptarnavimas ir priežiūra | 1vnt. | 162 |
| 31. | Pastatomu ir pakabinamu gėlynų priežiūra ir aptarnavimas | 20vnt. | 162 |
| 32. | Medžių kelmų šalinimas | 1vnt | 12 |
|  | Iš viso | X | X |

Perkamų paslaugų preliminarus poreikis 12 mėnesių (poreikis gali kisti vertinant kiekio pokytį (didėti arba mažėti) iki 30 %