Priedas Nr. 1

UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI  Nr.5

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užsakomas kiekis 500 m.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Standartai | LST EN 61386-24 |
|  | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje. | Pateikti sertifikatą |
|  | Medžiaga | PE 100 |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |
|  | Vamzdžio išorinės sienelės spalva | Raudona arba raudona juostelė |
|  | Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio skersmuo, mm) DN | 75 |
|  | Vamzdžių gabaritiniai matmenys (vidinis vamzdžio skersmuo, mm) DN | 63,8 |
| 9. | Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartą | ≥ 1250 N; |
| 10. | Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus (angl. N- normal); |
| 11. | Vamzdžių išpildymas, pakavimas | 100 m. |
| 12. | Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: - Gamintojas; - Standartas; - Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); - Atsparumas smūgiams; - Vamzdžio nominalus diametras; - Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis |
| 13. | Darbo temperatūra | -25 ÷ +60 oC |
| 14. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
| 15. | Garantinis laikas | ≥ 2 metai |

PASTABA. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti Prekių atitiktį ir kokybę įrodančias deklaracijas ar sertifikatus. Prekės turi būti pristatytos adresu: Stadiono g. 2, Šiauliai, LT-76331. Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai ir pristatymas į įmonę. Pasiūlymai bus vertinami pagal kainos kriterijų..

Šiam Pirkimui yra taikomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau šiame skyriuje – Tvarkos aprašas). Perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus: vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.4 p., taiko aplinkos apsaugos kriterijų: 1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad siūlomos prekės atitinka nurodytą kriterijų.