Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# Vilnius

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo objekto techniniai reikalavimai (įrašomi esminiai techniniai duomenys (pvz. prekės dydžio matmenys, su galimais nuokrypiais „nuo“ „iki“, prekės medžiaginė sudėtis, kiti būtini specifiniai techniniai parametrai, paslaugoms keliami reikalavimai, darbų apimtys, nurodoma ar į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės atvežimas, jos montavimas ir kt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Profesionali tunelinė indų plovimo mašina | Skirta virtuvės inventoriui plauti, dezinfekuoti. 1. Bendrieji reikalavimai Įrenginys turi būti naujas, pilnai automatizuotas Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ne žemesnės kaip AISI 304 kokybės) 2. Techniniai reikalavimai Bendras galingumas: 35–39 kW / 360–400 V Matmenys: Ilgis: nuo 4000 mm iki 5100 mm Plotis: nuo 985 mm iki 1000 mm Aukštis: nuo 1860 mm iki 2200 mm Našumas: Ne mažiau kaip 190 krepšių/val. Ne daugiau kaip 360 krepšių/val. Krepšio dydis: 500 × 500 mm Suderinamumas su GN 1/1 talpomis Didžiausias lėkščių/stiklinių aukštis: 450 - 475 mm; Trigubo skalavimo sistema su reguliuojamu vandens lygiu: – pirminis apiplovimas: siurblys apie 0,9 kW, bako talpa apie 45 ltr; apiplovimui skirto vandens temperatūra apie +47°C; – pirminis plovimas: siurblys apie 2,18 kW, bako talpa apie 85 ltr; šildymas apie 9 kW; plovimui skirto vandens temperatūra apie +65°C; – antrinis plovimas: siurblys apie 2,18 kW, bako talpa apie 85 ltr; šildymas apie 9 kW; plovimui skirto vandens Temperatūra apie +55°C; – pirminis skalavimas: siurblys apie 0,2 kW; talpa apie 6 ltr; – antrinis skalavimas: siurblys apie 0,4 kW; skalavimui skirto vandens temperatūra apie +88°C; – skalavimas vyksta tik tada, kai skalavimo zonoje yra krepšiai, taip mažinant vandens ir elektros sąnaudas; Su šilumos rekuperatoriumi- energijos taupymui, vandens pašildymui, mikroklimato gerinimui. Su ne mažiau kaip 9 kW galios džiovinimo moduliu (tuneliu) Su integruota vandens taupymo sistema – automatinis išjungimas neleidžiantis dirbti tuščiai mašinai. 3.Elektroninis valdymas Funkcijos: Greitieji mygtukai dažniausiai naudojamoms programoms; Gedimų informacija; Cheminių medžiagų naudojimo reguliavimas Priminimu apie planinę techninę patikrą; 4. Eksploataciniai reikalavimai Turi veikti su standartiniu vandens tiekimu Turi būti prijungiama prie kanalizacijos Tiekėjas privalo: sumontuoti įrangą atlikti paleidimą apmokyti personalą 5. Garantija ir aptarnavimas Ne mažiau kaip 24 mėn. garantija Tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo atvykti į LKA ir įvertinti siūlomos tunelinės indų plovimo mašinos techninius parametrus, poreikius, darbų kiekius ir apimtis. Esant poreikiui, įrengti naujus inžinerinių komunikacijų atvadus: elektros tiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo. |
| Į kainą turi būti įskaičiuota ir prekių pristatymas į LKA, užnešimas į 2 aukštą, pajungimas. |  |  |