Pirkimo sąlygų 1 priedas

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Versija 2)

Bendri reikalavimai :

- Prekės turi būti naujos, su nepasibaigusiu naudojimui skirtu galiojimo terminu, originalioje gamintojo pakotėje, su gamintojo ženklais, atitinkančios Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus kokybei, saugai, sudėčiai ir t. t.

- Visoms prekėms turi būti suteikiama prekės gamintojo nurodoma maksimali garantija, bet ne trumpiau kaip 12 mėn. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Kartu su Prekėmis Pirkėjui yra perduodami aplinkosaugos reikalavimus įrodantys dokumentai (jei taikoma), Prekių specifikaciją nurodantys dokumentai, naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

- Tiekėjas turi apmokyti Užsakovo personalą naudotis Prekėmis.

- Prekių pakuotėms taikomas aplinkos saugos reikalavimas:

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Kartu su prekėmis (pasirašant priėmimo-perdavimo aktą) Tiekėjas pateikia įrodančius dokumentus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

| Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | CNC plazminio pjovimo staklės - 1 vnt. |  |
|  | Sistemos darbo zonos plotas ne daugiau kaip 1400 x 2000 mm |  |
|  | Efektyvus pjovimas (plotis) ne mažesnis kaip 600x 600 mm |  |
|  | Pjovimo greitis reguliuojamas nuo 0 iki ne mažiau kaip 3000 mm/min |  |
|  | Sistemoje turi būtį plazminio pjovimo ir dujų pjovimo degikliai |  |
|  | Duomenų perdavimas turi būti su USB sąsaja |  |
|  | Srovės šaltinis ne mažesnis kaip 125 A |  |
|  | Maksimalus pjovimo storis ne mažesnis kaip 60 mm |  |
|  | Kokybiško pjovimo storis ne mažesnis kaip 40 mm |  |
|  | Srovės šaltinio apkrovos ciklas ne mažesnis kaip 100 %, kai pjovimo srovė ne mažesnė kaip 125 A esant 40 °C aplinkos temperatūrai |  |
|  | Skaitmeninio valdymo (SV) sistema turi būti įterptinė CNC pjovimo valdymo sistema |  |
|  | SV sistemos programavimo galimybė su AutoCAD, FastCAM arba lygiaverčia programa |  |
| 13. | Stalo plotis ne didesnis kaip 1200 mm |  |
| 14. | Stalo ilgis ne didesnis kaip 1350 mm |  |
| 15. | Stale turi būti vandens rezervuaras |  |
| 3. |  | Lazerio virinimo sistema - 1 vnt. |
|  |  | Galia ne mažesnė kaip 3000 W |
|  |  | Lazerinio degiklio kabelio ilgis ne mažesnis kaip 10 m. |
|  |  | Aušinimas turi būti vandeniu |
|  |  | Lazerio bangos ilgis ne trumpesnis kaip 1080 Nm |
|  |  | Suvirinimo storio diapazonas nuo ne daugiau kaip 0.5 mm iki ne mažiau kaip 8 mm |
|  |  | Turi būti trifazis maitinimas, suvirinimas, pjovimas, valymas |
|  |  | Komplekte turi būti lazerio šaltinis, vandens aušintuvas, valdiklis ir vielos tiektuvas, lazerinis degiklis, apsauginiai lęšiai, apsauginiai akiniai, lęšių valymo popierius, spec. rūbai . |
|  |  | Virinamos medžiagos ne mažiau kaip nerūdijantis plienas, chromas, sidabras, varis, cinkuotas lakštas, aliuminio plokštė, titanas, varis-žalvaris, titanas-molibdenas, titanas-auksas, nikelis-varis |
|  |  | Suvirinimo fokusavimo lęšių diametras ne mažesnis kaip 20 mm F ne mažiau kaip 150 mm |
|  |  | Kolimuojančio objektyvo diametras ne mažesnis kaip 20 mm F ne mažiau kaip 50 mm |
|  |  | Maksimalus skaidrios diafragmos skersmuo ne mažesnis kaip 15 mm |
|  |  | Maksimalus išorinis suvirinimo galvutės dydis (plotis) ne mažesnis kaip 40 mm |