Pirkimo sąlygų 2 priedas

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (Tiekėjas nurodo siūlomos Prekės techninius parametrus arba pažymi „TAIP/NE“, priklausomai nuo reikalavimo pobūdžio. Jei reikalavimas kiekybinis (pvz., galia, svoris, matmenys), Tiekėjas privalo įrašyti konkrečią reikšmę. Jei reikalavimas yra kokybinis arba loginis (pvz., suderinamumas, funkcionalumas), tiekėjas pažymi „TAIP/NE“) | Techniniai dokumentai ** – gamintojo katalogas ar Prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl., dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., arba ekrano nuotrauka, pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Traktorius |  |  |  |  |
| 1. | Traktorius su priedais |  | Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją |  |
| 2. | Ratinis traktorius – naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2026 metais, serijinės gamybos modelis. Traktorius turi būti pilnai sukomplektuotas ir tinkamas darbui įprastomis Lietuvos klimato sąlygomis, t. y. ne siauresniame kaip nuo –25 °C iki +30 °C aplinkos temperatūrų intervale | Būtina |  |  |
| 3. | Traktorius turi būti registruotina kelių transporto priemonė, priskiriama žemės ūkio ar miškų transporto priemonių kategorijai pagal Reglamentą (ES) Nr. 167/2013, ir turėti gamintojo išduotą ES tipo patvirtinimo sertifikatą (Certificate of Conformity – CoC) arba lygiavertį dokumentą. Traktorius turi būti tinkamas registruoti ir eksploatuoti Lietuvos Respublikos keliuose pagal galiojančius teisės aktus* | Būtina. Atitiktis bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, Tiekėjui pateikiant gamintojo išduotą ES tipo patvirtinimo sertifikatą (CoC) arba lygiavertį dokumentą |  | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 4. | Tiekėjas turi užtikrinti traktoriaus garantinį remontą ir techninį aptarnavimą gamintojo įgalioto serviso pajėgumais* | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai, 1000 darbo valandų Sutarties vykdymo metu Tiekėjas pateikia serviso kontaktus, adresą ir informaciją, kad servisas yra įgaliotas aptarnauti siūlomą traktoriaus modelį |  | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 5. | Traktoriaus paskirtis* | Traktorius turi būti suderinamas su žemės ūkio agregatais, sniego valytuvu, augalų smulkintuvu, montuojamais ant traktoriaus, be poreikio keisti traktoriaus konstrukciją ar atlikti papildomus montavimo darbus |  | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 6. | Variklio tipas modelis | Skysčiu aušinamas, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas V / Tier5 galiojančius taršos reikalavimus. |  |  |
| 7. | Variklio galia | Variklio galia (be galios didinimo sistemos) ne mažesnė kaip 120kW (163AG) |  |  |
| 8. | Variklio cilindrų skaičius | Ne mažiau 6 |  |  |
| 9. | Variklio darbinis tūris | Ne mažiau 6700 cm² |  |  |
| 10. | Aušinimo sistema | Aušinimo sistema su termostatu. Radiatorius turi būti užpildytas gamykliniu aušinimo skysčiu, neužšąlančiu ne mažiau kaip iki –35 °C* |  |  |
| 11. | Sukimo momentas | Maksimalus sukimo momentas, ne mažiau 750 Nm, (prie 1500aps./min.) |  |  |
| 12. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD) |  |  |
| 13. | Priekinis tiltas | Amortizuojantis, turintys hidraulinę-pneumatinę, hidraulinę arba kitą lygiavertę pakabos sistemą, galintis kopijuoti paviršių, sumažindamas priekinės traktoriaus dalies svyravimus. |  |  |
| 14. | Pavarų dėžė | Pavarų dėžės tipas – pilnai dinaminė – visos pavaros perjungiamos nepertraukiant galios varantiesiems ratams |  |  |
| 15. | Judėjimo greitis | Traktoriaus maksimalus greitis ne mažiau 50 km/val. |  |  |
| 16. | Padangos | Priekinės ir galinės protektorius žemės ūkio tipo, radialinės. Galinės ne mažesnės R38 ir ne mažiau 650 pločio, priekinės ne mažesnės kaip R28 ir ne mažiau 540 pločio. |  |  |
| 17. | Išorinė stabdžių sistema | Įrengta pneumatinių stabdžių sistema su greito jungimo išvadais, prikabinamiems įrengimams, turintiems pneumatinę stabdžių sistemą. |  |  |
| 18. | Kabina | Gamintojo numatyta ir įrengta kabinos amortizavimo sistema. |  |  |
| 19. | Triukšmas | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 80 dB. |  |  |
| 20. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos kabinos automatinė klimato kontrolės sistema. |  |  |
| 21. | Stiklų valytuvai | Priekinio ir galinio stiklų valytuvai su apiplovimu. |  |  |
| 22. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Iš abiejų kabinos šonų išorėje šildomi ir elektra valdomi. Ir ne mažiau kaip vienas kabinos viduje. |  |  |
| 23. | Operatoriaus sėdynė | Turinti operatoriaus svorio nustatymo sistemą, pneumatiškai amortizuojanti, šildoma, su galimybę keisti padėtį bent viena krptimi (perstumiama pirmyn/atgal) su saugos diržu operatoriui. |  |  |
| 24. | Papildoma sėdynė | Šalia operatoriaus įrengta papildoma sėdynė (atlenkiama) su saugos diržu. |  |  |
| 25. | Apšvietimas | Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale, ne mažiau kaip po du darbinius LED žibintus), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėlis. |  |  |
| 26. | Isobos jungtis | Būtina gale. |  |  |
| 27. | Papildomų monitorių laikiklis | Kabinoje turi būti numatyta vieta (tvirtinimo rėmas), papildomiems padargų laikikliams. |  |  |
| 28. | Automatinė vairavimo sistema | Gamykloje sumontuota iki 2,5cm. tikslumo automatinė vairavimo sistema. |  |  |
| 29. | Monitorius | Ne mažiau kaip 12 colių skersmens lietimui jautrus monitorius. |  |  |
| 30. | Priekinė pakaba | Gamykloje sumontuota priekinė tritaškė pakaba ne mažiau 3500kg. kėlimo galios. |  |  |
| 31. | Galinė pakaba | Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 8000 kg. kėlimo galios. Valdoma elektrohidrauliškai, su dubliuojančiais jungikliais traktoriaus išorės galinėje dalyje, automatiniais galinės pakabos stabilizatoriais. |  |  |
| 32. | Sukabinimo įtaisas | Įrengtas padargų kablys, reguliuojamo aukščio priekabų kablys. |  |  |
| 33. | Galinis GTV | Ne mažiau kaip 3 greičių: 540/540E/1000 aps/min. su elektrohidraulinis greičio paleidimu. |  |  |
| 34. | Hidrauliniai išvadai | Ne mažiau 4 elektrohidraulinės poros gale ir viena priekyje išorinei įrangai. Su dubliuojančiais jungikliais traktoriaus išorės dalyje. |  |  |
| 35. | Priekiniai balistiniai svoriai | Ne mažiau 900kg |  |  |
| 36. | Darbuotojų apmokymas | Pardavėjas savo lėšomis privalo apmokyti ne mažiau kaip keturis pirkėjo darbuotojus naudota pristatyta technika: teorinius ir praktinius eksploatacinius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų sunaudojimą. |  |  |
| 37. | Traktoriaus komplektacija | Kartu su traktoriumi turi būti pateikta: 1. Šviesą atspindinti liemenė ne mažiau 1 vnt., 2. Vaistinėlė nemažiau 1 vnt., 3. Miltelinis gesintuvas (ne mažiau kaip 2kg.) – ne mažiau 1 vnt., 4. Įrankių dėžė su kasdieninei apžiūrai ir smulkiems remonto darbams reikalingais įrankiais ne mažiau vnt. |  |  |
| 38. | Pristatymas | Pilnai paruoštas ir sukomplektuotas traktorius turi būti pristatomas per 90 dienų nuo sutarties pasirašymo. |  |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus, pvz., gamintojo Prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos technikos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir (arba) anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.1 ir 6 punktu, XI skyriaus „VIEŠŲJŲ ERDVIŲ, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ PRIEŽIŪRA IR TVARKYMAS“ 14.1.3 papunkčiu ir II skyriaus „PAKUOTĖS“ reikalavimais.

| Reikalavimas | Reikalaujami dokumentai | Reikalaujamų dokumentų atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| Traktoriui: Traktorius turi atitikti ne žemesnius kaip V etapo (Stage V) išmetamųjų teršalų ribinių verčių reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628. | - gamintojo atitikties deklaracija; arba b) ES tipo patvirtinimo sertifikatas; arba c) gamintojo techninė dokumentacija; arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį Stage V reikalavimams. (Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |  |
| Pakuotėms: Jeigu Prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimą dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu Prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, turi pateikti Prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje. (Dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami) |  |

Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis)