Tinklo prieigos kontrolės SPRENDIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "ne mažiau, "ne daugiau" ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis): (užpildo tiekėjas pateikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: |  |
| 1.1. | visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje; |  |
| 1.2. | tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued); |  |
| 1.3. | tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija; |  |
| 1.4. | įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba; |  |
| 1.5. | tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti; |  |
| 1.6. | visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui (jei nenurodyta kitaip); |  |
| 1.7. | visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7) (jei nenurodyta kitaip); |  |
| 1.8. | techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ºC iki +40 ºC, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė (jei nenurodyta kitaip); |  |
| 1.9. | saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai): |  |
| 1.9.1. | standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos; |  |
| 1.9.2. | įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų; |  |
| 1.10. | tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: |  |
| 1.10.1. | įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; |  |
| 1.10.2. | tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą; |  |
| 1.11. | Pirkimo objektas - prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui; |  |
| 2. Tinklo prieigos kontrolės sprendimas |  |  |

| 2.1 | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Gamintojas | Nurodyti gamintojo ir gamintojo kodą. |  |
| 2.3 | Licencijos | Turi būti pateikiamo visos licencijos reikalingos siūlomo sprendimo veikimui. |  |
| 2.4 | Architektūra | Siūlomą sprendimą turi sudaryti ne mažiau kaip 4 vnt. fizinių įrenginių. |  |
| 2.5 | Vieno fizinio įrenginio fizinės dalies parametrų reikalavimai | Operatyvioji atmintis: ne mažiau kaip 16 GB; |  |
|  |  | Tinklo sąsajos: ne mažiau kaip 4 vnt. 1G RJ45 jungties tipo; |  |
|  |  | Procesorius: ne mažiau 8 branduolių; |  |
|  |  | Serijinis prievadas: ne mažiau 1 vnt. RJ45 jungties tipo; |  |
|  |  | Saugojimo atmintis: SSD tipo, ne mažiau 1TB talpos; |  |
|  |  | Maitinimo šaltinis: ne mažiau kaip 1 vnt., palaikantis Lietuvos Respublikoje naudojamą kintamą įtampą. |  |
| 2.6 | Autentifikuojamų įrenginių kiekiai | Turi būti palaikomi tokie autentikavimo sistemos pajėgumai: - Ne mažiau kaip 2500 unikalių įrenginių RADIUS autentikavimui vienu metu; - Ne mažiau kaip 2500 suprofiliuotų įrenginių vienu metu; - Ne mažiau kaip 2500 įrenginių TACACS+ autentikavimui ir autorizavimui vienu metu; - Ne mažiau 2500 autentifikuotų svečių per web portalą vienu metu. Turi būti sprendimo plėtimo galimybė. |  |
| 2.7 | Autentifikavimo, prieigos kontrolės protokolai, prieigos kontrolės metodai | Sprendimas turi palaikyti šiuos autentikavimo protokolus, metodus, karkasus: • RADIUS; • RadSec; • TACACS +; • Web authentication; • MAC authentication; • SAML v2.0; • PEAP (EAP-MSCHAPv2); • EAP-TLS; • OAuth2; • PAP, CHAP; • Windows machine authentication; • OSCP; • SMB v2, SMB v3; • EAP-FAST(EAP-MSCHAPv2); • TTLS(EAP-MSCHAPv2). • 802.1X; • WPA3; • TEAP. |  |
| 2.8 | Autentifikavimo šaltiniai | Turi būti palaikomi šie autentifikavimo šaltiniai: |  |
|  |  | Microsoft Active Directory; |  |
|  |  | Integruota SQL duomenų bazė; |  |
|  |  | Nutolusi Microsoft SQL duomenų bazė; |  |
|  |  | LDAP vartotojų duomenų bazė; |  |
|  |  | Tokenų serveris; |  |
|  |  | Kerberos; |  |
|  |  | Microsoft Azure Active Directory; |  |
|  |  | Google G Suite; |  |
| 2.9 | RFC standartai | Turi būti palaikoma RADIUS apskaita (RFC 2866); |  |
|  |  | Turi būti palaikomas RADIUS autorizacijos pakeitimas (RFC 3576 arba 5176). |  |
| 2.10 | Suderinamumas su tinklo prieigos kontrolės sprendimu | Siūlomas sprendimas turi būti suderinamas su šiuo metu Perkančiosios organizacijos (toliau - PO) naudojamu Aruba ClearPass C2000V tinklo prieigos kontrolės sprendimu sudarant aukšto patikimumo klasterį. |  |
| 2.11 | Valdymo sąsaja, autentifikavimo užklausų statistika | Turi būti grafinė WEB sąsaja; |  |
|  |  | Turi būti grafinis statistikos atvaizdavimas su visais vartotojais ir įrenginiais prisijungusiais ar besijungiančiais į duomenų tinklą; |  |
|  |  | Turi būti autentifikavimo istorinių duomenų kaupimas. |  |
| 2.12 | Saugumo standartų palaikymas | Turi palaikyti FIPS 140-2; |  |
|  |  | Turi palaikyti Common Criteria: - NDcPP; - Authentication Server. |  |
| 2.13 | REST API sąsaja | Siūlomas sprendimas turi turėti REST API sąsają, papildomai integracijai su kliento sistemomis. |  |
| 2.14 | Garantinė priežiūra ir palaikymas | Ne mažiau kaip 60 mėn. gamintojo ar gamintojo autorizuoto garantinio aptarnavimo centro garantija ir palaikymas. |  |
|  |  | Pateikiamos sprendimo licencijos (jei tokios būtinos) turi būti neriboto laiko (angl. Perpetual) tipo, t. y. pasibaigus palaikymo terminui sistema neturi nustoti veikti ir jos funkcionalumas neturi būti niekaip ribojamas. |  |
|  |  | Garantinės priežiūros ir palaikymo laikotarpiu gamintojas turi garantuoti programinės įrangos atnaujinimus, klaidų šalinimus bei pagalbą sprendžiant siūlomos programinės įrangos sutrikimus. |  |
| 2.15 | Diegimo darbai | Sprendimas turi būti atnaujintas į naujausią stabilią versiją; |  |
|  |  | Turi būti atliktas integravimas su šiuo metu PO naudojama Aruba ClearPass tinklo prieigos kontrolės sistema sudarant aukšto patikimumo klasterį; |  |
|  |  | Turi būti atliktas integravimas su šiuo metu PO naudojamais komutatoriais ir naudojama sertifikatų tarnyba (Microsoft Certification Authority). |  |
| 2.16 | Testavimas | - Turi būti atliktas aukšto patikimumo klasterio testavimas su visais įsigytais fiziniais įrenginiais; - Turi būti atliktas testinių įrenginių (kompiuterių, spausdintuvų) testavimas su prijungtais komutatoriais (802.1X ir MAC autentikavimo testavimas). |  |
| 2.17 | Dokumentacija | Turi būti pateikta įdiegtos įrangos atliktų darbų techninė dokumentacija: pajungimo į tinklą schema, įdiegto sprendimo schemos, sistemos konfigūracijos ir saugos taisyklių/profilių aprašymas bei kiti duomenys, reikalingi tolimesniam įrangos konfigūravimui ir eksploatavimui (IP adresai, valdymo programų vardai, prisijungimų vardai, slaptažodžiai ir pan. Dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba ir pateikta elektroniniu formatu. |  |