Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazija Mokyklos g. 3, koridorių remonto darbų kiekių aprašymas

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato Vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas | t | 0,3 |
|  | Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos daviklių, avarinio išėjimo, vaizdo kamerų, pamokų pradžios/pabaigos skambučių) nuėmimas ir uždėjimas po apdailos darbų | vnt. | 33 |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 15 |
|  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 5 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 19 |
|  | Lizdų paskirstymo dėžučių sienose dangtelių pakeitimas | vnt. | 22 |
|  | Medinės durų staktos demontavimas | vnt. | 3 |
|  | Skydinės konstrukcijos varčios (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida vienvėrės vidaus durys su įstiklinimu (stiklo plotis 45 cm, ilgis 60 cm), durų atmušėjais, atidarymo stabdžiu, sandarinančiais tarpikliais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna. 2100 x 900 mm – 8 vnt. | m2 | 16,92 |
|  | Skydinės konstrukcijos varčios (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida vienvėrės vidaus durys be įstiklinimo su ventiliacinėmis grotelėmis, durų pritraukėjais, durų atmušėjais, atidarymo stabdžiu, nerūdijančio plieno rankena ir spyna 2000 x 840 mm – 2 vnt. | m2 | 1,68 |
|  | Vidaus priešdūminių aliuminio profilio dvivėrės durys su montavimu. Paviršius miltelinio gamyklinio dažymo baltos spalvos. Durys su įstiklinimų ((stiklo plotis 45 cm, ilgis 60 cm), durų užraktas 1125, durų atmušėjais ir pritraukėjais. Durų angos matmenys 1,46 x 2,37 m. - 2 vnt. | m2 | 6,92 |
|  | Sienų apdailos atstatymo darbai po durų keitimo darbų iš vienos pusės | kompl. | 15 |
|  | Keraminių ar akmens masės grindų plytelių, kurių storis turi būti ne mažesni nei 8 mm, slidumas su batais ne mažesnis nei R9, grindų dangos įrengimas užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm. | m2 | 291,0 |
|  | Esamų betoninių grindų plytelių demontavimas | m2 | 55,0 |
|  | Armuoto betono pagrindo įrengimas grindims | m3 | 2,0 |
|  | Grindų išlyginamojo sluoksnio įrengimas naudojant cementinį išlyginamąjį mišinį | m2 | 291,0 |
|  | Laiptų pakopų aptaisymas akmens masės plytelėmis, kurių storis turi būti ne mažesni nei 10 mm ir slidumas su batais ne mažesnis nei R9, išlyginant horizontalų bei vertikalų pakopų pagrindą ir užleidžiant dangą ant sienų. | m2 | 232,0 |
|  | Grindų aliuminių slenksčių montavimas durų angose | vnt. | 14 |
|  | Dvisluoksnės gipskartonio pertvaros su metaliniu karkasu ir 75 mm garso izoliacijos sluoksniu įrengimas bei siūlių užtaisymas. | m2 | 4,3 |
|  | Pertvaros su metaliniu karkasu įrengimas sukant du sluoksnius gipskartonio plokštes iš vienos pusės, siūlių užtaisymas. | m2 | 15,0 |
|  | Paviršių aptaisymas, klijuojant 150 mm storio akmens vatos plokštes, kurių šilumos laidumas ne didesnis nei 0,036 W/mK. (uždengtų langų angose). | m2 | 62,2 |
|  | Pertvaros su metaliniu karkasu bei 100 mm garso izoliacijos sluoksniu įrengimas sukant du sluoksnius gipskartonio plokštes iš vienos pusės, siūlių užtaisymas (uždengtų langų angose). | m2 | 62,2 |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai (esamai ir montuojamai) mūrinėse sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.). | m | 13,0 |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose. | m | 13,0 |
|  | Rozečių tinklų laidų tiesimas iškirstose vagose. | m | 70 |
|  | Vidaus sienų paviršių paruošimas PVC dangos klijavimui (aukštis apie 2,0 m nuo grindų) nuvalant senus dažus ar kitas medžiagas, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus ir gruntavimas (sienų ir angokraščių). | m2 | 294,0 |
|  | Intensyvaus naudojimo sieninės vidaus sienų PVC homogeninės vinilinės dangos klijavimas (bendras storis ne mažesnis nei 1,5 mm, atsparumas trinčiai T klasės, liekamasis įspaudas 0,2 mm, matmenų stabilumas 0,2%). | m2 | 294,0 |
|  | Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu. | m2 | 75,0 |
|  | Vidaus paviršių tinkavimas plonasluoksniu gipsiniu tinku (sienos, angokraščiai). | m2 | 155,0 |
|  | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus ar kitas medžiagas, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus (sienos, angokraščiai). | m2 | 231,0 |
|  | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais. | m | 50,0 |
|  | Šildymo elementų bei stovų dažymas aliejiniais dažai du kartus. | vnt. | 26 |
|  | Šildymo elementų apsauginių grotelių montavimas pagal pateiktą pavyzdį (Nr. 1). | m2 | 37,0 |
|  | Anksčiau dažytų betoninių palangių dažymas aliejiniais dažais, nuvalant senus dažus, šlifuojant, glaistant, gruntuojant ir dažant du kartus. | m2 | 16,0 |

Šildymo elementų apsaugos  pavyzdys (Nr. 1)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms

Visus darbus atlikti vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, techninių reikalavimų statybos reglamento STR reikalavimais.

Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už visų esamų tinklų (gaisrinės saugos, apsaugos, komunikacijų, elektros, santechnikos, dujotiekio  ir kt.) pažeidimus, o juos pažeidus, atkurti savo lėšomis ir (ar) jėgomis.

Darbų kiekiai gali būti mažesni. Apmokama už faktiškai atliktus darbus.

APDAILOS DARBAI

Tvarkymo darbai:

Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Susikaupusias statybos atliekas turi utilizuoti išveždamas į sąvartyną

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą.

Rangovas atlikus visus rangos darbus privalo perduoti išvalytas, švarias patalpas.

Durų montavimas:

Durų keitimas - durys iš gamintojo turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais. Stakta su varčia pakabinta ant vyrių; įleistas užraktas; sukomplektuotos rankenos; su visiškai pabaigta paviršiaus apdaila. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durys aklinos (be stiklo). Prieš durų įstatymą anga išvaloma nuo tinko likučių ir dulkių. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varčios apatinės briaunos ir patalpų grindų dangos (durims be slenksčių) ir, jeigu yra būtinumas stakta trumpinama. Montuojant duris su staktos praplatinimo tašeliais, tašelius reikia sudėti ant paguldyto durų bloko taip, kad nebūtų tarpo tarp staktos ir tašelių. Tašeliai tvirtinami vinimis. Gulsčiuko pagalba būtina užtikrinti staktų plokštumų statmenumą. Turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios - 2 mm. Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje, patogiausia naudoti putų poliuretaną, pateiktą balionėliuose. Išlindęs pro plyšius putų perteklius, lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri paviršiai uždengiami durų apvadais. Visų durų spalva – balta.

- Vidaus priešdūminių aliuminio profilio durų techniniai duomenys: ne žemesnės kaip C5Sm klasės sertifikuotos aliuminio profilio priešdūminės dvivėrės durys; mechaninis patvarumas ne prastesnės kaip 3 klasė, garso izoliacija ne prastesnė kaip 27dB (ar geresnių techninių parametrų).

- Skydinės konstrukcijos varčios  (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, vienvėrės vidaus durys  su įstiklinimu (grūdintas saugus stiklas, matmenys 600x1700 mm), durų atmušėjais, atidarymo stabdžiu, sandarinančiais tarpikliais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna. Angos matmenys 2000 x 940 mm – 9 vnt.

- Skydinės konstrukcijos varčios (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida vienvėrės vidaus durys be įstiklinimo su ventiliacinėmis grotelėmis, durų pritraukėjais, durų atmušėjais, atidarymo stabdžiu, nerūdijančio plieno rankena ir spyna 2000 x 840 mm – 2 vnt.

Akmens masės plytelių grindys:

Akmens masės plytelės turi būti ≥ 8 mm storio, slidumas su batais ne mažesnis nei  R9, skirtos visuomeninių pastatų vidinių ir išorinių grindų apdailai. Paviršius - matinis arba  pusiau poliruotas. Vandens įgeriamumas Eb ≤ 0,5 proc., laužimo jėga N mažiausiai 700, atsparumas lenkimui N/mm2 mažiausiai 35, atsparumas viršutinio sluoksnio dilimui pagal PEI, PEI 4

Įrengiant plytelių dangą, pagrindas turi būti kietas. Pagrindas turi būti švarus. Prieš plytelių klojimą pagrindą reikia sudrėkinti. Plytelės klojamos ant gamykloje paruošto mišinio. Patalpose įrengiama hidroizoliacija.

Kloti plyteles reikia, išlaikant statų kampą ir simetriškai, siūlės turi sutapti su sienų siūlėmis. Už slenksčių siūlės turi tęstis tomis pačiomis linijomis. Siūlės turi būti sandarinamos elastiniu glaistu. Siūlės tarp plytelių turi būti 1,5 mm pločio. Siūlės turi būti tiesios ir vienodo pločio per visą ilgį. Sienų ir grindų dangos spalva ir rašto pavyzdžiai prieš klijavimą derinami su Užsakovu.

Grindų betonavimas: Grindų hidroizoliacija turi būti įrengiama iš ne mažiau kaip 0,2 mm storio stabilizuotos polietileno plėvelės. Grindų betonavimas atliekamas iš smėlbetonio ( cementas - CEM II 42.5R., smėlis: 0–4 mm frakcijos, švarus, be molio priemaišų, smėlbetonio proporcijos: 1 dalis cemento: 3–4 dalys smėlio,  Priedai: plastifikatoriai, gerinantys mišinio plastiškumą ir mažinantys įtrūkimų riziką,  armavimui naudoti Ø6 armatūros tinklą, tinklo akies matmenys 10x10 cm. (arba lygiavertis).

Sienų glaistymas:

Glaistymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis "Apdailos darbai", arba įmonėje patvirtintomis statybos taisyklėmis.

Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti atšokusių sluoksnių. Silpnas paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo.

Glaistant paviršių ir glaistui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5ºC iki +30ºC (rekomenduojama +(18±2)ºC), santykinis oro drėgnis <80%. Glaisto negalima šildyti. Nemaišyti su kitos rūšies gaminiais. Nesušaldyti. Ištisinio glaistymo storis – 1 mm, maksimalus sienoms– 3 mm, maksimalus luboms – 5 mm.

Prieš dažymą glaistą būtina šlifuoti instrukcijose nurodyto rūpumo šveičiamu popieriumi (100 – 160 markės) ir būtinai gruntuoti dažų gamintojų rekomenduojamais gruntais.

Dažai sienų dažymui:

Dažymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis „Apdailos darbai“ arba įmonėje patvirtintomis statybos taisyklėmis.

Dažai turi būti tiekiami iš vieno gamintojo, paruošti naudoti.

Tinkuotų ir glaistytų vidaus paviršių dažymas matiniais dažais. Jie turi būti atsparūs plovimui (atlaikyti ne mažiau 2000 brūkštelėjimų), valymo priemonių, chemikalų poveikiui.

Nuo tinkuotų ir glaistytų paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Gruntui išdžiūvus paviršiai du kartus dažomi vandeniniais matiniais dažais.

Dažų spalvą parenka užsakovas. Dažų spalva bus parinkta iš šviesių atspalvių gamos pagal RAL paletę (pvz., RAL 9010, RAL 9016 ar lygiavertę).

ELEKTROS DARBAI

Elektros instaliacijos remontas:

Atnaujinant elektros sistemą privaloma vadovautis „elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416425/zEvbkSHhLT).

Gofruotam vamzdžiui, į kurį įmaunamas laidas, taip pat reikalavimas galioja tai degumo klasei (taip pat turi būti be halogenų).

Atitikmenys pagrindžiami, pateikiant eksploatacinių savybių deklaracijas.

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus

| Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai | Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis |  |
| --- | --- | --- |
|  | I arba II | III |
|  | Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą |  |
| Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) | Cca s1,d1,a1 | Eca |
| Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių | Dca s2,d2,a2 | Eca |
| Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų, viešbučių pastatai | Dca s2,d2,a2 | Eca |
| Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai) | Dca s2,d2,a2 | Eca |
| Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai ) | Eca | Eca |
| Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. | Dca s2,d2,a2 | Eca |
| Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos | Eca | Eca |

https://www.elektros-projektai.lt/straipsniai/35-kabeliu-degumo-klases

Laidai apšvietimo instaliacijai ne mažesnio, kaip 1,5 mm2 skerspjūvio ploto, jėgos grandinių instaliacijai 2,5 mm2 skerspjūvio ploto, variniai, 3 gyslų. Vardinė įtampa 0,6/1 kV. Darbinė temperatūra nuo –30°C iki +70°.

Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už visų esamų tinklų (gaisrinės saugos, apsaugos, komunikacijų, elektros, santechnikos, dujotiekio  ir kt.) pažeidimus, o juos pažeidus, atkurti savo lėšomis ir (ar) jėgomis

Elektros instaliacijai (rozetės, jungikliai):

Montavimą atlikti vadovaujantis „Saugos taisyklių eksploatuojant elektrotechninius įrenginius“, „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ kitų galiojančių  Lietuvos Respublikoje taisyklių ir normų reikalavimais. Galima naudoti tiktai Lietuvos Respublikoje sertifikuotas medžiagas, aparatus ir kitus gaminius, turinčius tai patvirtinančius sertifikatus. Be to visi gaminiai privalo tenkinti nacionalinių standartų LST bei tarptautinių standartų IEC, EN, ISSO reikalavimus. Visi gaminiai, skirti eksploatuoti normaliomis sąlygomis, privalo tenkinti standartų IEC 947-1 (EN60947-1) (arba lygiavertis) reikalavimus. Gaminiai iš sintetinių medžiagų privalo tenkinti IEC 695 (arba lygiavertis) reikalavimus liepsnos plitimui.

Esamos situacijos vizualizacija

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) nustatytų kriterijų taikymas:

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 17 p. Dažai (17.1 p. ir 17.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su patalpų dažymu viduje):

17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos | 30 |
| 4. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |
| 5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 75 |
| 6. | Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 90 |
| 7. | Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai | 75 |
| 8. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 9. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 10. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 11. | Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) | 100 |
| 12. | Dekoratyvinės dangos | 90 |
| 13. | Antikoroziniai dažai | 80 |

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, saugos duomenų lapais jeigu jie yra, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059). Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) saugos duomenų lapas, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 18 p. Termoizoliacinės medžiagos  (18.1 p. ir 18.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su pastato paprastojo remonto darbų atlikimu pastato viduje):

18.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

18.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

18.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

18.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) galiojantis FSC® arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 19 p. Gipso plokštės (19.1 p. ir 19.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su pastato paprastojo remonto darbų atlikimu pastato viduje):

19.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gipso plokščių sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų, arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

19.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) galiojantis FSC® arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 20 p. Plytelės:

20.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059).

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) saugos duomenų lapas, arba  d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba  e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

20.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Ribinė vertė, proc. nuo glazūrų svorio |
| --- | --- | --- |
| 1. | Švinas (Pb) | 0,5 |
| 2. | Kadmis (Cd) | 0,1 |
| 3. | Stibis (Sb) | 0,25 |

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba  b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) saugos duomenų lapas, arba  d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba  e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XIV skyrius (Patalpų apšvietimas) 22 p. Elektros lempos:

prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai; jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.