Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINIŲ DUJŲ VIEŠOJO PIRKIMO techninė specifikacija

1 PIRKIMO DALIS

Pirkimo objektas – Techninės dujos (toliau – Prekės).

Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

Perkamas prekių kiekis – reikalingas preliminarus Prekių kiekis nurodytas 1.1 lentelėje.

Prekių tiekimo trukmė – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Prekių tiekimo vieta: Vilnius, Kaunas, Šiauliai (detalesnė informacija apie Prekių pristatymą pateikta kitų sąlygų 2 punkte ir prie Prekių techninių ir funkcinių  reikalavimų, 1.2 – 1.5 lentelėse).

Kitos sąlygos:

- Tiekiamos Prekės turi atitikti visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Į pasiūlyme pateikiamą Prekių kainą turi būti įskaičiuota dujų balionų nuomos, atjungimo ir prijungimo,  pristatymo (nurodytais adresais, į nurodytą aukštą prie Prekių techninių ir funkcinių reikalavimų, 1.2 – 1.5 lentelėse) kaina. Pardavėjas pristato dujų balionus į užsakyme nurodytą aukštą tuo atveju, jeigu Pirkėjas suteikia galimybę naudotis liftu, tinkamu transportuoti dujų balionus.

- Pardavėjas, dalyvaudamas viešajame pirkime ir siūlydamas dujų balionus su kitokio tipo pajungimais, turi pridėti dokumentą įrodantį jo galimybes keisti veržles ar reduktorių į sertifikuotą ir atitinkantį Lietuvos Respublikoje galiojančioms Slėginių indų naudojimo taisyklėms (pagal PED2014/68/EU). Pardavėjas, pakeitęs ir/ar prijungęs  dujų balioną patikrina ar nėra dujų nuotėkio, o esant poreikiui pakeičia veržles, tarpines, reduktorių, aukšto slėgio dujų žarneles be papildomo mokesčio.

- Prekių techninėje specifikacijoje nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus. Prekių kiekis gali būti didesnis arba mažesnis, atsižvelgiant į Pirkėjo poreikius. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso preliminaraus Prekių kiekio.

- Pirkėjas, vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 13 p. (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13, 19 p.), esant poreikiui, gali įsigyti nenurodytų techninėje specifikacijoje, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių. Šių prekių Pirkėjas pirks ne daugiau kaip 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesniais nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytais galiojančiais šių prekių įkainiais arba, jei tokie įkainiai neskelbiami, tiekėjo pasiūlytais, konkurencingais ir rinką atitinkančiais įkainiais.

- Prekių pristatymo terminai nurodyti žemiau pateiktose lentelėse (1.2 – 1.5 lentelės). Esant galimybei Pardavėjas Prekes gali pristatyti ir anksčiau. Iškilus būtinybei pateikti Prekes nedelsiant, šią galimybę Pirkėjas derina su Pardavėju kiekvienu konkrečiu atveju.

- Pasibaigus sutarčiai išsinuomoti dujų balionai grąžinami, jeigu Pirkėjas su Pardavėju nesusitaria kitaip. Pardavėjui priklausančių dujų balionų nuoma įskaičiuota į tiekiamų dujų kainą.

1.1 lentelė. Perkamų Prekių sąrašas:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis 12 mėnesių, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Argonas techninis 4.6 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 40 |
| 2. | Azotas techninis 4.6 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 2 |
| 3. | Sintetinis oras techninis (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 15 |
| 4. | Techninės propano-butano dujos (balionas - ne mažiau kaip 27 L) | 3 |

# 1.2 lentelė. Argonas techninis 4.6 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Argonas (Ar) |
| 2 | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,996 % (4.6) Ar |
| 3 | Dujų tiekimas | Tiekiamos EURO ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |
| 4 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 10,7 m3 |
| 5 | Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | G 3/4 (Nr. 9) |
| 6 | Kita | Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |
| 7 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, užsakymą pateikus iki 12 val. |
| 8 | Pristatymo adresas | A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius |

# 1.3 lentelė. Azotas techninis 4.6 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Azotas (N2) |
| 2 | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,996 % (4.6) N2 |
| 3 | Dujų tiekimas | Tiekiamos EURO ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |
| 4 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 9,5 m3 |
| 5 | Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | G 3/4 (Nr. 9) |
| 6 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 3 aukštus, atjungimas ir prijungimas. Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |
| 7 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, užsakymą pateikus iki 12 val. |
| 8 | Pristatymo adresas | A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius (3 ir 4 aukštai) |

# 1.4 lentelė. Sintetinis oras techninis (balionas - ne mažiau kaip 50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Sintetinis oras (deguonies (O2) ir azoto (N2) mišinys) |
| 2 | Sudėtis, grynumas | O2 2,7 (arba grynesnės) ne mažiau 20,5 % N2 4.6 (arba grynesnės) ne mažiau 79,5 % Sausas oras [extra-dry air], kurio rasos taško temperatūra < -50°C |
| 3 | Dujų tiekimas | Tiekiamos EURO ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |
| 4 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 9,7 m3 |
| 5 | Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | G 3/4 (Nr. 9) |
| 6 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 3 aukštą, atjungimas ir prijungimas tavimui. |
| 7 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, užsakymą pateikus iki 12 val. |
| 8 | Pristatymo adresas | A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius (3 aukštas) |

# 1.5 lentelė. Techninės propano-butano dujos (balionas - ne mažiau kaip 27 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Propano dujos (C3H8) |
| 2 | Sudėtis, grynumas | Propanas ne mažiau 90 %, butanas ne daugiau 10 %, odorantas |
| 3 | Dujų garavimo intensyvumas esant 0 ˚C | ≤ 2,5 kg/h |
| 4 | Dujų tiekimas | Tiekiamos ne mažesniame kaip 27 litrų talpos balione, kuris turi apsauginį vožtuvą |
| 5 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 11 kg |
| 6 | Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | W 21,80 x 1/14“ (Nr. 1) |
| 7 | Pajungimo galimybės | Turi tikti Perkančios organizacijos turimam reduktoriui |
| 8 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į aukštą nurodytą 1.5 lentelėje, atjungimas ir prijungimas. Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |
| 9 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, užsakymą pateikus iki 12 val. (Kaunas). Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo dienos (Šiauliai). |
| 10 | Pristatymo adresas | Aušros al. 29a, Šiauliai (7 aukštas – yra liftas) 1 vnt. Rotušės a. 12, Kaunas (1 aukštas) 2 vnt. |

# 1.6 lentelė. Dujų baliono atjungimo ir prijungimo techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pardavėjas pristatęs užsakytą dujų balioną, atjungia prie įrangos ar dujų tiekimo sistemos prijungtą tuščią balioną (jeigu toks yra prijungtas) ir prijungia naujai pristatytą. Pardavėjas prijungus naujai pristatytą dujų balioną, patikrina sistemos sandarumą. | Būtina |
| 2 | Jeigu atjungimo/prijungimo metu Pardavėjas sugadina reduktorių, veržlę ir kt., Pardavėjas savo lėšomis pakeičia sugadintą detalę ar mazgą. | Būtina |
| 3 | Pardavėjas privalo turėti reikiamus įrankius reikalingus dujų balionų atjungimui/prijungimui, tarpinių pakeitimui bei dujų nuotėkio patikrinimui. | Būtina |

SPECIALIŲJŲ DUJŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PIRKIMO DALIS

Pirkimo objektas – Specialiosios dujos (toliau – Prekės).

Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

Prekių tiekimo trukmė – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Prekių tiekimo vieta: Vilnius, Klaipėda, Kaunas, Šiauliai, Panevėžys, Utena, Alytus, Marijampolė (detalesnė informacija pateikta žemiau).

Kitos sąlygos:

1. Tiekiamos Prekės turi atitikti visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2. Į pasiūlyme pateikiamą dujų bei dujų mišinių kainą turi būti įskaičiuota dujų balionų nuomos, atjungimo ir prijungimo bei pristatymo kaina. Jeigu dujas reikia pristatyti į tam tikrą aukštą,  Pardavėjas pristato dujų balionus į nurodytą aukštą tuo atveju, jeigu Pirkėjas suteikia galimybę naudotis liftu, tinkamu transportuoti dujų balionus.

3. Pardavėjas, dalyvaudamas viešajame pirkime ir siūlydamas dujų balionus su kitokio tipo pajungimais, turi pridėti dokumentą įrodantį jo galimybes keisti veržles ar reduktorių į sertifikuotą ir atitinkantį Lietuvos Respublikoje galiojančioms Slėginių indų naudojimo taisyklėms (pagal PED2014/68/EU ). Pardavėjas, pakeitęs ir/ar prijungęs  dujų balioną patikrina ar nėra dujų nuotėkio, o esant poreikiui pakeičia veržles, tarpines, reduktorių, aukšto slėgio dujų žarneles be papildomo mokesčio.

4.	Prekių techninėje specifikacijoje nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus. Prekių kiekis gali būti didesnis arba mažesnis, atsižvelgiant į Pirkėjo poreikius. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso preliminaraus Prekių kiekio.

5.	Pirkėjas, vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 13 p. (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13, 19 p.), esant poreikiui, gali įsigyti nenurodytų techninėje specifikacijoje, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių. Šių prekių Pirkėjas pirks ne daugiau kaip 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesniais nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytais galiojančiais šių prekių įkainiais arba, jei tokie įkainiai neskelbiami, tiekėjo pasiūlytais, konkurencingais ir rinką atitinkančiais įkainiais.

6. Prekių pristatymo terminai nurodyti toliau pateiktose lentelėse. Esant galimybei Pardavėjas Prekes gali pristatyti ir anksčiau. Iškilus būtinybei pateikti Prekes nedelsiant, šią galimybę Pirkėjas derina su Pardavėju kiekvienu konkrečiu atveju.

7. Pasibaigus sutarčiai išsinuomoti dujų balionai grąžinami, jeigu Pirkėjas su Pardavėju nesusitaria kitaip. Pardavėjui priklausančių dujų balionų nuoma įskaičiuota į tiekiamų dujų kainą.

# 2.1 lentelė. Perkamų Prekių sąrašas

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis 12 mėnesių, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spec. argonas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) | 33 |
| 2. | Spec. argonas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 6 |
| 3. | Spec. azotas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) | 2 |
| 4. | Spec. azotas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 15 |
| 5. | Spec. dujų mišinys NO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) | 10 |
| 6. | Spec. deguonis 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 2 |
| 7. | Spec. dujų mišinys: CO azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 9 |
| 8. | Spec. dujų mišinys: CO azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) | 2 |
| 9. | Spec. dujų mišinys: CO, NO ir SO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) mažų konc. | 2 |
| 10. | Spec. dujų mišinys: CO, NO ir SO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) didesnių konc. | 3 |
| 11. | Spec. dujų mišinys: CO, NO ir SO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) konc. | 5 |
| 12. | Spec. dujų mišinys: CH4 helyje (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 2 |
| 13. | Spec. dujų mišinys: O2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) | 9 |
| 14. | Spec. dujų mišinys: O2 helyje (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 2 |
| 15. | Spec. helis 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 20 |
| 16. | Spec. metanas 5.5 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) | 1 |
| 17. | Instrumentinis sintetinis oras 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 2 |
| 18. | Spec. sieros vandenilis azote (balionas - ne mažiau kaip 10 L) | 6 |
| 19. | Spec. argonas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 20 L) | 2 |
| 20. | Instrumentinis deguonis 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 1 |

# 2.2 lentelė. Spec. argonas 5.0 (balionas  - ne mažiau kaip 10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Argonas (Ar) |
| 2 | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,999 % (5.0) Ar |
| 3 | Dujų tiekimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 10 litrų talpos balione |
| 4 | Baliono užpildymo dujomis slėgis | Ne mažiau 200 Bar |
| 5 | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | W 21,80 x 1/14" (Nr. 6) |
| 6 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas, atjungimas ir prijungimas, veržlės, tarpinės ir aukšto slėgio žarnelių pakeitimas esant poreikiui, sistemos sandarumo patikrinimas. Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu balionų transportavimui. |
| 7 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, užsakymą pateikus iki 12 val. |
| 8 | Pristatymo adresas | Taikos pr. 26, Klaipėda (2 vnt.) A. Goštauto g. 9, Vilnius 3 aukštas (1 vnt.) |

# 2.3 lentelė. Spec. argonas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L)  techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Argonas (Ar) |
| 2 | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,999 % (5.0) Ar O2 ≤ 2,0 ppm N2 ≤ 5,0 ppm H2O ≤ 3,0 ppm HC ≤ 0,1 ppm CO2 ≤ 0,1 ppm |
| 3 | Dujų tiekimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |
| 4 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 10,7 m3 |
| 5 | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | W 21,8 x 1/14“ (Nr. 6) |
| 6 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 3 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės, tarpinės pakeitimas esant poreikiui. Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |
| 7 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, užsakymą pateikus iki 12 val. |
| 8 | Pristatymo adresas | Aušros al. 29a, Šiauliai (6 vnt.) |

# 2.4 lentelė. Spec. azotas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Azotas (N2) |
| 2 | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,999 % (5.0) N2 |
| 3 | Dujų tiekimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 10 litrų talpos balione |
| 4 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 1,9 m3 |
| 5 | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | W 24,32 x 1/14“ (Nr. 10) |
| 6 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, užsakymą pateikus iki 12 val. |
| 7 | Pristatymo adresas | Oršos g. 8, Vilnius (2 vnt.) |

# 2.5 lentelė. Spec. azotas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Azotas (N2) |
| 2 | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,999 % (5.0) N2 |
| 3 | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |
| 4 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 9,6 m3 |
| 5 | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | W 24,32 x 1/14“ (Nr. 10) |
| 6 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 3 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės, tarpinės ir aukšto slėgio žarnelių pakeitimas esant poreikiui, sistemos sandarumo patikrinimas. Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |
| 7 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, užsakymą pateikus iki 12 val. |
| 8 | Pristatymo adresas | A. Goštauto g. 9, Vilnius, 3 aukštas (12 vnt.) |

# 2.6 lentelė. Spec. dujų mišinys NO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Dujų koncentracija: NO2 nuo 50 iki 100 ppm, O2 2000ppm |
| 2 | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,999 % (5.0) N2 |
| 3 | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 10 litrų talpos balione |
| 4 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 1,5 m3 |
| 5 | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | M19 x 1,5 LH (Nr. 14) |
| 6 | Kita | Reduktoriaus veržlės pritaikymas baliono sriegiui |
| 7 | Pristatymo adresas | Aušros al. 29a, Šiauliai (1 vnt.) Metalo g. 11, Utena (2 vnt.) Rotušės a.12, Kaunas (1 vnt.) Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė (1 vnt.) Kauno g. 69, Alytus (1 vnt.) Žvaigždžių g. 21, Panevėžys (1 vnt.) Taikos pr. 26, Klaipėda (1 vnt.) Oršos g. 8, Vilnius (2 vnt.) |

# 2.7 lentelė. Spec. deguonis 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Deguonis (O2) |
| 2 | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,999 % (5.0) O2 |
| 3 | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |
| 4 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 10,7 m3 |
| 5 | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | G 3/4 (Nr. 9) |
| 6 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. |
| 7 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 4 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės pakeitimas esant poreikiui. Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |
| 8 | Pristatymo adresas | Oršos g. 8, Vilnius (2 vnt.) |

# 2.8 lentelė. Spec. dujų mišinys: CO azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Anglies monoksido (CO) ir azoto mišinys |
| 2 | Sudėtis, grynumas | CO 4.7 (arba grynesnės) 8-10 ppm, likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) |
| 3 | Analizės tikslumas | ± 3 % |
| 4 | Dujų sumaišymo paklaida | Ne daugiau ±5 % |
| 5 | Sertifikatas | Būtinas |
| 6 | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 50 litrų balione |
| 7 | Baliono užpildymo dujomis slėgis | Ne mažiau 150 Bar. |
| 8 | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | M19 x 1,5 LH (Nr. 14) |
| 9 | Galiojimo laikas | Ne mažiau 2 metų |
| 10 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos |
| 11 | Pristatymo adresas | Bangų g. 7 arba Baltijos pr. 1, Klaipėda (1 vnt.) Kareivių g.1, Vilnius (1 vnt.) Vokiečių g.2/ Rūdininkų g.1, Vilnius (1 vnt.) Savanorių pr. 42, Vilnius (1 vnt.) J. Basanavičiaus g. 2, Šiauliai (1 vnt.) Sirupio g. 9A Panevėžys (1 vnt.) Rapsų g.5 Noreikiškių k. Kauno r. (1 vnt.) Taikos pr. 115, Kaunas (1 vnt.) |
| 12 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, atjungimas ir prijungimas, veržlės pakeitimas esant poreikiui. |

# 2.9 lentelė. Spec. dujų mišinys: CO azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Anglies monoksido (CO) ir azoto mišinys |
| 2 | Sudėtis, grynumas | CO 4.7 (arba grynesnės) 8-10 ppm; Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) |
| 3 | Analizės tikslumas | ±3 % |
| 4 | Dujų sumaišymo paklaida | Ne daugiau ±5 % |
| 5 | Sertifikatas | Būtinas |
| 6 | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 10 litrų balione |
| 7 | Baliono užpildymo dujomis slėgis | Ne mažiau 150 Bar. |
| 8 | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | M19 x 1,5 LH (Nr. 14) |
| 9 | Galiojimo laikas | Ne mažiau 2 metų |
| 10 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos |
| 11 | Pristatymo adresas | A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius ( 1 vnt.) |

# 2.10 lentelė. Spec. dujų mišinys: CO, NO ir SO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Anglies monoksido (CO), azoto monoksido (NO) ir sieros dioksido (SO2) mišinys azote |
| 2 | Sudėtis, grynumas | CO 4.7 (arba grynesnės) nuo 100 iki 200 ppm; NO 2.8 (arba grynesnės) nuo 90 iki 200 ppm; SO2 3.8 (arba grynesnės) nuo 70 iki 100 ppm; Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) (Tiksli CO, NO, SO2 koncentracija bus derinama užsakymo metu) |
| 3 | Analizės tikslumas | ±2 % |
| 4 | Dujų sumaišymo paklaida | Ne daugiau ±5 % |
| 5 | Sertifikatas | Būtinas |
| 6 | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 10 litrų talpos balione |
| 7 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 1,5 m3 |
| 8 | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | M19 x 1,5 LH (Nr. 14) |
| 9 | Galiojimo laikas | Ne mažiau 2 metų |
| 10 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 60 dienų nuo užsakymo pateikimo dienos |
| 11 | Pristatymo adresas | Oršos g. 8, Vilnius (2 vnt.) |
| 12 | Kita | Veržlės pakeitimas esant poreikiui |

# 2.11 lentelė. Spec. dujų mišinys: CO, NO, SO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | CO, NO, SO2 mišinys azote (N2) |
| 2 | Sudėtis, grynumas | CO 4.7 (arba grynesnis) 300 iki 350 ppm; NO 2.8 (arba grynesnis) 150 iki 200 ppm; SO2 3.8 (arba grynesnis) 250 iki 300 ppm; Likęs azotas N2 5.0, arba grynesnis. Tiksli CO, NO, SO2 koncentracija bus derinama užsakymo metu |
| 3 | Analizės tikslumas | ±2% |
| 4 | Dujų sumaišymo paklaida | Ne daugiau ±5% |
| 5 | Sertifikatas | Būtinas |
| 6 | Dujų tiekimas | Tiekiamos spec. ne mažesniame kaip 10 litrų talpos balione |
| 7 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 1,5 m3 |
| 8 | Dujų baliono sriegio išmatavimai | M19 x 1,5 LH (Nr. 14) |
| 9 | Galiojimo terminas | Ne mažiau kaip 2 metai |
| 10 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos |
| 11 | Pristatymo adresas | Rotušės a. 12, Kaunas (1 vnt.) Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė (1 vnt.) Kauno g. 69, Alytus (1 vnt.) |

# 2.12. lentelė. Spec. dujų mišinys: CO, NO, SO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dujos | Anglies monoksido (CO), azoto monoksido (NO), sieros dioksido (SO2) mišinys azote |
| 2. | Sudėtis, grynumas | CO 4.7 (arba grynesnės) nuo 250 iki 300 ppm NO 2.8 (arba grynesnės) nuo 90 iki 100 ppm SO2 3.8 (arba grynesnės) nuo 70 iki 100 ppm Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) (Tiksli CO, NO,SO2 koncentracija bus derinama užsakymo metu) |
| 3. | Analizės tikslumas | ±2% |
| 4. | Dujų sumaišymo paklaida | Ne daugiau ±5% |
| 5. | Sertifikatas | Būtina |
| 6. | Dujų tiekimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 10 litrų talpos balione |
| 7. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 1,5 m3 |
| 8. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | M19 x 1,5 LH (Nr. 14) |
| 9. | Galiojimo laikas | Ne mažiau 2 metų |
| 10. | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos |
| 11. | Pristatymo adresas | Aušros al. 29a, Šiauliai (1 vnt.) Metalo g. 11, Utena (2 vnt.) Žvaigždžių g. 21, Panevėžys (1 vnt.) Taikos pr. 26, Klaipėda (1 vnt.) |

# 2.13 lentelė. Spec. dujų mišinys: CH4 helyje 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Metano (CH4) ir helio (He) mišinys |
| 2 | Sudėtis, grynumas | CH4 5 % (ne mažiau 99,999 %) Likęs He 5.0 (ne mažiau 99,999 %) |
| 3 | Analizės tikslumas | ±2 % |
| 4 | Dujų sumaišymo paklaida | Ne daugiau ±5 % |
| 5 | Sertifikatas | Būtinas |
| 6 | Baliono tipas ir tūris | SPEC ne mažesnis kaip 50 litrų balionas |
| 7 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 7 m3 |
| 8 | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | M19 x 1,5 LH (Nr. 14) |
| 9 | Galiojimo laikas | Ne mažiau 2 metų |
| 10 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 4-5 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos |
| 11 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 4 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės pakeitimas esant poreikiui. Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |
| 12 | Pristatymo adresas | Oršos g. 8, Vilnius (2 vnt.) |

# 2.14 lentelė. Spec. dujų mišinys: O2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Deguonies (O2) ir azoto (N2) mišinys |
| 2 | Sudėtis, grynumas | O2 nuo 3 % iki 8 %; Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) (tikslus O2 kiekis bus derinamas užsakymo metu) |
| 3 | Analizės tikslumas | ±2 % |
| 4 | Dujų sumaišymo paklaida | Ne daugiau ±5 % |
| 5 | Sertifikatas | Būtinas |
| 6 | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 10 litrų talpos balione |
| 7 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 1,5 m3 |
| 8 | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | M19 x 1,5 LH (Nr. 14) |
| 9 | Galiojimo laikas | Ne mažiau 2 metų |
| 10 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 4-5 savaitės nuo užsakymo pateikimo dienos |
| 11 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas, atjungimas ir prijungimas, veržlės pakeitimas esant poreikiui. Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |
| 12 | Pristatymo adresas | Aušros al. 29a, Šiauliai (1 vnt.) Metalo g. 11, Utena (1 vnt.) Rotušės a. 12, Kaunas (1 vnt.) Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė (1 vnt.) Kauno g. 69, Alytus (1 vnt.) Žvaigždžių g. 21, Panevėžys (1 vnt.) Taikos pr. 26, Klaipėda (1 vnt.) Oršos g. 8, Vilnius (2 vnt.) |

# 2.15 lentelė. Spec. dujų mišinys: O2 helyje 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Deguonies (O2) ir helio (He) mišinys |
| 2 | Sudėtis, grynumas | O2 10 % (ne mažiau 99,999 %) Likęs He 5.0 (ne mažiau 99,999 %) |
| 3 | Analizės tikslumas | ±2 % |
| 4 | Dujų sumaišymo paklaida | Ne daugiau ±5 % |
| 5 | Sertifikatas | Būtinas |
| 6 | Dujų teikimas | SPEC ne mažesniame kaip 50 litrų balione |
| 7 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 7 m3 |
| 8 | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | M19 x 1,5 LH (Nr. 14) |
| 9 | Galiojimo laikas | Ne mažiau 2 metų |
| 10 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 4-5 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos |
| 11 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 4 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės pakeitimas esant poreikiui. Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |
| 12 | Pristatymo adresas | Oršos g. 8, Vilnius (2 vnt.) |

# 2.16 lentelė. Spec. helis 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Helis (He) |
| 2 | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,999 % (5.0) He |
| 3 | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |
| 4 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 9,1 m3 |
| 5 | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | W 21,8 x 1/14“ (Nr. 6) |
| 6 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 3 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės, tarpinės ir aukšto slėgio žarnelių pakeitimas esant poreikiui, sistemos sandarumo patikrinimas. Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |
| 7 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną užsakymą pateikus iki 12 val. (pristatant Vilniuje ir Klaipėdoje) Ne vėliau kaip per 2-3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos (pristatant į Šiaulius, Mažeikius ir Panevėžį, jeigu atsirastų toks poreikis) |
| 8 | Pristatymo adresas | Taikos pr. 26, Klaipėda, 2 aukštas (1 vnt.) A. Goštauto g. 9, Vilnius, 3 aukštas (17 vnt.) Oršos g. 8, Vilnius (2 vnt.) |

# 2.17 lentelė. Spec. metanas (CH4) 5.5 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Metanas (CH4) |
| 2 | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,9995 % (5.5) CH4 |
| 3 | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 10 litrų talpos balione |
| 4 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 2,5 m3 |
| 5 | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | W 21,8 x 1/14“ LH (Nr. 1) |
| 6 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 3 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės, tarpinės pakeitimas esant poreikiui. Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |
| 7 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo |
| 8 | Pristatymo adresas | A. Goštauto g. 9, Vilnius, 3 aukštas (1 vnt.) |

# 2.18 lentelė. Instrumentinis sintetinis oras 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Sintetinis oras (deguonies (O2) ir azoto (N2) mišinys) |
| 2 | Sudėtis, grynumas | O2 5.0 (99,999% arba grynesnės) ~21 % N2 5.0 (99,999% arba grynesnės) ~79 % |
| 3 | Analizės tikslumas | ±2 % |
| 4 | Dujų sumaišymo paklaida | Ne daugiau ±5 % |
| 5 | Sertifikatas | Būtinas |
| 6 | Baliono tipas ir tūris | SPEC ne mažesnis kaip 50 litrų balionas |
| 7 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 9,7 m3 |
| 8 | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | G 3/4 (Nr. 9) |
| 9 | Galiojimo laikas | Ne mažiau 2 metų |
| 10 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 4 – 5 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos |
| 11 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 4 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės pakeitimas esant poreikiui. Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |
| 12 | Pristatymo adresas | Oršos g. 8, Vilnius (2 vnt.) |

# 2.19 lentelė. Spec. Sieros vandenilis azote (balionas - ne mažiau kaip 10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dujos |  | Sieros vandenilis (H2S) azote 5.0 |
| 2 | Sudėtis, grynumas |  | ≤5 ppm Sieros vandenilis Išplėstinė neapibrėžtis ne didesnė kaip 5% Dujų galiojimo terminas ne mažiau 1 metai. |
| 3 | Dujų teikimas |  | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 10 litrų balione |
| 4 | Dujų kiekis balione |  | Ne mažiau 1,5 m3 |
| 5 | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 |  | DIN 477 Nr.14 |
| 6 | Kita |  | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas, atjungimas ir prijungimas, veržlės pakeitimas esant poreikiui. Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |
| 7 | Pristatymo terminas |  | Ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos |
| 8 |  | Pristatymo adresas | Aušros al. 29a, Šiauliai (1 vnt.) Rotušės a. 12, Kaunas (1 vnt.) Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė (1 vnt.) Žvaigždžių g. 21, Panevėžys (1 vnt.) Oršos g. 8, Vilnius (2 vnt.) |

# 2.20 lentelė. Spec. argonas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 20 L)  techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Argonas (Ar) |
| 2 | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,999 % (5.0) Ar O2 ≤ 2,0 ppm N2 ≤ 5,0 ppm H2O ≤ 3,0 ppm HC ≤ 0,1 ppm CO2 ≤ 0,1 ppm |
| 3 | Dujų tiekimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 20 litrų talpos balione |
| 4 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 6-10,7 m3 |
| 5 | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | G3/4 (Nr. 9) |
| 6 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 2 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės, tarpinės pakeitimas esant poreikiui. Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |
| 7 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, užsakymą pateikus iki 12 val. |
| 8 | Pristatymo adresas | Žvaigždžių g. 21, Panevėžys (2 vnt.) |

2.21 lentelė. Instrumentinis deguonis 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dujos | Deguonis (O2), suspaustas |
| 2 | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,999 % (5.0) O2 |
| 3 | Dujų tiekimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |
| 4 | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 9,1 m3 |
| 5 | Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | G3/4 (Nr. 9) |
| 6 | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 2 aukštą, atjungimas ir prijungimas. Veržlės, tarpinės pakeitimas esant poreikiui. |
| 7 | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. |
| 8 | Pristatymo adresas | Taikos pr. 26, Klaipėda (1 vnt.) |

# 2.22 lentelė. Dujų baliono atjungimo ir prijungimo techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pardavėjas pristatęs užsakytą dujų balioną, atjungia prie įrangos ar dujų tiekimo sistemos prijungtą tuščią balioną (jeigu toks yra prijungtas) ir prijungia naujai pristatytą (jeigu Pirkėjui reikalinga ši paslauga). Pardavėjas prijungus naujai pristatytą dujų balioną patikrina sistemos sandarumą. | Būtina |
| 2 | Jeigu atjungimo/prijungimo metu Pardavėjas sugadina reduktorių, veržlę ir kt., Pardavėjas savo lėšomis pakeičia sugadintą detalę ar mazgą. | Būtina |
| 3 | Pardavėjas privalo turėti reikiamus įrankius reikalingus dujų balionų atjungimui/prijungimui, tarpinių pakeitimui bei dujų nuotėkio patikrinimui. | Būtina |