Pirkimo sąlygų 2 priedas ,,Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Reikalavimo pavadinimas ir reikalaujama techninė charakteristika* (ne blogiau kaip) *nurodyti perkamų prekių kiekiai yra preliminarūs |  | Siūloma charakteristika (nurodomos konkrečių charakteristikų reikšmės arba, kai jų nurodyti nereikalaujama – pateikiamas funkcionalumo ir (ar) techninių savybių aprašymas)** (Pildo tiekėjas) **Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai (pateikiamas gamintojo dokumentas arba tiksli nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją; nurodomas dokumento pavadinimas ir puslapis arba konkreti vieta, kurioje pagrindžiama atitiktis)*** (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| - LED ekranas su valdikliais Kiekis – 1 komplektas |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Ekrano plotis – 8000 mm ± 5%. |  |  |
|  | Ekrano aukštis – 4500 mm ± 5%. |  |  |
|  | LED modulių kabinetų gylis – ne daugiau kaip 85 mm. |  |  |
|  | Ekrano raiška – ne mažesnė kaip 3000 × 1700 pikselių arba aukštesnė. |  |  |
|  | Matymo kampas (horizontalus/vertikalus): 150°/130° ± 5%. |  |  |
|  | Atstumas tarp vaizdo taškų (angl. pixel pitch): iki 2.7 mm. |  |  |
|  | Šviesos srautas (angl. brightness) – ne mažiau kaip 5000 nitų (cd/m2). |  |  |
|  | Šviesos srauto tolygumas – ne mažesnis kaip 97%. |  |  |
|  | Vaizdo skenavimo dažnis (angl. Refresh rate) – ne mažesnis kaip 7680 Hz. |  |  |
|  | Skanavimo režimas (angl. Scan Mode) – ne mažesnis kaip 1/16. |  |  |
|  | Kontrasto santykis – ne mažesnis kaip 15 000:1 |  |  |
|  | Spalvinė temperatūra – 5000–12 000 K, reguliuojama (pasirinktinai). |  |  |
|  | Apsaugos klasė – ne žemesnė kaip IP65 (Priekis/Galas). |  |  |
|  | Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +40 °C. |  |  |
|  | Darbinė aplinkos oro drėgmė diapazone – nuo 10% iki 80%. |  |  |
|  | Vidutinis energijos suvartojimas – ne daugiau kaip 230 W/m². |  |  |
|  | LED ekrano svoris – iki 32 kg/m². |  |  |
|  | Techninė priežiūra – galima iš priekinės ir galinės ekrano pusės |  |  |
|  | Ekrano moduliai pagaminti iš aliuminio ar lygiaverčio metalo. |  |  |
|  | LED ekrano moduliai turi turėti apsaugines plokšteles ant modulio kampų apsaugai nuo pažeidimų transportavimo ar montavimo metu. |  |  |
|  | LED ekrano moduliai turi būti su lenkto (angl. curved) sujungimo galimybe, naudojant specialius lenktus sujungimo užraktus (angl. curved locks). |  |  |
|  | LED ekrano tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 100 000 val. |  |  |
|  | Turi būti komplektuojamas su 4 (keturiais) valdikliais / procesoriais - Valdiklis / procesorius – 1 vnt. Valdymo valdiklio jungtys: skaitmeninių vaizdo įvesties jungčių – ne mažiau kaip 3 vnt.; RJ45 išvesčių – ne mažiau kaip 20 vnt. - Valdiklis / procesorius – 3 vnt. Valdymo valdiklio jungtys: skaitmeninių vaizdo įvesties jungčių – ne mažiau kaip 3 vnt.; RJ45 išvesčių – ne mažiau kaip 10 vnt. |  |  |
|  | Turi būti automatinė vaizdo turinio dydžio pritaikymo prie ekrano raiškos funkcija (angl. Scale). |  |  |
|  | Turi būti galimybė išskaidyti bei valdyti ekraną į 4 (keturis) nepriklausomus ekranus. |  |  |
|  | Turi turėti CE ženklinimą. |  |  |
|  | Kartu su ekranu komplektuojama: - Valdymo programinė įranga; - LED ekrano valdiklis (vaizdo signalų apdorojimo procesorius) ir montavimo į 19“ rack tipo spintą komponentai su transportavimo dėže – 4 (keturi) komplektai.; - Įvadiniai viso ekrano maitinimo laidai; - Signaliniai viso ekrano maitinimo laidai; - Maitinimo - jungiamieji tarp modulių laidai; - Signaliniai - jungiamieji tarp modulių laidai. - Pakabinimo konstruktyvas (viso ilgis ne mažiau 16m, viso ne mažiau 32 vnt. laikiklių, vieno pakabinimo laikiklio ilgis ne mažiau 500mm), skirtas LED ekranui kabinti ant aliuminio konstrukcijos ar dekoracijų vamzdžio. - Transportavimo bei saugojimo dėžės visai siūlomai įrangai ir konstruktyvams. |  |  |
|  | Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai: - siūloma įranga turi būti suprojektuota taip, kad pagrindiniai funkciniai komponentai (pvz., maitinimo blokai, LED moduliai, ventiliatoriai, valdymo moduliai, įvesties/išvesties moduliai ar kiti gaminio veikimui būtini komponentai) būtų keičiami arba remontuojami nekeičiant viso gaminio; - siūloma įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS), įskaitant vėlesnius jos pakeitimus, reikalavimus dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. |  | Pateikiami atitiktį pagrindžiantys dokumentai: gamintojo techninė dokumentacija, gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| - LED ekrano pastatymo ant žemės konstruktyvas Kiekis – 1 kompl. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Konstrukcijos tipas: mobilus, surenkamas pastatomas ant žemės LED ekrano rėmas |  |  |
|  | Paskirtis: LED ekranui maksimalaus dydžio 8x4,5m montuoti renginiuose (viduje / lauke) |  |  |
|  | Suderinamumas: skirtas LED ekranui, kurio dydis ne mažesnis kaip 8,0 × 4,5 m (~36 m²) |  |  |
|  | Konstrukcija: modulinė, leidžianti konfigūruoti skirtingus ekranų dydžius – skaidyti ekraną į mažesnius ekranus bei pastatyti ant žemės. |  |  |
|  | Transportavimo bei saugojimo dėžės visam siūlomam konstruktyvo komplektui. |  |  |

| - Vaizdo signalų maišytuvas Kiekis – 1 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vaizdo įvesčių skaičius: ne mažiau kaip 6, iš jų: - ne mažiau kaip 4 vnt. HDMI įvesčių; - ne mažiau kaip 2 vnt. SDI įvesčių. |  |  |
|  | Vaizdo išvesčių skaičius: ne mažiau kaip 5, iš jų: - ne mažiau kaip 3 vnt. HDMI išvesčių; - ne mažiau kaip 1 vnt. SDI išvestis; - ne mažiau kaip 1 vnt. multiview išvestis. |  |  |
|  | Palaikoma vaizdo raiška: ne mažiau kaip 3840 × 2160 (4K UHD). |  |  |
|  | Palaikomas kadrų dažnis: ne mažiau kaip 60 kadrų per sekundę. |  |  |
|  | Vaizdo apdorojimas: ne mažesnis kaip 10 bitų, 4:2:2 spalvų diskretizacija. |  |  |
|  | Kiekviena vaizdo įvestis turi integruotą mastelio keitiklį (scaler). |  |  |
|  | Vaizdo efektai, ne mažiau kaip: - Perėjimai (Cut, Mix, Wipe); - Picture-in-Picture (PiP); - Key (Luminance ir/arba Chroma); - Freeze funkcija; - Fade funkcija. |  |  |
|  | Garso įvesčių skaičius: ne mažiau kaip 2 vnt., simetrinės (XLR arba lygiavertės). |  |  |
|  | Garso išvesčių skaičius: ne mažiau kaip 2 vnt., simetrinės (XLR arba lygiavertės). |  |  |
|  | Garso apdorojimas: - diskretizavimo dažnis: ne mažesnis kaip 48 kHz; - skiriamoji geba: ne mažesnė kaip 24 bitai; - garso įterpimo/išėmimo į/iš vaizdo signalą funkcija (embed/de-embed); - automatinis garso sekimas pagal vaizdą (angl. Audio Follow Video). |  |  |
|  | Valdymo sąsajos: - ne mažiau kaip 1 vnt. LAN; - ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232 arba lygiavertė; - ne mažiau kaip 1 vnt. USB. |  |  |
|  | Montuojamas į 19″ „rack“ spintą |  |  |
|  | Komplektuojama kartu su: - montavimo į 19“ rack tipo spintą komponentais; - Maitinimo laidais. |  |  |

Prekė turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau 2026 m.

Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos montavimo paslaugos bei darbuotojų apmokymas.

Prekės pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir darbuotojų apmokymą) – ne vėliau kaip per 80 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

Prekė turi būti pristatyta Kauno valstybiniam muzikiniam teatrui adresu: Laisvės al. 91, LT-44297 Kaunas.

Prekės garantinis laikotarpis – ne mažiau 24 mėn.

Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekės techninio aptarnavimo atlikimą viso garantinio laikotarpio metu Prekės gamintojo nurodytu periodiškumu (prekės techninis aptarnavimas garantinio laikotarpio metu turi būti įskaičiuotas į Prekės kainą).

Prekė privalo turėti CE ženklinimą.