PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės

administracijos direktorė

Vilma Miškinienė

A.V.

TECHNINĖ UŽDUOTIS

BENDRA INFORMACIJA

Statytojas: Varėnos rajono savivaldybė, kodas 111104834

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773873;

Statinys:

  - Vandens pralaidos vietinės reikšmės kelyje Nr. Mar-65 (MarKap3), Skroblaus upė, įrengimo darbai;

  - Vandens pralaidos vietinės reikšmės kelyje Nr. Mar-65, Skroblaus upė, įrengimo darbai;

  - Vandens pralaidos vietinės reikšmės kelyje Nr. Mar-63 (MarKap2), Skroblaus upė, įrengimo darbai.

Statybos darbų lėšų šaltinis: Savivaldybės biudžeto lėšos.

DARBŲ APIMTYS IR REIKALAVIMAI

Darbai vykdomi vadovaujantis vandens pralaidų įrengimo vietinės reikšmės keliuose Nr. Mar-65 (MarKap3), Skroblaus upė, Nr. Mar-65, Skroblaus upė,  Nr. Mar-63 (MarKap2), Skroblaus upė, technine užduotimi (toliau – Užduotis).

Esamų konstrukcijų – medinių tiltų ilgis ir plotis, atitinkamai:

  - 5,5 m., 3,1 m.;

  - 5 m., 2,65 m.;

  - 7.1 m., 3.9 m.

Rangovas turi įsivertinti esamų medinių tiltų demontavimo ir visus su demontavimu susijusius darbus, taip pat esamų konstrukcijų utilizavimą.

Rangovas turi įsivertinti vandens pralaidų, atitinkamai:

  - ne mažesnės negu 2x0,8 m. diametro ir netrumpesnės negu 8 m. ilgio vandens pralaidos įrengimą;

  - ne mažesnės negu 2x1,0 m. diametro ir netrumpesnės negu 8 m. ilgio vandens pralaidos įrengimą;

  - ne mažesnės negu 2x1,0 m. diametro ir netrumpesnės negu 8 m. ilgio vandens pralaidos įrengimą.

Rangovas turi įsivertinti kelio dangų konstrukcijos atstatymo darbus: atstatomos dangos ruožas ne trumpesnis negu 20 m. ilgio ir 4 m. pločio, žvyro dangos sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/32 mm. arba 0/45 mm., pridedant 30 proc. žvirgždo skaldos, storis apie 25 cm.

Rangovas turi įsivertinti pralaidų galų ir šlaitų sutvirtinimo darbus, taip pat sutvarkymo apsėjant žole darbus.

Rangovas turi įsivertinti PVC signalinių stulpelių įrengimą 12 vnt.

Rangovas, atlikdamas statybos darbus, turi vadovautis šia technine užduotimi, statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklėmis ar rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis, higienos normomis taip pat kitais galiojančiais teisės aktais ar rekomendacijomis.

| Parengė: Varėnos rajono savivaldybės administracijos - Marcinkonių seniūnijos seniūnė |  | - Eglė Ikasalienė |
| --- | --- | --- |
| Suderinta: Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjas |  | - Egidijus Zaleskis |

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 			                                                                                Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas                                                           Algirdas Latvys

ESAMŲ KONSTRUKCIJŲ VIZUALIZACIJOS

2.

3.