Pirkimų sąlygų,

4 priedas

DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

## OESKV VI RLP techninio pastato su bokštu 1O1/p laiptų maršų remontas. Laiptų aikštelių danga (plytelės) atšokusios nuo pagrindo, suskilusios. Reikia pašalinti tiesioginį pavojų žmonių saugumui, sustabdyti drėgmės skverbimąsi į konstrukciją ir išvengti tolimesnio gelžbetoninio pagrindo irimo. Reikalingas remontas - pakeisti laiptų pakopų dangą:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifika-cijų vardinis žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIPTŲ AIKŠTELĖS |  |  |  |  |  |
| 1 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100m2 | 0,28 | TS 01 |  |
| 2 | Batų valymo grotelių su rėmų demontavimas | vnt. | 4 | TS 02 |  |
| 3 | Batų valymo grotelių su rėmų montavimas | vnt. | 4 | TS 02 |  |
| 4 | ## Gelžbetonio pakopų remontas, užtaisant dideles išmušas | vnt. | 10 | TS 03 |  |
| 5 | ## Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 20mm storio įrengimas, paduodant rankiniu būdu | 100m2 | 0,37 | TS 04 |  |
| 6 | ## Grindų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 | 0,37 | TS 05 |  |
| 7 | ## Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 330x330mm, kai siūlių plotis iki 5mm | m2 | 37 | TS 06 |  |
| 8 | ## Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant grindjuostines keramines plyteles | m | 6 | TS 06 |  |
| 9 | ## Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių, kurių d daugiau 50 mm dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 10,2 | TS 07 |  |
| 10 | ## Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių, kurių d daugiau 50 mm dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 1 | TS 07 |  |
| ŠIUKŠLĖS |  |  |  |  |  |
| 11 | Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1 | TS 08 |  |
| 12 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 1 | TS 08 |  |