Pirkimo sąlygų priedas Nr. 7

SĄMATA

Ginučių vandens malūno stogo remonto ir žaibosaugos darbai

| Statytojas | Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija |
| --- | --- |
| Objektas | Ginučių vandens malūnas (un. kodas 16623), Malūno g. 24, Ginučių k., Linkmenų sen., Ignalinos r. |
| Adresas | Ignalinos r. sav., Linkmenų sen., Ginučių k., Malūno g. 24 |
| Statybos darbų rūšis | Paprastasis remontas (tvarkomieji statybos darbai) |
| Projekto Nr. | GIN-2026-06-TVSDP |

1. STOGO REMONTO DARBAI

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymas | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R62P-6101 | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15 m (vertikali projekcija) | 100 m² |
| 2 | R62P-6102 | Pastolių uždengimas apsaugine danga ir nudengimas | 100 m² |
| 3 | R8-60 | Senų prikaltų ruloninių stogo dangų nudyrimas k9=1.15 | m² |
| 4 | N10-82 | Stogo pakalimo iš medinių bruselių ardymas k1=0.60, k3=0.000 | m² |
| 5 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t |
| 6 | F12-4-4 | Profiliuotų plieninių lakštų stogo danga, įrengiant grebėstus, kai karnizo nuosvyra grebėstuojama ištisiniu lentų paklotu | 100 m² |
| 7 | 88001001 | Skardos profiliai Classic M SR35-475M | m² |
| 8 | N10-70 | Denginio (praretinto grebėstavimo) darbo pakloto iš 25 mm storio lentų įrengimas | m² |
| 9 | N10-72 | Denginio (praretinto grebėstavimo) darbo pakloto iš 50 mm storio lentų įrengimas | m² |
| 10 | N12-44-1 | Denginių izoliacija 1 sluoksnio antikondensacine plėvele | 100 m² |
| 11 | R4-5 | Šalto stogo pakalimas lentomis neobliuotomis tarp gegnių | m² |
| 12 | N10-206-1 | Medinių paviršių antiseptikavimas pasta (100 m² antiseptikuoto paviršiaus) k8=1.17 | 100 m² |
| 13 | N12P-0701 | Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas (skardos profilių kraigai) | 100 m |
| 14 | R62P-5510 | Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m |
| 15 | 88001002 | Latakas Ø150 mm, 4 m ilgio | vnt. |
| 16 | 88001003 | Latakų galai Ø150 mm | vnt. |
| 17 | 88001004 | Latakų laikikliai Ø150 mm | vnt. |
| 18 | 88001005 | Latako sujungimo apkaba Ø150 mm | vnt. |
| 19 | R62P-5510 | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m |
| 20 | 88001006 | Lietvamzdis Ø100 mm, l=1,0 m | m |
| 21 | 88001007 | Lietvamzdis Ø100 mm, l=2,5 m | m |
| 22 | 88001008 | Įlaja Ø100 mm | vnt. |
| 23 | 88001009 | Viršutinė alkūnė Ø100 mm | vnt. |
| 24 | 88001010 | Apatinė alkūnė Ø100 mm | vnt. |
| 25 | 88001011 | Lietvamzdžio laikiklis | vnt. |

2. ŽAIBOSAUGOS DARBAI

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymas | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N21-574 | Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis) | vnt. |
| 2 | 893025-1 | Strypinis žaibolaidis h=1 m, komplekte su tvirtinimo elementais | vnt. |
| 3 | 893025-2 | Strypinis žaibolaidis h=0,5 m, komplekte su tvirtinimo elementais | vnt. |
| 4 | N21-573 | Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant šlaitinio stogo | 100 m |
| 5 | 893095 | Laikiklis vielai stoginis | vnt. |
| 6 | N21-572 | Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant iš autobokštelio | 100 m |
| 7 | 893105 | Laikiklis sieninis vielai | vnt. |
| 8 | 893107 | Viela aliumininė d8 mm | m |
| 9 | N1-428 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II km grupės grunte iki 1 m gylio k9=1.15 | km |
| 10 | N21-260 | Horizontalių įžeminimo 160 mm² skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje | 100 m |
| 11 | 893101 | Plieninė cinkuota juosta 40x4 mm | m |
| 12 | N1-431 | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15 | km |
| 13 | N21-566 | Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5 m iki 10 m gylio I-II gr. grunte | m |
| 14 | 893001 | Įžeminimo strypas 1,5 m d20 mm | kompl. |
| 15 | 893004 | Sujungimo mova | vnt. |
| 16 | 893003 | Įkalimo galvutė | vnt. |
| 17 | 893006-2 | Kryžminė jungtis 20 mm | vnt. |
| 18 | N21-260 | Horizontalių įžeminimo 160 mm² skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje | 100 m |
| 19 | 893101 | Plieninė cinkuota juosta 40x4 mm | m |
| 20 | 893005 | Antikorozinė pasta 0,5 kg | vnt. |
| 21 | N21P-0308 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m |
| 22 | 893135 | Elektros instaliacijos vamzdeliai A1/A2 20/14,2 mm | m |
| 23 | N21-266 | Įžeminimo 25 mm² skerspjūvio varinių izoliuotų laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100 m |
| 24 | 895402 | Kabelis H07z-u/k 1x16 | m |
| 25 | N21-569 | Įžeminimo revizijos dėžės įrengimas | vnt. |
| 26 | 893007 | Įžeminimo revizijos dėžė | vnt. |
| 27 | 893026 | Kontrolinis sujungimas | vnt. |
| 28 | 893010 | Iškrovų registravimo kortelė su dėklu | kompl. |
| 29 | N57P-0126 | Trasos nužymėjimas | km |
| 30 | N48-4 | Išpildomoji nuotrauka k9=1.15 | kompl. |
| 31 | R16-115 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100 m² |
| 32 | N27-27 | Esamų dangų atstatymas k9=1.15 | 100 m² |
| 33 | N21-572 | Esamo žaibolaidžio demontavimas k1=0.40,k2=0.40,k3=0.000 | kompl. |