BŪSTO, ADRESU AUKUPIO G. 10, NERAVŲ K., KAIŠIADORIŲ R., PRITAIKYMO ASMENŲ SU NEGALIA POREIKIAMS REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Būsto, adresu Aukupio g. 10, Neravų k., Kaišiadorių r., pritaikymo asmens su negalia poreikiams remonto darbai: prievažos įrengimas.

Rangovas turės atlikti darbus pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodyti reikalingi būsto pritaikymo darbai.

Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti kiekiai yra preliminarūs, Rangovas privalo savarankiškai apsilankyti vietoje, pasitikslinti ir įsivertinti visus reikalingus atlikti darbų kiekius šiame objekte.

Rangovas prieš pasirašant rangos darbų sutartį, pateikia (savo) parengtą lokalinę sąmatą.

Pateikti remonto darbų kiekiai yra priedas, kaip papildoma medžiaga.

Priedas Nr. 1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS

| Statinių grupė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statinys Gyv. Namas, Aukupio g. 10, Neravų k. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žiniaraštis Busto pritaikymas asmenims su negalia |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  |  |  |
| eil. | aprašymai | vnt |  |  |  |  |
|  | Prievažos įrengimas |  |  |  |  |  |
| 1 | Daugiau 0,5m iki 1m gylio duobių grunte gręžimas rankiniu benzininiu gręžtuvu , kai gruntas I grupės, grąžto skersmuo daugiau 0,2m | 100vnt | 0,06 |  |  |  |
| 2 | Iki 0,7m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu , kai gruntas I grupės | 100m3 | 0,004 |  |  |  |
| 3 | Pamatų betonavimas | m3 | 0,6 |  |  |  |
| 4 | Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas | m3 | 0,75 |  |  |  |
| 5 | Mažų apimčių konstrukcijų armavimas atskirais strypais | t | 0,06 |  |  |  |
| 6 | Metalinių kolonų montavimas , kai kolonų masė iki 0,25 t | t | 0,05 |  |  |  |
| 7 | Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė iki 0,10t | t | 0,12 |  |  |  |
| 8 | Metalinių laiptų aikštelių su paklotu ir aptvėrimais montavimas | t | 0,18 |  |  |  |