TECHNINĖ UŽDUOTIS

BENDRA INFORMACIJA

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773873;

Objektas: Asmeniui su negalia keltuvo įrengimas laiptų zonoje namo viduje, adresu: Užupio g. 19, Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r.

Statybos darbų lėšų šaltinis: Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos.

Pirkimo pobūdis: Darbų ir įrangos viešasis pirkimas

DARBŲ APIMTYS

  - Darbai : 3 laiptų pakopos, ribojančios laisvą asmens judėjimą pastato viduje, pertvarkymas ir keltuvo dalies laiptų zonoje įrengimas.

  - Atlikimo terminas: visi darbai (projektavimas, keltuvo pristatymas, montavimas, išbandymas) turi būti visiškai pabaigti ir perduoti eksploatacijai per 3 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

MINIMALŪS TECHNINIAI REIKALAVIMAI KELTUVUI

| Keltuvo tipas | Keltuvas – laiptai. |
| --- | --- |
| Kėlimo aukštis | Atitinkantis 3 laiptų pakopų aukštį (orientaciniai 450 – 600 mm.. Prieš keltuvo gamybą matmenis tikslinti vietoje. |
| Keliamoji galia | Ne mažesnė kaip 380 kg (skirta asmeniui su negalia vežimėlyje). |
| Valdymo elementai | Integruota ant platformos. Aukštose bevieliai valdymo pultai. |
| Kita informacija | Avarinio sustojimo mygtukas, pritaikytas naudoti vidaus sąlygomis, važiavimas – nuspaudus ir laikant. Ant platformos apsauginiai turėklai, apsaugantys nuo nuvažiavimo. Keltuvas – laiptai privalo turėti apsaugą nuo prispaudimo, pritaikytas naudotis asmenims su negalia vežimėliu ir turėti dvi iškvietimo vietas. |
| Platformos matmenys | Trijų laiptų pakopos / platformos matmenys ne mažesni kaip 900x910 mm. |
| Sustojimų skaičius | 2 |
| Maitinimas | 230 V 50Hz |

Parengė:

Varėnos rajono savivaldybės administracijos

Turto valdymo skyriaus statybos inžinierius                                                    Virmantas Vinickas