HIDRAULINĖ MIŠKŲ FREZA, SKIRTA TURIMAI „SOFTRAK 75“ TECHNIKAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija (toliau – Pirkėjas) numato įsigyti 1 (viena) naują, nenaudotą hidraulinę miškų frezą, skirtą smulkinti sumedėjusią augmeniją (toliau – Prekė), kuri turi būti visiškai suderinama su Pirkėjo turima „Softrak 75“ technika.

Tiekėjas turi teisę siūlyti gaminį, jeigu dokumentais įrodo, kad siūlomas gaminys atitinka arba viršija nustatytus funkcinius bei techninius reikalavimus.

- PREKĖS REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techninis / funkcinis reikalavimas | Minimalus reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prekės būklė | Nauja, nenaudota, neeksploatuota, ne demonstracinė |
| 2 | Įrangos tipas | Hidraulinė miškų freza su integruotu medelių vertimo rėmu, skirta montuoti ant universalios technikos. |
| 3 | Paskirtis | Sumedėjusios augmenijos smulkinimas, įskaitant darbą riboto privažiavimo vietose. 13 cm diametro kelmų smulkinimas. |
| 4 | Suderinamumas | Visiškai suderinama su Pirkėjo turima „Softrak 75“ technika. Pateikiama atitikties deklaracija ar garantinis raštas iš Loglogic gamyklos apie miškų frezos tinkamumą šiai technikai. |
| 5 | Hidraulinės sistemos darbinis alyvos srautas | Turi būti pritaikytas turimos „Softrak 75“ technikos hidraulinei sistemai; orientacinis frezos darbinis diapazonas – 80–110 l/min |
| 6 | Didžiausias leidžiamas hidraulinės sistemos slėgis | Ne mažiau kaip 250 bar arba konstituciškai visiškai suderinamas su turimos „Softrak 75 “ technikos sistema |
| 7 | Darbinis plotis | Ne mažesnis kaip 1500 mm |
| 8 | Smulkinimo dantų skaičius | Ne mažiau kaip 36 vnt., keičiami |
| 9 | Smulkinimo rotoriaus pavara | Hidraulinė |
| 10 | Nagų medžiogos kietumas, ne minkščiau | Volframo karbidas |
| 11 | Korpuso tvirtumas, ne minkščiau | Hardox |
| 12 | Įrangos valdymas | Hidraulinis, naudojant ne mažiau kaip du hidraulinius cilindrus arba lygiavertę sistemą, užtikrinančią stabilų judesio valdymą. |
| 13 | Hidraulinės jungtys | Slėgio, grįžtamosios linijos ir laisvo grįžimo / nuotėkio linijos jungtys pagal frezos konstrukciją ir „Softrak 75“ technikos sistemą. |
| 14 | Hidraulinės žarnos | Visos darbui būtinos hidraulinės žarnos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 15 | Hidraulinės jungtys / movos | Visos darbui su konkrečia Pirkėjo „Softrak 75“ technika būtinos movos, jungtys, adapteriai ir perėjimai įskaičiuoti į kainą. |
| 16 | Tvirtinimas | Tiekėjas savo sąskaita turi pateikti, pagaminti arba pritaikyti visus tvirtinimo elementus ir adapterius, reikalingus frezai prijungti prie turimos „Softrak 75“ technikos. |
| 17 | Masė | Ne didesnė kaip 580 kg. |
| 19 | Valdymas | Frezos funkcijos turi būti valdomos iš „Softrak 75“ operatoriaus darbo vietos. |
| 20 | Dokumentacija | Naudojimo ir saugos instrukcija lietuvių kalba; techninės priežiūros dokumentacija. |
| 21 | Komplektacija | Įrangos eksploatavimui nuo perdavimo momento reikalinga pilna komplektacija. |
| 22 | Tepalai ir alyvos | Įranga pristatoma pilnai paruošta eksploatuoti, su gamintojo nustatytais reikiamais tepalais ir alyvomis. |
| 23 | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių nuo galutinio įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. |
| 24 | Atsarginės dalys | Tiekėjas turi užtikrinti smulkinimo dantų ir kitų įprastai besidėvinčių dalių tiekimo galimybę ne trumpiau kaip 5 metus nuo Prekės perdavimo. |
| 25 | Pristatymas | Paupio 12, Strigailiškio k., Ignalinos r. sav. |
| 26 | Montavimas | Įtrauktas į pasiūlymo kainą |
| 27 | Paleidimas ir išbandymas | Privalomas realus frezos prijungimas prie turimos „Softrak 75“ technikos ir veikimo išbandymas. |
| 28 | Demonstravimas | Privalomas veikimo demonstravimas Pirkėjo darbuotojams. |
| 29 | Mokymai | Tiekėjas privalo vietoje apmokyti Pirkėjo darbuotojus saugiai naudoti ir kasdien prižiūrėti smulkintuvą. |
| 30 | Mokymų kaina | Įskaičiuota į bendrą pasiūlymo kainą |
| 31 | Transportavimo ir kitos išlaidos | Visos transportavimo, pakrovimo, iškrovimo, montavimo, adapterių, jungčių, bandymo, mokymų ir kitos tinkamam Prekės perdavimui būtinos išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |

- SUDERINAMUMO SU TURIMA „SOFTRAK 75“ TECHNIKA REIKALAVIMAS

  - Siūloma miškų freza turi būti visiškai techniškai ir funkciškai suderinama su Pirkėjo jau turima „Softrak 75“ technika.

  - Turimos technikos „Softrak 75“ techniniai duomenys pateikiami lentelėje.

| Eil. Nr. | Parametras | Softrak 75 techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metai | 2020 m. |
| 2 | Variklio markė | Deutz |
| 3 | Variklio tipas | TD 2.9 L4 |
| 4 | Kuras | Dyzelinas |
| 5 | Variklio galia | 55,4 kW (75 AG), ISO 1585 |
| 6 | Maksimalus sukimo momentas | 260 Nm prie 1 800 aps./min. |
| 7 | Maksimalūs variklio sūkiai | 2 300 aps./min. |
| 8 | Cilindrų skaičius | 4 |
| 9 | Variklio darbinis tūris | 2 900 cm³ (2,9 l) |
| 10 | Įpurškimo sistema | Common Rail |
| 11 | Vožtuvų išdėstymas | OHV |
| 12 | Uždegimo / darbo eilė | 1-3-4-2 |
| 13 | Variklio masė | 270 kg |
| 14 | Važiuoklės / eigos siurblio gamintojas | Poclain |
| 15 | Eigos siurblio tipas | Uždaro ciklo kintamo darbinio tūrio stūmoklinis siurblys |
| 16 | Eigos siurblio darbinis tūris | 52 cm³/aps. |
| 17 | Eigos siurblių skaičius | 2 vnt. |
| 18 | Maksimalus vieno eigos siurblio srautas | 135 l/min. |
| 19 | Maksimalus eigos hidraulinės sistemos slėgis | 400 atm |
| 20 | Pagalbinės hidraulinės sistemos siurblys | 6,3 cm³/aps. |
| 21 | Pagalbinės hidraulinės sistemos maksimalus srautas | 16 l/min. |
| 22 | Pagalbinės hidraulinės sistemos slėgis | 150 bar |
| 23 | Elektros sistema | 12 V |
| 24 | Akumuliatorius | 110 Ah |
| 25 | Generatoriaus maksimali išėjimo srovė | 90 A |
| 26 | Bendras ilgis | 3 298 mm |
| 27 | Bendras plotis | 2 200 mm |
| 28 | Bendras aukštis | 2 540 mm |
| 29 | Krovinio platformos aukštis | 994 mm |
| 30 | Atstumas tarp ratų / vikšrų | 1 600 mm |
| 31 | Vikšro plotis | 600 mm |
| 32 | Priekinio vikšro karbo kampas | 72° |
| 33 | Galinio vikšro karbo kampas | 70° |
| 34 | Standartinės technikos masė | 2 548 kg |
| 35 | Važiuoklė | Guminiai vikšrai; instrukcijoje nurodyti „Bridgestone“ |

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma miškų freza būtų visiškai techniškai, mechaniškai, hidrauliškai ir funkciškai suderinama su aukščiau nurodyta „Softrak 75“ technika. Visos frezos prijungimui, montavimui ir tinkamam veikimui reikalingos jungtys, adapteriai, tvirtinimo elementai, hidraulinės žarnos, movos ir kiti komponentai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

  - Prekė laikoma tinkamai pristatyta tik tada, kai ji sumontuota ant turimos „Softrak 75“ technikos ir bandymo metu patvirtinta, kad visos numatytos funkcijos veikia tinkamai ir saugiai.

- ATITIKTIES DOKUMENTAI

Kartu su pasiūlymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo techninių duomenų lapą, kuriame būtų galima patikrinti siūlomo gaminio parametrus, gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą dėl suderinamumo su Pirkėjo turima „Softrak 75“ technika, naudojimo ir saugos instrukciją.

- PRISTATYMAS, MONTAVIMAS IR PRIĖMIMAS

  - Prekę pristatyti iki 2026-12-15. Atsižvelgiant į finansavimo sąlygas, Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 15 d. Šio termino laikymasis Pirkėjui yra esminis, kadangi atsiskaitymui už Prekę skirtas finansavimas turi būti panaudotas per nustatytą finansavimo laikotarpį. Prekę pristačius po 2026 m. gruodžio 15 d., gali nebelikti galimybės panaudoti šiam pirkimui skirtų finansavimo lėšų, todėl Pirkėjas negalėtų užtikrinti atsiskaitymo už pavėluotai pristatytą Prekę.

  - Prekė pristatoma adresu Paupio 12, Strigailiškio k., Ignalinos r. sav.

  - Tiekėjas savo sąskaita privalo pristatyti ir iškrauti prekę, sumontuoti ją ant Pirkėjo turimos „Softrak 75“ technikos, įrengti ir prijungti visas reikalingas hidraulines bei kitas jungtis, užpildyti ar papildyti gamintojo nustatytus tepalus ir alyvas, atlikti paleidimą ir techninį patikrinimą bei atlikti praktinį frezos darbo bandymą.

  - Bandymas turi būti atliekamas realiomis eksploatavimo sąlygomis arba kitu šalių suderintu būdu, leidžiančiu patikrinti visas pagrindines įrangos funkcijas.

  - Jeigu bandymo metu nustatoma, kad Prekė nesuderinama su turima „Softrak 75“ technika, neveikia bent viena techninėje specifikacijoje nustatyta funkcija arba reikalingi papildomi nenumatyti Pirkėjo pirkimai, Prekė nelaikoma tinkamai pristatyta ir priimta.

- DARBUOTOJŲ MOKYMAS

  - Tiekėjas pristatymo ir paleidimo metu savo sąskaita privalo surengti Pirkėjo darbuotojų praktinius mokymus.

  - Mokymų metu turi būti paaiškintas saugus frezos prijungimas ir atjungimas, frezos valdymas, tinkamas frezavimo darbo režimas, hidraulinės sistemos naudojimas, kasdienė techninė apžiūra, tepimo ir techninės priežiūros darbai, frezavimo dantų patikrinimas ir keitimas, saugaus darbo reikalavimai ir veiksmai atsiradus gedimui.

  - Mokymai turi būti vykdomi lietuvių kalba arba užtikrinant vertimą į lietuvių kalbą.

- GARANTIJA

  - Visai pristatytai įrangai, jos tvirtinimo elementams, adapteriams, hidrauliniams komponentams bei kartu pateiktiems valdymo įtaisams nustatoma ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo galutinio Prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantinio laikotarpio metu dėl gamybinių arba konstrukcinių defektų sugedusios dalys remontuojamos arba keičiamos tiekėjo sąskaita, išskyrus įprastai besidėvinčias dalis, jeigu jų gedimą lėmė normalus nusidėvėjimas.

  - Į tiekėjo garantinius įsipareigojimus įtraukiamos diagnostikos, darbuotojo atvykimo, transportavimo, remonto darbų ir garantinių dalių išlaidos.

- PREKĖS PRISTATYMO TERMINAS

Prekė turi būti pristatyta, sumontuota, išbandyta ir darbuotojai apmokyti per ne ilgesnį kaip 3 mėnesių terminą nuo sutarties įsigaliojimo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 15 d.